|  |  | Datum: 22.11.2019 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Počet stran: 28 |
| Přístřešek SÚS Vysočany Statický výpočet ocelové konstrukce a založení Autor: Ing. Aleš Štrunc |  |  |

Normy, software a podklady

Použité normy:

ČSN EN 1990	Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1	Zatížení konstrukcí, Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení

ČSN EN 1991-1-3	Zatížení konstrukcí, Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4	Zatížení konstrukcí, Zatížení větrem

ČSN EN 1992-1-1 	Navrhování  betonových konstrukcí

ČSN EN 1993-1-1 	Navrhování  ocelových konstrukcí

Software:

IDA Nexis 3.100.78

HILTI Profis Anchor

Podklady:

Vysočany_studie.dwg z 17.10.2019

fotodokumentace

Zatížení

##### Stálé	střecha

PUR panel + vaznice		0.40 kPa

plech + vaznice			0.15 kPa

##### Sníh podle mapy ČHMU

0.8x1.25 = 				1.0 kPa

Vítr oblast II		do +5m				0.5 kPa

Zavětrování

Otevřená část:

H = 1.5x0.5x1.4 x 1.0 x2.3 = 2.4 kN

V = 4/7x2.4 = 1.4 kN

Svislá síla celkem  5.5 + 1.4 = 6.9 kN. Nutný objem betonu: 6.9/23 = 0.3 m3, tj. 0.65x1.2x0.35m.

Požární odolnost nosných prvků OK

Vítr + sníh 20% pro PO.

| Profil | O/F | Využití | Odolnost (minut) |
| --- | --- | --- | --- |
| IPE 200 | 269 | 27% | 20 |
| 24 zavětrování | 167 | 4% | > 15 |
| Jäckl 140/5 | 200 | 1% | > 15 |

Posouzení vaznice 172.Z.25 na rozpětí L = 7 m

s roztečí  a = 1.35 m

typ nosníku:		Spojitý se spojkami

Stálé zatížení		g  = 0.15	kN/m2

Servis			q  = 0	kN/m2

Sníh			s  = 1	kN/m2

Zákl. tlak větru     qp(z) = 0.95	kN/m2

Tvarový koef. sání	   = 0.8

Tvarový koef. tlak	   = 0

Kritická teplota 756.6 °C, odolnost 19.1 minut

Profil při požární odolnosti R15 VYHOVÍ

-------------------------------------------------------------------------------

Posouzení vaznice 172.Z.18 na rozpětí L = 5 m

s roztečí  a = 1.35 m

typ nosníku:		Spojitý se spojkami

Stálé zatížení		g  = 0.4	kN/m2

Servis			q  = 0	kN/m2

Sníh			s  = 1	kN/m2

Zákl. tlak větru     qp(z) = 0.95	kN/m2

Tvarový koef. sání	   = 0.8

Tvarový koef. tlak	   = 0

Kritická teplota 728.9 °C, odolnost 15.3 minut

Profil při požární odolnosti R15 VYHOVÍ

Nosná konstrukce má PO 15 minut.

Otevřená část

číslování

profily

Materiál

| Jméno |  |  |
| --- | --- | --- |
| S 235 |  |  |
|  | Pevnost v tahu | 360.000 MPa |
|  | Mez kluzu | 235.000 MPa |
|  | Modul E | 210000.00 MPa |
|  | Poissonův souč. | 0.30 |
|  | Objemová hmotnost | 7850.000 kg/m^3 |
|  | Roztažnost | 0.012 mm/m.K |

Výpis materiálu

| čís. | Jméno | jakost | jednotková hmotnost kg/m | délka m | váha kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPE200 | S 235 | 22.36 | 9.35 | 208.99 |
| 2 | MQ140/140/5 | S 235 | 21.03 | 4.00 | 84.13 |

Celková hmotnost konstrukce :  293.12 kg

Nátěrová plocha : 9.61 m^2

Klouby

| makro | typ | poz |
| --- | --- | --- |
| 2 | fiy | kon |

Podpory

| podpora | uzel | typ | Velikost m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | XZRy | 0.20 |
| 2 | 3 | XZ | 0.20 |

Zatěžovací stavy

| Stav | Jméno | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Vlastní váha. Směr -Z |
| 2 |  | Stálé - Zatížení |
| 3 | sníh | Nahodilé - sníh |
| 4 | vítr | Nahodilé - vítr Výběr. |
| 5 | *vítr | Nahodilé - vítr Výběr. |

Kombinace

| Kombi | Norma | Stav | souč. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | EC - únosnost | 1 | 1.00 |
|  |  | 2 | 1.00 |
|  |  | 3 sníh | 1.00 |
|  |  | 4 vítr | 1.00 |
|  |  | 5 *vítr | 1.00 |
| 2. | EC - použitelnost | 1 | 1.00 |
|  |  | 2 | 1.00 |
|  |  | 3 sníh | 1.00 |
|  |  | 4 vítr | 1.00 |
|  |  | 5 *vítr | 1.00 |

Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost.

1 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2

2 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2

3 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS3

4 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.50*ZS3

5 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS4 / 1.50*ZS5

6 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.50*ZS4 / 1.50*ZS5

7 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.35*ZS3 / 1.35*ZS4 / 1.35*ZS5

8 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.35*ZS3 / 1.35*ZS4 / 1.35*ZS5

Základní pravidla pro generování kombinací na použitelnost.

1 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2

2 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3

3 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS4 / 1.00*ZS5

4 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 0.90*ZS3 / 0.90*ZS4 / 0.90*ZS5

Výpis nebezpečných kombinací na únosnost

1/   1 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2

2/   6 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS4

3/   6 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS5

4/   3 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS3

5/   5 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS4

6/   5 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS5

7/   7 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4

8/   7 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5

Výpis nebezpečných kombinací na použitelnost

1/   1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2

2/   2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS3

3/   3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS4

4/   3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS5

5/   4 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS5

Vzpěrná délka

| prut | k y | k z | k yz | k ltb | swayY | swayZ | poz. zatížení | k | kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.70 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | střed | 1.0 | 1.0 |
| 3 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | střed | 1.0 | 1.0 |

Spojitá zatížení.Zatěžovací stavy - 2

Spojitá zatížení.Zatěžovací stavy - 3

Spojitá zatížení.Zatěžovací stavy - 4

Spojitá zatížení.Zatěžovací stavy - 5

Deformace  - uz na prutu(ech). Použ. kombi : 1/5

Vnitřní síly  - M na prutu(ech). Únos. kombi : 1/8

Vnitřní síly  - V na prutu(ech). Únos. kombi : 1/8

EC3. Prut vše. KÚ vše.

Posouzení EC3

| Makro | Prut | Řez | Pozice m | Únos. kom | pos. únos. | stab. pos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | IPE200 | 0.00 | 4 | 0.13 | 0.81 |
| 2 | 2 | MQ140/140/5 |  |  | 0.04 | 0.05 |
| 3 | 3 | IPE200 | 2.44 |  | 0.46 | 0.50 |
| 4 | 4 |  | 1.27 |  | 0.19 | 0.19 |

Reakce v podporách - hodnoty v uzlech.  Lokální extrém

Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace

Skupina uzlů :1/5

Skupina kombinací na únosnost :1/8

| uzel | kombi | Rx [kN] | Rz [kN] | My [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4.05 | -7.63 | 9.61 |
|  | 1 | -0.00 | 7.68 | -0.93 |
|  | 4 | 0.00 | 47.92 | -6.60 |
|  | 2 | 0.75 | -8.27 | 4.05 |
| 3 | 3 | 0.60 | -5.10 | 0.00 |
|  | 5 | -0.60 | -3.28 | 0.00 |
|  | 4 | -0.00 | 25.37 | 0.00 |

| Jednotky | kN, kNm, m |  | Monolitická patka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton | B25/30 XC3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemina | 18 | kN/m3 | 0.5 | m nad patku |  |  |  |  |
| Rozměry | Lx | Ly | H | ax deska | ay deska |  |  |  |
|  | 1.30 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |
| Zatížení | Rx | Ry | Rz | Mx | My |  |  |  |
| (návrhové) | 4.05 | 0.00 | -8.27 | 0.00 | 9.61 |  |  |  |
| Působiště | nad patkou | 0 | m | Rz dodat. = | 0.00 |  |  |  |
| Návrh | G celkem = | 41 | Mx = | 0 | ex = | 0.40 | < | 0.43 |
|  | V celkem = | 32 | My = | 13 | ey = | 0.00 | < | 0.27 |
|  | Výztuž D16 | směr Lx | 0 | kusů/m | Napětí | 80 | kPa |  |
|  |  | směr Ly | 0 | kusů/m |  |  |  |  |
|  | Propíchnutí | napětí | 5 | kPa (<0 bez smyku) |  |  |  |  |

Zavřená část

číslování

Materiál

| Jméno |  |  |
| --- | --- | --- |
| S 235 |  |  |
|  | Pevnost v tahu | 360.000 MPa |
|  | Mez kluzu | 235.000 MPa |
|  | Modul E | 210000.00 MPa |
|  | Poissonův souč. | 0.30 |
|  | Objemová hmotnost | 7850.000 kg/m^3 |
|  | Roztažnost | 0.012 mm/m.K |

Výpis materiálu

| čís. | Jméno | jakost | jednotková hmotnost kg/m | délka m | váha kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPE200 | S 235 | 22.36 | 8.08 | 180.58 |
| 2 | MQ140/140/5 | S 235 | 21.03 | 0.30 | 6.31 |

Celková hmotnost konstrukce :  186.89 kg

Nátěrová plocha : 6.54 m^2

Podpory

| podpora | uzel | typ | Velikost m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | XZRy | 0.20 |
| 2 | 3 | Z | 0.20 |

Zatěžovací stavy

| Stav | Jméno | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Vlastní váha. Směr -Z |
| 2 |  | Stálé - Zatížení |
| 3 | sníh | Nahodilé - sníh |
| 4 | vítr | Nahodilé - vítr Výběr. |
| 5 | *vítr | Nahodilé - vítr Výběr. |

Kombinace

| Kombi | Norma | Stav | souč. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | EC - únosnost | 1 | 1.00 |
|  |  | 2 | 1.00 |
|  |  | 3 sníh | 1.00 |
|  |  | 4 vítr | 1.00 |
|  |  | 5 *vítr | 1.00 |
| 2. | EC - použitelnost | 1 | 1.00 |
|  |  | 2 | 1.00 |
|  |  | 3 sníh | 1.00 |
|  |  | 4 vítr | 1.00 |
|  |  | 5 *vítr | 1.00 |

Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost.

1 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2

2 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2

3 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS3

4 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.50*ZS3

5 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS4 / 1.50*ZS5

6 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.50*ZS4 / 1.50*ZS5

7 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.35*ZS3 / 1.35*ZS4 / 1.35*ZS5

8 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.35*ZS3 / 1.35*ZS4 / 1.35*ZS5

Základní pravidla pro generování kombinací na použitelnost.

1 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2

2 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3

3 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS4 / 1.00*ZS5

4 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 0.90*ZS3 / 0.90*ZS4 / 0.90*ZS5

Výpis nebezpečných kombinací na únosnost

1/   6 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS4

2/   6 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.50*ZS5

3/   3 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS3

4/   5 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.50*ZS5

5/   7 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4

6/   7 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS5

Výpis nebezpečných kombinací na použitelnost

1/   3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS4

2/   3 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS5

3/   4 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS4

4/   4 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS5

Vzpěrná délka

| prut | k y | k z | k yz | k ltb | swayY | swayZ | poz. zatížení | k | kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1 | 1 | střed | 1.0 | 1.0 |
| 3 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | střed | 1.0 | 1.0 |

Spojitá zatížení.Zatěžovací stavy - 2

Spojitá zatížení.Zatěžovací stavy - 3

Spojitá zatížení.Zatěžovací stavy - 4

Spojitá zatížení.Zatěžovací stavy - 5

Deformace  - uz na prutu(ech). Použ. kombi : 1/4

Deformaci 13.6mm respektovat při dozdění nad věncem.

Vnitřní síly  - M na prutu(ech). Únos. kombi : 1/6

Vnitřní síly  - V na prutu(ech). Únos. kombi : 1/6

EC3. Prut vše. KÚ vše.

Posouzení EC3

| Makro | Prut | Řez | Pozice m | Únos. kom | pos. únos. | stab. pos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | IPE200 | 0.00 | 5 | 0.37 | 0.54 |
| 2 | 2 | MQ140/140/5 |  |  | 0.03 | 0.04 |
| 3 | 3 | IPE200 | 2.29 |  | 0.43 | 0.47 |

Reakce v podporách - hodnoty v uzlech.  Lokální extrém

Lineární statický - nebezpečné nebo všechny kombinace

Skupina uzlů :1/4

Skupina kombinací na únosnost :1/6

| uzel | kombi | Rx [kN] | Rz [kN] | My [kNm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 7.50 | 9.75 | 11.18 |
|  | 1 | -9.15 | 13.55 | -15.63 |
|  | 5 | -8.23 | 30.30 | -18.93 |
|  | 2 | 7.50 | 5.94 | 11.68 |
| 3 | 5 | 0.00 | 20.38 | 0.00 |
|  | 2 | 0.00 | -2.07 | 0.00 |

| Jednotky | kN, kNm, m |  | Monolitická patka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton | B25/30 XC3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemina | 18 | kN/m3 | 0.5 | m nad patku |  |  |  |  |
| Rozměry | Lx | Ly | H | ax deska | ay deska |  |  |  |
|  | 1.70 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |
| Zatížení | Rx | Ry | Rz | Mx | My |  |  |  |
| (návrhové) | 9.15 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 18.90 |  |  |  |
| Působiště | nad patkou | 0 | m | Rz dodat. = | 0.00 |  |  |  |
| Návrh | G celkem = | 53 | Mx = | 0 | ex = | 0.51 | < | 0.57 |
|  | V celkem = | 51 | My = | 26 | ey = | 0.00 | < | 0.27 |
|  | Výztuž D16 | směr Lx | 1 | kusů/m | Napětí | 95 | kPa |  |
|  |  | směr Ly | 0 | kusů/m |  |  |  |  |
|  | Propíchnutí | napětí | 1 | kPa (<0 bez smyku) |  |  |  |  |