# všeobecně

Barva, dekor a příp. čalounění bude zadavatelem upřesněno s vybraným dodavatelem.

Obrázky jsou pouze ilustrativní pro lepší představu, nejsou zavazující.

# skříňový nábytek

## Obecná specifikace

- korpusy skříní vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce 18 mm

- záda jednotlivých skříní pohledová - tloušťka 18 mm, nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožňuje postavení volně do prostoru, lze využít jako dělící prvek místnosti

- velmi pevná, lepená a lisovaná konstrukce skříně zpevněná kolíkováním

- dveře jsou naloženy na bocích skříně

- přední plochy skříní – dveře a čela zásuvek jsou olepeny ABS v tloušťce 2 mm s rádiusem zaoblení hrany

- všechny pohledové hrany korpusu olepeny hranou ABS v tloušťce 2 mm

- dveře jsou upevněny na kovových závěsech s úhlem otevření 110°, seřízení ve třech směrech, všechny závěsy s tlumeným dovíráním

- úchytky dveří jsou kovové, povrchová úprava, typ CARPI 400311 zafrézované

- sokl se skrytou rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy min. o 15 mm

- skříně mají výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police

- rozvrtané boky po 32 mm po celé délce boku skříně

- vnitřní prostory skříní jsou maximálně modulární,

- úložný prostor pro 2 – 6 řad pořadačů, šatní výsuv anebo kartotéky – popř. úprava pro šaty

- rozteč polic OH – pro umístění kancelářského šanonu – moduly skříní přizpůsobeny

- různé druhy provedení – bez dveří, s dveřmi – plné, prosklené, roletové, registrační vložky

- třícestný, tříbodový zámkový mechanismus

- zámek a 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámečku

- všechny typy skříní lze doplnit nástavcem pro rozšíření úložného prostoru

- prodloužená záruka v délce trvání 60 měsíců

- určeno pro provozy s vyšším stupněm zatížení

- jednotlivé typy skříní budou vyrobeny dle zadání specifikace zakázky a upřesňujícího měření v místě určení nábytku, které provede vybraný dodavatel, vybraný dodavatel zpracuje po konzultaci se zadavatelem návrh řešení, které bude po oboustranném odsouhlasení realizováno

| č. | Položka | Rozměry (Š*H*V) [mm]: |
| --- | --- | --- |
| 1 | skříň policová, spodní plné dveře / nika / S5SD, zámek | 800x420x2070 |
| 5 | nástavec na skříň, plné dveře, zámek, 2x police | 800x420x1240 |
| 9 | skříň policová plné dveře, S5P, zámek | 800x420x2070 |
| 10 | skříň policová posuvné dveře, zámek, 1x police | 800x420x750 |
| 20a | skříň policová spodní dveře / nika, zámek | 800x600x2070 |
| 20b | nástavec na skříň 20a plné dveře, zámek, 2x police | 800x600x900 |
| 21a | skříň rohové zakončení, nika, 4x police | 500x580x2070 |
| 21b | nástavec na skříň nika 21a, rohové zakončení, 2x police | 500x580x900 |
| 39 | nástavec na skříň plné dveře, zámek, 1x police | 800x420x1280 |
| 43 | skříň policová spodní plné dveře / nika, zámek | 400x600x2070 |
| 44 | nástavec na skříň plné dveře, zámek, 2x police | 400x600x1130 |

# KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER

Položka 2

## Obecná specifikace

- velmi tuhý, lisovaný korpus z laminované dřevotřískové desky tl. 18mm

- hrany ABS 2 mm, půda a dno naložené na bocích korpusu

- 4x zásuvka kovová, z toho 1 organizační zásuvka s tužkovnicí

- centrální zamykání – zámek a 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle číselného označení zámku

- blokace proti současnému otevření dvou zásuvek – zamezuje převržení kontejneru (stop-control)

- ochrana proti vypadnutí zásuvky

- značkové kování

- 100 % výsuv běžných zásuvek tichým, lehkým chodem

- uzavírání zásuvek s tlumeným dojezdem

- 4 x kolečko s brzdou na tvrdé podlahy

- úchytky dveří jsou kovové, povrchová úprava stříbrná RAL 9005 černá, typ CARPI 400311 zafrézovaná

- určeno pro provozy s vyšším stupněm zatížení

- Rozměry (Š*H*V) [mm]: 423x600x620

# PRACOVNÍ kancelářská ŽIDLE

Položka 3

## Obecná specifikace

- moderní kancelářská židle s mnoha možnostmi nastavení

- synchronní mechanismus – opěrák se naklápí společně se sedákem pro zachování vynikajících ergonomických vlastností židle

- závislé naklápění opěráku a sedáku s možností nastavení protitlaku  pohupu dle váhy uživatele

- zajištění v polohách nastavení

- antišokový systém

- vzdušná síťovaná zádová opěrka se stavitelnou bederní opěrkou

- čalouněný sedák studenou pěnou

- 3D stavitelný podhlavník

- Područky měkčené P44 – stavitelné výškově i stranově

- černý plochý hliníkový kříž

- kolečka na tvrdé podlahy zamezují poškození podlahové krytiny

# STOLOVé DESKy

## Obecná specifikace

- vyrobeno z laminované dřevotřískové desky tl. 25 mm

- olepeno hranou ABS tl. 2 mm pro zvýšení odolnosti při nárazu

- různé tvary a velikosti stolových desek dle možností interiéru

- tvarové stolové desky vyráběny s důrazem na ergonomii

- volbou vhodné podnože lze získat designově i funkčně vyhovující pracovní místo

- možnost osazení kabelovou průchodkou

| č. | Položka | Rozměry (Š*H*V) [mm]: |
| --- | --- | --- |
| 6a | Stolová deska | 1600x700x25 |
| 13a | Stolová deska ergonomicky tvarovaná, tvar L | 1600/700x1400/600x25 |
| 16a | Stolová deska 2x zaoblený roh | 1400x600x25 |
| 22a | Stolová deska | 1500x750x25 |
| 23a | Stolová deska lichoběžník | 1500/750x750x25 |
| 38a | Stolová deska | 1500x700x25 |
| 42a | Stolová deska | 1200x700x25 |
| 55a | Stolová deska | 1400x600x25 |
| 56a | Stolová deska | 1900x600x25 |

# STOLOVé podnože standardní

## Obecná specifikace

- podnož kovová profilová s horizontálním i vertikálním kabelovým kanálem pro skryté vedení kabelů

- práškové lakování

- přední krycí clona

- možnost spojování stolů do sestav

- rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy

- vhodné pro rozšíření různými druhy doplňků – nástavce, výsuvy na klávesnice, nosiče PC, dělící paravány a příčky…

| č. | Položka | Rozměry (Š*H*V) [mm]: |
| --- | --- | --- |
| 6b | stolová podnož pro SD 6a | rozměry dle SD, výška 710 |
| 13b | stolová podnož pro SD 13a | rozměry dle SD, výška 710 |
| 38b | stolová podnož pro SD 38a | rozměry dle SD, výška 710 |
| 42b | stolová podnož pro SD 42a | rozměry dle SD, výška 710 |

# válcová noha

Položka 13d

## Obecná specifikace

- určeno pro podporu atypické stolové desky 13a

- kovová stolová noha o průměru 60 mm s pevným uchycením, výška 710 mm

- síla stěny min. 2 mm

- stabilní, pevný prvek

- rektifikace až 25 mm pro vyrovnání nerovností podlahy

- plastová koncovka zamezující poškození podlahové krytiny

- práškové lakování

# STOLOVé podnože na kolečkách

## Obecná specifikace

- Podnož kovová z jeklových profilů, pevná svařovaná konstrukce

- práškové lakování

- Rektifikační nožky – vyrovnání nerovností podlahy, ochrana proti poškození podlahové krytiny, možnost osazení kolečky prům. 50mm se zvýšenou nosností

- Osazení stolu kabelovou průchodkou prům. 70 mm s odnímatelnou krytkou

- Vhodné pro prostory s vyšším stupněm zatížení

- kolečka pro každou podnož součástí dodávky

## Položky

| č. | Položka | Rozměry (Š*H*V) [mm]: |
| --- | --- | --- |
| 22b | stolová podnož na kolečkách pro SD 22a | rozměry dle SD, výška 720 (vč. koleček) |
| 23b | stolová podnož na kolečkách pro SD 23a | rozměry dle SD, výška 720 (vč. koleček) |
| 55b | stolová podnož na kolečkách pro SD 55a | rozměry dle SD, výška 720 (vč. koleček) |
| 56b | stolová podnož na kolečkách pro SD 56a | rozměry dle SD, výška 720 (vč. koleček) |

# centrální stolová noha

Položka 16b

## Obecná specifikace

- určeno pro stolovou desku 16a

- základna rozměry: průměr min. 450 mm, výška 730 mm

- váha podnože celkem max. 16kg

- Pro tloušťku stolové desky 20 - 25 mm

# NÁSTAVEC NA STŮL S REGISTRATUROU

## Obecná specifikace

- pevná lisovaná konstrukce

- materiál tl. 18 mm, horní půda tl. 25 mm

- hrana ABS 2 mm pro vysokou odolnost

- možnost volitelného členění přepážek

| č. | Položka | Rozměry (Š*H*V) [mm]: |
| --- | --- | --- |
| 8 | nástavec na stůl s registraturou | 1600x250x250 |
| 41 | nástavec na stůl s registraturou | 1500x250x250 |

# SKŘÍŇ ZÁVĚSNÁ NIKA

## Obecná specifikace

- pevná lepená, lisovaná konstrukce zpevněná kolíkováním

- materiál tl. 18 mm

- olepeno hranou ABS 2 mm

- kvalitní závěsné kování pro maximální nosnost skříňky

- seřiditelné kování pro nastavení ve 3 směrech

| č. | Položka | Rozměry (Š*H*V) [mm]: |
| --- | --- | --- |
| 11 | skříň závěsná nika | 800x330x400 |
| 12 | skříň závěsná nika | 750x330x400 |
| 37 | skříň závěsná nika | 700x330x400 |

# ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA S DVÍŘKY

## Obecná specifikace

- korpusy vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce 18 mm

- záda jednotlivých skříní pohledová (v dezénu skříňky) - tloušťka 18 mm, nedělená, vsazená do drážky umožňující pevné a bezpečné, stabilní zavěšení na zeď

- velmi pevná, lepená a lisovaná konstrukce skříně zpevněná kolíkováním

- dveře jsou naloženy na bocích skříně

- přední plochy skříní – dveře a čela zásuvek jsou olepeny ABS v tloušťce 2 mm

- všechny pohledové hrany korpusu olepeny hranou ABS v tloušťce 2 mm

- dveře jsou upevněny na kovových závěsech s úhlem otevření 110°, seřízení ve třech směrech, všechny závěsy s tlumeným dovíráním

- úchytky dveří jsou kovové, povrchová úprava stříbrná RAL 9005 černá, typ CARPI 400311 zafrézovaná

- skříně mají výškově stavitelné police na bezpečnostních nosičích zamezujících posunutí či vypadnutí police

- třícestný, tříbodový zámkový mechanismus

- zámek a 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámečku

| č. | Položka | Rozměry (Š*H*V) [mm]: |
| --- | --- | --- |
| 35 | závěsná skříňka plné dveře, zámek, 2x police | 785x420x1240 |
| 36 | závěsná skříňka plné dveře, zámek, 2x police | 795x420x950 |
| 40 | závěsná skříňka plné dveře, zámek, 2x police | 1020x420x950 |
| 45 | závěsná skříňka plné dveře, zámek, 2x police | 825x350x1130 |

# botník

Položka 46

## Obecná specifikace

- korpus vyroben z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm, tak aby bylo umožněné sezení 1 osoby na horní desce (zároveň bude sloužit jako lavice)

- záda jednotlivých skříní pohledová (v dezénu skříňky) - tloušťka 18 mm, nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožňuje postavení volně do prostoru, lze využít jako dělící prvek místnosti

- velmi pevná, lepená a lisovaná konstrukce skříně zpevněná kolíkováním

- přední plochy skříní olepeny ABS v tloušťce 2 mm s rádiusem zaoblení hrany

- všechny pohledové hrany korpusu olepeny hranou ABS v tloušťce 2 mm

- sokl se skrytou rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy min. o 15 mm

- středová svislá mezistěna pro zvýšení nosnosti pro možnost posazení

- Rozměry (Š*H*V) [mm]: 1000x450x450

# NÁSTĚNNÝ VĚŠÁK

Položka 4

- jednoduchý design

- vyrobený z masivního dřeva

- Rozměry (Š*H*V) [mm]: min. 190x70x780

# křeslo čalouněné

Položka 18

- Pohodlné čalouněné křesílko s nastavitelnou výškou sezení

- centrální noha se základnou do hvězdy opatřené kolečky (min. 5)

- bezpečnostní kolečka: opatřena brzdou citlivou na tlak (zablokují se při stoupnutí, uvolní se při dosedu), pogumovaná

- Rozměry [mm]: min. 690x690x790až860 (nastavitelná výška)

# ZAHRADNÍ nábytek

## Obecná specifikace

- pevná a odolná hliníková konstrukce (barva grafit) - nízká hmotnost

- sedák a opěradlo ergonomicky tvarované z eukalyptu (barva medově hnědá) - dlouhověkost a odolnost i proti kyselým dešťům ve městech

- pro pohodlné posezení dvou osob (lavice) / 1 osoby (křeslo)

- nosnost: lavice min. 160 kg, křeslo min. 110 kg

| č. | Položka | Rozměry (Š*H*V) [mm]: |
| --- | --- | --- |
| 52 | zahradní lavice | 1140x590x880 |
| 53 | zahradní křeslo | 580x590x880 |

# KABELOVé PRŮCHODKy

Položky: 6c, 13c

- plast

- barvy dle designu stolové desky

- průměr 70 mm

- snadné protažení kabeláže kancelářské elektroniky

# Modulární sedací soupravy

## Obecná specifikace

- lze volně kombinovat s ostatním nábytkem v prostoru

- lze snadno přesouvat jednotlivé díly, modulovat tvar a velikost pohovek

- výplňový materiál pro sedáky a lůžkové plochy: studená PUR pěna.

- u rozkládacích pohovek lze každé z lůžek rozložit zvlášť

- pohovky mají totožné složení čalouněných částí

- popis pohovka: kostra pohovky je vyrobena z bukové překližky kombinované s masivem buku

- sedáky pohovky: rám vyroben z bukové překližky síly 35 mm a je opatřen čepovým spojem, jako pružící prvek v sedáku je použita buková předepjatá lamela, lamely jsou dále překryty netkanou filcovou vložkou

- další pružící vrstvou je studená polyuretanová pěna HR 4037 o síle 90 mm s tvarovou stálostí, poté je pěna překryta polyesterovým rounem 150g/m2, dále je použita potahová látka dle výběru

- opěrák pohovky: kostra opěráky buková překližka + DTD deska + polyuretanová tvarová pěna N2529 + polyesterové rouno 150g/m2 + potahová látka

- kovové rozkládací mechanizmy jsou upraveny černým komaxitem nebo zinkováním

- modulární sedací souprava na kolečkách:

  - doplněna o úložný prostor vyrobený z LTD a bílého HDF na dně

  - skládá se ze 4 částí, které lze vzájemně různě kombinovat v jeden celek, nebo mohou být použity samostatně, každý celek obsahuje úložný prostor,

  - některé části budou s opěrkou pro sezení, některé bez opěrky, bude stanoveno na základě měření na místě s ohledem na interiér a návrh dodavatele

| č. | Položka | Rozměry (Š*H*V) [mm]: |
| --- | --- | --- |
| 14 | rozkládací pohovka | 2100x900x500 (výška sedu) |
| 17 | rozkládací dvoupohovka | 2100x900x500 (výška sedu) |
| 34 | modulární sedací souprava na kolečkách | 3500x900x500 (výška sedu) |

# sklopný stolek

Položka 33

- materiál laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm

- kvalitní značkové kování umožňující bezproblémové užívání

- zvýšená nosnost 50 kg

- rohy zaoblené

- praktický prvek do malých či úzkých prostor

- rozměr 600x400 – výška dle kotvení na zdi, rozměr lze upravit dle potřeb popř. prostorových možností interiéru

# sestava konferenčních stolků

Položka 47

- materiál lamino tl. 18 mm, stolová deska tl. 25 mm

- hrana ABS tl. 2 mm pro vyšší odolnost při nárazu

- sestava 3 velikostí stolků praktická pro úsporu místa

- plastové kluzáčky pro snazší manipulaci a ochranu podlahové krytiny

- Rozměry (Š*H*V) [mm]: velký 1200 x 600 x 550, střední 1150 x 550 x 470 a malý 1100 x 500 x 390

# závěsná deska se zrcadlem

Položka 48

- materiál lamino tl. 18 mm

- hrana nosné desky olepena hranou ABS 2 mm

- zrcadlo se zabroušením lepené na nosné desce

- kování pro zavěšení

- instalace dle typu zdiva v interiéru

- Rozměry [mm]: 1500x600

# zámkový mechanismus, generální klíč pro otevírání

Všechny položky této VZ opatřené zámkem musí mít takový zámek kompatibilní se zámky ostatních položek, tj. všechny zámky budou od stejného výrobce. Všechny zámky a klíče budou očíslované pro jednoznačnou identifikaci a snadnou výrobu náhradních kusů.

Položka 49

- slouží pro odemykání všech zámků zpracovaných dle této VZ bez závislosti na čísle klíče k zámku

- vhodné při ztrátě či nedostupnosti originálního klíče

# ŽIDLE JEDNACÍ

Položka 50

- multifunkční stohovatelná židle (min. 10 ks)

- inovativní design

- pohodlné, ergonomické sezení

- sedák čalouněný

- opěrák plast

- plastový korpus

- kostra kovová

- područky

- nožky jsou zakončeny kluzáčky pro ochranu podlahové krytiny

- nosnost min. 120 kg

# mobilní skříně

## Obecná specifikace

- korpusy skříní z laminované dřevotřískové desky v tloušťce 25 mm

- záda jednotlivých skříní pohledová - tloušťka 25 mm, nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožňuje postavení volně do prostoru, lze využít jako dělící prvek místnosti

- velmi pevná, lepená a lisovaná konstrukce skříně zpevněná kolíkováním

- přední plochy skříní – dveře a čela zásuvek jsou olepeny ABS v tloušťce 2 mm s rádiusem zaoblení hrany

- všechny pohledové hrany korpusu olepeny hranou ABS v tloušťce 2 mm

- úchytky dveří jsou kovové, povrchová úprava stříbrná RAL 9005 černá, typ CARPI 400311 zafrézovaná

- vysocezátěžová kolečka 6x, 3x s brzdou pro bezpečnou manipulaci

- třícestný, tříbodový zámkový mechanismus, shodná čísla zámků

- zámek a 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámečku

- zásuvky s vysokou nosností min. 200 kg s lehkým chodem a tlumeným dorazem při zavírání

- horní půda kuchyňská pracovní deska s HPL fólií tloušťky min. 38 mm

- určeno pro provozy s vyšším stupněm zatížení

- rozměry položek na kolečkách jsou uvedeny bez koleček

- jednotlivé typy skříní budou vyrobeny dle zadání specifikace zakázky a upřesňujícího měření v místě určení nábytku, které provede vybraný dodavatel, vybraný dodavatel zpracuje po konzultaci se zadavatelem návrh řešení, které bude po oboustranném odsouhlasení realizováno

## Položky

| č. | Položka | Rozměry (Š*H*V) [mm]: |
| --- | --- | --- |
| 24 | skříň na kolečkách pro catering, 4x zásuvka, 4x zámek | 1500x700x800 |
| 25 | skříň 3x zásuvka odpadkový koš/ roletové dveře zámek | 1000x700x2070 |
| 26 | mobilní boxy pro simulátory na kolečkách, 3x zásuvka, 3x zámek | 2000x700x800 |
| 27 | mobilní boxy pro simulátory na kolečkách, 4x zásuvka, 4x zámek | 1000x700x800 |

# regálové skříně

## Obecná specifikace

- korpusy skříní vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce 25 mm

- záda jednotlivých skříní pohledová - tloušťka 25 mm, nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožňuje postavení volně do prostoru, lze využít jako dělící prvek místnosti

- velmi pevná, lepená a lisovaná konstrukce skříně zpevněná kolíkováním

- přední plochy skříní – dveře a čela zásuvek jsou olepeny ABS v tloušťce 2 mm s rádiusem zaoblení hrany

- všechny pohledové hrany korpusu olepeny hranou ABS v tloušťce 2 mm

- úchytky dveří jsou kovové, povrchová úprava stříbrná RAL 9005 černá, typ CARPI 400311 zafrézovaná

- třícestný, tříbodový zámkový mechanismus, shodná čísla zámků

- zámek a 2 ks klíčů, které lze v případě ztráty doobjednat dle čísla zámečku

- police s nosností min. 200 kg vyztužené kovovou konstrukcí tak, aby nedocházelo k deformaci police

- systém skládacích zápustných dveří skládajících se do pouzdra umístěného v bocích skříně

- po složení a zasunutí křídla skříně nepřekážejí v prostoru

- lehký a tichý chod křídel při zajíždění do pouzdra zajišťují skrytá kolečka

- nástavce s dveřmi s úhlem otevření 110° s tlumeným dovíráním

- kovová výztuha korpusu pro širší skříně

- centrovací magnety zajišťují správnou polohu dveří u skříní bez dna

- levá část sestavy bez dna – konstrukce skříně umožňující zajíždění tréninkového lehátka

- určeno pro provozy s vyšším stupněm zatížení

- jednotlivé typy skříní budou vyrobeny na míru dle zadání specifikace zakázky a upřesňujícího měření v místě určení nábytku, které provede vybraný dodavatel, vybraný dodavatel zpracuje po konzultaci se zadavatelem návrh řešení, které bude po oboustranném odsouhlasení realizováno

## Položky

| č. | Položka | Rozměry (Š*H*V) [mm]: |
| --- | --- | --- |
| 28 | regálová skříň, spodní posuvné dveře / otevírací dveře | 3800x800x3350 |
| 29 | regálová skříň, spodní část skládací / posuvné dveře, horní část otevírací dveře | 4100x800x3350 |
| 30 | regálová skříň, spodní část skládací / posuvné dveře, horní část otevírací dveře | 3800x800x3350 |
| 31 | regálová skříň rohová, spodní dveře posuvné / otevírací, horní dveře otevírací | 2400/800x1600/600x3350 |

# čalouněná lavice s úložným prostorem a protioděrovou deskou

Položka 32

- kostra lavice je vyrobena z bukové překližky kombinované s masivem buku

- sedák: rám vyroben z bukové překližky síly 35 mm a je opatřen čepovým spojem, jako první pružící prvek v sedáku je použita buková předepjatá lamela, lamely jsou dále překryty netkanou filcovou vložkou, další vrstvou je studená polyuretanová pěna HR 4037 s tvarovou stálostí, poté je pěna překryta polyesterovým rounem 150g/m2, dále je použita potahová látka dle výběru

- opěrák: kostra opěráky buková překližka + DTD deska + polyuretanová tvarová pěna N2529 + polyesterové rouno 150g/m2 + potahová látka

- kovové rozkládací mechanizmy jsou upraveny černým komaxitem nebo zinkováním

- Rozměry lavice (Š*H*V) [mm]: 4000x400x450

- Výška opěrné desky 400 mm (nad sedákem lavice)