## ZZS Plzeňského kraje - defibrilátory - 2023 – Technická specifikace dodavatele

| Výrobce: |  |
| --- | --- |
| Obchodní název: |  |

### Všeobecná specifikace

| Vlastnost |  |  | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor |  |  | ANO/NE |
| hmotnost přístroje včetně kompletního příslušenství [kg] |  |  |  |
| ovládání a komunikace přístroje včetně všech hlášení na monitoru a nabídky v menu v českém jazyce |  |  | ANO/NE |
| provozní teplota přístroje (EKG monitor, defibrilace, kardiostimulace) v rozmezí teplot okolního prostředí |  | od [°C] |  |
|  |  | do [°C] |  |
| ochrana před prachem a stříkající vodou dle normy IP 54 – certifikát je součástí nabídky |  |  | ANO/NE |
| ochrana před nárazem dle DIN EN 1789 – certifikát je součástí nabídky |  |  | ANO/NE |
| stabilní proti převážení v motorovém vozidle |  |  | ANO/NE |
| viditelné světelné alarmy a zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónů |  |  | ANO/NE |
| tiskárna | termotiskárna |  | ANO/NE |
|  | šíře papíru pro tisk [mm] |  |  |
|  | volitelná rychlost tisku min. 12,5, 25 a 50 mm/s |  | ANO/NE |
|  | tisk minimálně 6 svodů současně |  | ANO/NE |
|  | tisk klidového EKG ve formátu 2 x 6 nebo 4 x 3 |  | ANO/NE |
|  | bezúdržbové provedení |  | ANO/NE |
| Li-ion baterie s minimální životností 2 roky |  |  | ANO/NE |
| informace o zbývající kapacitě a stavu baterie na hlavní obrazovce |  |  | ANO/NE |
| certifikovaný napájecí adaptér/zdroj na 220/230V - kabelový |  |  | ANO/NE |
| datový přenos 12ti svodového EKG pomocí interního integrovaného GSM modemu a s možností odesílání EKG ve formátu PDF na předem definovaná pracoviště |  |  | ANO/NE |
| interpretace (analýza) 12ti svodového EKG na tištěném záznamu |  |  | ANO/NE |
| datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje |  |  | ANO/NE |
| možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu |  |  | ANO/NE |
| sada kompletního provozního příslušenství |  |  | ANO/NE |
| ochranná transportní brašna pro kabely, snímače a provozní příslušenství |  |  | ANO/NE |
| kompatibilita se stávajícími defibrilátory ZZSPK a jejich držáky ve vozidlech z důvodu migrace vozidel a personálu |  |  | ANO/NE |
| návod k použití kompletně v českém jazyce |  |  | ANO/NE |
| integrace se systémem mobilního zadávání dat dodaného v rámci projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“, 11. výzva IOP (dodavatel: European Medical Distribution s.r.o., Slovensko; tablety: Panasonic) – prohlášení dodavatele systému (European Medical Distribution s.r.o.) je součástí nabídky |  |  | ANO/NE |

### Monitor/monitorované parametry

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| barevný displej, podsvícený, invertovatelný s velmi dobrou viditelností | ANO/NE |
| velikost displeje [palce] |  |
| současné zobrazení minimálně 4 křivek barevně odlišených | ANO/NE |
| zobrazení křivek při monitorovaném 12ti svodovém klidovém EKG ve volitelném formátu 6 x 2 a 3 x 4 | ANO/NE |
| monitorace pacientů všech věkových kategorií | ANO/NE |
| EKG 3/5/12 svodů | ANO/NE |
| 12ti svodové klidové EKG | ANO/NE |
| SpO2 - číselná hodnota, křivka se systémem vhodně eliminujícím artefakty | ANO/NE |
| SpCO - číselná hodnota | ANO/NE |
| tělesná teplota - číselná hodnota | ANO/NE |
| EtCO2 - číselná hodnota, kapnometrická křivka, systém umožňující měření intubovaných i neintubovaných pacientů | ANO/NE |
| NIBP - číselná hodnota, měření manuálně i automaticky | ANO/NE |

### Defibrilátor/pacemaker

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| bifázický impulz kompenzovaný impedancí | ANO/NE |
| AED, poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC Guidelines CPR 2015 s možností snadné úpravy při změně doporučených postupů | ANO/NE |
| akustický metronom pro správnou frekvenci provádění kompresí hrudníku | ANO/NE |
| bifázický konfigurovatelný protokol AED | ANO/NE |
| přístroj bez defibrilačních přítlačných elektrod, defibrilační výboj s přenosem pomocí jednorázových defibrilačních/stimulačních nalepovacích elektrod | ANO/NE |
| transkutánní pacer s minimálně 2 módy provozu DEMAND a FIX | ANO/NE |
| stimulace přes defibrilační/stimulační nalepovací elektrody, defibrilace/stimulace a to pro dospělé, děti i novorozence | ANO/NE |

V ___________ dne

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)