Technická zpráva

Řešená lokalita se nachází ve Statutárním městě Plzeň v jeho západní části zvané Zadní Skvrňany. Jedná se o areál Středního odborného učiliště elektrotechnického.

V současné době je dopravní obsluha areálu vedena komunikací šířky 4,40 m. Což je pro obousměrný provoz nevyhovující.

Předmětem projektu dle požadavku investora je navržení obousměrné areálové komunikace v charakteru zóny 20 od vjezdu do areálu až po napojení stávající zpevněné plochy ze zatravňovací dlažby sloužící jako parkoviště.

Navržená areálová komunikace zajišťující dopravní obsluhu bude provedena v šířce 5,50 m. Vše dle ČSN 73 6110/Z1. Komunikace bude provedena s povrchem z asfaltového betonu a bude lemována betonovým obrubníkem s výškou nášlapu 12 cm. Na komunikaci budou provedeny zpomalovací prahy zajišťující snížení rychlosti ohledně bezpečnosti provozu. Zpomalovací prahy budou provedeny s povrchem z betonové dlažby tl. 10 cm s výškou prahu 10 cm.

Přístup chodců od zastávky tramvaje tj. od ulice Vejprnická do areálu bude zajištěn místem pro přecházení navrženým přes místní komunikaci ulice Lábkova. Na stávající komunikaci pro pěší o šířce 2,00 m od ulice Vejprnická, bude provedeno místo pro přecházení o délce 6,00 m na nově navržený chodník o šířce 2,50 m podél této místní komunikace. Tento chodník s chodníkovým přejezdem bude napojen na již zhotovený chodník dle PD PROJECTSTUDIO8, kterou zpracovával Ing. Běl. Dále je v areálu navržený jednostranný chodník podél areálové komunikace o šířce 1,50 m - 2,00 m. Stávající trasa chodníku mezi stávajícími terénními schodišti zůstane dle požadavku investora zachována. Aby byl zajištěn pohyb pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace tak jsou navrženy v místě těchto schodišť rampy o šířce 1,50 m. Chodník v areálu bude proveden z betonové zámkové dlažby tl. 6 cm o šířkách 1,50 - 2,00 m . V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

Na areálovou komunikaci bude napojena stávající zpevněná plocha u č.p.663 a vjezd na stávající parkovací plochu ze zatravňovacích tvárnic. Na tyto zpevněné plochy jsou navrženy vjezdy chodníkovým přejezdem s nášlapem obrubníku 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a budou opatřeny varovným pásem šířky 0,40 m. Vjezdy budou lemovány zapuštěným betonovým obrubníkem. Vjezd na zpevněnou plochu k č.p. 663 bude proveden o šířce 5,50 m a vjezd na parkovací plochu  o šířce 6,00 m.Vše dle ČSN 73 6110/Z1 a vyhl. č. 398/2009 Sb. Tímto vjezdem šířky 6,00 m po zatravněné dlažbě bude zajištěn i příjezd na zpevněnou plochu k čp. 664. Tato příjezdová komunikace bude lemována zapuštěným betonovým obrubníkem.

Návrh řešení chodníku a ramp je v souladu s požadavky užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  Příčný sklon chodníků bude  2,0 % a podélný  max. 8,0% vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1. Dále dojde ke snížení obrubníku u  navrženého místa pro přecházení na výškový rozdíl 2 cm oproti povrchu jízdního pásu a bude opatřeno varovným pásem šířky 0,40 m a signálním pásem šířky 0,80 m. V místě styku se zelení bude chodník lemován betonovým záhonovým obrubníkem s nášlapem 6 cm tvořící vodící linii. Vše dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110/Z1.

Terénní úpravy zahrnují dorovnání v terénu zeminou a volné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a následně zatravněny. Výškový rozdíl mezi rampou a stávajícím chodníkem bude vyrovnán betonovými palisádami.

Veškeré svislé dopravní značky (v hliníkovém provedení) budou osazeny v reflexní úpravě.

Srážková voda bude svedena příčným a podélným sklonem komunikace a chodníku do navržených uličních a žlabových vpustí napojených do stávající dešťové kanalizace. Odvodnění je zachováno stávajícím způsobem. Dojde k odstranění stávajících uličních vpustí. Ty budou nahrazeny novými typovými betonovými vpustmi z dílců opatřené plastovou vtokovou mříží D400 40t. Žlabová vpust je navržena na zatížení E600.  Vpusti jsou vybaveny zápachovou uzávěrou. Odvodnění zemní pláně bude řešeno podélnou drenáží z flexibilního PVC 100mm s napojením do jednotlivých přípojek vpustí. Materiálem přípojek vpustí je PVC SN12 KG s přechodem na kameninu. Parkovací plocha ze zatravněných tvárnic bude odvodněna stávajícím způsobem do terénu a způsob odvodnění stávající  zpevněné plochy u č.p. 663 zůstává zachován.

Geologický a hydrogeologický průzkum nebyl k dispozici proto zhotovitel stavby zajistí odběr zeminy v aktivní zóně vozovky a zpevněných ploch pro zkoušku CBR a případné upřesnění tloušťky sanované vrstvy tak,aby po úpravě podloží zeminy byl modul Edef2 pláně min. 45 MPa. V případě,že zlepšení podloží zeminy vápněním nebude možné realizovat,připadá v úvahu výměna nevhodné zeminy za zeminu nenamrzavou a vhodnou do podloží komunikace v tl. cca 0,50 cm (nutno upřesnit v rámci autorského dozoru stavby). Případnou výměnu zeminy nutno provádět ve vhodných klimatických podmínkách ( v co největší míře zamezit přístupu vody do podloží).Doporučujeme případnou výměnu provádět po úsecích,z důvodu ověření dosažené míry zhutnění na pláni. Tyto případné výměny zemin musí být odsouhlaseny stavebním dozorem a geotechnikem stavby. Případné zlepšení zeminy nebo její výměna nejsou zahrnuty ve výkazu výměr a rozpočtu. Rozsah bude upřesněn v průběhu stavby.

Konstrukce komunikace, zpevněných ploch a chodníku je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací (MD ČR 2010). Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti silniční pláně Edef,2 = 45 MPa. Hutnění pláně dle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Veškeré práce budou prováděny tak,aby byly dodrženy příslušné normy a předpisy o bezpečnosti práce. Pracovníci budou proškoleni podle své funkce. Na stavbě bude veden stavební deník.

Pozor!

Podzemní vedení jsou zakreslena pouze orientačně. Před zahájením výstavby musí být na staveništi polohopisně i výškopisně vytýčeny veškeré podzemní inženýrské sítě. Při výstavbě musí být postupováno v souladu se stanovisky správců všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí. V případě poškození některé sítě musí být neprodleně informován  příslušný správce.

Veškeré práce musí být prováděny podle příslušných závazných předpisů a technických norem při současném dodržování podmínek bezpečnosti práce a hygienických předpisů.

Rozhledy

V projektu jsou navrženy  varianty podmínek pro určení rozhledových trojúhelníku dle ČSN 73 6102 ed. 2:

a) Uspořádání A – křižovatka s přednosti v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „ Hlavní pozemní komunikace“, umístěnou na hlavní komunikaci a dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě", umístěnou na vedlejší komunikaci.

Délky stran rozhledových trojúhelníků v m pro vozidla skupiny 2 (vozidlo pro odvoz odpadu, nákladní automobil, autobus) s přednosti v jízdě podle uspořádání A a dovolenou rychlost na hlavní komunikace 20 km/hod jsou dány v tabulce 19 a jsou zakresleny v  situaci.

Na ploše vymezeného rozhledového trojúhelníka nesmí být překážky vyšší než 0,75 m nad úrovní jízdního pruhu i sjezdu.