Akce: Projektová dokumentace k realizaci výtahu a bezbariérového přístupu do školy

B) Souhrnná technická zpráva

V Plzni,  11/2022

Projektová dokumentace a její členění bylo zpracováno na základě prováděcí vyhlášky č. 62/2013 Sb. a souvisejících příloh.

B. 1 Popis území stavby:

- Charakteristika stavebního pozemku:

Jedná se o stávající parcelu stavební parcelu – budovu školy - č.parc.: st. 2560, které je vedena v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 760 m2. Dále o pozemek zahrady, kde bude provedena přístavba č.parc.: 1236/2, který je veden jako ostatní plocha o velikosti 4378 m2. Pozemky jsou staticky stabilizované bez vážných statických poruch.

Pozemky se nachází centru zastavěného území obce.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů:

Byl proveden základní pochozí průzkum dotčené parcely.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Netýká se, této stavby.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

Netýká se, této stavby.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území:

Stavbou nebudou dotčeny sousední pozemky. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry na sousedním pozemku. Stavba, tak jak je navržena nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Stavba nepožaduje provádění asanací, demolic a kácení dřevin.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Netýká se, této stavby.

- Územně technické podmínky zejména možnost napojeni na stávající dopravní a technickou infrastrukturu):

Netýká se, této stavby.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Zahájení:	7/2023

Ukončení: 	předpoklad  9/ 2023

Stavba není nijak časově a věcně ovlivněna jinou podmiňující stavbou a bude dělena na etapy pouze dle finančních možností investora.

Předpokládaná lhůta výstavby: cca 2 – 3 měsíce.

B. 2 Celkový popis stavby:

B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:

Účel užívání stavby – školské zařízení

Základní údaje o výtahu:

- nosnost výtahu: 630 kg

- počet stanic/nástupišť: 3/3 (neprůchozí)

- výška konstrukce: 12,90 m

- dopravní zdvih: 7,35 m

- prohlubeň: 1,20 m

- horní přejezd: 0,90 m

- vnitřní rozměry šachty: 1700 x 1750 mm

- půdorys šachty pravidelný obdélník

Počet funkčních jednotek: 1

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Stavbou nebude narušen místní urbanizmus a územní regulace, a ani místní kompozice prostorového řešení.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

Jedná se o moderní jednoduchou minimalistickou přístavbu..

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Technologie výroby nebude kromě výtahu do objektu instalována.

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby:

Stavbu lze po přístavbě využívat jako bezbariérovou.

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

Stavba je bezpečná pro její užívání.

B. 2.6 Základní charakteristika objektů:

- Stavební část

Základy a soklová pevná část výtahové šachty bude provedena jako kombinace betonových prefabrikátů  a  litého betonu do bednění třídy C 25/30, vodostavebného.

Z důvodu stísněného prostoru a potřeby omezit případné pažení pro výkop jámy pro základ výtahu budou pro zakládání použity prefabrikáty – 2x rámová železobetonová skruž 2000/2100/1500 mm. Skruž bude osazena do připravené jámy hl. max. 1 m a postupně spouštěna na potřebnou výškovou úroveň postupným odtěžováním zeminy. Na první skruž bude osazena druhá s úpravou (výřezem pro vstup do výtahu) a proces se bude opakovat do té doby, kdy horní hrana druhé skruže dosáhne úrovně cca 0,9 m pod stávajícím terénem. Výšková úroveň, případně rozměry skruže budou korigovány dle skutečně dodávaného výtahu. Terén ve dně skruží bude srovnán, proveden podkladní beton do úrovně horní hrany ozubu skruže – tl. cca. 100mm Na něj bude provedena základová deska tl. 150 mm z betonu C 25/30 vyztužená 1x síťovinou 6/150-6/150 mm. Po technologické přestávce bude na desku a stěny prefabrikátů a volné stěny stavby hydroizolace pomocí bitumenové stěrky se systémovým těsněním spár. Ze tří stran skruže bude provedena vnitřní přizdívka z betonových bednících dílců tl. 150 mm s dobetonování betonem C 25/30 a výztuží. V úrovni horní hrany poslední skruže bude proveden železobetonový ztužující věnec velikosti 250/350 vyztužení min. 6x profilem R 12 a třmínky E 6 po 300 mm.

Po té bude těleso pevné části šachty provedeno z bednících dílců tl. 300 mm po úroveň horní hrany rampy.

Propojení konstrukce výtahové šachty s původní budovou bude provedeno ocelovými trny R 20 délky 0,6 m cca 12 ks vlepených do zdiva školy na chemickou kotvu do předvrtaného otvoru. Dílce budou vyztuženy svisle 4x R 16 a vodorovně v každé vodorovné spáře 12x R 10.

Vnější neprůhledný povrch šachty, viditelný z exteriéru bude upraven pomocí kamínkové omítky z prvků drceného mramoru – barevnost dle výběru investora – předpoklad převážně šedá.

Konstrukce nosná:

- svařovaná ocelová konstrukce z tenkostěnných uzavřených jäklových profilů nebo válcovaných profilů HEB umožňující přenos sil od výtahu (konstrukce z černé oceli S235JR). Dodávka konstrukce dle zvyklostí a možností dodavatele (v celku nebo montovaná na místě z částí).

Profil nosné konstrukce včetně celé konstrukce a velikosti skel doloží dodavatel statickým výpočtem dle skutečně dodávaného výtahu. Konstrukce bude mít následující nutné úpravy:

- konstrukce je přisazena k objektu bez nástupních můstků

- pro údržbu venkovního opláštění a možnost čištění jsou do horního rámu umístěny

šroubovatelné certifikované oka

- ukončení výtahové šachty pultovou střechou o sklonu cca 20 %, nosná konstrukce střechy = nosná konstrukce šachty, vlastní střecha bude provedena z min. 2 x dřevotřískové desky tl. 20 mm s klempířským zaplechováním v Cu plechu (střecha není pochozí, není uvažováno se zatížením nad rámec klimatických podmínek). Plech bude podložen distanční podložkou.

- šikmé a vodorovné klempířské oplechování také v Cu plechu (dešťový svod není

uvažován)

- členění ocel. konstrukce: pravoúhlé – horizontální členění skel ve stejné rozteči

- kotvení ocel. Konstrukce ocelovými kotvami na chemickou maltu: v prohlubni a průběžně do nosné stěny objektu

- systém kotvení: kluzné, umožňující dilataci konstrukce (není antivibrační)

- opláštění konstrukce dle ČSN EN 81, čl. 5.2.1.2: vrstvené bezpečnostní sklo

- všechna exteriérová skla jsou s indexem tepelné prostupnosti 2,7 W/m2K

- nosná konstrukce a opláštění je bez PO (požární odolnosti)

- opláštění je předsazeno přes konstrukci šachty

- uchycení skla je provedeno na přiznané, pohledové ocelové kruhové terče v RAL 9017 (černá prášková barva - komaxit)

- styk skel silikonován proti dešťové vodě – černý silikon

stk skla a zdiva krycí úhelník min 40/40 průběžní nerez nebo galvanický zinek na sklo lepený nebo těsněný silikonem.

- všechna skla v provedení - reflexní sklo např. typu Stopsol classic clear

- základní povrchová úprava syntetický nátěr na kov

- povrchová úprava konstrukce je provedena syntetickým lakem dle RAL

- finální povrchová úprava je prováděna ručním válečkováním přímo na stavbě v kvalitě odpovídající prostředí stavby

- tl. povrchové úpravy konstrukce 90 mikronů

- součástí dodávky jsou montážní nosníky v hlavě šachty, jakož i šroubová příprava pro montáž technologie výtahu

- v horní a spodní části šachty osazení ocelové větrací mříže s finální povrchovou

úpravou v galvanickém zinku, jejíchž součástí je síťka proti hmyzu a zateplený panel

pro zimní provoz

Výtahová kabina -  bude provedena jako neprůchozí.

Vnitřní rozměr kabiny (š x hl x v) : 1100 x 1400 x 2100 mm

Max. kapacita výtahu: 630 kg/ 8 osob

Stěny: ocelový plech konečný lak vypalovaný dle vzorníku RAL v pastelovém tónu

Strop: dtto – se zabudovaným osvětlením zářivkovým nebo bodovým

Podlaha: protiskluzové měkčené PVC z měkčeného vinylu, abrazivních zrnek karbidu křemíku a tvrdých částic oxidu hlinitého a stabilizační mřížce ze skleněného vlákna – předpokládaný odstín antracit.

Kabinové dveře a šachetní dveře 800/2000 mm, automatické teleskopické – konečný lak dle vzorníku RAL doplněné o distanční límec (kabina se předpokládá odsazená od vnějšího líce původní obvodové zdi cca o 200 mm.

Další vybavení kabiny:

- signalizace přetížení

- telefon na vyprošťovací službu

- nouzové osvětlení

- gong oznamující příjezd do stanice

- tlačítka: nerez antivandal vč . slepeckého písma

- 1x sklopné sedátko

- 1x nerez madlo

- místo zrcadla bude provedeno prosklení kabiny z bezpečnostního skla.

Signalizace výtahu: obsazeno ve stanicích, polohová signalizace v kabině a v přízemí.

Vytápění

Šachta bude v zimních měsících vytápěna elektrickým radiátorem umístěným v dojezdu výtahu, který bude napojen na stávající rozvod do budovy. V létě bude zajištěno naopak větrání šachty.

Elektroinstalace

Výtahová šachta bude napojena na místní rozváděč.

5.2 Vnitřní úpravy

Úpravy okenních otvorů

U stávajících okenních otvorů (1. a 2.NP) bude ubourán ručně stávající cihelný parapet v celé tloušťce zdiva. Nově vzniklý otvor bude začištěn přizdívkami špalet dle požadavků konkrétního dodavatele výtahu.

V 1. PP osově na d novým vodovodním potrubím bude proražen nový okenní otvor pro okno rozměru …… Zajištěný 3x I č. 80 -100 mm.

Do otvoru bude osazeno nové výklopné a otvíravé jednokřídlé plastové okno v barvě bílé s izolačním dvojsklem. Vnější sklo bude v provedení bezpečnostním.

Úprava dveří

Stávající dveře do skladu nářadí budou vybourány do suti , otvor rozšířen a osazeny nové jednokřídlové částečně prosklené dveře šířky 900 mm vybavené 2x madlem pro imobilní. Otvor bude zajištěn opět 3x ocelovým profilem I 80-100 mm.

Ostatní úpravy

Prostory v místě zásahu budou vždy nově po zednickém začištění a opravě omítek vymalovány barvou dle výběru investora.

U vstupů do výtahu bude radiátor odpojen, trubní vedení zakráceno a zaslepeno a dle možnosti ukončeno v konstrukci. Radiátor bude osazen nově na stávající vedení chodby.

5.3 Venkovní úpravy

Po provedení pevné části výtahové šachty bude provedeno zasypání zbytku pracovní jámy spolu s hutněním zeminy. V místě demontovaného okapního chodníčku bude proveden nový opět z betonových dlaždic formátu 600/600/50 mm a totéž bude provedeno po volném obvodu nové výtahové šachty. Zbylá část terénu bude ohumusována a zatravněna.

Dále bude provedena revize povrchu stávající rampy pro imobilní – bude zvednuta stávající dlažba. Poslední nosná štěrková vrstva bude vyrovnána a přehutněna a dlažba bude nově položena.

Obvodové zdivo v trase rampy pro imobilní bude zainjetováno infuzní chemickou clonou proti stávající vzlínající vlhkosti. Injektáž bude provedena dle technologického postupu skutečně dodaného systému, který bude před aplikací vyvzorkován dodavatelem stavby. Injektáž může být provedena jak z interiéru, tak z exteriéru objektu – dle postupu prací a dohody s investorem.

5.4 doplnění stavby dle vyjádření NIPI

Ovladače výtahu musí vyčnívat nad okolní povrch plochy nejméně o 1 mm. Přesné provedení všech ovladačů bude splňovat bod 3.2.1 Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.

Sedátko ve výtahové kabině musí být umístěno v dosahu ovladačů.

Prosklené dveře a stěny výtahu nebudou zasahovat pod 900 mm a ve výšce 1,4 až 1,6 m budou označeny kontrastně dle vyhl. 398/2009 Sb.

Otvíravá křídla vstupních dveří na rampu pro imobilní a vstupní vrátka do zahrady objektu (š. 900 mm) budou opatřena oboustranným nerezovým univerzálním madlem  dle bodu 3.1.3 Přílohy č. 3 výše jmenované vyhlášky.

U vstupu pro invalidy bude umístěno ve výšce 0,8 -1,1 m od pochozí plochy zvonkové komunikační tablo s elektronickým vrátným, jednotlačítkové s kamerou. V místě (kanceláři) s trvalou službou bude osazeno tablo  - domácí telefon s monitorem a ovládáním elektronického zámku. Domovní telefon bude napojen na stávající rozváděč kabelem CYKY 5x2,5 a dohromady sdělovacím kabelem s Cu jádrem SYKY 5x2x0,5. Kabeláž bude provedena a zednicky zapravena v rámci instalace výtahu.

Stávající zábradlí rampy pro imobilní bude dle potřeby zámečnicky opraveno a znovu natřeno a doplněno trubkovým madlem v úrovni 0,75 m od pochozí plochy. Na obvodovou zeď budovy bude v celé délce osazeno nové nerez madlo ve výši 0,9 a 0,75 m od pochozí plochy cca 0,6 m do zdi – materiál hladká trubka pr. 48x 3 mm. Dle potřeby bude původní zábradlí upraveno dle bodu 1.1.2 Přílohy 1 výše jmenované vyhlášky.

Všechny výrobky pro bezbariérové úpravy musí odpovídat technickým předpisům, včetně dodržení barevného kontrastu od pochozí plochy a musí mít Ověření o schodě výrobku.

- Rozvody nn

Napěťová soustava

3 PEN stř. 50 Hz 400 V/ TN-S

Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí

Dle ČSN 332000-4-41 ed.2 je provedena ochrana:
normální - automatickým odpojením od zdroje
doplněná - doplňující pospojování
- chránič 
Hodnoty Ia[A] »proud zajišťující samočinné působení odpojovacího ochranného prvku ve stanovené době « byly stanoveny:
- pro jističe dle ČSN EN 60947-2 ed.3, ČSN EN 60898-1, ČSN EN 60898-2 ed.2
- pro pojistky dle ČSN EN 60269-1 ed.3, ČSN 354701-3 ed.2

Vnější vlivy

Dle ČSN 332000-5-51 ed.3 jsou instalovaná zařízení vystavena těmto vnějším vlivům:
Elektrická zařízení ve vnitřních prostorech jsou vystavena normálním vnějším vlivům.

Je dohodnuto považovat za normální tyto třídy vnějších vlivů:
AA teplota okolí AA4
AB atmosférická vlhkost AB5

AC ÷ AR jiné podmínky vnějších xx1 pro každý parametr vlivů
B užití budov xx1 pro každý parametr s výjimkou

Výpočtové zatížení

Provedenými úpravami nedojde k navýšení rezervovaného příkonu objektu.

Osvětlení

Nebude úpravami měněno.

Měření osvětlení:
měření osvětlení bude provedeno dle ČSN 36 0011-1, ČSN 36 0011-2 a ČSN 36 0011-3.

Ochrana proti zkratu a přetížení

Přiřazení jistících prvků vodičům a kabelům je provedeno dle ČSN 332000-4-43 ed.2 (IEC
364-4-43, HD 384.4.43) a ČSN 332000-4-473 (IEC 364-4-473, HD 384.4.473).

Napojení

Elektroinstalace je napojena na stávající rozvody objektu.

Svítidla

Pro osvětlení výtahu jsou požita svítidla integrovaná do kabiny výtahu – dodávka a montáž jsou záležitostí dodavatele výtahu.

Ovládání osvětlení

Dtto bod výše.

Provoz a údržba osvětlení

Údržba osvětlení spočívá v čištění svítidel a světelných zdrojů, ve výměně světelných zdrojů a obnově všech světelně činných ploch. Kromě toho údržba zahrnuje běžné opravy elektrické instalace.
Projekt doporučuje provádět čištění v intervalu 1x za 12 měsíců. 
TNI 36 0451, ČSN 33 2000-5-559 ed.2.

Umístění vypínačů a zásuvek

Nebude úpravami měněno. ČSN IEC 60884-1.

Pospojování

Pospojování je provedeno dle ČSN 332000-4-41 ed.2 a ČSN 332000-5-54 ed.3.

Požadavky na el. rozvod

Veškerý rozvod je proveden měděnými vodiči. Vodiče jsou uloženy na svislých stěnách v instalačních trubkách PVC P23, vodorovné rozvody jsou uloženy přímo ve stropech. Souběhy a křižování sdělovacích vedení s vedením silovým a jiným sdělovacím vedením jsou provedeny dle ČSN 342300 ed.2.

Projekt předpokládá vedení od stávající RD2 pro napojení nového rozváděče výtahu 5,5 kW/ 400 V pomocí CYKY C5x 4 pod omítkou a CYKY C 5x2,5 z RD1 pro přívod k doplňkovému temperování výtahové šachty - přímotopu výkonu 2 kW. Oboje bude jištěno jističem B16/3.
Provedení rozvodů odpovídá ČSN 332000-4-41 ed.2, ČSN 332000-5-52 ed.2, ČSN 332000-5-54 ed.3, ČSN 332130 ed.3, ČSN 332312 ed.2 a ČSN 342300 ed.2.

Bezpečnost práce

Instalaci smí provádět pouze pracovníci vyškolení a přezkoušení dle §5 - §8 vyhlášky č.
50/1978 Sb. Projekt upozorňuje na dodržování pracovních a provozních
elektrotechnických předpisů. Zejména ČSN EN 50110-1 (343100) ed.3, ČSN EN 50110-2
ed.2 a vyhlášky č.48/1982 Sb.

Výchozí revize elektrického zařízení

Nové elektrické zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, je-li jeho stav z hlediska
bezpečnosti ověřen výchozí revizí. Výchozí revize musí být provedena dle ČSN 331500 a
ČSN 332000-6.

- Rozvody ZTI

Stávající vnitřní rozvod vody z rozbočovací, uzavírací šachty do 1. PP – skladu zahradního nářadí se nachází v místě projektované výtahové šachty a je nutno jej vymístit.

Nejprve stavebník nebo prováděcí firma zajistí ověření a vytýčená všech sítí v místě trasy stávajícího potrubí.

Před odpojením stávajícího potrubí bude uloženo nové z rPE 32x 4,4 mm cca doprostřed prostoru mezi nově budovanou výtahovou šachtou a zadáním rizalitem školy. Potrubí vodovodu bude uloženo na15 cm pískovém podsypu a obsypáno 30 cm nad potrubí pískem v ne zámrzné hloubce – předpoklad 1,5m. Nad obsypem bude položena výstražná fólie  a nad potrubím bude položen signalizační izolovaný vodič. Montáž potrubí provede odborná a certifikovaná firma. Potrubí projde do objektu navrtávkou v ocelové chráničce.  Prostup stávající izolací bude zajištěn typovou izolační manžetou. Dále projde podlahou skladu k jeho zadní boční stěně, kde po výstupu z podlahy bude opatřeno uzavíracím ventilem s vypouštěním a napojeno na stávající rozvod školy. V šachtě bude potrubí napojeno na stávající šroubení.

- Konstrukční a materiálové řešení:

Přístavba výtahu:

Základy: beton C 25/30

Stěny šachty: ocelové profily Jackel + bezpečnostní sklo

- Mechanická odolnost a stabilita:

Přístavba je navržena tak, aby zatížení na ně působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo jejích částí, či jakékoli jiné poškození stavby.

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

- Technické řešení:

Netýká se, této stavby.

- Výčet technických a technologických zařízení:

Stavba neobsahuje žádná nová technická a technologická zařízení.

B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení:

Viz samostatná příloha zpráva PBŘ.

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi:

- Kritéria tepelně technického hodnocení:

Netýká se, této stavby.

- Posouzení využití alternativních zdrojů energií:

Netýká se, této stavby.

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí:

Stavba během svého provozu nebude mít vliv na okolní pozemky a budovy vibracemi, hlučností a prašností.

Denní doba výstavby je předpokládaná s omezením od 8.00 do 17.00 vzhledem k faktu, že stavba se nachází u bytových domů, předpoklad používání ručního nářadí vydávající nadměrný hluk max. 1 hod denně (součtově).

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží:

Netýká se této stavby.

- Ochrana před bludnými proudy:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Ochrana před technickou seizmicitou:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Ochrana před hlukem:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Protipovodňová opatření:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.):

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu

- Napojovací místa technické infrastruktury:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

Netýká se této stavby – není nutno řešit.

B. 4 Dopravní řešení:

- Popis dopravního řešení:

Netýká se, této stavby.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

Netýká se, této stavby - pozemek je napojen stávajícím vjezdem.

- Doprava v klidu:

Netýká se této stavby – není nutno řešit - parkování je zajištěno na pozemku investora.

- Pěší a cyklistické stezky:

Netýká se, této stavby.

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav:

- Terénní úpravy:

Netýká se této stavby – stavba nevyžaduje terénní úpravy.

- Použité vegetační prvky:

Netýká se, této stavby – stavba nevyžaduje použití nových vegetačních prvků.

- Biotechnická opatření:

Netýká se, této stavby – stavba nevyžaduje biotechnická opatření.

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana:

- Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Stavba nemá negativní vliv na ovzduší, hluk, vodu a půdu v okolí stavby.

- Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů ochrana živočichů a rostlin), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:

Netýká se, této stavby – stavba nemá negativní vliv na krajinu a přírodu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. Stavbou nejsou ohroženy památné stromy a chráněné dřeviny, živočichové a ptactvo.

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:

Netýká se, této stavby – stavba nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA:

Netýká se, této stavby – na stavbu není potřeba zpracovávat zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany:

Netýká se, této stavby – není nutno navrhovat nová ochranná a bezpečnostní pásma.

B. 7 Ochrana obyvatelstva:

Netýká se, této stavby – není nutno řešit.

B. 8 Zásady organizace výstavby:

Netýká se, této stavby – není nutno řešit. Stavba se odehrává v uzavřeném a oploceném areálu školy.

V Plzni, 11/2022                                                    Ing. Tomáš Kostohryz