| Technická specifikace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |
| POŘÍZENÍ VÝUKOVÝCH MODELŮ DO SIMULAČNÍHO CENTRA NA SZŠVOŠZ |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 |  |  |  |  |
| Sídlo: | Karlovarská 99, Plzeň, 323 00 |  | IČO: | 00669695 |  |
| Statutární zástupce: | PhDr. Ivana Křížová, ředitelka |  |  |  |  |
| Druh VZ: | Dodávky | Režim VZ: | Nadlimitní | Druh řízení: | Otevřené |
| DODAVATEL |  |  |  |  |  |
| Název dodavatele: |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  | IČO: |  |  |
| Statutární zástupce: |  |  |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |  |  |
| Email: |  |  | Telefon: |  |  |
| Zadavatel stanovil následující technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky. |  |  |  |  |  |

Dodavatel je oprávněn nabídnout plnění s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. Dodavatel vyplní ANO nebo NE u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven parametr, podle toho, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. Dodavatel v nabídce předloží snímky nebo fotografie nabízeného plnění pro každou položku 1. – 15. a související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty).

Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků. Dodavatel bude vyloučen ze zadávacího řízení zejména v případě, nabídne-li zboží v rozporu s požadavky zadavatele, s nevyhovujícími parametry, s rozpornými údaji v nabídce, změní-li strukturu tabulky v této příloze v rozporu s pokyny nebo neposkytne zásadní informace o nabízeném zboží.

- Geriatrický ošetřovatelský simulátor včetně ošetřovatelského lůžka

| Všeobecný popis |  |
| --- | --- |
| Realistická figurína simulující seniora na lůžku LDN. Vrásčitá kůže, na které je viditelný melanom normální a rakovinný. V sakrální oblasti viditelný 1 stupeň proleženiny, simulace opruzenin v kožních záhybech. Zvýšená kloubní pohyblivost, abdukce horních a dolních končetin. Obojí pohlaví muž, žena. Názorné ukázka mužských obřezaných a neobřezaných genitálií. Maximální váha 30 kg. Různé druhy zorniček- normální, zúžené, rozšířené). Možnost bandážování, koupání na lůžku, převlékání. | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| Ošetřovatelské a lékařské dovednosti |  |
| - Péče o perineum - Ostomická péče - Vnější péče o močový katétr - IV paže - Podpora podávání kyslíku - Měření krevního tlaku - IM místa - hýždě, stehno, paže - Gastrostomické postupy - Nasogastrické postupy - Péče o tracheostomii - Katetrizace muže a ženy - Výtěr děložního čípku - Vyšetření prostaty - 5 stadií - Vyšetření gynekologické - 3 různé děložní čípky - Péče a léčba dekubitů | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |
| První pomoc |  |
| - Pulz karotidy - CPR s metrikami - Předsunutí čelisti - Intubace - Ventilace |  |
| Auskultace |  |
| - Min. 12 různých zvuků srdce na min. na 6 místech - Min. 16 různých zvuků plic - min. celkem 12 poslechových míst na běžných místech těla |  |
| Ošetřovatelské, pečovatelské lůžko |  |
| - Provedení pro české podmínky - Laterální náklon - Integrovaná matrace: Standardní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a pečovatelství, vrchní plochu tvoří viskoelasticka polyuretanova pěna s antimikrobiální úpravou, spodní plochu tvoří polyetherova studena pěna, pěnové spojení bez lepicích švů, s ochranou jádra, bez možností převrácení a rotace, bez prořezu a profilace horní a spodní vrstvy, voděodolný, paropropustný potah, technologie vazby potahu: svařovaný potah - Postranice: plné pokrytí - Čela: Plastové - Horizontální nárazníky: 4 horizontální rohová nárazová kolečka - Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy - Barva lakovaných částí lůžka: RAL9002 EA6542 |  |
| - Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části - Ovladače nožní: 2 sady nožních ovladačů (nastavení výšky a vyšetřovací polohy / nastavení laterálního náklonu a CPR) - Sklonoměry: 2 páry indikátorů náklonů- zádového dílu a TR/ATR |  |
| - Vstávací madla: Vstávací madla + integrované tlačítko v hlavové postranici - Prodloužení ložné plochy ovládané z čela lůžka - Polička na lůžkoviny - 4 kusy postranních lišt na příslušenství - Jmenovité napětí: 220 V 60 Hz - Siť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) - Zálohová baterie s indikátorem stavu - Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem - Podsvětlení: Noční podsvícení + podsvícení lůžka signalizující nejnižší polohu - Sesterský ovladač: Integrovaný sesterský panel - Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači v postranicích - USB nabíječka: USB nabíječka po obou stranách lůžka - Jazyk návodu k použití: Čeština |  |

- Realistická ošetřovatelská figurína seniora včetně ošetřovatelského lůžka

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| - Věkově se jedná o ženu 80+ let - Simulátor reálného vzhledu - Figurína je vytvořena na základě kopírování křivek a tělesných parametrů průměrné reálné ženy - Hmotnost simulátoru je max. 30 kg pro snadnou manipulaci - Lze provádět zajištění dýchacích cest pomocí orofaryngeální, supraglotické i endotracheální intubace - Lze provádět zajištění dýchacích cest s možností použití masky či vaku a umělé ventilace - Lze provádět kardiopulmonální resuscitaci - Lze provádět dekompresi pneumothoraxu jehlou. - Simulátor má realistické implantované vlasy a ochlupení - Simulátor má oči s možností manuálního otevírání - Simulátor má zajistitelný intraoseální vstup na humeru i tibii na obou stranách - Lze provádět zavedení nasogastrické sondy - Lze provádět katetrizaci - Vzhled simulátoru: - Vysoké detaily kůže, reálná struktura žil, a podkožních struktur - Detailní kožní pigment - Detailní anatomické proporce 1:1 - Detailní ochlupení (řasy, obočí, v nose) | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |
| Ošetřovatelské, pečovatelské lůžko |  |
| - Provedení pro Česko - Laterální náklon - Integrovaná matrace: Standardní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a pečovatelství, vrchní plochu tvoří viskoelasticka polyuretanova pěna s antimikrobiální úpravou, spodní plochu tvoří polyetherova studena pěna, pěnové spojení bez lepicích švů, s ochranou jádra, bez možností převrácení a rotace, bez prořezu a profilace horní a spodní vrstvy, voděodolný, paropropustný potah, technologie vazby potahu: svařovaný potah - Postranice: plné pokrytí |  |
| - Čela: Plastové - Horizontální nárazníky: 4 horizontální rohová nárazová kolečka - Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy - Barva lakovaných částí lůžka: RAL9002 EA6542 - Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části - Ovladače nožní: 2 sady nožních ovladačů (nastavení výšky a vyšetřovací polohy / nastavení laterálního náklonu a CPR) - Sklonoměry: 2 páry indikátorů náklonů- zádového dílu a TR/ATR |  |
| - Vstávací madla: Vstávací madla+ integrované tlačítko v hlavové postranici - Prodloužení ložné plochy ovládané z čela lůžka - Polička na lůžkoviny - 4 kusy postranních lišt na příslušenství - Jmenovité napětí: 220 V 60 Hz - Siť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) - Zálohová baterie s indikátorem stavu - Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem - Podsvětlení: Noční podsvícení + podsvícení lůžka signalizující nejnižší polohu - Sesterský ovladač: Integrovaný sesterský panel - Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači v postranicích - USB nabíječka: USB nabíječka po obou stranách lůžka - Jazyk návodu k použití: Čeština |  |

- Realistická figurína plně donošeného novorozence včetně ošetřovatelského lůžka

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| - Jedná se o 40 týdenního plně donošeného novorozence - Simulátor je vytvořen na základě kopírování křivek a tělesných parametrů průměrného reálného batolete - Simulátor má realistické implantované vlasy - Simulátor má oči - Hmotnost simulátoru je max. 2,5 kg - Délka simulátoru je max. 50 cm - Lze provádět zajištění dýchacích cest pomocí orofaryngeálních pomůcek - Lze provádět zajištění dýchacích cest s možností použití masky či vaku a umělé ventilace - Lze provádět kardiopulmonální resuscitaci - Simulátor má zajistitelný intraoseální vstup. - Kanylovatelná pupeční šňůra - Vzhled simulátoru: - Vysoké detaily kůže, reálná struktura žil, a podkožních struktur - Detailní kožní pigment odpovídající europoidní rase - Detailní anatomické proporce 1:1 - Lůžko pro novorozence: - Lůžko je vybavena průhlednou vaničkou, která umožní sledovat miminko - Výška ložné plochy 69- 99 cm - Matrace rozměry kompatibilní s vaničkou - Výšková stavitelnost - Vanička vyjímatelná - Odnímatelný košík | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Realistická figurína dítěte včetně ošetřovatelského lůžka

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| - Věkově se jedná o dítě cca 8 let věku - Simulátor reálného vzhledu - Simulátor je vytvořen na základě kopírování křivek a tělesných parametrů průměrného reálného dítěte - Simulátor má realistické implantované vlasy - Simulátor má oči - Hmotnost simulátoru je max. 30 kg - Lze provádět zajištění dýchacích cest pomocí orofaryngeální, supraglotické i endotracheální intubace. - Lze provádět zajištění dýchacích cest s možností použití masky či vaku a umělé ventilace - Lze provádět KPR | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |
| - Lze provádět dekompresi pneumothoraxu jehlou - Simulátor má zajistitelný intraoseální vstup - Vzhled simulátoru: - Vysoké detaily kůže, reálná struktura žil, a podkožních struktur - Detailní kožní pigment odpovídající europoidní rase - Detailní anatomické proporce 1:1 |  |
| Ošetřovatelské, pečovatelské lůžko |  |
| - Provedení pro Česko - Laterální náklon - Integrovaná matrace: Standardní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a pečovatelství, vrchní plochu tvoří viskoelasticka polyuretanova pěna s antimikrobiální úpravou, spodní plochu tvoří polyetherova studena pěna, pěnové spojení bez lepicích švů, s ochranou jádra, bez možností převrácení a rotace, bez prořezu a profilace horní a spodní vrstvy, voděodolný, paropropustný potah, technologie vazby potahu: svařovaný potah - Postranice: plné pokrytí |  |
| - Čela: Plastové - Horizontální nárazníky: 4 horizontální rohová nárazová kolečka - Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy - Barva lakovaných částí lůžka: RAL9002 EA6542 - Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části - Ovladače nožní: 2 sady nožních ovladačů (nastavení výšky a vyšetřovací polohy / nastavení laterálního náklonu a CPR) - Sklonoměry: 2 páry indikátorů náklonů- zádového dílu a TR/ATR - Vstávací madla: Vstávací madla+ integrované tlačítko v hlavové postranici - Prodloužení ložné plochy ovládané z čela lůžka - Polička na lůžkoviny |  |
| - 4 kusy postranních lišt na příslušenství - Jmenovité napětí: 220 V 60 Hz - Siť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) - Zálohová baterie s indikátorem stavu - Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem - Podsvětlení: Noční podsvícení + podsvícení lůžka signalizující nejnižší polohu - Sesterský ovladač: Integrovaný sesterský panel - Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači v postranicích - USB nabíječka: USB nabíječka po obou stranách lůžka - Jazyk návodu k použití: Čeština |  |

- Nasopharyngeální simulátor pro odběry vatovou tyčinkou

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| - Model je určen k výuce zdravotníků, kteří provádějí výtěr prvně - Při správném odběru se v nosní dutině modře obarví tyčinka - Umožňuje výuku použití stlačovače jazyka současně s tyčinkou. - Tvar pravé a levé nosní dutiny je rozdílný. - Model se dodává s anatomickým modelem hlavy a části trupu v řezu - Sada obsahuje: - 1 Anatomický model v řezu - 1 Injekční stříkačka 30 ml - 1 Kelímek na jedno použití - 10 Vatových tyčinek - 1 Návod k použití | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Model paže pro nácvik venepunkce

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| - Patentový mechanizmus pro uchycení kůže a snadnou výměnu za novou - Systém uchycení žíly pro snadnou přípravu - Realistické hmatatelné žíly - Realistický zpětný záběr krve do stříkačky - Dlouhý trubicový systém pro hybridní simulaci - Spádový systém - Dovednosti: Venepunkce, Nitrožilní kanyla, Nitrožilní infuze, Nácvik aseptických technik | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Trenažér pro nácvik injekce

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| - Nácvik intradermálního, subkutánního a intramuskulárního napichování tkáně - Neobsahuje latex - Vícevrstvá tkáň: epidermis, dermis, tuk a svaly - Tekutinu vstříknutou do intramuskulární podložky lze vytlačit - Vyměnitelný epidermis s dlouhou životností - Trenažér lze připnout na paži studenta nebo upevnit do válcového držáku - Trenažér lze sestavit i rozebrat | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Simulátor měření krevního tlaku

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| - Realistický nácvik měření krevního tlaku s pomocí stetoskopu - Nastavení systolického / diastolického tlaku (rozsah: 35 ~ 240 mmHg) - Nastavení tepové frekvence za minutu (rozsah: 40 ~ 140 tepů/min) - Nastavení automatického systolického / diastolického tlaku a tepové frekvence - Nastavení auskultační pauzy (vypnutá/zapnutá) - Nastavení intenzity tepu (3 úrovně) - Nastavení hlasitosti Korotkovových zvuků (5 úrovní) - Hmatatelný puls na radiální a brachiální tepně - Poslech Korotkovových zvuků na brachiální tepně - Možnost vybrat auskultační techniku / palpační techniku / auskultační + palpační techniku - Grafy změn v tlaku manžety v reálném čase jsou zobrazeny na monitoru (rozsah tlaků: 0 ~ 300 mmHg) - Nastavení standardního tlaku (10 ~ 50 mmHg) - Dekompresní poměr mezi systolickým a diastolickým tlakem je zobrazen v reálném čase - Kůže paže je vyrobena z měkkého materiálu podobného lidské kůži - Samostatný nácvik a vyhodnocení, vyhodnocovací mód, naprogramování různých situací - Ovládací tablet vč. ovládacího SW - Součástí přenosný kufřík | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Katetrizační trenažér

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| - Mužský a ženský model pro katetrizaci - Možnost sledovat dráhu katetru - Nesmí protékat - Znovu použitelný katetr - Stříkačka s lubrikantem simulujícím anestetický gel - Technika aseptické katetrizace - Katetrizace a suprapubické zavádění - Možnost vyjmutí katetru | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Trenažér vyšetření prsou

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| - Technika pro klinické vyšetření prsu - Rozpoznávání anatomických bodů a lymfatických uzlin - Diagnostika patologií - Jemná tkáň realistická na pohled i na dotek - Prs z jemného vlákna s klíčními a podpažními podložkami pro umístění lymfatických uzlin - Lze umístit na stůl, nebo lze nasadit na člověka - Dodávané patologické jevy: karcinomy: 2 cm, 3 cm, 5 cm; cysta; fibrocystické onemocnění; fibroadenom - Patologické části mohou být umístěny do předurčených míst a jsou velmi snadno vyměnitelné - Torso pro postavení simulátoru na stůl - Bez latexu - Balení obsahuje: nasazovací prsa pro vyšetření; torzo pro nasazení; podložky s lymfatickými uzlinami | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Dětský katetrizační trenažér

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| - Ženské a mužské genitálie - Nácvik vsunutí, umístění, nafouknutí a vyfouknutí balónku katétru - Pocit odporu a tlaku jako u skutečného pacienta - Moč proudí, jenom pokud je katétr ve správné pozici - Anatomicky realistický s mužskými i ženskými pohlavními orgány - Genitálie vyrobeny z měkkých, realistických materiálů - Vyměnitelné mužské a ženské pohlavní orgány - Zahrnuje: dětskou figurínu, jednu mužskou a jednu ženskou vložku s genitáliemi, 2 oz lubrikant, dětský katetr Foley a manuál - Náhradní díly: Náhradní vložky s genitáliemi – ženské, Náhradní vložky s genitáliemi – mužské, Dětský přerušovaný katétr - 16 cm, 8 FR, Dětský přerušovaný katétr - 16 cm, 8 FR - balení po 10 ks | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Simulátor péče o pacienty s NG, OG a PEG

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| - Zavádění nasogastrické, oronogastrické a perkutánní sondy - Polohu sondy lze ověřit auskultací - Transparentní část modelu umožňuje přímo pozorovat postup a zavádění trubice - Simulátor lze uvést do Fowlerovy polohy - Lze podávat skutečnou tekutou stravu - Cesty, kterými lze vést sondy, a nákres hrudníku usnadňují demonstraci postupů a jejich pochopení | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Simulátor pacientského monitoru

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| - Simulační platforma s možností využití na výukovém modelu nebo na živém figurantovi - Součástí dodávky: plastový box simulátoru včetně madla a úložného prostoru na IT technologii - Transportní tašky na příslušenství (levá, pravá, zadní strana) plně kompatibilní s plastovým boxem - Bluetooth rozhranní a Wi-Fi přístupový bod - USB nabíječka - Power banka na min. 10 hodin provozu - Senzor SpO2 - Senzor etCO2 - NIBP manžeta s hadičkou - EKG kabel monitorovací - EKG kabel diagnostický - CRP snímač - Simulační elektrody s opakovaně použitelným hlavním kabelem - Uživatelská příručka v elektronické podobě - Licence simulátoru včetně založení uživatelského účtu - Licence CPR feedback, min. 2 licence (jakéhokoliv monitoru nebo defibrilátoru) - Vše plně kompatibilní s operačním systémem Apple iOS nebo Android (z důvodu zajištění kompatibility se zařízeními zadavatele) - Multidotykový tablet, min. velikost displaye 12,9“, min. 128GB úložiště, WIFI, OS v souladu s požadavky na provoz specializovaného SW (viz. výše) - Multidotykový tablet, min. velikost displaye 10,2“, min. 128GB úložiště, WIFI, OS v souladu s požadavky na provoz specializovaného SW (viz. výše), včetně ochranného pouzdra | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Debriefingová sestava

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| - Výukový modul pro videorozbor - Nahrávání videa na dálku - Přibližování a oddalování zobrazení na dálku - Zobrazování přenosu v jiné místnosti - Zobrazování vitálních funkcí a křivek - Zaznamenání událostí - Zaznamenání změny a aktivity - Označování událostí pro pozdější zobrazení s komentáři - Prohlížení komentářů - Ukládání videí pro pozdější využití - Kompatibilní se simulátorem pacientské monitoru - Vytvoření podcastového studia - Virtuální anatomické studio pro debriefing pohybů pacienta - možnost využití multiuser, kdy učitel může vytvořit virtuální učebnu, ve které může se studenty pozorovat pohyb svalových struktur lidského těla - Minimálně 65 animací pohybů svalů a svalových skupin. - Širokoúhlý objektiv na kameru - Mikrofonu - Kamera min. 128 GB - Virtuální brýle min. 256 GB - HDMI kabel - Trojnožka (stolní) | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Spotřební materiál

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| Ošetřovatelská figurína |  |
| - Silikonový tmel na kůži - Přenosná taška měkká - 5 ks Lubrikant ve spreji - Náhradní stomie - Zásobník na stomii - Náhradní žíly pro IV paži - Náhradní intramuskulární vložka pro IV paži - Intramuskulární vložka na stehno - Intramuskulární vložka na hýždě - Vrásčitá kůže pravé nohy, světlá - Vrásčitá kůže levé nohy, světlá | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |
| - Vrásčitá kůže pravé paže, světlá - Vrásčitá kůže levé paže, světlá - Vrásčitá kůže trupu, světlá - Edém (5) – stádia 1-4 a bez důlkování - Suprapubická stomie, světlá - IV paže, světlá - Náhradní intramuskulární vložka pro IV paži - Suprapubický měchýř - Náhradní intramuskulární vložka paže - Náhradní intramuskulární vložka stehna - Náhradní intramuskulární vložka hýždí |  |
| IV paže |  |
| - 4 ks Náhradní kůže na paži - 4 ks Infuzní hadička - 4 ks Žilní modul ACF - 4 ks Metakarpální žilní modul |  |
| Trenažér pro nácvik injekce |  |
| - 6 ks náhradní vložka na kůži a svalový blok - 6 ks/sad 2 ks náhradní epidermis pro trenažér pro nácvik injekce |  |
| Katetrizační trenažér dospělí |  |
| - 4 ks Lubrikační gel (500 ml) - 4 ks Sterilní tekutina (proti plísním) 500 ml |  |