Veřejná zakázka malého rozsahu

Rozšíření kapacity stávajících diskových polí

Technická dokumentace

Záruka na dodávané produkty a další požadavky zadavatele

- pokud není v technické specifikaci uvedeno jinak, je záruka poskytována v souladu se záručními podmínkami poskytovanými přímo výrobcem zařízení

- dodávané zboží musí být nové, nepoužité a určené výrobcem pro český trh (o této skutečnosti učiní dodavatel v nabídce čestné prohlášení (příloha č. 4 výzvy)

- veškeré, prodávajícím deklarované funkce a technické parametry předmětu dodávky, musí být dostupné realizací dodávky

- identifikace nabízeného zboží musí být natolik určitá, aby zadavatel byl schopen jednoznačně určit, zda účastníkem nabízené zboží technické podmínky splňuje

- místo dodání: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Technická specifikace zadavatele

4x JBOD (vyhovuje například CSE-847E1C-R1K23JBOD)

- JBOD expanzní chassis

- maximální velikost 4U

- kapacita alespoň 44 disků 3,5'' SATA III 6Gbps

- single expander SAS3/SATA3

- možnost kaskádování

- duální redundantní napájení 230V

- IP management

- konektivita SAS HD (SFF 8644)

- drive tray kompatibilní s supermicro MCP-220-00075-0B

180x HDD (vyhovuje například MG08ACA16TE)

- Toshiba MG08ACA16TE nebo kompatibilní vzhledem ke stávajícím rezervám a

provozovaným polím

- Vysokokapacitní HDD pro nepřetržitý provoz

- Form factor 3.5‘‘

- SATA III 6Gbps

- 7200rpm

- Kapacita 16TB

- Cache alespoň 256MB

- Záruka 60 měsíců od výrobce

- Maximální příkon v režimu active idle 6W

2x RAID řadič (vyhovuje například Broadcom LSI MegaRAID SAS 9580-8i8e)

- SAS3 RAID řadič

- podpora RAID 0/1/5/6/10/50/60

- 12Gb/s SAS

- 2x interní port

- 2x externí port SAS HD (SFF 8644)

- PCIe 4.0

- příkon do 15W

- včetně baterie pro write cache

8x MiniSAS propojovací kabel (vyhovuje například Supermicro CBL-SAST-0573)

- MiniSAS HD (SFF-8644) na MiniSAS HD (SFF-8644)

- 1m dlouhý

2x MiniSAS interní backplane propojovací kabel (vyhovuje například Supermicro CBL-SAST-  0803)

- tato položka je nutná jen pokud jsou interní porty RAID řadiče jiné než MiniSAS HD x4

SFF8643

- MiniSAS HD x4 SFF8643 na interní konektor dle raid řadiče

- 35cm - 50cm   ¨