TECHNICKÉ PODMÍNKY:

Izolační dýchací přístroj vzduchový

1.    Předmět a určení technických podmínek

  - Předmětem technických podmínek je 8 kusů kompletů přetlakových autonomních dýchacích přístrojů s otevřeným okruhem na tlakový vzduch (dále také „IDP“) s obličejovou maskou a kompozitní tlakovou lahví. Podle ČSN EN 137* je požadován IDP typu 2 – přístroje určené pro zásahové jednotky požární ochrany.

  - Kompletní sestava je kompatibilní a je určena k ochraně dýchacích cest před opakovaným působením účinků zplodin hoření, nebezpečných látek nebo v nedýchatelném či prašném prostředí. Tato sestava umožňuje opakovanou práci v extrémních podmínkách a v prostředí s nebezpečím výbuchu, nesmí výrazně omezovat hasiče v pohyblivosti a je snadno ovladatelná a upravitelná i v zásahových rukavicích hasiče. Kompletní sestavu lze plně dekontaminovat.

  - Součástí kompletní sestavy je:

- IDP – zahrnuje nosič s popruhy, pneumatický systém s redukčním a pojistným ventilem, výstražným zařízením s ukazatelem tlaku, spojovacími hadicemi, druhý výstup (vývod) a plicní automatiku vytvářející přetlak pod obličejovou maskou nositele,

- kompozitní tlaková láhev (dále také „TL“) s lahvovým ventilem,

- obličejová maska s náhlavním křížem.

- Splnění právních a technických předpisů (v platném znění)

- ČSN EN 137* Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou – Požadavky, zkoušení a značení,

- ČSN EN 136* Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Obličejové masky – Požadavky, zkoušení, značení,

- vyhláška č. 69/2014 Sb.*, o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany,

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425* ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS*,

- nařízení vlády č. 219/2016*, o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh.

- Technické požadavky na izolační dýchací přístroj vzduchový s plicní automatikou

  - IDP vytváří přetlak pod obličejovou maskou uživatele.

  - Technické požadavky jsou v souladu s vyhláškou č. 69/2014 Sb.*, o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany s níže uvedeným upřesněním.

  - K bodu 3 přílohy č. 3 vyhlášky č. 69/2014* se dále požaduje, aby použitá kombinace IDP a TL byla v souladu s doporučením výrobce IDP. Připojení TL k IDP je provedeno závitem G 5/8".

  - K bodu 5 přílohy č. 3 vyhlášky č. 69/2014 Sb.* se dále požaduje, aby IDP byl sestaven z těchto součástí:

  - zádového nosiče dýchacího přístroje, který umožňuje použití TL o vodním objemu 6 až 9 litrů a plnícím tlaku 300 bar, s možností montáže dvou TL (každé o vodním objemu max. 7 litrů),

  - polstrovaných ramenních popruhů a polstrovaného bederního pásu,

  - redukčního ventilu, včetně pojistného ventilu,

  - středotlakých a vysokotlakých hadic pro rozvod vzduchu z redukčního ventilu vyrobených z mechanicky a chemicky odolného materiálu a chráněných proti sálavému teplu; středotlaké hadice musí být vybaveny rychlospojkou pro připojení plicní automatiky,

  - druhého výstupu (vývodu) pro připojení druhé plicní automatiky, případně vyváděcí kukly,

  - manometru pro kontrolu tlaku v TL pro zjištění zásoby vzduchu, který je umístěn na levém ramenním popruhu v poloze umožňující kontrolu nositelem a je cejchován v MPa nebo barech; manometr má červené pole v rozsahu 0 až 5 MPa (0 až 50 bar),

  - akustického pneumatického výstražného zařízení pro signalizaci tlaku v TL 0 až 5,5 ± 0,5 MPa (0 až 55 ± 5 bar),

  - obličejové masky s náhlavním křížem,

  - plicní automatiky vytvářející přetlak pod obličejovou maskou nositele s možností odpojení její funkce bez nutnosti demontování z obličejové masky,

  - plicní automatika není součástí obličejové masky a lze ji jednoduše a rychle připojit/odpojit i v zásahových rukavicích bez nutnosti použití nářadí,

  - vzduchové kompozitní TL s lahvovým ventilem o vodním objemu 6,8 až 6,9 litru.

  - K bodu 6 přílohy č. 3 vyhlášky č. 69/2014 Sb.*, se dále požaduje, aby

  - nosič (korpus) byl vyroben z lehčeného materiálu v antistatickém provedení a byl robustní konstrukce s nastavitelnou velikostí,

  - nosič umožňoval rychlou demontáž nosných popruhů bez použití nářadí (uchycení k nosiči pomocí rychlospojek),

  - seřízení popruhů bylo možné provést přímo na těle uživatele v zásahových rukavicích,

  - nosič byl vybaven otočným a posuvným bederním pásem,

  - popruhy byly vyrobeny z nenasákavého materiálu, chemicky odolné a odolné proti ohni a umožňovali mokrý způsob dekontaminace, části z pórovitých materiálů jsou odepínatelné a vyměnitelné,

  - pneumatické hadice byly vedeny v nosiči a současně pevně uchyceny na ramenních popruzích tak, aby nepřekážely zásahové činnosti hasiče,

  - nosič byl vybaven reflexními prvky umístěnými v oblasti ramen a na zadní části korpusu.

  - Připojení plicní automatiky ke středotlaké hadici je provedeno rychlospojkou.

  - Redukční ventil musí mít výrobcem stanovenou revizní lhůtu, minimálně 10 let od data výroby.

  - Plicní automatika

- musí být spustitelná nádechem,

- musí být připojitelná a odpojitelná od obličejové masky i v zásahových rukavicích a má možnost deaktivace (vypnutí) přetlaku při jejím odpojení nebo transportu,

- při transportu je upevněna k nosiči pomocí držáku, který brání volnému pohybu a vnikání nečistot.

  - K bodu č. 13 přílohy č. 3 vyhlášky č. 69/2014 Sb.* se dále požaduje, aby

- manometr měl samostatný přívod nezávislý na vedení varovného signálu,

- manometr byl uložen v ochranném pryžovém pouzdře a jeho stupnice byla ve fluorescentním provedení.

- Technické požadavky na obličejové masky

Obličejová maska splňuje bod 2 technických podmínek a rovněž následující požadavky.

  - Součástí obličejové masky je lícnice, zorník, průzvučná membrána, vnitřní polomaska, nádechový a výdechový otvor, výdechový ventil, náhlavní kříž a krční popruh.

  - Obličejová maska je řazena do třídy 3 dle ČSN EN 136*.

  - Lícnice obličejové masky chrání kompletně celý obličej uživatele.

  - Obličejová maska je demontovatelná takovým způsobem, aby mohla být provedena jednoduše její úplná dekontaminace.

  - Zorník obličejové masky je vyroben z odolného plastu z jednoho kusu a umožňuje uživateli panoramatický výhled.

  - Obličejová maska je vyrobena z mechanicky, chemicky a teplotně odolného materiálu umožňující dostatečné kopírování kontur obličeje.

  - Náhlavní kříž umožnuje samostatné, snadné a rychlé připevnění k hlavě, nebrání použití zásahové přilby a poskytuje dostatečnou těsnost obličejové masky.

  - Krční popruh umožňuje uživateli zavěšení obličejové masky na krk do tzv. pohotovostní polohy.

  - Maska umožňuje dodatečné vybavení elektronické komunikační jednotky s možností radiové (bezdrátové) komunikace v týmu bez použití radiostanice.

  - Obličejová maska s náhlavním křížem je kompatibilní s běžně používanými zásahovými přilbami u HZS ČR (Dräger HPS 7000, MSA Gallet F1 XF, Rosenbauer HEROS Titan a Rosenbauer HEROS Titan PRO).

  - Obličejová maska je vyráběna alespoň ve dvou velikostech lícnice a polomasky.

- Technické požadavky kompozitní tlakové lahve

Technické podmínky kompozitní tlakové lahve pro IDP jsou blíže určeny v samostatné příloze s názvem „TECHNICKÉ PODMÍNKY: Kompozitní tlaková lahev pro izolační dýchací přístroj vzduchový“ a tvoří nedílnou součást těchto technických podmínek.

- Technické požadavky ventilu kompozitní tlakové lahve

Technické podmínky ventilu tlakové láhve jsou blíže určeny v samostatné příloze s názvem „TECHNICKÉ PODMÍNKY: Ventil kompozitní tlakové lahve pro izolační dýchací přístroj vzduchový“ a tvoří nedílnou součást těchto technických podmínek.

*  zadavatel v souladu s § 89, § 90 odst. 3, § 91 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, připouští rovnocenné řešení

TECHNICKÉ PODMÍNKY:

Kompozitní tlaková láhev

pro izolační dýchací přístroj vzduchový

1. Předmět a určení technických podmínek

1.1 Předmětem technických podmínek jsou kompozitní tlakové lahve, které jsou určeny jako        zásobníky stlačeného vzduchu pro izolační dýchací přístroje vzduchové (autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch).

1.2 Součástí kompozitní tlakové lahve (dále jen „TL“) je lahvový (uzavírací) ventil.

1.3 Tyto technické podmínky jsou součástí technických podmínek s názvem „TECHNICKÉ PODMÍNKY: Izolační dýchací přístroj vzduchový“ a tvoří jejich nedílnou součást.

2. Splnění právních a technických předpisů (v platném znění)

- nařízení vlády č. 219/2016*, o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů,

- ČSN EN 12245* + A1 Lahve na přepravu plynů – Plně ovinuté kompozitové lahve,

- ČSN EN ISO 13769* Lahve na přepravu plynů – Značení ražením,

- ČSN EN 144-1* Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily plynových lahví – Část 1: Závitová spojení čepu ventilu,

- ČSN EN 144-2* Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily lahví na plyny – Závitová spojení na výstupu,

- ČSN EN ISO 7225* Lahve na přepravu plynů – Bezpečnostní nálepky,

- ČSN EN 1089-3* Lahve na přepravu plynů – Označení lahví (kromě lahví na LPG) – Část 3: Barevné značení,

- ČSN EN 137* Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou. Požadavky, zkoušení, značení, typ 2.

3. Splnění právních a technických předpisů (v platném znění)

3.1. Kromě technických požadavků stanovených právními a technickými předpisy v bodech 1 a 2 splňuje TL technické podmínky uvedené v bodech 3.2 až 3.12.

3.2 TL je kompatibilní s izolačním dýchacím přístrojem vzduchovým, vyrobeným v souladu ČSN EN 137*.

3.3 TL je vyrobena z kovového pouzdra (vnitřního jádra), které je ovinuto kompozitním materiálem obsahujícím uhlíková vlákna.

3.4 Označování TL odpovídá ČSN EN ISO 13769*, ČSN EN ISO 7225*, ČSN EN 1089-3*. Barevné značení: tělo TL je žluté, vrchlík TL je opatřen černobílými čtvrtinovými výsečemi.

3.5 TL je vybavena namontovaným ventilem, který je v provedení v ose TL. Připojovací závit mezi láhví a lahvovým ventilem je v provedení M18x1,5, podle ČSN EN 144-1*. Připojení TL k DP provedeno závitem G 5/8", dle ČSN EN 144-2*.

3.6 Součástí TL nebo ventilu TL je bezpečnostní prvek, který v případě poškození ventilu omezí průtok tak, že reakční síla nezpůsobí nekontrolovaný pohyb lahve.

3.7 Vodní objem TL je 6,8 nebo 6,9 litru.

3.8 Maximální plnicí tlak je 300 bar, maximální zkušební tlak 450 bar.

3.9 Maximální hmotnost prázdné TL s lahvovým ventilem je 5,5 kg.

3.10 Je požadována TL s neomezenou životností.

3.11 Štítek s technickými údaji je proveden v českém jazyce.

4 Další požadavky

4.1 Další požadavky jsou uvedeny v příloze s názvem „TECHNICKÉ PODMÍNKY: Izolační dýchací přístroj vzduchový“. Tyto technické podmínky tvoří jejich nedílnou součást.

*  zadavatel v souladu s § 89, § 90 odst. 3, § 91 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, připouští rovnocenné řešení

TECHNICKÉ PODMÍNKY:

Ventil kompozitní tlakové lahve

pro izolační dýchací přístroj vzduchový

1 Předmět a určení technických podmínek

1.1 Předmětem technických podmínek jsou ventily tlakových lahví (dále jen „TL“), které jsou určeny jako zásobníky stlačeného vzduchu pro izolační dýchací přístroje vzduchové (autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch). Součástí kompozitní tlakové lahve (dále jen „TL“) je lahvový (uzavírací) ventil.

1.2 Tyto technické podmínky jsou součástí technických podmínek s názvem „TECHNICKÉ PODMÍNKY: Izolační dýchací přístroj vzduchový“ a tvoří jejich nedílnou součást.

2 Splnění právních a technických předpisů (v platném znění)

a) nařízení vlády č. 219/2016*, o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů,

b) vyhláška č. 69/2014 Sb.*, o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,

c) ČSN EN 144-1* Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily plynových lahví – Část 1: Závitová spojení čepu ventilu,

d) ČSN EN 144-2* Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily lahví na plyny – Závitová spojení na výstupu.

3 Technické požadavky pro ventil kompozitní tlakové lahve

3.1 Kromě technických požadavků stanovených právními a technickými předpisy v bodě 2 splňují ventily TL technické požadavky uvedené v bodech 3.2 až 3.5.

3.2 K bodu 17 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 69/2014* (dále jen „vyhláška“) se dále požaduje, aby byly ventily:

- kompatibilní s izolačním dýchacím přístrojem vzduchovým, vyrobeným v souladu ČSN EN 137*,

- v provedení v ose TL,

- s připojovacím závitem mezi TL a lahvovým ventilem pro kompozitní TL v provedení M 18 x 1,5, podle ČSN EN 144-1*.

3.3 K bodu 18 přílohy č. 3 k vyhlášce se požaduje, aby bezpečnostní prvek (omezovač průtoku) byl součástí ventilu k tlakovým lahvím s plnicím tlakem 30 MPa.

3.4 Mezi ventilem a TL je součástí ventilu těsnicí “O” kroužek.

3.5 K bodu 8 přílohy č. 3 k vyhlášce se dále požaduje, aby ruční (ovládací) kolečko ventilu:

- bylo vyrobeno z materiálu tlumícího vnější rázy do ventilu (např. pryž),

- umožňovalo snadné ovládání levou nebo pravou rukou, bez prokluzu v dlani nebo prstech, a to i v zásahových rukavicích,

- bylo tvaru, který zabraňuje jeho odvalování po podložce, vedoucímu k nechtěnému otevření či uzavření ventilu,

- bylo šedé barvy, kterou jsou označeny ventily s bezpečnostním prvkem.

4 Další požadavky

4.1 Další požadavky jsou uvedeny v příloze s názvem „TECHNICKÉ PODMÍNKY: Izolační dýchací přístroj vzduchový“. Tyto technické podmínky tvoří jejich nedílnou součást.

*  zadavatel v souladu s § 89, § 90 odst. 3, § 91 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, připouští rovnocenné řešení

Další požadavky na dodání Izolační dýchací přístroj vzduchový

- Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se ke zboží dle technických podmínek:

a) základní technický popis, může být součástí návodu,

b) návod k použití, obsluze, skladování a dekontaminaci a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii,

c) kopie certifikátu EU (ES) přezkoušení typu pro IDP dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a dle ČSN EN 137 a prohlášení o shodě pro IDP,

d) kopie certifikátu EU (ES) přezkoušení typu pro obličejovou masku dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a dle ČSN EN 136 a prohlášení o shodě pro obličejovou masku,

e) kopie certifikátu EU (ES) přezkoušení typu pro TL a lahvový ventil, a EU (ES) prohlášení o shodě pro sestavu TL a lahvového ventilu dle nařízení vlády č. 219/2016, o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh,

f) prohlášení o shodě ke kompletní sestavě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

g) protokol o montáži lahvových ventilů na TL a provedení zkoušky těsnosti v souladu s ČSN EN ISO 11623 – Lahve na plyny – Konstrukce z kompozitních materiálů – periodická kontrola a zkoušení,

h) seznam základních parametrů k provedení provozní kontroly,

i) seznam příslušenství,

j) prohlášení o vlastním servisním středisku na území ČR vč. počtu jeho odborných pracovníků odpovědných za servis předmětu nabídky a prohlášení o jejich odborné způsobilosti včetně kontaktních údajů servisních míst,

k) záznam o výstupní kontrole výrobce – atest (pokud se vystavuje),

l) záruční list,

m) předávací protokol.