Technická dokumentace

(Příloha č. 1 zadávací dokumentace)

podlimitní veřejné zakázky

Aktivní prvky pro Krajský úřad Plzeňského kraje a regionální komunikační infrastrukturu Plzeňského kraje CamelNET

Záruka na dodávané produkty a další požadavky zadavatele

- Pokud není uvedeno jinak, platí 2 letá záruka v místě dodání s garancí opravy nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne nahlášení poruchy.

- Součástí nabízeného řešení a dodávky budou i všechny potřebné licence (HW, SW), které budou zahrnuty v nabídkové ceně předložené Dodavatelem na VZ.

- Veškerý dodávaný HW i SW musí být nový, nepoužitý a určený výrobcem pro český trh, SW licence musí být bez jakýchkoli právních vad. O této skutečnosti učiní Dodavatel v nabídce čestné prohlášení (viz příloha č. 4 výzvy).

- Dodavatel je povinen v rámci dodávky zajistit podporu všech dodaných produktů, a to za následujících podmínek:

- Dodavatel poskytne Zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo technickým požadavkům Zadavatele a fungovalo bez závad. Dodavatel se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových SW verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Dodavatel se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.

- Dodavatel je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není Dodavatel schopen sám odstranit, bylo možné eskalovat závadu přímo k výrobci zařízení. Zároveň je Dodavatel povinen zajistit Zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje. Uzavřenou dohodu je Dodavatel povinen předložit k nahlédnutí, pokud o to zadavatel požádá.

- V případě aktivních prvků Dodavatel předloží v nabídce na VZ tyto informace:

- Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede hlavní produktové číslo nabízeného zařízení).

- Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce.

Místo dodání: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Technická specifikace zadavatele

### 4x PE směrovač pro IP/MPLS síť (vyhovuje například Cisco ASR-920-24SZ-M)

L3 zařízení, jehož celková propustnost je min. 64 Gbps, min. 60 Mpps

- alespoň 4 porty SFP+ 10G

- alespoň 24 portů SFP 1G

- montovatelné do racku 19‘‘

- výška 1U

- redundantní modulární napájení 2x 230 VAC

- podpora selektivního QinQ

- certifikace MEF 3.0 Carrier Ethernet (Metro Ethernet Forum, http://www.mef.net, podpora pro E-Line, E-LAN, E-Tree Release 1

- podpora Ethernet over MPLS, min. 500 pseudowire

- podpora VPLS

- podpora pro L3 směrování

- podpora NetFlow verze 9 nebo IPFIX

- dynamické routovací protokoly (IS-IS, OSPF, BGP, MPLS – LDP, RSVP, MPLS TE)

- podpora minimálně 100 MPLS VPN

- prioritní queuing

- hierarchický QoS – podpora minimálně 3 úrovní s podporou minimálně 4 front pro jednotlivou službu

- podpora minimálně 3000 front na systém

- QoS – odchozí shaping aplikovatelný na konkrétní fronty, linerate propustnost

- management přes HTTPS, SSH, SNMPv3

- kompatibilita se stávajícím managementem Prime Infrastructure 3.8 a podpora AAA (autentizace, autorizace, accounting) přes stávající ISE (Identity Services Engine) verze 3.x za pomocí TACACS+ protokolu

- podpora Multicast – PIM, IGMP v1 v2

- podpora pro L2 ACL i L3 ACL

- podpora Spanning tree – IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

- agregace portů (LACP)

- podpora IPv6

- nahrání posledního firmware

- kompatibilita se stávajícími prvky Cisco ME3600X, ASR920 a 6880X na úrovni MPLS (pseudowire, MPLS-LDP, MPLS TE a VPLS), dynamického routingu (BGP, IS-IS, OSPF), multicastu, IP-SLA

- podpora MPLS-TP

- podpora Segment Routing včetně EVPN (ELAN dle RFC7432)

### 2x směrovač více segmentovou místní síť (vyhovuje například Cisco C9500-24Y4C-A)

L3 zařízení

- alespoň 4 porty QSFP28 40G/100G

- alespoň 24 portů SFP28 1G/10G/25G

- montovatelné do racku 19‘‘ s výškou 1U

- redundantní modulární napájení 2x 230 VAC

- Forwarding rate 1Bpps, Switching capacity 2Tbps

- Min. velikost sdíleného systémového bufferu 36MB

- Jumbo frame 9 216B

- IEEE 802.1Q VLAN, počet aktivních VLAN ID alespoň 4000

- Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí

- IPv4 / IPv6 routing v HW

- First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) pro IPv4 i IPv6

- IPv6 First  Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, IPv6 source guard)

- Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF), min 10 VRF

- NAT a PBR (Policy based routing) uvnitř VRF

- MPLS L3 VPN včetně 6VPE, Ethernet over MPLS (EoMPLS), VPLS

- OSPFv2, OSPFv3, ISIS, BGPv4

- VXLAN enkapsulace

- Reverse path check (uRPF)

- Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní

- Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type

- Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX

- Hierarchical QoS

- QoS - Strict Priority Queue

- QoS classification (ACL, DSCP, CoS based), marking (DSCP, CoS), Policing

- Minimální počet 8x HW QoS front

- IEEE 802.1ae (AES-GCM-256) na všech portech

- Vzdálený port mirroring (ERSPAN) pro IPv4 i IPv6

- 802.1X

- Multicast – PIM, IGMP v1/v2 snooping

- L2 a L3 ACL (Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují i v případě, že jsou na nich prováděny změny)

- Virtualizace – možnost sloučit dvě fyzická šasi do jednoho logického celku – virtuálního šasi (jediná entita z pohledu L2 i L3 protokolů)

- Spanning tree – IEEE 802.1w, IEEE 802.1s a podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN

- IEEE 802.3ad (Link Aggregation - LAG)

- SSHv2 a CLI rozhraní

- SNMPv2/v3

- Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML

- Podpora AAA (autentizace, autorizace, accounting) přes stávající ISE (Identity Services Engine) verze 3.x za pomocí TACACS+ protokolu

- Ochrana proti modifikaci HW prostředků zařízení

### 2x WAN Směrovač s LAN přepínačem (vyhovuje například Cisco C921-4P)

- Alespoň 2x WAN porty RJ45 1000BASE-T

- Pasivní chlazení (Fanless provední) s integrovaným AC napájením

- Integrovaný LAN switch modul:

  - alespoň 4x 10/100/1000Base-T

  - IEEE 802.1X

  - IEEE 802.1Q, alespoň 20 VLAN

- OSPFv2, OSPFv3

- BGPv4, MP-BGP

- First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP)

- GRE (Generic Routing Encapsulation)

- Policy-based routing podle ACL

- IP Multicast (PIM SSM, PIM SM)

- uRPF

- QoS classification – ACL, DSCP  based

- QoS marking -  DSCP

- QoS Shaping and Policing

- Class Based and Priority queuing

- Hierarchical QoS

- RSVP

- Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF)

- ACL na rozhraní IN/OUT

- Zone-based statefull firewall s podporou VRF

- IPSec AES-GCM-256 s Hardwarovou akcelerací šifrování a podporou VRF

- Propustnost směrovače při IPSec šifrování alespoň 50Mbit/s

- IPSec IKEv2, SHA-2 (SHA-256, SHA-512)

- QoS pre-classification for IPSec

- VRF aware GDOI group member (selektivní šifrování provozu per IP VPN)

- Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow

- Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová  VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type

- Export NetFlow dat dle formátu NetFlow v9 nebo IPFIX

- Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní

- Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing  a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak samotného operačního systému, tak i  bootloaderu a to prostřednictvím nemodifikovatelných interních HW prostředků  - tzv. hardware anchore

- Operační systém zařízení využívá tzv. Runtime Defenses nástroje, které znemožňují injektovat škodlivý kód do běžícího systému

- Ochrana proti modifikaci HW prostředků zařízení

- SSHv2 a CLI rozhraní

- SNMPv2/v3

- TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting)

### 3x směrovač s certifikací MEF 3.0 CE (vyhovuje například Cisco NCS520-20G4Z-A)

- montovatelné do 19’ racku

- max. výška 1RU

- max. hloubka 25 cm

- alespoň 4 porty RJ45 100/1000BASE-T

- alespoň 16 portů SFP 1 GE

- alespoň 4 porty SFP+ 10 GE

- konzolový port RJ45

- redundantní napájení AC

- max. spotřeba 120W

- Pracovní prostředí a rozsah pracovních teplot 0-50°C dle GR3108 class-1

- certifikace MEF 3.0 Carrier Ethernet (Metro Ethernet Forum, http://www.mef.net)

- Podpora L2 funkcí v HW:

  - Jumbo (>9000B) rámce na všech portech

  - PVST a RPVST+

  - LACP 802.3ad

  - 802.1Q včetně podpory selektivního Q-in-Q

- Funkce pro zajištění kvality služby:

  - OAM (Operations, Administration, and Maintenance) dle standardu 1731 PM, 802.3ah a 802.1ag CFM (Connectivity Fault Management)

- Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak samotného operačního systému, tak i bootloaderu a to prostřednictvím nemodifikovatelných interních HW prostředků

- Podpora pro L2-L4 ACL

- Dynamické routovací protokoly (RIP, IS-IS, OSPF, BGP)

- Podpora Multicast – PIM (SM, DM a SSM), IGMP v1, v2 a v3

- DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection

- Podpora Multi-VRF CE (VRF lite)

- Podpora VRRP a HSRP

- SSHv2

- CLI rozhraní

- programovatelnost prostřednictvím NETCONF/YANG

- SNMPv2/v3

- podpora AAA (autentizace, autorizace, accounting) přes stávající ISE (Identity Services Engine) verze 3.x za pomocí TACACS+ protokolu

### 24x LAN switch 48x RJ45 (vyhovuje například CISCO C9200L-48T-4X-E)

- montovatelné do 19’ racku

- max. výška 1RU

- 48 portu RJ45 100/1000BASE-T

- Alespoň 4 porty SFP+ 10GE

- Stohovatelnost minimálně 8 boxů s minimální kapacitou sběrnice stohu 80Gb/s (pokud je řešeno doplňkovým modulem, bude součástí dodávky včetně stohovacího kabelu o délce 1m)

  - Stateful Switch Over v rámci stohu

- redundantní napájení AC

- podpora v HW pro L2 ACL i L3 ACL

- podpora v HW pro L3 ACL pro IPv4 a IPv6

- IPv6 First  Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard)

- podpora Spanning tree – IEEE 802.1w, IEEE 802.1s a podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN

- podpora NetFlow v9 (alespoň informativně, minimálně 1:48)

- Port mirroring (SPAN), celkem alespoň 3 paralelní obousměrné relace

- agregace portů (LACP)

- Management přes https, SSHv2, SNMPv3

- Podpora rámců o velikosti větší než 9kB

- Minimální počet aktivních VLAN je 1000

- Podpora IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)

- Podpora IEEE 802.1X

- podpora AAA (autentizace, autorizace, accounting) přes stávající ISE (Identity Services Engine) verze 3.x za pomocí TACACS+ protokolu

- Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak samotného operačního systému, tak i bootloaderu a to prostřednictvím nemodifikovatelných interních HW prostředků

- Bezpečnostní funkce:

  - umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy

  - umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru

  - umožňující inspekci provozu protokolu ARP

  - IEEE 802.1ae na uplink portech

### 5x WIFI AP minimalistické (vyhovuje například C9105AXI-EWC-E)

- Rozhraní ethernet 1Gbps

- MU-MIMO 2x2, 2 spatial streams

- Pásmo 2,4GHz i 5GHz

- Antény 2,4GHz integrované a všesměrové v azimutu

- Antény 5GHz integrované a všesměrové v azimutu

- 802.11n

- 802.11a/g

- 802.11ac (včetně beamforming)

- 802.11ax (včetně beamforming)

- Šifrování/zabezpečení 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA2, WPA3

- Podpora spektrální analýzy (detekce zdroje rušivého signálu – interference)

- Podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur

- Podpora detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru (např. Wireshark)

- Možnost 802.3af/at PoE napájení AP z přepínače nebo injektoru, v případě použití 802.3af AP běží minimálně v režimu 2x2 MIMO pro obě rádiová pásma bez sníženého vysílacího výkonu

- Barva bílá, možnost zavěšení na zeď anebo mřížku podhledu

### 1x WIFI kontrolér (vyhovuje například C9800-CL)

- Kontroler bezdrátové sítě - primární a/nebo redundantní zařízení pro doplnění Mobility domény stávajících kontrolerů

- Kompatibilní se stávajícími typem AP (AIR-AP2802I-E-K9, AIR-CAP2702I-E-K9)

- Virtuální server pro prostředí VMware

- Minimální podporovaná propustnost pro centrálně přepínaná data 1,5 Gb/s

- Včetně potřebných rekvizit pro provoz 30ks AP

- S možností rozšíření minimálně na 200ks AP

### 10x POE injektor AIR-PWRINJ6=

- AIR-PWRINJ6=

- Pro stávající AP