# Technická    zpráva

Akce :

## Tlučná, most ev.č.2033-4

Úkol :  Polohopisný a výškopisný plán

G + K

geodetické práce

Slovanská alej 28, 326 00 Plzeň

tel.:  377 441 929

GSM:   728 278 378

E-mail: gpluska@volny.cz

www.gkplzen.cz

A : V š e o b e c n á    č á s t

1) Název                    : Tlučná, most ev.č.2033-4

Polohopisný a výškopisný plán

2) Zakázka číslo            : 084/2016

3) Kraj                     : Plzeňský

Katastrální území        : Tlučná

4) Podklady pro vypracování : Polohové a výškové bodové pole a mapa KN

dle Katastrálního pracoviště Plzeň-sever,

rozsah zaměření zadala Ing.D.Škubalová,

projekční kancelář Plzeň

zřízení vlastního bodového pole.

5) Přílohy                  : Technická zpráva

Seznam souřadnic a výšek VB, PBPP

Polohopisný a výškopisný plán 1:250

E-mail (*.doc, *.dwg, *.txt)

B : S p e c i á l n í    č á s t

- Zadání prací: Úkolem zakázky bylo polohopisné a výškopisné zaměření

vymezené lokality v obci Tlučná.

- Popis  terénu : Zaměřované území je přehledný intravilán obce. Jedná

se o lokalitu v Línské ulici - most a přilehlé okolí.

3) Souřadnicový a  výškový systém : Plán je zobrazen v souřadnicovém

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

- Polygonové a podrobné měření : V zájmovém území byly dočasně stabili-

zovány body PBPP č.4000-4003, které byly do souřadných systémů

připojeny pomocí PBPP č.819, 820(=VB č.3), 886 a VB č.PL-066-3

z PNS Tlučná.

Jako výškové FIXy lze využít veškeré body PBPP a zvláště pak

bod VB č.3 - viz.situace.

5) Podzemní sítě  : Nebyly vyhledávány. Upozorňujeme na povinnost vyhledání

podzemních inž.sítí jejich správci před započetím případných

zemních prací.

6) Dokumentace  : U zhotovitele se v dokumentaci k této zakázce

nalézá soubor dat pro geodetické zpracování.

7) Použité stroje a zařízení : Totální stanice SOKKIA SET 4C,

výpočetní technika.

8) Vypracování :

Polní práce       : M.Chmelík, Ing.K.Němeček

Kancelářské práce : Ing.K.Němeček

V Plzni  08.07.2016                      Ing.Karel Němeček

Příloha č.1

S E Z N A M    S O U Ř A D N I C   A   V Ý Š E K    V B , P B P P

Souřadný systém : S-JTSK

Výškový systém  : Bpv

Bod č. poznámka      Y                   X                Z

819     PB      832521.310         1070633.690        331.825

820=3   PB=VB   832536.730         1070633.320        331.702

886     PB      832476.770         1070752.930        333.668

4000     PB      832502.550         1070676.064        331.658

4001     PB      832512.719         1070703.893        331.396

4002     PB      832484.430         1070680.194        330.885

4003     PB      832525.570         1070648.994        331.685