| Příloha č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |
| INOVACE ICT TECHNIKY, POKROČILÉ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 |  |  |  |  |
| Sídlo: | Národních mučedníků 347, 339 01, Klatovy |  |  | IČO: | 61750972 |
| Statutární zástupce: | Mgr. Václav Vogeltanz, ředitel |  |  |  |  |
| Druh VZ: | dodávky | Režim VZ: | VZMR | Druh řízení: | poptávkové |
| Dodavatel vyplní žlutě označené sekce, obsah ostatních částí dokumentu nesmí upravovat. |  |  |  |  |  |
| DODAVATEL |  |  |  |  |  |
| Název dodavatele: |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  |  | IČO: |  |
| Statutární zástupce: |  |  |  |  |  |

Pokyny zadavatele k vyplnění:

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na předmět dodávky. Dodavatel musí nabídnout minimálně takové zboží, jaké je níže specifikováno. Dodavatel nesmí nabídnout parametry horší. Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele, přičemž však stále musí splňovat min. požadavky zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. Je-li stanoven maximální parametr, nesmí být překročen.

Je nepřípustné měnit, upravovat, doplňovat či vypouštět níže uvedené položky technické specifikace nebo jinak zasahovat do specifikace zadavatele. Toto bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a dodavatel bude vyloučen z poptávkového řízení. Dále bude dodavatel vyloučen z poptávkového řízení zejména v případě, nabídne-li zboží v rozporu s požadavky zadavatele, s nevyhovujícími parametry, s rozpornými údaji v nabídce nebo neposkytne zásadní informace o nabízeném zboží.

Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků. Nesplnění jedné nebo více technických podmínek požadovaných zadavatelem bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a nabídka dodavatele bude vyloučena z poptávkového řízení.

Předmětem dodávky je nové zboží, které nesmí být repasované. Veškeré položky dodávky musí mít kompletní ovládání (řízení) i nápovědu. Dodavatel předloží v nabídce snímky nebo fotografie nabízeného zboží.

Předmět dodávky musí být v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách. Dodavatel vyznačí slovem ANO nebo NE na 1. řádce specifikaci konkrétní položky, zda splňuje všechny požadavky zadavatele. Dodavatel vyplní technickou specifikaci, ve které popíše nabízené zboží uvedením konkrétních technických parametrů nabízeného zboží, pokud to bude možné, nikoli zkopírováním technických parametrů zadavatele, včetně uvedení výrobce a jednoznačného obchodního označení.

# Inovace ICT techniky

Číslo položky, název

## 1. Stolní PC

Počet kusů

## 31

Specifikace a POŽADAVKY zadavatele

Operační systém Windows 11 s možností plnohodnotného připojení do domény Active Directory. Procesor s cpubenchmark.net výkonem alespoň 19 400 bodů ke dni rozeslání Výzvy k podání nabídky, minimálně 6 jader. Paměť: 8 GB DDR4. Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DIMM (2/1). Pevný disk SSD alespoň 512 GB. Pozice pro jednu interní jednotku HDD 3,5". Gigabit Ethernet. Klávesnice, myš, podpora visacích zámků na šasi a lankových zámků, čip TPM 2.0. Přední porty: konektor pro sluchátka/mikrofon, alespoň 1x USB Type-C, alespoň 2x USB Type-A. Zadní porty: zvukový výstup, RJ-45, alespoň 1 x HDMI, alespoň 5x USB Type-A, alespoň 1x DisplayPort 1.4. Zdroj nejvýše 240W – interní napájecí zdroj. Hmotnost do 5 kg. Provedení Small Form Factor. Zadavatel požaduje nový, trvalý, nepoužitý OS v české lokalizaci a v nejaktuálnější verzi, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná. Zadavatel požaduje výše uvedený SW z důvodu kompatibility s již používaným SW, kdy nevzniknou zadavateli vícenáklady spojené s nutností proškolení pedagogů na nový SW. Záruka min. 3 roky: V rámci záruky vyzvednutí zboží u zadavatele/dodání zboží k zadavateli, řešení nahlášené závady započne dodavatelem v místě instalace, tj. v sídle zadavatele, a nejpozději následující pracovní den od nahlášení. Po dobu záruky (min. 3 roky) bude dodavatelem minimálně 1x ročně prováděna profylaxe počítačů – vyčištění od prachu, kontrola funkčnosti HW a SW. Provedení profylaxe bude potvrzeno předávacím protokolem. Profylaxi je nutno provádět v místě instalace. Další požadavky zadavatele: Doprava na místo plnění. Odborná instalace a uvedení do provozu. Počítače budou dodavatelem připojeny k Active Directory, bude provedena instalace základních programů: MS Office, Geogebra, Lazarus, Python, Visual Studio Code, Total Commnader, VLC. Licence již zadavatel vlastní a předá dodavateli před instalací. Osobní předvedení a ukázka funkčnosti počítače a nainstalovaného SW v rámci přejímacího řízení. Bez provedení této instalace nebude dodávka považována za dokončenou.

ANO/NE:

Specifikace dodavatele – doplňte:

## 2. Monitor 27"

Počet kusů

## 5

Specifikace a POŽADAVKY zadavatele

Úhlopříčka 27 palců, Full HD, nastavitelná výška, otočný podstavec, antireflexní povrch, černá barva, IPS panel, rovný, HDMI, Display Port. Záruka min. 2 roky: V rámci záruky vyzvednutí zboží u zadavatele/dodání zboží k zadavateli. Další požadavky zadavatele: Monitory budou dodavatelem v místě plnění rozbaleny, nainstalovány k počítačům, které zadavatel určí. Bez provedení této instalace nebude dodávka považována za dokončenou.

ANO/NE:

Specifikace dodavatele – doplňte:

# Pokročilé digitální učební pomůcky

## 3. NOTEBOOK

Počet kusů

## 20

Specifikace a POŽADAVKY zadavatele

Operační systém Windows 11 s možností plnohodnotného připojení do domény Active Directory. Procesor s cpubenchmark.net výkonem alespoň 17 000 bodů ke dni rozeslání Výzvy k podání nabídky. Paměť minimálně 16 GB, ještě alespoň jeden volný slot na další rozšíření. Pevný disk minimálně 512GB SSD. Displej: alespoň 16", rozlišení přesně 1920x1200, poměr stran přesně 16:10, antireflexní úprava. Polohovací zařízení: TouchPad. Podsvícená klávesnice, numerická klávesnice, čtečka otisku prstů, Gigabit Ethernet, WIFI 6, čtečka paměťových karet. Alespoň 2x USB 3.2 Gen1, alespoň 2x USB Type-C port USB 4.0. 1x HDMI 2.0, 1x RJ-45, tělo kovové, hmotnost do 1,8 kg. Zadavatel požaduje nový, trvalý, nepoužitý OS v české lokalizaci a v nejaktuálnější verzi, jehož pravost je garantovaná a u výrobce ověřitelná. Zadavatel požaduje výše uvedený SW z důvodu kompatibility s již používaným SW, kdy nevzniknou zadavateli vícenáklady spojené s nutností proškolení pedagogů na nový SW.

ANO/NE:

Specifikace dodavatele – doplňte:

## 4. Sada s digitální učební pomůckou (dále jen SASDUP)

Počet kusů (SAD)

## 40

Specifikace a POŽADAVKY zadavatele

Každá sada musí obsahovat: #### SASDUP_část_01 - programovatelná učební pomůcka – mikropočítač, 1 kus Programovatelný mikropočítač plně kompatibilní s BBC micro:bit V2.21. Nesmí se jednat o nelegální kopii porušující autorská práva. Podpora programování pomocí blokového programovacího prostředí Makecode i pomocí jazyka Python a JavaScript. #### SASDUP_část_02 - obal učební pomůcky, 1 kus Musí poskytovat ochranu pomůcky i v době, kdy je pomůcka aktivní. Jde o ochranu před neopatrnou manipulací ze strany žáků. #### SASDUP_část_03 - držák na dvě AAA baterie, 1 kus Umožňuje vložení baterií a napojení k programovatelné učební pomůcce SASDUP_část_01 #### SASDUP_část_04 - AAA baterie, 2 kusy Standardní baterie, nemusí být dobíjitelné, ani alkalické. #### SASDUP_část_05 - USB kabel 1 m, 1 kus USB kabel délky alespoň 1 m umožňující připojení programovatelné učební pomůcky SASDUP_část_01 k PC #### SASDUP_část_06 - rozšiřující/propojovací deska, 1 kus Rozšiřující deska umožňující propojení programovatelné učební pomůcky na kompatibilní snímače a moduly. Napájecí napětí 3,3 V (přímo z SASDUP_část_01), na desce vyvedeny všechny GPIO porty, pod každým signálem (S) jsou piny pro napájení VCC (V) a GND (G), piny se musí lišit barvami. Na desce musí být integrovaný zdroj 5 V. To umožňuje zvolit pracovní napětí pro některé piny a sériové linky buď 3,3 V, nebo 5 V pomocí přepínače. Na konektory je vyvedena také sériová linka, I2C a SPI sběrnice. Do konektoru I2C lze připojit až 3 periferie, do SPI pak minimálně 2. Indikační LED pro napájení modulu

ANO/NE:

Specifikace dodavatele – doplňte (nutno přesně specifikovat jednotlivé částI sady, tj. SASDUP_část_01 až SASDUP_část_06):

## 5. SADA ROZŠÍŘENÍ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY (DÁLE JEN SAROZ)

Počet kusů (SAD)

## 20

Specifikace a POŽADAVKY zadavatele

Každá sada musí obsahovat: #### SAROZ_část_01, Chytré závodní auto, 1 kus Přímo připojitelné k SASDUP, přímá nebo doinstalovatelná podpora pro blokové programovací prostředí Makecode. Programovatelný mikropočítač není součástí. Napájecí napětí 3.5 V ~ 5V (3 x baterie AAA – nejsou součástí), motory s kovovou převodovkou, přední světlomety 2 x RGB LED, osvětlení podvozku 2 x LED, pasivní buzzer, infra ovládání, snímač překážek 2 – 400 cm, přesnost ±1,5 mm, snímač čáry. #### SAROZ_část_02, Joystick - gamepad modul, 1 kus Joystick, tlačítka, ergonomické úchyty pro pohodlné držení. Vibrační motorek, buzzer. Zabudovaný držák baterií. Umožňuje přímé napojení k SASDUP a ovládání SAROZ_část_01. Přímá nebo doinstalovatelná podpora pro blokové programovací prostředí Makecode. Programovatelný mikropočítač není součástí. #### SAROZ_část_03, teplotní čidlo, 1 kus Vodotěsné teplotní čidlo připojitelné k SASDUP, možnost měření teploty kapalin. Provedení odolné vůči povětrnostním vlivům a prachu (stupeň krytí IP68). Připojení přes GVS port. Délka kabelu 1 m. Napájecí napětí 3–5 V DC, teplotní rozsah čidla-55 - +125 °C, přesnost měření teploty ±0,5 °C (-10 - 85 °C). Přímá nebo doinstalovatelná podpora pro blokové programovací prostředí Makecode. #### SAROZ_část_04, světelné čidlo, 1 kus Světelné čidlo připojitelné k SASDUP. Přímá nebo doinstalovatelná podpora pro blokové programovací prostředí Makecode. #### SAROZ_část_05, snímač teploty, tlaku, vlhkosti, 1 kus Modul připojitelný k SASDUP. Přímá nebo doinstalovatelná podpora pro blokové programovací prostředí Makecode. Komunikace pomocí sběrnice I2C nebo SPI. Indikační LED pro napájení modulu. #### SAROZ_část_06, snímač vodní hladiny, 1 kus Modul připojitelný k SASDUP. Přímá nebo doinstalovatelná podpora pro blokové programovací prostředí Makecode. #### SAROZ_část_07, OLED grafický displej, 1 kus Modul připojitelný k SASDUP. Přímá nebo doinstalovatelná podpora pro blokové programovací prostředí Makecode. Komunikační rozhraní I2C, typ displeje - OLED grafický displej, rozlišení alespoň 128 x 64 px, velikost displeje alespoň 0,96 palce, pozorovací úhel alespoň 160 °.

ANO/NE:

Specifikace dodavatele – doplňte (nutno přesně specifikovat jednotlivé částI sady, tj. SAROP_část_01 až SAROP_část_07):

## 6. Powerbanka

Počet kusů

## 20

Specifikace a POŽADAVKY zadavatele

Kapacita alespoň 5000 mAh, alespoň 1 USB-A výstup. Indikace úrovně nabití powerbanky. Kabel pro nabíjení.

ANO/NE:

Specifikace dodavatele – doplňte:

## 7. NABÍJEČKA

Počet kusů

## 4

Specifikace a POŽADAVKY zadavatele

Počet kusů: 4 Nabíječka do sítě, minimálně 5 výstupů typu USB-A, podpora rychlonabíjení, indikace nabíjení, výkon alespoň 63 W.

ANO/NE:

Specifikace dodavatele – doplňte:

## 8. Ver01. měřící rozhraní k PC

Počet kusů

## 1

Specifikace a POŽADAVKY zadavatele

K počítači připojitelné pomocí USB 2.0 a vyšší, propojitelné se software Logger Pro 3.16.2 (nebo novější), minimálně 3x BTA vstupy, minimálně 2x BTD vstupy, použitelná vzorkovací frekvenci 100 kHz, instalovaný 12bitový převodník, možnost napájení jen pomocí kabelu z USB portu počítače. Kompatibilita s vybavením Vernier musí být u položky jasně deklarována.

ANO/NE:

Specifikace dodavatele – doplňte:

## 9. Ver02, senzor pro měření síly, zrychlení a rychlosti otáčení ve třech osách

Počet kusů

## 1

Specifikace a POŽADAVKY zadavatele

Rozsah siloměru minimálně ±50 N, rozsah akcelerometru minimálně ±150 m/s2, rotáčení minimálně ±34 rad/s, vzorkovací frekvence až 1000 Hz, možnost připojení k datalogerům a PC pomocí USB nebo Bluetooth. Kompatibilita s vybavením Vernier musí být u položky jasně deklarována.

ANO/NE:

Specifikace dodavatele – doplňte:

## 10. Ver03, čidlo relativní vlhkosti vzduchu

Počet kusů

## 1

Specifikace a POŽADAVKY zadavatele

Použitelné v teplotním rozsahu minimálně od 0 °C do 85 °C, měřící rozsah alespoň od 0 % do 90 % s minimální citlivostí 0,04 % z aktuální relativní vlhkosti a minimální přesnost ±10 % z aktuální relativní vlhkosti. Kompatibilita s vybavením Vernier musí být u položky jasně deklarována.

ANO/NE:

Specifikace dodavatele – doplňte:

## 11. Ver04, teslametr se dvěma rozsahy

Počet kusů

## 1

Specifikace a POŽADAVKY zadavatele

Rozsah pro měření pole Země minimálně ±0,2 mT s citlivostí alespoň 0,0002 mT, rozsah pro měření pole magnetů minimálně ±5 mT s citlivostí alepoň 0,005 mT. Kompatibilita s vybavením Vernier musí být u položky jasně deklarována.

ANO/NE:

Specifikace dodavatele – doplňte:

## 12. Ver05, spektrofotometr a fluorimetr s optickým vláknem a kyvetami

Počet kusů

## 1

Specifikace a POŽADAVKY zadavatele

Umožňuje měření absorbance, transmitance, fluorescence a emisního spektra, minimální měřící rozsah: 380 nm – 950 nm s rozlišením 1 nm, vlnové délky excitačních zdrojů pro fluorimetrii: 405 nm a 500 nm, alespoň 15 kyvet o objemu minimálně 3 ml vhodných k použití se spektrometrem, optické vlákno upravené pro měření spekter světelných zdrojů připojitelné bez nutnosti úprav ke spektrometru. Kompatibilita s vybavením Vernier musí být u položky jasně deklarována.

ANO/NE:

Specifikace dodavatele – doplňte:

# K požadavkům technické specifikace zadavatele:

Zadavatel v některých částech technické specifikace označuje konkrétními názvy přístrojů, software a technologií, které v současné době využívá, a pro které požaduje s nově pořizovaným zbožím plnou kompatibilitu do té míry, a to z důvodu ochrany předchozích investic zadavatele a využitelnosti tohoto zboží. Jedná se tedy o konkrétní označení stávajících zadavatelem využívaných přístrojů, software a technologií, se kterými požaduje kompatibilitu, nikoliv o označení zboží, které má být předmětem dodávky.

Konkrétní názvy software zadavatel uvádí také z důvodu objasnění požadavku zadavatele na zprovoznění dodávaného zboží a provedení instalace programů vlastněných zadavatelem včetně požadavku na možnost doinstalování v budoucnu pořízených programů či programovacích prostředí.

Požadavky na dodávky konkrétních typů a verzí operačních systémů vycházejí z důvodu potřeby zadavatele na udržení logické koherence její stávající infrastruktury, kompatibility se stávajícími programy a z důvodu nezvyšování nákladů na přeškolení uživatelů při případném přechodu na jiný software. Zaměstnanci zadavatele jsou na tento software již vyškoleni a použití jiného software by zadavateli a jeho zaměstnancům způsobilo mimořádné obtíže z důvodu znesnadnění obsluhy, ztráty času dodatečným zaškolováním na jiný software či nekompatibility s ostatním zařízením, a tím i zvýšené náklady.

## Položka č. 4 Sada s digitální učební pomůckou a č. 5 Sada rozšíření digitální učební pomůcky:

Tento typ učební pomůcky byl zvolen z důvodu jeho výborné podpory v rámci oficiálního projektu pro výuku Nové informatiky v rámci inovovaného RVP. Digitální pomůcka představuje vhodný, finančně dostupný a široce doporučovaný nástroj pro rozvoj informatického myšlení a dovedností žáků. Viz https://revize.edu.cz/nova-informatika-v-rvp-zv a https://www.imysleni.cz/ucebnice. Na webu pro podporu Nové informatiky jsou připraveny kvalitní a ověřené učebnice, pracovní listy i metodické materiály pro výuku s tímto typem digitální učební pomůcky - a to jak pro nižší stupeň, tak i pro vyšší stupeň gymnázií. Učebnice obsahují i podobné průvodce hodinami a zadání úkolů. Z důvodu vědomí o nutnosti přechodu na výuku Nové informatiky se vyučující na škole zadavatele s těmito učebnicemi již dříve seznámili, mnozí si tuto digitální učební pomůcku s předstihem zakoupili a ověřují si postupy z učebnic a vytváří nové materiály. Použití jiného typu pomůcky by způsobilo znesnadnění výuky. Pro dosažení stejné kvality výuky by bylo nutné vytvářet nové vlastní učební materiály, pracovní listy. Došlo by k časovým ztrátám, k nutnosti dodatečného zaškolování, což by v důsledku znamenalo zvýšené finanční náklady.

## PoložkY č. 8 až 12 Doplnění používaných měřících sad:

Pro přesné měření a analýzu (nejen) fyzikálních veličin s využitím výpočetní techniky je zařízení zadavatele již několik let vybaveno velmi kvalitními učebními pomůckami Vernier. Pro zvýšení kvality výuky a rozvoj informatických dovedností je třeba jejich počet navýšit, aby bylo možné používat toto vybavení pro více experimentů v různých předmětech. Z tohoto důvodu požaduje u položek Ver01 až Ver05 plnou kompatibilitu s tímto vybavením, podporu připojení senzorů pomocí konektorů British Telecom Analog a British Telecom Digital (nadále BTA a BTD).

| V |  | Dne |  |
| --- | --- | --- | --- |