Technické podmínky – VZ: Nástavba inert/termo pro SÚSPK (2023)

Záruka – min. 24 měsíců

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

Dodání a odborné zaškolení obsluh proběhne na provozním středisku SÚS PK 37. Sušice – Pražská 917, 342 01 Sušice

Požadujeme:

-	nástavba musí být nová, nepoužitá;

-	výměnná nástavba musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na podvozku (nosič výměnných nástaveb NA N3G, 4x4, 18 t) TATRA PHOENIX typ. T 158-8P6R23379, modelová řada 2023/24;

-	pohon nástavby od hydraulického systému nosiče o výkonu (cca 35 kW) s LS regulací s proměnným geometrickým objemem (max. 75 l) při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot. /min. Hydraulická soustava má volitelné nebo programovatelné množství oleje, které zůstává konstantní i při změně otáček motoru. Hydraulické vývody (tři rychlospojky) za kabinou;

-	termonádoba koncipována jako výměnná nástavba s možností zimního posypu vozovek inertním materiálem

-	zásobník nástavby o objemu 5-7 m3 - dle nosnosti vozidla s dvojitým pláštěm korby pro možnost vyhřívání přepravovaného materiálu;

-	vnitřní stěny včetně čel a dna v provedení nerez;

-	vyhřívání meziprostoru korby nezávislým teplovzdušným topením o výkonu min. 6,5 kW;

-	vynášením materiálu dvěma šneky o minimálním průměru 300 mm;

-	nástavba bude vybavena dvěma rozmetadly takto: zadní rozmetadlo na zádi vozidla a přední rozmetadlo umístěné mezi nápravami vozidla na levé straně;

-	požadované režimy posypu: jen zadním rozmetadlem, jen předním rozmetadlem, oběma rozmetadly současně;

-	automatika posypu;

-	dávka posypu v rozsahu 50-300 g/m2;

-	výkon vynášecích šneků pro obalovanou směs: 0,2 m3/min. - 0,8 m3/min. (dle otáček motoru vozidla);

-	šířka posypu stavitelná z kabiny v rozsahu 2 – 8 m;

-	zadní demontovatelné uzavírací zařízení (čelisťová výpusť) s vykládacím otočným nerezovým žlabem;

-	ovládací panel sypací nástavby bude obsahovat alespoň následující funkce: nastavení množství posypu, nastavení šířky posypu, ovládání režimu posypu (viz výše), zap./vyp. majáku na nástavbě, zap./vyp. posypu, ovládací panel bude mít podsvícený display tak, aby byla zajištěna jeho čitelnost ve všech světelných podmínkách;

-	ovládací panel bude vybaven rozhraním RS 232 pro výstup dat;

-	ovládací panel pro výdej obalované směsi s regulací množství umístěn na zadní stěně nástavby;

-	možnost nouzového ručního nastavení posypu při poruše ovládání;

-	odklopná termoizolační střecha (zakrytí) nástavby hydraulicky ovládaná s ovládáním ze země v zadní části nástavby a z manipulační plošiny v přední části nástavby;

-	vyjímatelné ochranné síto s ochranou proti korozi zinkováním;

-	přístupový žebřík pro kontrolu stavu posypového materiálu v násypce;

-	zadní rozmetadlo včetně skluzu sklopné;

-	osvětlení obou rozmetadel vodotěsnými reflektory;

-	u rozmetadla bude umístěno čidlo snímání posypu;

-	ovládání nástavby: režim balená směs – ze zadní části nástavby; režim sypač – z kabiny vozidla;

-	barva nástavby oranžová RAL 2011;

-	zajištěna dostatečná ochrana proti korozi;

-	dva výstražné majáky v provedení LED na zadní části nástavby;

-	výstražná světelná rampa (šipka/kříž) v provedení LED;

-	součástí dodávky jsou odstavné výškově stavitelné mechanické nohy;

-	izolovaná a vyhřívaná nádrž na emulzi s ukazatelem hladiny o objemu cca 500 l, s plynovým ohřevem, dávkovacím čerpadlem a ruční lištou s 4 m hadicí na spojovací postřik pro výspravy výtluků;

-	ruční plynový hořák;

-	pevná nádrž na LPG o objemu min. 60 l pro ohřev nádrže na emulzi;

-	kompletně nová nástavba vyrobená z nových součástí.

Součástí dodávky bude:

-	termonádoba bude homologována jako výměnná nástavba;

-	osvědčení o technickém celku;

-	návod k obsluze v českém jazyce;

-	kvalifikované zaškolení obsluhy;

-	montáž na vozidlo, uvedení do provozu.