Traktorový nosič s UNI ramenovou sekačkou pro SÚSPK (2024)

Místo plnění: provozní středisko 74. Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice

Záruka: min. 24 měsíců

Požadujeme:

- traktorový nosič musí být nový, nepoužitý

- největší technicky povolená hmotnost traktorového nosiče min. 8.000 kg

- na traktorovém nosiči budou namontovány:

- UNI mezinápravová ramenová sekačka s pracovním dosahem min. 6,5 m, technické specifikace uvedené v tomto dokumentu níže.

- čelně nesená podsvodidlová ramenová sekačka, technické specifikace uvedené v tomto dokumentu níže.

- traktorový nosič musí umožňovat bezproblémové používání obou ramenových sekaček současně.

Motor:

- motor vznětový, přeplňovaný, min. čtyřválcový DIESEL, stálý výkon motoru min. 80 kW dle normy 97/68 EC, točivý moment min. 450 Nm

- emise dle platné legislativy

- vyhřívaný blok motoru a palivové filtry

Podvozek:

- průběžný ocelový rám k zajištění vyšší torzní tuhosti s možností montáže současně jak čelně nesené ramenové podsvodidlové sekačky tak i těžkého bočního příkopového ramene mezi nápravy, případně jiné technické řešení, pokud jím bude dostatečně zajištěna ochrana hnacího řetězce traktorového nosiče proti torznímu namáhání, které vzniká při vyložení univerzálních ramen do pracovní polohy; technické řešení rámu traktorového nosiče musí být továrně originální

- rozvor min. 2.400 mm pro agregaci mezinápravové příkopové sekačky

Převodovka:

- min. počet převodových stupňů vpřed/vzad - 32/32

- min. 4stupňový násobič řazení při plné zátěži motoru

- pojezdová rychlost v rozmezí min. 1,8 – 40 km/hod při jmenovitých otáčkách motoru

- ovládaní pojezdu vpřed i vzad pod zatížením bez použití spojkového pedálu

- ovladač směru pojezdu umístěn pod volantem

Nápravy a PTO:

- přední odpružená náprava poháněná, vybavená blatníky, s uzávěrkou diferenciálu

- u zadní nápravy uzávěr diferenciálu ovládaný elektrohydraulicky přes lamelové spojky

- rozměr pneu na přední nápravě 380/85 R 24 (nebo obdobného adekvátního rozměru)

- rozměr pneu na zadní nápravě 460/85 R 34 (nebo obdobného adekvátního rozměru)

- zadní vývodový hřídel koncovka 35 mm, 6 drážek, otáčky: 540, 540 E, 1.000, 1.000 E ot. /min. s možností řazení z kabiny

Hydraulika:

- zadní tříbodový závěs kat. III s rychloupínacími háky o zvedací síle min. 55 kN

- vnější ovládání ramen zadního tříbodového závěsu, pro snadné zapojení připojovaného zařízení (např. mulčovače, zametací kartáče apod.)

- boční stabilizátory ramen zadního tříbodového závěsu

- hydraulický systém o min. výkonu 100 l/min.

- vzadu za kabinou minimálně tři hydraulické nezávislé okruhy včetně zpětné větve

Kabina:

- barva oranžová RAL 2011

- vybavena topením a klimatizací

- rádio vč. reproduktorů

- vzduchem odpružená sedačka s vyhříváním

- stěrač a ostřikovač zadního okna

- LED pracovní světlomety – 4 vpředu a 4 vzadu,  osvětlení na pravém boku kabiny

- světlomety přední i zadní ovládané samotným vypínačem

- přídavný pár světlometů pro provoz s čelní sněhovou radlicí, nahrazující hlavní světlomety

- tříkolíková zásuvka, zásuvka 12 V typu zapalovače, min. 1x USB zásuvka

- LED světlené výstražné zařízení oranžové barvy (vzadu na střeše světelná záblesková rampa se čtyřmi světly vč. zápisu světelného výstražného zařízení do TP traktoru

- min. 1 ks výstražného LED majáku oranžové barvy

- sedačka spolujezdce

Příslušenství:

- nádrž paliva min. 150 litrů, víčko nádrže uzamykatelné

- alternátor min. 200 A

- vzduchové brzdy pro přívěs 1 + 2 okruhové

- zadní výškově stavitelný automatický závěs pro přívěs

- skříňka na nářadí

- přídavné závaží do zadních kol min. 150 kg na levé a min. 150 kg na pravé straně s možností montáže všech závaží do jednoho zadního kola

Přední upínací deska:

- montáž přední komunální upínací desky DIN 76060 3/5

- montáž 3 párů rychlospojek + 1 ks zpětné větve v přední části traktoru, včetně el. zásuvky

- ovládání předních nezávislých hydraulických okruhů křížovou pákou včetně třetí funkce

Traktorový nosič bude vybaven:

- Univerzální mezinápravovou ramenovou sekačkou, která musí splňovat následující požadavky:

- univerzální ramenová sekačka musí být nová, nepoužitá

- univerzální ramenová sekačka musí bezproblémově fungovat na traktorovém nosiči nářadí víše uvedené technické specifikace

univerzální mezinápravová ramenová sekačka:

- robustní provedení pracovního ramene s teleskopickým prodloužením dosahu

- pracovní dosah min. 6,5 m od podélné osy traktoru, pracovní strana pravá

- montáž ramene sekačky do boku mezi nápravy traktorového nosiče na průběžný rám traktoru pomocí originální rámové konstrukce od výrobce ramene

- uchycení nosného rámu ramenové sekačky k rámu traktoru pomocí šroubů umožňující demontáž sekačky z traktoru

- systém montáže a demontáže ramene sekačky s pracovní hlavou pomocí odstavného podvozku

- na rampě upevněné v zadním tříbodovém závěsu umístěn hydraulický systém univerzálního ramena a odkládací prostor pro pracovní hlavici, rampa se zadním přepravním osvětlením, rampa demontovatelná s vlastními odstavnými nohami

- hlavní čepy ramene s kovovými pouzdry

- z místa obsluhy hydraulicky ovládaná aretace výkyvu přední nápravy traktorového nosiče

- koncové rychlospojky hydraulického okruhu pro snadnou výměnu pracovních hlavic

- dostatečné přídavné závaží na levé straně traktoru, pro bezpečnou práci při plném vyložení ramenové sekačky

- barevné provedení v odstínu RAL 2011

- výstražné šrafování, výstražné piktogramy

hydraulická soustava a ovládání univerzálního ramena:

- hydraulický systém sekačky nesený na vlastní rámové konstrukci v zadním tříbodovém závěsu traktorového nosiče

- ochrana blatníku traktoru vedením hydraulických hadic na boku traktoru v držáku hadic umožňující snadnou montáž a demontáž ramenové sekačky

- pohon od vývodového hřídele traktoru v režimu 540 nebo 540 E ot./min

- vlastní olejová náplň univerzálního ramene (nezávislá na traktorovém nosiči)

- hydraulický okruh pro pohon pracovních hlavic - tlak min. 180 bar, průtok min. 90 l/ min.

- hydraulický okruh pro ovládání pracovních ramen – tlak min. 180 bar, průtok min. 30 l/ min.

- hydraulické jištění proti najetí na překážku pomocí hlavní hydraulické pístnice

- hydraulická soustava s chladičem oleje

- plovoucí poloha žací hlavice pro kopírování povrchu elektricky ovládaná

- rameno i žací hlavice ovládané pomocí proporcionálního elektronického joysticku

- odlehčovací systém ramene sekačky

pracovní nástroj – žací hlava:

- robustní provedení žací hlavy pro možnost likvidace náletových dřevin

- pracovní záběr žací hlavy min. 1.200 mm

- otáčky rotoru žací hlavy min. 2.200 ot. / min.

- skelet žací hlavy z otěruvzdorné oceli (HARDOX, DOMEX)

- žací hlava vybavena vpředu i vzadu ochrannými systémem proti odletu (kamení, větví a jiných předmětů)

- pohon žací hlavy od hydromotoru k pracovnímu rotoru pomocí klínových řemenů

- rotor osazen těžkými masivními kladivy, kladiva uchycena v pevných a robustních držácích pomocí ocelových šroubů

- žací hlava vybavena opěrným válem s možností nastavení výšky sečení

- Univerzální čelní ramenovou podsvodidlovou sekačkou, která musí splňovat následující požadavky:

- robustní čelně nesené pevné provedení pracovního ramene s hydraulicky ovládaným příčným posunem výložníku o min. 1.500 mm s možností sečení za svodidly

- systém ovládání pohybů ramen sekačky poháněný od hydraulického systému traktorového nosiče s programovatelným elektronickým ovládáním

- pohon žací hlavy od hydraulického systému traktorového nosiče

- automatický systém sklopení a vrácení žací hlavy do pracovní polohy při najetí na překážku

- možnost oboustranného sečení (nalevo nebo napravo)

- žací hlava o pracovním záběru min. 1.300 mm a výšce max. 300 mm

- náklon žací hlavy min. o 30°

- nastavení výšky strniště v rozmezí min. 40 – 60 mm

- max. dosah min. 3,5 m

- přepravní šířka max. 2.400mm

- provozní hmotnost sekačky max. 1.000 kg

- montáž ramenové sekačky na čelní upínací desku traktorového nosiče DIN 76060 3/5

- odstavení ramenové sekačky s pracovní hlavou na odstavné nohy

- hlavní čepy ramene s kovovými pouzdry

- barevné provedení v odstínu RAL 2011

- výstražné šrafování, výstražné piktogramy

Součástí kompletní dodávky traktorového nosiče a obou univerzálních sekacích ramen:

- bude návod k obsluze v českém jazyce

- schválení k provozu na pozemních komunikacích v ČR (doklady nutné k registraci traktorového nosiče)

- technický průkaz samostatného technického celku obou ramenových sekaček

- kvalifikované zaškolení obsluhy