TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt řeší vybudování technologické/opravárenské jámy ve stávající  dílně automobilů na adrese: Křimice, Průkopníků 290, Plzeň 5 – Křimice a její napojení na stávající rozvody ZTI

- Kanalizace vnitřní:

Nová technologická jáma nebude napojována na stávající vnitřní rozvod kanalizace. Pouze dle požadavku výrobce technologie bude provedeno samostatné svodové potrubí kanalizace, na které bude napojeno odvodnění dvou van pro zkoušení brzd automobilů, vlastní jáma a odvodňovací žlaby viz níže. Odvodňovacím potrubím z KG PVC DN max. 100 bude odváděna případná zateklá voda z úklidu haly a z případného roztátého sněhu a ledu při závozu automobilů v zimním období. Ta bude tímto potrubím odvedena před halu a svojí vnější části bude napojena na jímku jímací vody z místního mytí automobilů. Potrubí bude před vanami, jámou a žlaby opatřeno zápachovou uzávěrou.

Potrubí bude v zemi uloženo na 15 cm pískovém podsypu a pískem budou obsypány 30 cm nad potrubí.

Kanalizace je navržena a provede se dle ČSN 736760 a 736701 a technických podmínek výrobce materiálu.

- Domovní vodovod vnitřní:

Nová technologická jáma nebude napojována na stávající vnitřní rozvod vody. V objektu se nachází dostatečné a funkční sociální zázemí jak pro vyučující, tak pro žáky.

Případné později vyžádané nebo vynucené úpravy vnitřního vodovodu budou provedeny dle ČSN 736660, 736655 a ČSN 755455.

- Rozvod požární vody:

Je stávající, jeho úprava není vyžadována.

- Zařizovací předměty:

Není požadavek na dodávku a montáž nových zařizovacích předmětů.

Výpočet potřeby vody: stávající – nemění se – nepřibývá počet žáků.

5) Likvidace dešťových vod

Nemění se, není součástí tohoto projektu.

- Odvodňovací žlaby

V hale bude na žádost zástupce investora nově osazena soustava odvodňovacích žlabů, primárně zachytávající případnou vodu vzniklou odtáním sněhu a ledu ze zavážených automobilů v zimním období. Žlaby budou použity polymerbetonové čisté šířky 100 mm (celkové šířky okolo 130 mm) s nerez hranou pro zatížení třídy D 400. Vzhledem k délce sestav budou použity žlaby se spádovaným dnem a napojující vpustí se záchytným sítem hrubých nečistot – kalovým košem. Žlaby budou opatřeny nerez roštem mřížkovým pro stejné zatížení D 400 s integrovanou aretací. Žlaby budou osazeny dle technologického předpisu výrobce a jejich vzhled bude vyvzorkován investorovi dodavatelem. Pro dané zatížení budou osazeny a obetonovány betonem třídy C 30/37, XF1 – podbetonování výšky 250 mm a obetonování 250 mm na každou stranu. Bude korigováno s dodavateli drátkobetonové podlahy i s úrovní uložení pod úroveň čisté podlahy – předpoklad 3 mm.

- Likvidace vyjetých olejů a vod znečištěných oleji

Primárně se nepředpokládá pravidelné vypouštění a výměna vyjetých olejů a jiných technologických kapalin v nové technologické jámě. Četnost této činnosti bude odpovídat četnosti výukových cyklů v jámě. Pro tyto účely bude jáma vybavena posuvným (pojízdným) zásobníkem na 90 l s membránovým čerpadlem, které po připojení hadicového potrubí na mobilní nádobu na likvidaci těchto odpadů provede jejich přečerpání. Likvidace bude dále probíhat stávajícím zaběhlým způsobem. Pro případ náhodného úniku těchto kapalin do jámy, je jáma pod pochozím roštem vybavena vyspádovaným dnem, které je zaústěno jímacím otvorem do vodo a olejotěsné jímky, která je integrovaná do konstrukce jámy. Po té co budou tyto kontaminované vody zachyceny jímkou, bude do jímky manuálně spuštěno ponorné čerpadlo a voda (včetně vody po vyčištění dna jímky) bude opět přečerpána do mobilních nádob určených v místě pro likvidaci těchto vod.

V Plzni, 9/2022

Ing. Tomáš Kostohryz