TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt řeší vybudování technologické/opravárenské jámy ve stávající  dílně automobilů na adrese: Křimice, Průkopníků 290, Plzeň 5 – Křimice a její napojení na stávající rozvody stlačený vzduch

- Napojení jámy:

Nová technologická jáma nebude napojena na stávající vnitřní rozvod stlačeného vzduchu. Nový rozvod bude z kvalitativně (a i barevně) stejného potrubí jako je stávající rozvod. Napojovací místo bude u stávajícího prvního pracoviště se stlačeným vzduchem vlevo od vjezdových vrat. K napojení dojde na stávající rozvod u kabelového žlabu pomocí pneumatické armatury T kus, včetně uzavíracího kohoutu DN 15 (také pneumatická armatura). Jako přípojná hadice bude použita hadice pro rozvod stlačeného vzduchu PA, 20x 16 mm (v kuse). Ta bude vedena po vnitřní stěně haly a podlahou k nově budované jámě v korundované chráničce 40x 32 mm.:Přesné místo a podmínky napojení bude ureno dle dodávaného typu jámy konkrétním výrobcem nebo dodavatelem.

Potrubí s chráničkou bude v zemi uloženo na 15 cm pískovém podsypu a pískem budou obsypány 30 cm nad potrubí.

Před zasypáním bude provedena tlaková zkouška.

V Plzni, 9/2022

Ing. Tomáš Kostohryz