Specifikace opravy:

- funkční kontrola stroje

- celková demontáž stroje

- kompletní umytí a odmaštění všech demontovaných dílů

- nových dílů, ložisek,  spojovacích prvků, těsnících prvků, elektro materiálu, barvy a další dle potřeby podle zjištěného stavu před demontáži stroje

- oprava vřetene (přebroušení)

- oprava vřeteníku

- úprava na typ SU 50/2000

- kompletní odstranění stávajícího tmele, základování, nové tmelení, broušení a příprava

- na nový lak

- vytření vnitřku skříní olejiodolnou barvou

- přebroušení vodících ploch lože, saní a suportů

- oprava příp. výměna vodících šroubů

- výměna matic vodících šroubů

- oprava příp. výměna klínových lišt suportů

- oprava nožové hlavy

- ustavení, zaškrabání saní, suportů a klínových lišt dle protokolu přesnosti

- ustavení (zaškrabání) vřeteníku dle protokolu přesnosti

- oprava koně  - oprava tělesa (vložkování)

- přebroušení pinoly (povrch, kužel, čelo)

- oprava příp. výměna šroubu

- výměna a nalícení matice

- ustavení a zaškrabání koně dle protokolu přesnosti

- kontrola a oprava převodové skříně

- kontrola a oprava suportové skříně

- kontrola a oprava závitové skříně

- výměna všech ložisek

- doplnění nové elektroskříně umístěné na stroji

- výměna elektro včetně rozvodů po stroji

- kontrola a oprava mazání

- kontrola a oprava chlazení

- konečná montáž stroje

- povrchová úprava

- výměna štítků

- doplnění všech ovladacích prvků

- funkční kontrola stroje

- konzervace dle potřeby

- předávací protokol po odzkoušení funkčnosti a protokol přesnosti

- revizní zpráva elektro

- nová dokumentace elektro

- záruka na přesnost a funkci 12 měsíců