Oprava Bagela BA 10000F

Dodání: do 2 měsíců od podpisu SML

Záruka: min. 12 měsíců

Místo plnění:

servisní středisko dodavatele

Požadujeme provedení opravy a výměnu dílů:

- výměnu pracovního bubnu BAGELA, RZ: 5P90147, VIN: W09A10205EKB13612, JÚ: 04325, stř. 75 Úněšov

- provedení revize pohonného řetězce bubnu

- oprava/výměna řetězů

- oprava/výměna hydropohonu bubnu včetně ozubeného hřídele pohonu

- oprava/výměna řetězových kol hydromotorů

- řetězová kola napínáku

- komplety rolen bubnů vč. šroubů

- přidržovací kladky lemů bubnů

- napínací kladky

- vodící rolny

- vodící ložiska

- vyvaření násypky

- oprava/výměna opěrné nohy

- provedení revize ohřevu

- provedení pravidelné údržby motoru, vč. výměny oleje, filtrů a ostatních provozních náplní

- provedení revize elektroinstalace