Shrnutí výsledků diagnostického průzkumu mostu ev.č. 18019-2 přes Úslavu v Plzni

Klasifikační stupeň stavu objektu

- Spodní stavba je hodnocena stavem V – špatný

(před DP – V – špatný)

- Nosná konstrukce je hodnocena stavem V – špatný. Hodnocení je z důvodu zjištění nezainjektovaných kabelových kanálků předpínací výztuže. Stav s nezainjektovanými kanálky je obecně rizikový a to zejména v případě porušení izolace a zatékání do konstrukce, kdy se mohla do kanálku dostat voda (např. v místě příčných spár) a způsobit narušení výztuže.

(před DP – V – špatný).

- Použitelnost objektu je hodnocena stupněm 3 – použitelné s výhradou

(před DP – 3 – použitelné s výhradou).

Zatížitelnost

Zatížitelnost mostu byla stanovena na základě zjištěných skutečností podrobným statickým výpočtem. Bylo uvažováno s oslabením předpínací výztuže v odhadnuté průměrné výši 5% a sníženou smykovou únosností v  horizontální pracovní spáře umístěné cca 0,2-0,25 m od spodního líce konstrukce.

normální Vn = 19 t						(před DP 24 t)

výhradní Vr = 44 t  						(před DP 60 t)

výjimečná Ve = 150 t			  		(před DP 147 t)

na jednu jednoduchou nápravu Vaj = 12 t    		(před DP 12,0 t)

Návrh opatření

- Okamžitá opatření

- osadit aktualizované dopravní značky B13 – 19 t a E13 – jediné vozidlo 44t

- Periodická opatření

- provádět základní údržbu mostního svršku včetně vysprávek povrchu vozovky, chodníků a zádržného systému pro zajištění bezpečného užívání konstrukce

- v rámci BPM sledovat stav konstrukce a zejména ložisek a v případě nestandardních zjištění vyvolat MPM

- doporučení zahájit pravidelný geodetický monitoring průhybů – interval cca 5 let

- Dlouhodobá opatření – oprava mostu

- Stávající stav konstrukce umožňuje provedení smysluplné opravy jak po stránce technické, tak po stránce ekonomické. Plánovaná životnost opravy je 25-30 let, poté bude nutno stav konstrukce znovu prověřit průzkumem a rozhodnout o dalším postupu. Oprava musí být navržena tak, aby bylo 100% dlouhodobě zabráněno zatékání na konstrukci a to včetně oblastí odvodňovačů a mostních závěrů. Oprava musí dále řešit reinjektáž předpínacích kabelů, opatření snižující vliv kontaminace betonu ionty Cl-, zajištění odvodnění dutin konstrukce, vyřešení staticky funkční opravy horizontální pracovní spáry a výměnu ložisek. Podmínkou úspěšné opravy je ještě doplňující zjištění stavu předpínací výztuže a zejména jejího zainjektování v oblastech nad pilíři a v kotevních oblastech. Tento průzkum je nutno zajistit v průběhu bouracích prací po odbourání mostního svršku a závěrných zídek. Podrobnější rozsah prací je popsán v diagnostickém průzkumu mostu ev. č. 18019-2 přes Úslavu v Plzni.