| GEODÉZIE JIHOZÁPAD s.r.o. |  |  | Husovo náměstí 60, Horšovský Týn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ |  |  |  |  |
| Lokalita: | Stříbro, II/605 (ulice 5.května) |  |  |  |
| Objednavatel: | SG Geotechnika a.s., /lzeň |  |  |  |
| Předmět geodetických prací: |  | Vyhotovení účelové mapy jako podklad pro projekt |  |  |
| G. práce provedl: Ing. Jánský |  | Dne: |  | Červenec 2018 |
|  |  | Č. zak.: |  | 430/18 |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Předmětem zakázky bylo vyhotovení účelové mapy jako podkladu pro projekt rekonstrukce povrchů na ulici 5.května ve Stříbře. Rozsah zaměření byl určen objednavatelem zákresem v objednávce a označením v terénu.

Lokalita se nachází na západním okraji města Stříbra, jedná se o výpadovku směrem na Tachov (dříve silnice I.třídy).

Základem pro měření bylo bodové pole, zaměřené metodou GNSS a kontrolovanou zaměřením okolních PBPP a ZBPP. Výškově byly body připojeny trigonometricky na body státní nivelační sítě. Bodově pole bylo označeno pouze dočasně.

Podrobné měření bylo provedeno polární metodou se současným určením výšek.

Předmětem měření byly okraje živičného povrchu, vodorovné dopravní značení a veškeré nadzemní znaky podzemního vedení v zaměřovaním obvodu.

Z naměřených údajů byly vypočítány souřadnice v systému JTSK a výšky v systému Bpv. Seznam souřadnic a výšek podrobných bodů byl předán ve formě textového souboru. Vytištěný seznam souřadnic je přílohou této technické zprávy.

Z naměřených údajů byl vyhotoven grafický výstup v měřítku 1:200. Tento výkres byl ve formě souboru .dgn a .dwg zaslán objednateli.

Rovněž byl vyhotovený výřez z aktuální mapy katastru nemovitostí a ve formě samostatného souboru připojen k účelové mapě.

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv.

Použité přístroje: rover SOUTH S-82, totální stanice Nikon Nivo 5m.

Náležitostmi a přesností odpovídá předpisům.

V Horšovském Týně 20.7.2018

Ing. Jiří Jánský

C