C.1  Technická zpráva

a)  Identifikační údaje objektu…………….……...…………………………………………………………...2

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení…………………………………………3

c)  Vyhodnocení provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický                  průzkum, stavebně historický průzkum apod.)……………………………………………...………………4

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby…..…………………………………………4

e)  návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů…………………….……………………………4

f)  režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace………5

g)  návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů...………………………………5

h)  zváštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu……………………………..5

i)  vazba na případné technologické vybavení………………………………………………………….....5

j)  přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů………………………………………………………………………………….……………………...5

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace……………………………………………………5

a) Identifikační údaje objektu:

Údaje o stavbě

a) Název stavby:	    III/11736, III/11731 průtah Milínov

b) Místo stavby:	     p.p.č. 1347,1018/1, 1018/4, 1014/20, 1014/18, 1014/16,

1014/17, 1029/1, 1028/1, 1182  k.ú. Milínov u Nezvěstic ,

kraj Plzeňský

c) Předmět dokumentace:	DÚSP - dokumentace pro vydání společného

povolení stavby silnice

Údaje o stavebníkovi

c) Žadatel:			Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Koterovská 162, 326 00 Plzeň

IČO 72053119

a

Obec Milínov

Milínov 48, 332 04 Nezvěstice

IČO 483 33 468

Údaje o zpracovateli dokumentace

a)  Firma:			Marie Vavříková

adresa firmy:    		Příkosice 151, 338 43 Mirošov,

IČO: 04661001

b)  hlavní projektant:              Zdeněk Vavřík , ČKAIT 0201304 obor TD02

c)  projekt vypracoval:	Zdeněk Vavřík

b)  stručný technický popis :

stavební řešení:

- Začátek úseku je v místě napojení na již realizovaný chodník od nově budované obytné zóny. Stavba je zakončena v místě úpravy napojení MK v lokalitě „Horní náves“. Celková délka úpravy je 208 m. Levostranný chodník má proměnlivou šířku 1,00 až 2,00 m. Pravostranné úprava zahrnuje osazení bet. obrubníku s nášlapem 50 mm tak aby dešťové vody z komunikace nevtékaly na sousední nemovitosti.  Součástí stavby jsou úpravy sjezdů k sousedním nemovitostem, odvodnění, napojení MK na sil. III/11736, nové parkoviště pro 4 osobní automobily a úprava nepojížděných ploch v lokalitě „ Horní náves“. Z důvodu nutnosti navrhnout pokračování chodníku po druhé straně komunikace bude zřízeno místo umožňující přecházení.

- Odvodnění chodníku: bude řešeno příčným a podélným spádem do prostoru komunikace a dále úžlabím podél obrubníku do nejbližší uliční vpusti. Podélný spád kopíruje spád komunikace a příčný spád je navržen 2%.

- Stávající dešťové svody sousedních nemovitostí nesmí být vyvedeny na povrch budoucího     chodníku. Svody budou zaústěny pomocí lapačů nečistot do stávající jednotné kanalizace.

- Povrch komunikace je navržen asfaltového betonu a povrch chodníku, vjezdů, plochy u obchodu, parkoviště a nepojížděných zpevněných ploch v místě úprav napojení MK na sil. III/11736 z žulové  dlažby různého formátu.

- Konstrukce komunikace  - úprava napojení MK na sil.III/11736:

- • asfaltový beton střednězrnný	ACO 11S 50/70                             tl.40mm

- • spojovací postřik PS – EP                                                                   0,3 kg/m2

- • vyrovnání stávajícího povrch asfaltovým betonem ACO 11S 50/70   ø tl. 40 mm

- • spojovací postřik PS – EP                                                                   0,4 kg/m2

- • důkladné očištění povrchu

- Konstrukce chodníku ( SO 102):

- kamenná dlažba 60/60/60 mm (mozaika)                                           tl.   60 mm

- lože kamenivo 4/8 mm                                                                        tl.   40 mm

- Štěrkodrť  ŠD 0/32                                                                              tl. 150 mm

- Zemní pláň upravená a zhutněná na min Edef2= min.30Mpa (ČSN 72 1006)

- Chodník bude lemován směrem do vozovky bet. obrubníkem 1000/150/250 mm osazeným do

- bet. lože s nášlapem 120 mm. Druhá strana chodníku je vyznačena sousedními nemovitostmi

- (zeď, plotová podezdívka), popř. bet. obrubník 500(1000)/50/200 mm osazeným do bet. lože s

- převýšením nad niveletu chodníku o 60 mm ( umělá vodící linie pro osoby nevidomé a

- slabozraké).

- Konstrukce vjezdů, chodníkových přejezdů a parkoviště

- kamenná dlažba 100/100/100 mm (drobná)                                       tl.   100 mm

- lože kamenivo 4/8 mm                                                                        tl.   40 mm

- Štěrkodrť  ŠD 0/32                                                                              tl. 250 mm

- Zemní pláň upravená a zhutněná na min Edef2= min.30Mpa (ČSN 72 1006)

- Vjezdy, chodníkové přejezdy a parkoviště budou lemovány směrem do vozovky bet. obrubníkem 1000/150/250 mm ( 1000/150/150 mm) osazeným do bet. lože s nášlapem 50 mm. Parkoviště bude lemováno bet. obrubníkem 1000/150/250 mm s nášlapem 100 mm. Dlažba parkoviště a varovného pásu š. 800 mm bude od nového živičného povrchu MK oddělen bet. obrubníkem 500(1000)/80/250 mm osazeným do bet. lože s nášlapem 0 mm. Součástí vjezdů v chodníku a chodníkových přejezdů budou varovné pásy pro osoby nevidomé a slabozraké z betonové dlažby 200/100/80 mm  s úpravou pro nevidomé a slabozraké v červené barvě.

- Konstrukce nepojížděných dlážděných ploch

- kamenná dlažba odseky                                                                    tl.   40 - 100 mm

- lože kamenivo 4/8 mm                                                                       tl.   40 mm

- úprava podkladu ŠD 0/32 mm

- rozrytí stávajícího asf. povrchu, úprava a zhutnění

c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů :

Pro potřeby projektové dokumentace byla provedena prohlídka staveniště, geodetické zaměření,

požadavky objednatele. Tyto podklady byly vyhodnoceny jako vyhovující.

d)  vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby :

Se stavbou objektu SO 102 chodník, sjezdy a úprava napojení MK souvisí objekty SO 101 oprava

povrchu komunikace, SO 103 úprava plochy u obchodu, SO 104 zpevnění vjezdů směr Lipnice, SO

105 zpevnění vjezdů směr Nezvěstice

e)  návrh zpevněných ploch :

- Konstrukce komunikace  - úprava napojení MK na sil.III/11736:

- • asfaltový beton střednězrnný	ACO 11S 50/70                             tl.40mm

- • spojovací postřik PS – EP                                                                   0,3 kg/m2

- • vyrovnání stávajícího povrch asfaltovým betonem ACO 11S 50/70   ø tl. 40 mm

- • spojovací postřik PS – EP                                                                   0,4 kg/m2

- • důkladné očištění povrchu

- Konstrukce chodníku ( SO 102):

- kamenná dlažba 60/60/60 mm (mozaika)                                           tl.   60 mm

- lože kamenivo 4/8 mm                                                                        tl.   40 mm

- Štěrkodrť  ŠD 0/32                                                                              tl. 150 mm

- Zemní pláň upravená a zhutněná na min Edef2= min.30Mpa (ČSN 72 1006)

- Chodník bude lemován směrem do vozovky bet. obrubníkem 1000/150/250 mm osazeným do

- bet. lože s nášlapem 120 mm. Druhá strana chodníku je vyznačena sousedními nemovitostmi

- (zeď, plotová podezdívka), popř. bet. obrubník 500(1000)/50/200 mm osazeným do bet. lože s

- převýšením nad niveletu chodníku o 60 mm ( umělá vodící linie pro osoby nevidomé a

- slabozraké).

- Konstrukce vjezdů, chodníkových přejezdů a parkoviště

- kamenná dlažba 100/100/100 mm (drobná)                                       tl.   100 mm

- lože kamenivo 4/8 mm                                                                        tl.   40 mm

- Štěrkodrť  ŠD 0/32                                                                              tl. 250 mm

- Zemní pláň upravená a zhutněná na min Edef2= min.30Mpa (ČSN 72 1006)

- Vjezdy, chodníkové přejezdy a parkoviště budou lemovány směrem do vozovky bet. obrubníkem 1000/150/250 mm ( 1000/150/150 mm) osazeným do bet. lože s nášlapem 50 mm. Parkoviště bude lemováno bet. obrubníkem 1000/150/250 mm s nášlapem 100 mm. Dlažba parkoviště a varovného pásu š. 800 mm bude od nového živičného povrchu MK oddělen bet. obrubníkem 500(1000)/80/250 mm osazeným do bet. lože s nášlapem 0 mm. Součástí vjezdů v chodníku a chodníkových přejezdů budou varovné pásy pro osoby nevidomé a slabozraké z betonové dlažby 200/100/80 mm  s úpravou pro nevidomé a slabozraké v červené barvě.

- Konstrukce nepojížděných dlážděných ploch

- kamenná dlažba odseky                                                                    tl.   40 - 100 mm

- lože kamenivo 4/8 mm                                                                       tl.   40 mm

- úprava podkladu ŠD 0/32 mm

- rozrytí stávajícího asf. povrchu, úprava a zhutnění

f)  režim povrchových a podzemních vod :

režim povrchových a podzemních vod zůstane po provedení stavby nezměněn.

g)  návrh dopravních značek, dopravního zařízení:

Při stavbě nedojde k osazení nového svislého dopravního značení ani k realizaci vodorovného

dopravního značení.

h)  zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu :

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby nejsou. Stavba je navržena tak, aby vyhověla obecným technickým požadavkům na výstavbu a příslušným navazujícím zákonem citovaným normám a předpisům. Stavba splňuje technické požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a obecné požadavky na využívání území stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb. Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou též splněny.

i)  vazba na případné technologické vybavení:

Není řešeno. Stavba žádné technologické vybavení neobsahuje.

j)  přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a

průřezů:

Není řešeno.

k)  řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch související se

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace:

Stavba je dobře přístupná po stávajících komunikacích III/11736 ve směru od Lipnice, III/11731 ve směru od Nezvěstic i od Kornatic. Přístup ke stavbě a užívání stavby je navrženo tak, aby bylo umožněno její užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

nebo orientace.

V Příkosicích 09/2021

Vypracoval: Zdeněk Vavřík