C.1  Technická zpráva

a)  Identifikační údaje objektu…………….……...…………………………………………………………...2

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení…………………………………………3

c)  Vyhodnocení provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický                  průzkum, stavebně historický průzkum apod.)……………………………………………...………………3

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby…..…………………………………………3

e)  návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů…………………….……………………………3

f)  režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace………4

g)  návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů...………………………………4

h)  zváštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu……………………………..4

i)  vazba na případné technologické vybavení………………………………………………………….....4

j)  přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů………………………………………………………………………………….……………………...4

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace……………………………………………………4

a) Identifikační údaje objektu:

Údaje o stavbě

a) Název stavby:	    III/11736, III/11731 průtah Milínov

b) Místo stavby:	     p.p.č. 1347,1018/1, 1018/4, 1014/20, 1014/18, 1014/16,

1014/17, 1029/1, 1028/1, 1182  k.ú. Milínov u Nezvěstic ,

kraj Plzeňský

c) Předmět dokumentace:	DÚSP - dokumentace pro vydání společného

povolení stavby silnice

Údaje o stavebníkovi

c) Žadatel:			Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Koterovská 162, 326 00 Plzeň

IČO 72053119

a

Obec Milínov

Milínov 48, 332 04 Nezvěstice

IČO 483 33 468

Údaje o zpracovateli dokumentace

a)  Firma:			Marie Vavříková

adresa firmy:    		Příkosice 151, 338 43 Mirošov,

IČO: 04661001

b)  hlavní projektant:              Zdeněk Vavřík , ČKAIT 0201304 obor TD02

c)  projekt vypracoval:	Zdeněk Vavřík

b)  stručný technický popis :

stavební řešení:

- Začátek úseku je v místě napojení na pozemek p.p.č. 1285 pokračuje podél sil. III/11736 a končí vjezdem na pozemek st.p.č. 65. Tato úprava je navržena jako jednostranná ( levá strana staničení opravy komunikace). Stavba zahrnuje vjezd na sousední pozemky p.p.č. 1285, 80/2, 1022, úpravu odvodnění realizací „trojlinky“ z žulových kostek drobných 100/100/100 mm osazených do betonového lože, která bude doplněna bet. obrubníkem osazeným do bet. lože s nášlapem 50 mm tak aby nedocházelo ke stékání dešťových vod na sousední pozemky.

- Odvodnění vjezdů: bude řešeno příčným a podélným spádem do úžlabí vytvořeného mezi komunikací a upravovanou plochou ( „trojlinka“ doplněná obrubníkem) a následně do stávajících UV . Podélný spád kopíruje spád komunikace.

- Povrch plochy vjezdů je navržen z žulové dlažby kostka drobná 100/100/100 mm.

- Konstrukce dlážděných ploch

- kamenná dlažba 100/100/100 mm (drobná)                                      tl.   100 mm

- lože kamenivo 4/8 mm                                                                       tl.     40 mm

- úprava podkladu ŠD 0/32 mm

- rozrytí stávajícího asf. povrchu, úprava a zhutnění

- Vjezdy bude lemován směrem do vozovky bet. obrubníkem 1000/150/250 mm (100/150/150 mm) osazeným do bet. lože s nášlapem 50 mm. ostatní strany vjezdů jsou lemována bet. obrubník 500(1000)/50/200 mm osazeným do bet. lože.

c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů :

Pro potřeby projektové dokumentace byla provedena prohlídka staveniště, geodetické zaměření,

požadavky objednatele. Tyto podklady byly vyhodnoceny jako vyhovující.

d)  vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby :

Se stavbou objektu SO 104 zpevnění vjezdů směr Lipnice  souvisí objekty SO 101 oprava povrchu

komunikace,SO 102 chodník, sjezdy a úprava napojení MK,SO 103 úprava plochy u obchodu ,

SO 105 zpevnění vjezdů směr Nezvěstice

e)  návrh zpevněných ploch :

- Konstrukce dlážděných ploch

- kamenná dlažba 100/100/100 mm (drobná)                                      tl.   100 mm

- lože kamenivo 4/8 mm                                                                       tl.     40 mm

- úprava podkladu ŠD 0/32 mm

- rozrytí stávajícího asf. povrchu, úprava a zhutnění

- Plocha bude lemován směrem do vozovky bet. obrubníkem 1000/150/250 mm (100/150/150 mm) osazeným do bet. lože s nášlapem 50 mm. Ostatní strany vjezdů jsou lemována bet. obrubník 500(1000)/50/200 mm osazeným do bet. lože.

f)  režim povrchových a podzemních vod :

režim povrchových a podzemních vod zůstane po provedení stavby nezměněn.

g)  návrh dopravních značek, dopravního zařízení:

Při stavbě nedojde k osazení nového svislého dopravního značení ani k realizaci vodorovného

dopravního značení.

h)  zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu :

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby nejsou. Stavba je navržena tak, aby vyhověla obecným technickým požadavkům na výstavbu a příslušným navazujícím zákonem citovaným normám a předpisům. Stavba splňuje technické požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a obecné požadavky na využívání území stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb. Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou též splněny.

i)  vazba na případné technologické vybavení:

Není řešeno. Stavba žádné technologické vybavení neobsahuje.

j)  přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a

průřezů:

Není řešeno.

k)  řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch související se

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace:

Stavba je dobře přístupná po stávajících komunikacích III/11736 ve směru od Lipnice, III/11731 ve směru od Nezvěstic i od Kornatic. Přístup ke stavbě a užívání stavby je navrženo tak, aby bylo umožněno její užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

nebo orientace.

V Příkosicích 09/2021

Vypracoval: Zdeněk Vavřík