C.1  Technická zpráva

a)  Identifikační údaje objektu…………….……...…………………………………………………………...2

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení…………………………………………3

c)  Vyhodnocení provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický                  průzkum, stavebně historický průzkum apod.)……………………………………………...………………4

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby…..…………………………………………4

e)  návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů…………………….……………………………4

f)  režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace………4

g)  návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů...………………………………4

h)  zváštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu……………………………..5

i)  vazba na případné technologické vybavení………………………………………………………….....5

j)  přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů………………………………………………………………………………….……………………...5

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace……………………………………………………5

a) Identifikační údaje objektu:

Údaje o stavbě

a) Název stavby:	    III/11736, III/11731 průtah Milínov

b) Místo stavby:	     p.p.č. 1347,1018/1, 1018/4, 1014/20, 1014/18, 1014/16,

1014/17, 1029/1, 1028/1, 1182  k.ú. Milínov u Nezvěstic ,

kraj Plzeňský

c) Předmět dokumentace:	DÚSP - dokumentace pro vydání společného

povolení stavby silnice

Údaje o stavebníkovi

c) Žadatel:			Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Koterovská 162, 326 00 Plzeň

IČO 72053119

a

Obec Milínov

Milínov 48, 332 04 Nezvěstice

IČO 483 33 468

Údaje o zpracovateli dokumentace

a)  Firma:			Marie Vavříková

adresa firmy:    		Příkosice 151, 338 43 Mirošov,

IČO: 04661001

b)  hlavní projektant:              Zdeněk Vavřík , ČKAIT 0201304 obor TD02

c)  projekt vypracoval:	Zdeněk Vavřík

b)  stručný technický popis :

stavební řešení:

- Začátek úseku je v místě napojení na již opravenou část komunikace silnice III/11736 na hranici extravilán a intravilánu obce Milínov na příjezdu od obce Lipnice. Stavba je zakončena v místě napojení na opravený povrch komunikace sil. III/11731 na hranici extravilán a intravilánu obce Milínov na výjezdu z obce směrem na obec Nezvěstice.  Komunikace má proměnlivou šířku komunikace 4,75 až 8,0 m. Celková délka opravy je 886 m. Součástí stavby je výstavba nového úseku chodníku v úseku od konce stávajícího chodníku k „Horní návsi“ vč. úpravy vjezdů, odvodnění a napojení MK v uvedeném úseku. Z důvodu nutnosti navrhnout pokračování chodníku po druhé straně komunikace bude zřízeno místo umožňující přecházení. Dále je součástí stavby úprava plochy u obchodu, zpevnění části vjezdů, úprava odvodnění.

- Odvodnění komunikace: bude řešeno podélným a příčným spádem k nově budovanému podélnému žlabu (trojlince) nebo obrubníku, který navede dešťové vody do stávajících popř. nově vybudovaných vpustí. Podélný spád komunikace bude proměnlivý

- 0,58 – 9,4%. Příčný spád komunikace bude proměnlivý vycházející ze stávajícího stavu.

- Odvodnění chodníku: bude řešeno příčným a podélným spádem do prostoru komunikace a dále dle předešlého odstavce. Podélný spád kopíruje spád komunikace a příčný spád je navržen 2%.

- Povrch komunikace je navržen asfaltového betonu a povrch chodníku, vjezdů, plochy u obchodu, parkoviště a nepojížděných zpevněných ploch v místě úprav napojení MK na sil. III/11736 z žulové  dlažby různého formátu.

- Konstrukce komunikace  SO 101:

- • asfaltový beton střednězrnný	ACO 11S 50/70                             tl.40mm

- • spojovací postřik PS – EP                                                                   0,3 kg/m2

- • vyrovnání stávajícího povrch asfaltovým betonem ACO 11S 50/70   ø tl. 40 mm

- • spojovací postřik PS – EP                                                                   0,4 kg/m2

- • důkladné očištění povrchu

- podél komunikace bude pro zlepšení odvodnění zřízen žlab (trojlinka) z žulových kostek

- drobných osazených do betonu (úsek staničení 346 – 425 m a 496 – 617 m) v úseku 0 – 135 m

- ( SO 104) bude žlab doplněn bet. obrubníkem 1000/150/250 osazeným do betonu s nášlapem

- 50 mm jednostranně a v úseku 745 – 886 m ( SO 105) oboustranně.

- Ve staničení 135 – 346 m ( SO 102) bude podél komunikace zřízen jednostranný chodník

- a po druhé straně komunikace betonový obrubník 1000/150/250 mm osazený do betonového

- lože, tak aby nedocházelo k zatékání dešťových vod na přilehlé pozemky.

- Z důvodu navýšení nivelety komunikace bude nutná úprava stávajících dlážděných ploch u

- OÚ ( parkoviště, autobusová zastávka) spočívající v rozebrání, očištění dlažby, doplnění

- podkladu štěrkodrtí 0/32 mm vč. zhutnění a opětovného zadláždění.

- Před obchodem bude provedena úprava plochy ( SO 103). Změnou stávajícího asf.

- povrchu za povrch z drobné kamenné kostky.

- V úseku 630 – 745 m bude provedena výšková úprava stávající přídlažby na novou výšku

- nivelety komunikace ( obrubníky vzhledem k jejich dnešnímu nášlapu nebude potřeba výškově

- upravovat).

c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů :

Pro potřeby projektové dokumentace byla provedena prohlídka staveniště, geodetické zaměření,

požadavky objednatele. Tyto podklady byly vyhodnoceny jako vyhovující.

d)  vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby :

Se stavbou objektu SO 101 oprava povrchu komunikace, souvisí objekty  SO 102 chodník, sjezdy a

úprava napojení MK, SO 103 úprava plochy u obchodu, SO 104 zpevnění vjezdů směr Lipnice, SO

105 zpevnění vjezdů směr Nezvěstice

e)  návrh zpevněných ploch :

- Konstrukce komunikace  SO 101:

- • asfaltový beton střednězrnný	ACO 11S 50/70                             tl.40mm

- • spojovací postřik PS – EP                                                                   0,3 kg/m2

- • vyrovnání stávajícího povrch asfaltovým betonem ACO 11S 50/70   ø tl. 40 mm

- • spojovací postřik PS – EP                                                                   0,4 kg/m2

- • důkladné očištění povrchu

- podél komunikace bude pro zlepšení odvodnění zřízen žlab (trojlinka) z žulových kostek

- drobných osazených do betonu (úsek staničení 346 – 425 m a 496 – 617 m) v úseku 0 – 135 m

- ( SO 104) bude žlab doplněn bet. obrubníkem 1000/150/250 osazeným do betonu s nášlapem

- 50 mm jednostranně a v úseku 745 – 886 m ( SO 105) oboustranně.

- Ve staničení 135 – 346 m ( SO 102) bude podél komunikace zřízen jednostranný chodník

- a po druhé straně komunikace betonový obrubník 1000/150/250 mm osazený do betonového

- lože, tak aby nedocházelo k zatékání dešťových vod na přilehlé pozemky.

- Z důvodu navýšení nivelety komunikace bude nutná úprava stávajících dlážděných ploch u

- OÚ ( parkoviště, autobusová zastávka) spočívající v rozebrání, očištění dlažby, doplnění

- podkladu štěrkodrtí 0/32 mm vč. zhutnění a opětovného zadláždění.

- Před obchodem bude provedena úprava plochy ( SO 103). Změnou stávajícího asf.

- povrchu za povrch z drobné kamenné kostky.

- V úseku 630 – 745 m bude provedena výšková úprava stávající přídlažby na novou výšku

- nivelety komunikace ( obrubníky vzhledem k jejich dnešnímu nášlapu nebude potřeba výškově

upravovat).

f)  režim povrchových a podzemních vod :

režim povrchových a podzemních vod zůstane po provedení stavby nezměněn.

g)  návrh dopravních značek, dopravního zařízení:

Při stavbě dojde k osazení nového svislého dopravního značení P7 a P8 v místě zúžené vozovky a IZ 4a,b v místě vjezdu do obce od obce Lipnice před napojením nové obytné zóny. Dojde k realizaci vodorovného dopravního značení V4. Řešení je v situačním výkresu. Veškeré dopravní značení a zařízení bude osazeno a obnoveno tak aby splňovalo platné předpisy TP a ČSN.

h)  zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu :

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby nejsou. Stavba je navržena tak, aby vyhověla obecným technickým požadavkům na výstavbu a příslušným navazujícím zákonem citovaným normám a předpisům. Stavba splňuje technické požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a obecné požadavky na využívání území stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb. Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou též splněny.

i)  vazba na případné technologické vybavení:

Není řešeno. Stavba žádné technologické vybavení neobsahuje.

j)  přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a

průřezů:

Není řešeno.

k)  řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch související se

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace:

Stavba je dobře přístupná po stávajících komunikacích III/11736 ve směru od Lipnice, III/11731 ve směru od Nezvěstic i od Kornatic. Přístup ke stavbě a užívání stavby je navrženo tak, aby bylo umožněno její užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

nebo orientace.

V Příkosicích 09/2021

Vypracoval: Zdeněk Vavřík