Technické podmínky – VZ: Nákladní automobily – nosiče výměnných nástaveb pro SÚSPK (2024)

3 ks – kompletů podvozků nákladních automobilů N3G s nástavbami pro zimní a letní údržbu a sněhovými radlicemi

| Vozidlo číslo | Podvozek | Nástavba | Sněhová radlice | Provozní středisko SÚS PK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NA N3G 6x6 26t | NST IN | těžké křídlo | OS 63 – Planá |
| 2 | NA N3G 4x4 18t | NST CH a zametač | těžká segmentová | OS 54 – Radnice |
| 3 | NA N3G 4x4 18t | NST CH a VSTM | těžká segmentová | OS 76 – Vochov |

NST – výměnná nástavba, CH – nástavba pro chemický posyp, IN – nástavba pro inertní posyp, VSTM – nástavba vysprávková souprava tryskovou metodou

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

Dodání a odborné zaškolení obsluh proběhne na provozním středisku SÚS PK 53. Rokycany - Roháčova 773, 337 01 Rokycany.

Podvozek - vozidlo č. 1 - NA N3G 6x6 26 t

PODVOZEK:

- podvozek musí být nový, nepoužitý

- podvozek o celkové (legislativní) hmotnosti 26t pro použití jako nosič výměnných nástaveb pro letní a zimní údržbu silnic schopný pracovat, jako funkční celek, s nástavbami nebo jejich kombinacemi např.: třístranná sklápěcí korba, sypací nástavba, sněhová radlice, kropící nástavba, zametací nástavba, vysprávková nástavba atp. …

- podvozek musí splňovat podmínky pro agregaci již provozované cisternové nástavby pro přepravu  asfaltových emulzí k vysprávkové soupravě SCHAFER RZA 4000 v.č. TPSW786010

- pohon 6x6, zapínatelný pohon přední nápravy

- uzávěrky diferenciálů hnaných náprav

- pneumatiky typ celoroční (M+S) na všech nápravách vozidla s ohledem na zachování požadované nosnosti přední nápravy

- vozidlo vybaveno ABS

- zvýšená nosnost přední nápravy pro provoz se sněhovou radlicí – nosnost 9 tun

- samočinné tažné zařízení pro přívěs o celkové hmotnosti min. 24 t - čep Ø 50 mm + vyvedení vzduchu, el. instalace, ABS

- namontovaná přední upínací deska dle DIN 76 060 3/5, schválená k provozu na pozemních komunikacích pro montáž sněhové radlice případně jiných zařízení

- rezervní kolo upevněno v držáku na podvozku

- upevnění nástavby přímo do upínacích bodů podvozku, nebo prostřednictvím rychlovýměnného systému (mezirámu) pro osazení pracovních nástaveb do upínacích bodů podvozku určených pro nesení nástaveb (např.: sypač, zametací nástavba, kropící nástavba, třístranná sklápěcí korba, vysprávková nástavba atp.)

- maximální výška vozidla 3.400 mm (výška včetně výstražného světelného zařízení oranžové barvy)

- podvozek upraven pro možnost montáže třístranné sklápěcí korby

- vybavení vozidla bude dle platné legislativy (blatníky, zástěrky, boční zábrany, atd.)

- palivová nádrž min. 270 litrů, uzamykatelné víčko nádrže

Motor:

- motor vznětový s výkonem min. 360 kW, točivý moment min.  2.500 Nm, objem motoru min. 12.000 cm3, emisní limit dle platné legislativy

- alternátor min. 150 A

- baterie min. 220 Ah

- nezávislý pohon od motoru min. 500 Nm, možnost použití za jízdy

Převodovka:

- převodovka automatizovaná, min. 16+1 (min. 16 rychlostních stupňů vpřed + zpátečka)

- pracovní rychlost při 1000 ot/min motoru v rozmezí 1,9 - 2,1 km/hod ovládaná tempomatem s pamětí posledního nastavení.

- max. pojezdová rychlost min. 80 km/hod

- při rychlosti 80 km/hod nesmí otáčky motoru být vyšší než 1400 ot/min

- vedlejší pohon na převodovce pro pohon čerpadla sklápěče

Kabina:

- v komunálním provedení (tachograf - počítač km a provozních hodin/mth)

- vytápění kabiny vozidla nezávisle na chodu motoru vozidla

- odkládací prostor za sedadlem řidiče a spolujezdce

- zpětná zrcátka na obou stranách kabiny elektricky ovládaná a vyhřívaná,

- vzduchem odpružené sedadlo řidiče

- měnič 24/12 V, min. 15 A

- měnič 24 / 230 V, min. 1500 W

- vozidlo bude vybaveno 2 páry schváleného přídavného osvětlení s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení, umístění osvětlení – 1. pár na střeše automobilu, 2. pár pod čelním sklem

- vozidlo bude vybaveno zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy v provedení „LED rampa“ včetně dokladu o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích, tato skutečnost musí být zaznamenána v TP vozidla

- barevné provedení vozidla: kabina vozidla oranžová – odstín RAL 2011, rám černý nebo černošedý, voskový nástřik podvozkových skupin pro lepší ochranu ve ztížených podmínkách zimní údržby

- autorádio s handsfree (připojení přes bluetooth pro mobilní telefon), reproduktory, kabeláž

- klimatizace

Hydraulické obvody pro pohon nástaveb a nářadí:

- náhon z vozidla pro pohon hydrauliky musí být nezávislý na řazení (spojce)

- první okruh silový pro pohon nástaveb (cca 35 kW) vybavený hydraulickým čerpadlem s proměnným geometrickým objemem (ne zubové) a s požadovaným výkonem min. 87 l při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot. /min.

- hydraulický obvod musí být (při zachování požadovaných parametrů) kompatibilní i s nástavbami různých typů od rozdílných výrobců to znamená, že hydraulická soustava má volitelné nebo programovatelné množství oleje, které zůstává konstantní i při změně otáček motoru

- hydraulické vývody (tři rychlospojky) pro pohon nástavby za kabinou nebo na zadní části vozidla (rychlospojky)

- druhý okruh (nezávislý) pro ovládání radlice (cca 3 kW) při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot./1 min.)

hydraulické vývody pro ovládání radlice umístěných u přední upínací desky vozidla:

- dva dvojčinné okruhy tj. čtyři  páry rychlospojek, jeden okruh s regulovatelným přítlakem  pro nadlehčování radlice

- zpětná větev

- ovládání hydraulických okruhů pro ovládání radlice umístěno v kabině, ovládání z místa řidiče

Další požadavky:

- podvozkové části vozidla ošetřeny antikorozním ochranným nástřikem

- vybavení vozidla jednotkou GPS pro možnost sledování polohy vozidla (on-line i off-line) a přenos dat z pracovních nástaveb vozidla (zadavatel již vlastní systém sledování vozového parku od firmy ECS Invention, Roudnice nad Labem)

- součástí dodávky nákladního vozidla bude: návod k obsluze v českém jazyce, technický průkaz vozidla se všemi náležitostmi v něm uvedenými, kvalifikované zaškolení obsluhy na ovládání vozidla

Podvozek - vozidlo č. 2 - NA N3G 4x4 18 t

PODVOZEK:

- podvozek musí být nový, nepoužitý

- podvozek o celkové (legislativní) hmotnosti 18t pro použití jako nosič výměnných nástaveb pro letní a zimní údržbu silnic schopný pracovat, jako funkční celek, s nástavbami nebo jejich kombinacemi např.: třístranná sklápěcí korba, sypací nástavba, sněhová radlice, kropící nástavba, zametací nástavba, vysprávková nástavba atp.

- pohon 4x4

- uzávěrky diferenciálů obou hnaných náprav

- shodné pneumatiky typ celoroční (M+S) na všech nápravách vozidla s ohledem na zachování požadované nosnosti přední nápravy

- zvýšená nosnost přední nápravy pro provoz se sněhovou radlicí – nosnost min. 9 tun

- zadní náprava se vzduchovým odpružením s nosností min. 11,5 t

- samočinný závěs pro přívěs - čep Ø 50 mm + vyvedení vzduchu, el. instalace, ABS přívěsu

- namontovaná přední upínací deska dle DIN 76 060 3/5, schválená k provozu na pozemních komunikacích pro montáž sněhové radlice případně jiných zařízení

- rezervní kolo upevněno v držáku na podvozku

- upevnění nástavby přímo do upínacích bodů podvozku, nebo prostřednictvím rychlovýměnného systému (mezirámu) pro osazení pracovních nástaveb do upínacích bodů podvozku určených pro nesení nástaveb (např.: sypač, zametací nástavba, kropící nástavba, třístranná sklápěcí korba, vysprávková nástavba atp.)

- maximální výška vozidla 3.400 mm (výška včetně výstražného světelného zařízení oranžové barvy)

- podvozek upraven pro možnost montáže třístranné sklápěcí korby

- vybavení vozidla bude dle platné legislativy (blatníky, zástěrky, boční zábrany, atd.)

- palivová nádrž min. 270 litrů, uzamykatelné víčko nádrže

Motor:

- motor vznětový s výkonem min. 280 kW, točivý moment min. 1.900 Nm, objem motoru min. 10.000 cm3, emisní limit dle platné legislativy EURO VI

- alternátor min. 100 A

- nezávislý pohon od motoru min. 500 Nm, možnost použití za jízdy

Převodovka:

- převodovka automatizovaná, min. 12+1 (min. 12 rychlostních stupňů vpřed + zpátečka)

- vedlejší pohon na převodovce pro pohon čerpadla sklápěče

- pracovní pojezdová rychlost při zametání max. 2 km/hod

Kabina:

- v komunálním provedení (tachograf - počítač km a provozních hodin/mth)

- vytápění kabiny vozidla nezávisle na chodu motoru vozidla

- odkládací prostor za sedadlem řidiče a spolujezdce

- zpětná zrcátka na obou stranách kabiny elektricky ovládaná a vyhřívaná,

- vzduchem odpružené sedadlo řidiče

- měnič 24/12 V, min. 15 A

- vozidlo bude vybaveno 2 páry schváleného přídavného osvětlení s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení, umístění osvětlení – 1. pár na střeše automobilu, 2. pár pod čelním sklem

- vozidlo bude vybaveno zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy v provedení „LED rampa“ včetně dokladu o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích, tato skutečnost musí být zaznamenána v TP vozidla

- barevné provedení vozidla: kabina vozidla oranžová – odstín RAL 2011, rám černý nebo černošedý, voskový nástřik podvozkových skupin pro lepší ochranu ve ztížených podmínkách zimní údržby

- autorádio (reproduktory + kabeláž)

- klimatizace

Hydraulické obvody pro pohon nástaveb a nářadí:

- náhon z vozidla pro pohon hydrauliky musí být nezávislý na řazení (spojce)

- první okruh silový pro pohon nástaveb (cca 35 kW) vybavený hydraulickým čerpadlem s proměnným geometrickým objemem (ne zubové) a s požadovaným výkonem min. 87 l při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot. /min.

- hydraulický obvod musí být (při zachování požadovaných parametrů) kompatibilní i s nástavbami různých typů od rozdílných výrobců to znamená, že hydraulická soustava má volitelné nebo programovatelné množství oleje, které zůstává konstantní i při změně otáček motoru

- hydraulické vývody (tři rychlospojky) pro pohon nástavby za kabinou nebo na zadní části vozidla (rychlospojky)

- druhý okruh (nezávislý) pro ovládání radlice (cca 3 kW) při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot./1 min.), hydraulické vývody pro ovládání radlice (tři páry rychlospojek a zpětná větev), umístění u přední upínací desky vozidla

- ovládání hydraulických okruhů umístěno v kabině, ovládání z místa řidiče

Další požadavky:

- podvozkové části vozidla ošetřeny antikorozním ochranným nástřikem

- vybavení vozidla jednotkou GPS pro možnost sledování polohy vozidla (on-line i off-line) a přenos dat z pracovních nástaveb vozidla (zadavatel již vlastní systém sledování vozového parku od firmy ECS Invention, Roudnice nad Labem)

- součástí dodávky nákladního vozidla bude: návod k obsluze v českém jazyce, technický průkaz vozidla se všemi náležitostmi v něm uvedenými, kvalifikované zaškolení obsluhy na ovládání vozidla

Podvozek - vozidlo č. 3 - NA N3G 4x4 18 t

PODVOZEK:

- podvozek musí být nový, nepoužitý

- podvozek o celkové (legislativní) hmotnosti 18t pro použití jako nosič výměnných nástaveb pro letní a zimní údržbu silnic schopný pracovat, jako funkční celek, s nástavbami nebo jejich kombinacemi např.: třístranná sklápěcí korba, sypací nástavba, sněhová radlice, kropící nástavba, zametací nástavba, vysprávková nástavba atp.

- pohon 4x4

- uzávěrky diferenciálů obou hnaných náprav

- pneumatiky typ celoroční (M+S) na všech nápravách vozidla s ohledem na zachování požadované nosnosti přední nápravy

- zvýšená nosnost přední nápravy pro provoz se sněhovou radlicí – nosnost min. 9 tun

- zadní náprava nosnost min. 11,5 t

- samočinný závěs pro přívěs - čep Ø 50 mm + vyvedení vzduchu, el. instalace, ABS přívěsu

- namontovaná přední upínací deska dle DIN 76 060 3/5, schválená k provozu na pozemních komunikacích pro montáž sněhové radlice případně jiných zařízení

- rezervní kolo upevněno v držáku na podvozku

- upevnění nástavby přímo do upínacích bodů podvozku, nebo prostřednictvím rychlovýměnného systému (mezirámu) pro osazení pracovních nástaveb do upínacích bodů podvozku určených pro nesení nástaveb (např.: sypač, zametací nástavba, kropící nástavba, třístranná sklápěcí korba, vysprávková nástavba atp.)

- maximální výška vozidla 3.400 mm (výška včetně výstražného světelného zařízení oranžové barvy)

- podvozek upraven pro možnost montáže třístranné sklápěcí korby

- vybavení vozidla bude dle platné legislativy (blatníky, zástěrky, boční zábrany, atd.)

- palivová nádrž min. 270 litrů, uzamykatelné víčko nádrže

Motor:

- motor vznětový s výkonem min. 280 kW, točivý moment min. 1.900 Nm, objem motoru min. 10.000 cm3, emisní limit dle platné legislativy EURO VI

- alternátor min. 100 A

- nezávislý pohon od motoru min. 500 Nm, možnost použití za jízdy

Převodovka:

- převodovka automatizovaná, min. 12+1 (min. 12 rychlostních stupňů vpřed + zpátečka)

- vedlejší pohon na převodovce pro pohon čerpadla sklápěče

Kabina:

- v komunálním provedení (tachograf - počítač km a provozních hodin/mth)

- vytápění kabiny vozidla nezávisle na chodu motoru vozidla

- odkládací prostor za sedadlem řidiče a spolujezdce

- zpětná zrcátka na obou stranách kabiny elektricky ovládaná a vyhřívaná,

- vzduchem odpružené sedadlo řidiče

- měnič 24/12 V, min. 15 A

- vozidlo bude vybaveno 2 páry schváleného přídavného osvětlení s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení, umístění osvětlení – 1. pár na střeše automobilu, 2. pár pod čelním sklem

- vozidlo bude vybaveno zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy v provedení „LED rampa“ včetně dokladu o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích, tato skutečnost musí být zaznamenána v TP vozidla

- barevné provedení vozidla: kabina vozidla oranžová – odstín RAL 2011, rám černý nebo černošedý, voskový nástřik podvozkových skupin pro lepší ochranu ve ztížených podmínkách zimní údržby

- autorádio (reproduktory + kabeláž)

- klimatizace

Hydraulické obvody pro pohon nástaveb a nářadí:

- náhon z vozidla pro pohon hydrauliky musí být nezávislý na řazení (spojce)

- první okruh silový pro pohon nástaveb (cca 35 kW) vybavený hydraulickým čerpadlem s proměnným geometrickým objemem (ne zubové) a s požadovaným výkonem min. 87 l při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot. /min.

- hydraulický obvod musí být (při zachování požadovaných parametrů) kompatibilní i s nástavbami různých typů od rozdílných výrobců to znamená, že hydraulická soustava má volitelné nebo programovatelné množství oleje, které zůstává konstantní i při změně otáček motoru

- hydraulické vývody (tři rychlospojky) pro pohon nástavby za kabinou nebo na zadní části vozidla (rychlospojky)

- druhý okruh (nezávislý) pro ovládání radlice (cca 3 kW) při jmenovitých otáčkách motoru 1.000 ot./1 min.), hydraulické vývody pro ovládání radlice (tři páry rychlospojek a zpětná větev), umístění u přední upínací desky vozidla

- ovládání hydraulických okruhů umístěno v kabině, ovládání z místa řidiče

Další požadavky:

- podvozkové části vozidla ošetřeny antikorozním ochranným nástřikem

- vybavení vozidla jednotkou GPS pro možnost sledování polohy vozidla (on-line i off-line) a přenos dat z pracovních nástaveb vozidla (zadavatel již vlastní systém sledování vozového parku od firmy ECS Invention, Roudnice nad Labem)

- součástí dodávky nákladního vozidla bude: návod k obsluze v českém jazyce, technický průkaz vozidla se všemi náležitostmi v něm uvedenými, kvalifikované zaškolení obsluhy na ovládání vozidla.

Nástavby pro zimní údržbu

Nástavba - inertní sypač - vozidlo č. 1

- nástavba musí být nová, nepoužitá

- výměnná sypací nástavba musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na podvozku dle uvedené technické specifikace

- pohon nástavby od komunální hydrauliky podvozku

- výměnná nástavba - montáž do úchytných bodů podvozku

- kapacita zásobníku (násypky) nástavby min. 7 m3 (dle nosnosti nabízeného nosiče), osvětlení zásobníku.

- vyhřívání korby nezávislé

- vynášení posypového materiálu pomocí dvou šneků o průměru min 300 mm

- regulace dávkování pro inertní posyp 50-250 g/ m2

- možnost nastavení šířky posypu (2 – 8 m) s ovládáním z kabiny řidiče

- režim posypu: inertní materiál

- automatické dávkování (nastavená dávka je udržována konstantně, nezávisle na změně rychlosti vozidla) ovládání dávkování z kabiny řidiče, automatická zpětnovazební. Ovládací panel vybaven rozhraním RS 232 pro přenos dat (např. pro potřeby GPS.)  Archivace údajů (ujeté km, vysypaném množství posypového materiálu, spotřeba solanky)

- řídící jednotka sypače musí být vybavena výstupem RS-232 s asynchronní komunikací. Data o posypu s automatickým odesíláním (bez nutnosti dotazu) – interval do 5 vteřin. Datový protokol nejlépe ASCII obsahující tyto informace: typ posypového materiálu, šíře rozhozu, gramáž (g/m2), indikace zapnutého posypu

- ochranná vyjímatelná síta (oko cca 100x100 mm), žárově zinkovaná

- odklopná střecha nad zásobníkem s ovládáním otevírání ze země

- přední rozmetadlo pro posyp mezi nápravy na levé straně vozidla mezi nápravami, osvětlení rozmetadla

- zadní rozmetadlo posyp, osvětlení rozmetadla

- režimy posypu: jen zadním rozmetadlem, jen předním rozmetadlem, oběma rozmetadly současně

- schválené výstražné osvětlení oranžové barvy - dva výstražné majáky a světelná výstražná šipka (levá, pravá, kříž) v provedení LED na zadní části nástavby ovládání z pracovního místa řidiče

- natáčení zadního rozmetadla – změna symetrie posypu ovládaná z kabiny vozidla

- odstavné výškově stavitelné nohy pro demontáž a montáž nástavby z podvozku a na podvozek (sada - 4 ks)

- indikace posypu se signalizací v kabině vozidla

- barevné provedení nástavby – oranžová barva, odstín RAL 2011

- montáž na vozidlo, odzkoušení, nastavení dávkování dle TP 127 vč. vystavení protokolu oprávněnou osobou

Nástavba - chemický sypač - vozidlo č. 2

- nástavba musí být nová, nepoužitá

- výměnná sypací nástavba musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na podvozku dle uvedené technické specifikace

- pohon nástavby od komunální hydrauliky podvozku

- výměnná nástavba - montáž do úchytných bodů podvozku

- kapacita zásobníku (násypky) nástavby min. 5 m3 (dle nosnosti podvozku), osvětlení zásobníku

- vynášení posypového materiálu pomocí dvou šneků

- regulace dávkování pro posypovou sůl 5-60 g/ m2, pro inertní posyp 50-250 g/ m2

- možnost nastavení šířky posypu (2 – 8 m) s ovládáním z kabiny řidiče

- režimy posypu: sůl, zkrápěná sůl, inertní materiál

- automatické dávkování (nastavená dávka je udržována konstantně, nezávisle na změně rychlosti vozidla) ovládání dávkování z kabiny řidiče, automatická zpětnovazební regulace dávkování musí splňovat TP 127 MDS ČR a ŘSD ČR. Ovládací panel vybaven rozhraním RS 232 pro přenos dat (např. pro potřeby GPS.)  Archivace údajů (ujeté km, vysypaném množství posypového materiálu, spotřeba solanky)

- řídící jednotka sypače musí být vybavena výstupem RS-232 s asynchronní komunikací. Data o posypu s automatickým odesíláním (bez nutnosti dotazu) – interval do 5 vteřin. Datový protokol nejlépe ASCII obsahující tyto informace: typ posypového materiálu, šíře rozhozu, gramáž (g/m2), indikace zapnutého posypu

- solankové nádrže pro zkrápění s dostatečným objemem k objemu zásobníku (min. 1.700 litrů), nastavitelný poměr solanky a soli 1 : 3 s možností změny poměru

- celý okruh vedení solanky z plastu

- čerpadlo na solanku jištěné při nedostatku solanky proti poškození čerpadla

- ochranná vyjímatelná síta (oko cca 100x100 mm), žárově zinkovaná

- odklopná střecha nad zásobníkem s ovládáním otevírání ze země

- přední rozmetadlo pro posyp mezi nápravy na levé straně vozidla mezi nápravami, osvětlení rozmetadla

- zadní rozmetadlo pro chemický posyp, osvětlení rozmetadla

- režimy posypu: jen zadním rozmetadlem, jen předním rozmetadlem, oběma rozmetadly současně

- schválené výstražné osvětlení oranžové barvy - dva výstražné majáky a světelná výstražná šipka (levá, pravá, kříž) v provedení LED na zadní části nástavby ovládání z pracovního místa řidiče

- natáčení zadního rozmetadla – změna symetrie posypu ovládaná z kabiny vozidla

- odstavné výškově stavitelné nohy pro demontáž a montáž nástavby z podvozku a na podvozek (sada - 4 ks)

- indikace posypu předního i zadního rozmetadla se signalizací v kabině vozidla

- barevné provedení nástavby – oranžová barva, odstín RAL 2011

- montáž na vozidlo, odzkoušení, nastavení dávkování dle TP 127 vč. vystavení protokolu oprávněnou osobou

Nástavba - chemický sypač - vozidlo č. 3

- nástavba musí být nová, nepoužitá

- výměnná sypací nástavba musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na podvozku dle uvedené technické specifikace

- pohon nástavby od komunální hydrauliky podvozku

- výměnná nástavba - montáž do úchytných bodů podvozku

- kapacita zásobníku (násypky) nástavby min. 5 m3 (dle nosnosti podvozku), osvětlení zásobníku

- vynášení posypového materiálu systémem rovnoměrného vyprazdňování po celé délce nástavby

- regulace dávkování pro posypovou sůl 5-60 g/ m2, pro inertní posyp 50-240 g/ m2

- možnost nastavení šířky posypu (2 – 12 m) s ovládáním z kabiny řidiče

- režimy posypu: sůl, zkrápěná sůl, inertní materiál

- automatické dávkování (nastavená dávka je udržována konstantně, nezávisle na změně rychlosti vozidla) ovládání dávkování z kabiny řidiče, automatická zpětnovazební regulace dávkování musí splňovat TP 127 MDS ČR a ŘSD ČR. Ovládací panel vybaven rozhraním RS 232 pro přenos dat (např. pro potřeby GPS.)  Archivace údajů (ujeté km, vysypaném množství posypového materiálu, spotřeba solanky)

- řídící jednotka sypače musí být vybavena výstupem RS-232 s asynchronní komunikací. Data o posypu s automatickým odesíláním (bez nutnosti dotazu) – interval do 5 vteřin. Datový protokol nejlépe ASCII obsahující tyto informace: typ posypového materiálu, šíře rozhozu, gramáž (g/m2), indikace zapnutého posypu

- solankové nádrže pro zkrápění s dostatečným objemem k objemu zásobníku (min. 2 200 litrů), nastavitelný poměr solanky a soli 1 : 3 s možností změny poměru

- celý okruh vedení solanky z plastu

- čerpadlo na solanku jištěné při nedostatku solanky proti poškození čerpadla

- ochranná vyjímatelná síta (oko cca 100x100 mm), žárově zinkovaná

- odklopná střecha nad zásobníkem s ovládáním otevírání ze země

- zadní rozmetadlo pro chemický posyp, osvětlení rozmetadla

- schválené výstražné osvětlení oranžové barvy - dva výstražné majáky a světelná výstražná šipka (levá, pravá, kříž) nebo pětisvětlová rampa (pravá, levá nebo střídavě) v provedení LED na zadní části nástavby ovládání z pracovního místa řidiče.

- změna symetrie posypu ovládaná z kabiny vozidla

- odstavné výškově stavitelné nohy pro demontáž a montáž nástavby z podvozku a na podvozek (sada - 4 ks)

- indikace posypu rozmetadla se signalizací v kabině vozidla

- barevné provedení nástavby – oranžová barva, odstín RAL 2011

- montáž na vozidlo, odzkoušení, nastavení dávkování dle TP 127 vč. vystavení protokolu oprávněnou osobou

Sněhová radlice těžké křídlo - vozidlo č. 1

- sněhová radlice musí být nová, nepoužitá

- sněhová radlice musí bezproblémově zajistit odstraňování sněhové vrstvy z pozemních komunikací

- celková délka břitu min. 3 500 mm

- šířka pracovního záběru s 1. ocelovým břitem min. 2 900 mm

- šířka pracovního záběru s 2. vulkolanovým břitem min. 2 800 mm

- vlastní radlice ocelová vyztužená trubkou nebo ocelovým uzavřeným svařovaným profilem a žebry

- hmotnost sněhového pluhu v rozmezí 950 - 1250 kg

- výška radlice s 1. břitem vlevo min. 650 mm, vpravo min. 1650 mm (měřeno bez případného osvětlení a držáků praporků)

- upínací deska DIN 76 060 vel. 3/5

- hydraulicky ovládané zvedání a spouštění radlice

- hydraulicky ovládané přetáčení vlevo- vpravo v rozsahu min. + 300

- systém regulace přítlaku břitu na vozovku - hydromechanický akumulátor

- příčný náklon sněhové radlice pro kopírování sklonu vozovky v celkovém rozsahu min. 150

- plynulá změna nájezdového úhlu stíracího břitu, ovládaná hydraulicky dle typu použitého stíracího břitu v rozsahu min. 10 až 300

- základní břit ocelový kvality min. XAR 400 s pružnou tlumící vulkolanovou podložkou

- druhý hydraulicky přiklápěný břit vulkolanový, ovládaný za jízdy vozidla

- systém ochrany bočních nárazů pomocí bočního dorazu a pojistného přepouštěcího ventilu

- zajištění radlice při najetí na překážku přetočením radlice kolem příčné osy a návrat pomocí dusíkového akumulátoru nebo jiného obdobného zařízení

- boční obrubníkové nárazníky

- mechanické zajištění radlice ve zvednuté přepravní poloze

- oscilační systém udržující pluh v transportní poloze ve vodorovné pozici

- robustní plastová zábrana proti úletu sněhu na kabinu (nikoliv pouze obyčejná pryžová záštita)

- výstražné praporky

- barevné provedení radlice - barva oranžová odstín RAL 2011

- výstražné poziční LED osvětlení 24 V

- vnější levá hrana radlice prosvětlena LED světelnými prvky (z předu bíle, ze zadu červeně)

Sněhová radlice segmentová těžká - vozidlo č. 2 a 3

- sněhová radlice musí být nová, nepoužitá

- sněhová radlice musí bezproblémově zajistit odstraňování sněhové vrstvy z pozemních komunikací

- štít radlice ocelový robustního provedení rozdělený na 3 segmenty, každý segment uchycen na trámci radlice na držácích uložení, které zajistí vychýlení segmentu nahoru při najetí na překážku a jeho zpětné vrácení do původní polohy (ochrana radlice proti poškození)

- systém odpružení jednotlivých segmentů pomocí ocelových vinutých pružin s možností regulace tuhosti vyklopení segmentů

- základní břit ocelový (XAR 400, XAR 500, Hardox 400)

- mechanické boční dorazy pro plné natočení pluhu do pracovní pozice

- boční chodníkové dorazy

- pracovní šířka záběru v plném natočení min. 2.800 mm, celková šíře max. 3.500 mm

- úhel natočení radlice min. 35° (stupňů)

- systém příčného naklápění radlice v rozsahu min. 15° (stupňů) pro kopírování vozovky

- výška štítu radlice od 1.100 mm do 1.200 mm,  zvýšený pravý segment pro lepší odvod sněhu

- radlice vybavena systémem hydraulického ovládání – zvedání a spouštění a přetáčení vlevo a vpravo, plovoucí poloha

- hmotnost kompletu sněhové radlice včetně upínacího a zdvihacího mechanizmu a systému přetáčení a sklápění od 1.000 kg do 1.300 kg celkové hmotnosti

- ovládání všech funkcí radlice z místa řidiče, pohon hydraulikou nosiče

- odstavné mechanické nohy pro odstavení radlice z podvozku, demontáž a montáž musí být proveditelná bez použití mechanizace

- pojezdová kolečka plná (NE pneu s duší) s možností výškového nastavení

- elektrické osvětlení LED 24 V, vnější levá hrana radlice prosvětlena LED světelnými prvky (z předu bíle, ze zadu červeně)

- zábrana proti úletu sněhu kombinovaná (na koncích segmentů usměrňující robustní plastové záštity, doplněné stavitelným krycím štítem - ocelový rám, PVC deka)

- jištění radlice proti samovolnému poklesu v transportní poloze

- upnutí radlice na vozidlo – upínací deska DIN 76060 vel. 3/5

- barevné provedení radlice - barva oranžová odstín RAL 2011

- výstražné praporky a osvětlení, výstražné šrafování, bezpečnostní piktogramy dle platných norem

Nástavby pro letní údržbu

Nástavba - vozidlo č. 2  – oboustranný zametač

- nástavba musí být nová, nepoužitá

- nástavba musí být koncipována jako výměnná nástavba pro nosič výměnných nástaveb NA N3G

- montáž do úchytných bodů podvozku

- geometrický objem zásobníku nečistot min. 6,5 m3 - max. 8 m3 dle technických možností podvozku

- ventilátor poháněn separátním vznětovým motorem o výkonu min. 70 kW se soustavou klínových řemenů, přenos kroutícího momentu elektro – pneumatickou spojkou

- kontrola chodu motoru automatickým vypnutím při poruše

- zásobník nečistot z nerezové oceli, DIN 1.1401

- tloušťka stěn zásobníku na smetky min. 3 mm

- tloušťka dna zásobníku na smetky min. 4 mm

- výkon sací turbíny min. 15.000 m3/h

- Základní zametací šířka pro pravostranný zametací agregát alespoň 2 300 mm (válcový + talířový kartáč a hubice)

- certifikát PM10

- oboustranné zametání (vpravo i vlevo) – talířové kartáče se sacími šachtami umístěnými na pravé i levé straně mezi nápravami vozidla

- průměr sací hadice odsávání na pravé i levé straně min. 270 mm

- válcový kartáč 1 ks, výplet kartáče kombinace ocelový drát a plast

- talířový kartáč 1 ks, průměr 650-750 mm, výplet kartáče ocelový drát

- agregáty válcový kartáč, talířový kartáč a sací hubice lze použít samostatně

- plynulá regulace otáček kartáčů, ovládání otáček kartáčů z místa řidiče v kabině

- plynulá změna přítlaku talířového kartáče, ovládaná z místa řidiče v kabině

- zkrápění všech zametacích kartáčů se zapínáním a plynulou regulací

- zásobník s odklápěcím žárově zinkovaným nebo nerezovým odlučovacím velkoplošným sítem pro snadné čištění po skončení činnosti

- sklápění zásobníku je zajištěno samostatným zvedacím teleskopickým válcem

- zásobník vody z nerezavějící oceli min. 1 300 litrů vestavěný do podlahy zásobníku nečistot

- ruční mycí pistole, hadice a naviják pro čištění zametače

- přídavná skrápěcí lišta pod předním nárazníkem pro ztížené pracovní podmínky

- ruční hydraulické čerpadlo pro nouzové vyprázdnění

- zadní ruční sací hadice včetně sacího nástavce, délka sací hadice min. 3,5 m, Ø min. 150 mm

- pneumatický uzavírací systém (šoupátko, klapka) pro zadní sací hadici i zametací agregát

- výložník zadní ruční sací hadice nadlehčována plynovou vzpěrou

- všechny okruhy hydraulické, pneumatické, elektrické a vodní spojené rychlospojkami pro snadné odstavení nástavby

- ovládání celého stroje z kabiny řidiče (ovládací panel) včetně sklápění zásobníku a otevírání zadního čela

- kamery pro sledování sací hubice levá i pravá, předního přídavného koštěte a prostoru za vozidlem (displej/monitor u řidiče)

- zavírání zadního čela ovladačem zvenku

- automatické zvedání agregátů při couvání

- odstavné výškově stavitelné nohy pro demontáž a montáž nástavby z podvozku a na podvozek (sada - 4 ks)

- výstražná světla oranžové barvy - oranžový maják v LED provedení 2 ks

- zadní světelná rampa (4 ks světel) oranžové barvy v LED provedení

- zadní okapový plech proti znečištění zadní části při sklápění z nerezové oceli, DIN 1.4301

- ventil s koncovkou na zadním čele na odpouštění znečištěné vody

- barevné provedení nástavby oranžová RAL 2011

- bezpečnostní šrafování

Nástavba - vozidlo č. 3  – vysprávková souprava tryskovou metodou

- nástavba musí být nová, nepoužitá

- nástavba musí být koncipována jako výměnná nástavba pro nosič výměnných nástaveb NA N3G

- montáž do úchytných bodů podvozku

- objem nástavby min. 5 m3 (dle nosnosti vozidla), barva oranžová RAL 2011

- nástavba rozdělena na 2 komory pro použití dvou různých frakcí kameniva

- vynášení materiálu 2 šneky s možností ovládání každého šneku samostatně

- nádrž na emulzi min. 1 m3 s plamencem a zateplením min. 30 mm

- ukazatel stavu hladiny v nádrži a teploměr

- vyhřívání nádrže plynovým hořákem (pevná nadrž na LPG o objemu min. 80 l)

- dávkování emulze zubovým čerpadlem s možností regulace

- technologie umožňující sání, cirkulaci a přečerpání zbylé emulze z nádrže

- profukování rozvodu stlačeným vzduchem

- propojení na pročištění rozvodu emulze

- turbodmychadlo o výkonu min. 8 m3/min. poháněné hydromotorem

- vývod na ruční rozstřikovací lištu

- ruční rozstřikovací lišta

- pracovní rameno s dosahem min. 5 m (pracovní místo za vozidlem)

- nadlehčování pracovního ramene vzduchovým systémem

- ovládání všech funkcí nástavby z panelu umístěného na konci pracovního ramene

- ocelová demontovatelná síta v násypce (rozměr oka 100x100 mm)

- odklápěcí střecha nad zásobníkem (plachtová na ocelové konstrukci)

- ovládání mechanismu střechy ze země

- nádrž na vodu objem min. 300 l s vývodem a uzavíracím ventilem

- schválené výstražné osvětlení oranžové barvy - dva výstražné majáky a světelná výstražná šipka (levá, pravá, kříž) v provedení LED na zadní části nástavby ovládání z pracovního místa řidiče

- výškově stavitelné odstavné nohy (pro odstavení nástavby bez použití jeřábu) sada 4 ks

- montáž na vozidlo, uvedení do provozu

- pohon nástavby od komunální hydrauliky podvozku

Nástavba - vozidlo č. 1-3  – přepravník dopravního značení

- nástavba musí být nová, nepoužitá

- nástavba musí být koncipována pro přepravu dopravního značení

- upevnění do přední upínací desky nosiče

- délka boxu v rozmezí 2 000 – 2 200 mm

- výška boxu v rozmezí 450 – 500 mm

- výška boxu od země min. 900 mm

- hloubka boxu v rozmezí 450 – 550 mm

- váha max. 100 kg

- schválení k provozu na pozemních komunikacích

Součástí kompletní dodávky bude:

- ke všem nosičům výměnných nástaveb a výměnným nástavbám návody k obsluze v českém jazyce

- ke všem nosičům výměnných nástaveb doklady nutné k registraci vozidel se schválením všech nosičů:

Druh vozidla – vozidlo zvláštního určení-SG07, nosič výměnných nástaveb, kategorie vozidla N3G

- technický průkaz samostatného technického celku všech výměnných nástaveb (schválení k provozu na pozemních komunikacích v ČR)

- kvalifikované zaškolení obsluhy