# Technické požadavky - popis AV systému v zasedací místnosti č. 326

- Obecná charakteristika

Audiovizuální systém umožní v zasedací místnosti prezentaci multimediálního obsahu ze zabudovaného desktopového PC nebo z přineseného notebooku s OS Windows či MacOS, vybaveného portem USB-C (desktopový počítač není součástí plnění zakázky, dodá zadavatel). Dále umožní vést z počítače či notebooku připojeného po USB-C videokonferenční hovory s využitím běžných VCF aplikací (MS Teams, Webex, Zoom, Jitsi, Google Meet apod.).

Pro distribuci zvukových signálů mezi komponentami systému ozvučení bude použito datové sítě AVB/TSN s výjimkou připojení bezdrátového mikrofonu, kde se připouští analogový symetrický audio výstup. Distribuce zvukových signálů mezi zvukovým serverem a PC/NB bude po USB. Zvukový server musí mít možnosti připojení dalších analogových zdrojů audio signálu a analogové audio výstupy.

Centrální část AV systému, zahrnující datový switch, zvukový server, přijímač bezdrátového mikrofonu, kamerový přepínač a všechny převodníky, u kterých je to technicky proveditelné, bude umístěna v technologickém racku v rohu místnosti. Pohledově umístěny zůstanou pouze koncové prvky – stropní mikrofony a reproduktory, systém projekce, kamery, doteková obrazovka ovládání systému, konektor USB-C pro notebook apod.

Následuje podrobnější popis požadovaných vlastností AV systému zasedací místnosti 326.

- Klíčové vlastnosti

Vybavení

- Pro projekci LCD 110“ panel.

- Desktopové PC připojené k AV systému v místnosti.

- Stolní přípojné místo USB-C s funkcemi:

  - připojení k audio systému místnosti (reproduktory a mikrofony),

  - připojení k projekci,

  - připojení k místní síti a Internetu,

  - nabíjení.

- 2 otočné kamery s 30násobným zoomem a rozlišením 1080p60.

- Konferenční zvukové DSP s 8 stropními reproduktory a s 6 stropními prostorovými mikrofony.

- Ruční bezdrátový mikrofon.

- Řídicí systém pro ovládání AV vybavení místnosti s dotykovým panelem a otočným ovladačem.

Funkcionalita

Z desktopového počítače nebo z přineseného notebooku (s operačními systémy Windows, MacOS, Linux) s USB-C konektorem bude možné 1) prezentovat audiovizuální obsah nebo 2) vést videokonferenční hovor. Desktopový počítač bude možné probudit z řídicího systému místnosti. Přepínání mezi počítačem a notebookem bude probíhat pomocí dotykového displeje, AV systém se přepne (mikrofony, reproduktory, kamerový přepínač i zobrazovače projekce).

Obrazový výstup počítače či notebooku bude zaveden do 110“ LCD panelu a současně do mobilní 55“ LCD obrazovky (55“ LCD není součástí plnění zakázky, dodá zadavatel).

Snímání a reprodukce zvuku bude řešena konferenčním DSP (Digital Signal Processing) s 6 stropními mikrofony a 8 stropními reproduktory. Každý mikrofon bude disponovat několika členným mikrofonním polem s technologií pro automatické sledování řečníků v součinnosti s potlačením akustické ozvěny (AEC). Typy a umístění reproduktorů budou zvoleny s důrazem na maximální srozumitelnost mluveného slova při videokonferenci, co nejrovnoměrnější pokrytí celé využité plochy místnosti a architektonické dispozice místnosti. Variantně bude možné pro snímání přednášejícího použít ruční bezdrátový mikrofon. Jeho signál bude možné reprodukovat lokálně v zasedací místnosti. Zvukové DSP bude pomocí USB rozhraní připojeno do PC nebo notebooku, stejně jako výstup z kamerového přepínače.

Kamery budou mít 30x optický zoom a každá bude mít naprogramovány PTZ předvolby odpovídající různým uspořádáním nábytku v místnosti: jedná se o uspořádání: stoly do U, třída, divadlo. Kamery lze přepínat a jejich předvolby vyvolat pomocí řídicího systému. Kamery se budou otáčet za řečníkem dle takto nastavených předvoleb.

Řídicím systémem bude pomocí dotykového displeje a otočného ovladače možné zapnout a vypnout AV technologii (LCD, spínaná zásuvka v racku, počítač), upravit hlasitost, mutovat mikrofony (stropní a bezdrátový každý samostatně), přepínat kamery, přepínat vstupy na HDMI matici a USB switch. Primárně bude mít jednoduché, intuitivní ovládání pomocí předvoleb, s ohledem na běžného uživatele. Sekundárně bude mít volbu přepnutí do pokročilého režimu s možností detailního nastavení a ovládání jednotlivých prvků samostatně. Kompletní řízení bude možné také vzdáleně přes počítačovou síť z počítače.

Veškeré zdrojové kódy pro softwarové řízení jednotlivých komponent musí být v nezaheslované podobě umožňující další rozvoj a změnu nastavení systému.

Jako součást dodávky požadujeme manuál ovládání pro uživatele místnosti, dokumentaci administrátora systému a schéma zapojení systému (zapojení jednotlivých komponentů).

- Záruční lhůty

Záruka na kompletní zakázku 5 let + uzavření servisní smlouvy na dílo.

Kabelové trasy a kabeláž je připravena od zadavatele. Součástí nabídky musí být pouze kabeláž potřebná pro zapojení zařízení uvnitř racku.

Nedílnou součástí této přílohy je

- specifikace zařízení v dokumentu „Příloha č. 1a Specifikace zařízení 326.xlsx“

- schéma zapojení v dokumentu „Příloha č. 1b Schema zapojeni AV systému 326.png“