Příloha č. 2 – Technická specifikace

5ti osá CNC frézka určená pro obrábění dřeva, plastů, umělého dřeva, AL slitin vhodná pro tréninkové a školní pracoviště k výuce programování a CNC obrábění

- Vybavení automatickou výměnou nástrojů

- Souvislé řízení všech pracovních os obráběcího stroje

- Výkonný CNC řídicí systém s virtuální 3D simulací obrábění.

Maximální rozměry pro přepravu na místo určení výška max. 2050 mm, šířka max. 1200 mm, hloubka max. 1600 mm, hmotnost max. do 400 kg

- nástrojová a obrobková sonda

Vřeteno

- Pracovní rozsah otáček min. 100 - 24 000 ot/min – plynule měnitelný.

- Minimální trvalý požadovaný výkon ≥1,5 kW

- Minimální trvalý požadovaný krouticí moment ≥ 0,6 Nm

- Upínací kužel ISO

- Možnost automatické výměny minimálně pro 8 nástrojů

Pracovní rozsahy a pohyby

- Pohyb v ose X ≥ 200 mm.

- Pohyb v ose Y ≥ 350 mm.

- Pohyb v ose Z ≥ 150 mm.

- Rotační osa IV ≥ +110/-100°

- Rotační osa V = ± 360°

- Rychloposuv pro všechny lineární osy stroje minimálně ≥ 10 000 mm/min.

- Minimální opakovatelná přesnost lineárních os 0,02 mm.

Elektrické připojení

- Napájení 400V

- Příkon max. 6kW

Bezpečnostní požadavky

- Plné bezpečnostní krytování stroje s komfortním vizuálním i fyzickým přístupem pracovního prostoru.

- Stroj musí být vybaven bezpečnostním elektromagnetickým zámkem s vazbou na chod stroje pro zajištění bezpečnosti studentů.

- Požadováno osvětlení pracovního prostoru.

Řídicí systém a ovládání stroje

- Souvislé řízení všech pracovních os a pohybů

- Základní rozměrové jednotky systému metrické.

- Zadávání vstupních dat v mm a palcích.

- Zadávání dat inkrementálně a absolutně.

- Minimální přesnost vstupních dat ≤ 0,01mm.

- Zadávání rychlosti posuvů přímo v mm/otáčka (rotačních pracovních os) a mm/min (nerotační osy).

- Manuální ovladač regulace rychlosti posuvu na řídícím panelu.

- Minimální přesnost zadávání a řízení rychlosti posuvu ≤ 0,01 mm/otáčka.

- Manuální ovládání pracovních os s citlivostmi:  0,1mm, 0,01mm a 0,001mm.

- Omezení hodnoty rychloposuvu vstupním parametrem.

- Zadávání otáček rotačních vřeten v otáčky/min.

- Manuální ovladač regulace otáček vřeten na řídícím panelu.

- Programování v souřadných systémech: pravoúhlý, polární a cylindrický.

- Tabulka nástrojů s minimálním počtem ≥ 8 pozic.

- Umožnit programování pohybu nástroje s ohledem na rádius destičky.

- SW koncový spínač na pracovních posuvových osách.

- NC pracovní paměť minimálně ≥ 4 GB.

- Úložná kapacita paměti pro programy a systémové věci (uživatelská paměť minimálně ≥  3 GB).

- Plné programování podle normy ISO/DIN.

- Plnohodnotné parametrické a dialogové programování.

- Programová podpora cyklů se zobrazením a animací na display pro všechny požadované cykly.

- Programovací cykly s vizualizací – vrtání, závitování, kapsy, čepy, kontury, zbytkový materiál a případně další.

- Plnohodnotná virtuální simulace obrábění se zobrazením skutečného pracovního prostoru v reálném a zrychleném čase se zobrazením na displeji obráběcího stroje s možností změny pohledu a zvětšení.

- Minimální pracovní/uživatelská paměť: 4GB/3GB.

- Datové rozhraní USB a síťové připojení.

- Minimálně 2ks upínacích palet, upínací válec.

- Strojní svěrák s upínkami.

- Minimálně 9ks držáků pro upínání nástrojů včetně sady kleštin

- Nářadí pro seřizování stroje a nastavovací kroužek.

- Sada nástrojů pro frézování a vrtání, sada závitníků a vratidla.

- Sada nástrojů pro obrábění hliníku a sada pro obrábění dřeva.

- Sada nástrojů s povlakem a gravírovací sada nástrojů.

- Kompresor včetně připojení.

-Průmyslový vysavač.

- Minimálně 8ks digitální dvojče pro výuku programování a simulaci obráběcího procesu.

POKYNY K TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

- V souladu se čl. 5.3 ZD k podání nabídky dodavatel akceptuje Technickou specifikaci.

- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.

- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.

- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

V……………..

Podpis………………..