Technické podmínky – VZ: Pracovní jeřábová ruka pro SÚSPK (2024)

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu pracovní jeřábové ruky pro podvozek NA N2 IVECO EUROCARGO ML110E25W 4x4 hákovým nosičem CTS 06-37-S

Záruka – min. 24 měsíců

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

Provozní středisko SÚS PK 74. Kralovice, Žatecká 732, 331 41 Kralovice

Požadovaná specifikace aktivního kontejneru:

- pracovní jeřábová ruka musí být nová, nepoužitá

- pracovní jeřábová ruka musí být v plném rozsahu použitelný a bez vad fungovat na podvozku NA N2 (12 t) IVECO EUROCARGO ML110E25W 4x4 s hákovým nosičem CTS 06-37-S

- pracovní jeřábová ruka s elektrohydraulickým ovládáním

- jeřábový hák pro manipulaci se stavebním materiálem a drobnou technikou

- hydraulicky otočný drapák na větve, klest a stromy

- pohon pracovní jeřábové ruky od hydraulického systému podvozku

- připojení pohonu od vozidla pomocí rychlospojek

- dosah pracovní jeřábové ruky min. 7,5 m

- nosnost v max. bočním vyložení min. 480 kg

- min. nosnost 2150 kg do min. 2 m bočního vyložení

- pracovní jeřábová ruka s teleskopickým sklopným výložníkem

- min. otoč výložníku kolem svislé osy 370°

- proporcionální ovládání na rozvaděči pracovní jeřábové ruky

- dálkové radiové ovládání vč. akumulátorové nabíjecí stanice

- naklopitelné stabilizační podpěry jeřábové ruky výsuvné do stran a otočné vzhůru o 180°

Součástí celé dodávky bude:

- návody k obsluze v českém jazyce

- kvalifikované zaškolení obsluhy

- montáž a uvedení do provozu