Technické podmínky – VZ: Nádrž na vodu pro SÚSPK (2024)

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka 1 ks nádrže na vodu pro

NA N2 (12 t) s hákovým nosičem kontejnerů.

Záruka – min. 24 měsíců

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

Dodání a odborného zaškolení obsluh proběhne na středisku SÚSPK 43. Stod, Stříbrská 447, 333 01 Stod

Požadovaná specifikace nádrže na vodu:

- nádrž na vodu musí být nová, nepoužitá

- nádrž na vodu musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad fungovat na podvozku NA N2 (12 t) s hákovým nosičem CTS 06-37-S-F, PRO

- výška oka pro hákový nosič 1 000 mm

- objem nádrže o objemu min. 4 m³

- nádrž vybavená 2 čerpadly s vlastním agregátem na rámové konstrukci nádrže:

1. tlakovým čerpadlem na vodu s provozním tlakem min. 4 bar a min. 24000 l/hod, výtlačnou výškou min. 40 m, sací hloubkou min. 8 m, s navijákem na hadici o průměru min. ¾ “a délce min. 30 m s koncovou pistolí

2. vysokotlakovým čerpadlem na vodu s regulovatelným pracovním tlakem  v rozmezí min. 40 - 200 bar a min. 400 l/min, průtokem vody v rozmezí min. 400 – 900 l/hod, vysokotlakou pistolí s hadicí min. 15 m

- boční úložné schránky včetně 2 savic o délce min. 2 m

- zvenku viditelný vodoznak

- přístupový servisní žebřík

- barva nádrže RAL 2011

Součástí celé dodávky bude:

- návody k obsluze v českém jazyce, kvalifikované zaškolení obsluhy

- montáž na vozidlo, uvedení do provozu