Technická dokumentace

(Příloha č. 1 výzvy)

veřejné zakázky malého rozsahu

Aktivní prvky

ZÁRUKA NA DODÁVANÉ PRODUKTY A DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

- Pokud není uvedeno jinak, platí 7 letá záruka na aktivní prvky včetně servisu po dobu 7 let, s garancí opravy v místě dodání nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne nahlášení závady a nárok na nové verze SW a bezpečnostní opravy.

Na příslušenství záruka 2 roky s garancí opravy do 30 kalendářních dnů ode dne nahlášení vady.

- Součástí nabízeného řešení a dodávky budou i všechny potřebné licence (HW, SW), které budou zahrnuty v nabídkové ceně předložené Dodavatelem na VZ.

- Veškerý dodávaný HW i SW musí být nový, nepoužitý a určený výrobcem pro český trh, SW licence musí být bez jakýchkoli právních vad. O této skutečnosti učiní Dodavatel v nabídce čestné prohlášení (viz příloha č. 4 výzvy).

- Dodavatel je povinen v rámci dodávky zajistit podporu všech dodaných produktů, a to za následujících podmínek:

  - Dodavatel poskytne Zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo technickým požadavkům Zadavatele a fungovalo bez závad. Dodavatel se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových SW verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Dodavatel se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.

  - Dodavatel je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není Dodavatel schopen sám odstranit, bylo možné eskalovat závadu přímo k výrobci zařízení. Zároveň je Dodavatel povinen zajistit Zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje. Uzavřenou dohodu je Dodavatel povinen předložit k nahlédnutí, pokud o to zadavatel požádá.

- V případě aktivních prvků Dodavatel předloží v nabídce na VZ tyto informace:

  - Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede hlavní produktové číslo nabízeného zařízení).

  - Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce.

- Stávající infrastruktura Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeňského kraje je postavena na technologii CISCO výrobků, transparentně pořízených na základě průběžné realizace veřejných zakázek. Tato CISCO zařízení v provozu obsluhují  zaměstnanci zadavatele s dlouholetou odbornou praxí, kteří jsou proškolení na dostatečnou úroveň pro správu a údržbu těchto zařízení. Stávající infrastruktura a síťové vybavení zadavatele obsahuje řádově stovky CISCO prvků. Případná změna by pro zadavatele znamenala snížení efektivity v provozu a nemalé další náklady na certifikované lidské zdroje, kterými zadavatel nedisponuje.

- Z důvodu funkční návaznosti na stávající infrastrukturu a síťové vybavení zadavatel potřebuje pořídit další produkty CISCO. Zadavatel je přesvědčen, že tyto jeho potřeby nemohou naplnit výrobky jiného výrobce.

- Zadavatel také z pohledu zásady 3 E (tj. hospodárnost, efektivita, účelnost) odůvodňuje vymezený předmět veřejné zakázky. Z důvodu 100% technické kompatibility a také z důvodu ochrany dosavadních investic je zadavatelem definováno zadávané plnění a vymezen předmět plnění veřejné zakázky tak, jak je uvedeno v této technické dokumentaci. Plněním této veřejné zakázky bude posílena technická infrastruktura z hlediska robustnosti a zejména pak její bezpečnosti.  Zadavatel je přesvědčen, že transparentně (a již při zahájení veřejné zakázky) uvedl konkrétní důvod (návaznost na stávající infrastrukturu), proč požaduje pořídit další produkty CISCO.

Místo dodání: Škroupova 18, 301 00 Plzeň

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE

2x směrovač více segmentovou MPLS síť

L3 zařízení

- Alespoň 4 porty QSFP28 40G/100G

- Alespoň 48 portů SFP28 1G/10G/25G

- Montovatelné do racku 19‘‘ s výškou 1U

- Redundantní modulární napájení 2x 230 VAC

- Forwarding rate 1Bpps, Switching capacity 2Tbps

- Min. velikost sdíleného systémového bufferu 72MB

- Jumbo frame 9 216B

- IEEE 802.1Q VLAN, Počet aktivních VLAN ID alespoň 3900

- Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí

- IPv4 / IPv6 routing v HW

- First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) pro IPv4 i IPv6

- IPv6 First  Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, IPv6 source guard)

- Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF), min 1000 VRF

- NAT a PBR (Policy based routing) uvnitř VRF

- MPLS L3 VPN včetně 6VPE, Ethernet over MPLS (EoMPLS), VPLS – plná kompatibilita s existujícími službami s C6880X, ASR920 a ME3600

- OSPFv2, OSPFv3, ISIS, BGPv4, VXLAN Integrated Routing + Bridging a Anycast GW

- Reverse path check (uRPF)

- Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní

- Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type

- Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX

- Hierarchical QoS

- QoS - Strict Priority Queue

- QoS classification (ACL, DSCP, CoS based), marking (DSCP, CoS), Policing

- Minimální počet 8x HW QoS front

- IEEE 802.1ae (AES-GCM-256) na všech portech

- Vzdálený port mirroring (ERSPAN) pro IPv4 i IPv6

- 802.1X

- Multicast – PIM, IGMP v1/v2 snooping

- L2 a L3 ACL (Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují i v případě, že jsou na nich prováděny změny)

- Virtualizace – možnost sloučit dvě fyzická šasi do jednoho logického celku – virtuálního šasi (jediná entita z pohledu L2 i L3 protokolů) s funkcí stavového switchoveru a NSR (nonstop Forwarding) a ISSU (In-Service Software Upgrade)

- Spanning tree – IEEE 802.1w, IEEE 802.1s a podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN

- IEEE 802.3ad (Link Aggregation - LAG)

- SSHv2, CLI rozhraní a SNMPv2/v3

- Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML

- Podpora AAA (autentizace, autorizace, accounting) přes stávající ISE (Identity Services Engine) verze 3.x za pomocí TACACS+ protokolu

- Ochrana proti modifikaci HW prostředků zařízení využívající X.509 SUDI certifikát pro ověření autentičnosti HW prostředků zařízení. Možnost zobrazení SUDI certifikátu administrátorem, např. prostřednictvím konzole zařízení

Příslušenství

- 4x 100GBASE QSFP aktivní optický kabel, 3m

- 12x SFP28 transceiver 25Gbps, SM, DWDM (frekvence  budou upřesněny s vítězným účastníkem), 40km, 19dB PB

- 2x SFP+ DWDM transceiver 10GBASE-ZR/EW, multirate, SM, 80km, 50/100Ghz GRID, pásmo C, PB 24dB, DMI diagnostika (frekvence  budou upřesněny s vítězným účastníkem)

- 14x Patchcord singlemode OS1 9/125, SC/APC-LC/PC, 1m, LSOH žlutý duplex 2x 1,8mm