HAVARIJNÍ PLÁN PO DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ

NÁVRH PRO ZHOTOVITELE

STAVBA: „III/18018, LETKOV – PRŮTAH“

Vypracoval: 	Schválil:

## 1. Identifikační údaje

| Název stavby: | III/18018 Letkov – průtah, dešťová kanalizace |
| --- | --- |
| Předmět projektu: | Oprava komunikace III/18018 včetně výstavby nových chodníků. Výstavba nové dešťové kanalizace a odvedení dešťových vod do Božkovského potoka. Navrhované stavební práce – výstavba komunikace s chodníky a odvedení dešťových vod ze silničního průtahu obce Letkova je situované do středové části obce, do komunikace III/18018. Vody z dešťové kanalizace a také vody z vodní nádrže pana Libora Ryby jsou pak svedené odpadním korytem do Božkovského potoka. Odpadní koryto bude provedené v severní části obce v místě dnešní bezejmenné vodoteče- Ta bude zkapacitněná. |
| Typ stavby: | Dopravní a vodohospodářská stavba |
| Stupeň dokumentace: | PDPS |
| Investor a objednatel: | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Škroupova 18, 306 13 Plzeň IČ: 720 53 119 + Obec Letkov, Letkov 117, 326 00 Letkov IČ: 00574 155 |

| Projektant: | Boula IPK s.r.o inženýrská projektová kancelář, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň IČO: 280 354 61, |
| --- | --- |
| Příslušná obec: | Obec Letkov, Letkov 117, 326 00 Letkov |
| Obec s rozšířenou půs.: | Magistrát města Plzně |
| Okres: | Plzeň jih |
| Kraj: | Plzeňský |

Místo stavby — trvale dotčené pozemky:

| Katastrální území: | Letkov, 680621 |
| --- | --- |
| Parcelní číslo: | stavební 17/1, stavební 18/1, pozemek č. 22, 23/1, 24/1, 24/2, 27/35, 27/36, 27/37, 28/2, 32, 33, 112/19, 224/1, 224/12, 235/8, 236/3, 343/12, 462/4, 462/9, 462/17, 462/18, 462/22, 463/1, 468/2, 468/8, 475/3, 475/13, 489/1, 490/2 493/1, 493/9, 518, 520, 540, 239/5, 239/21, 239/22, 239/24, 462/5, 462/13, 462/18, 462/19, 462/20, 462/23, 462/25, 467/2, 467/3, 468/26, 468/27 a 468/28. |
| Správce povodí: | Povodí Vltavy státní podnik, závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň Tel: 377 307 111 |

Dispečink závodu Berounka:	Oblastní VH dispečink T: 377 307 356

Vodoprávní úřad:	Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní

Škroupova 4, 30100 Plzeň

## 2. Úvodní ustanovení

Tento havarijní plán platí po dobu stavby „Rekonstrukce zázemí objektu šaten” prováděné společností ……………………………….. (vybraný zhotovitel stavby)

Jedná se o opravu komunikace III/18018 včetně výstavby nových chodníků. Výstavba nové dešťové kanalizace a odvedení dešťových vod do Božkovského potoka. Včetně úpravy přípojek dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, přeložek podzemních inženýrských sítí a úpravy přilehlých zpevněných ploch.

## 3. Účel havarijního plánu

Havarijní plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod je zpracován na podkladě 39, odstavce 2, zákona č. 254/2001 Sb., - zákona o vodách a vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění Jeho účelem je stanovit organizační a technické údaje pro postup v případě havarijního úniku skladovaných látek.

Havárie je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod (S 40), tedy situace, kdy náhle a nepředvídaně dojde k úniku látek škodlivých vodám mimo prostory sloužící k jejich dopravě, skladování a zachycování, a tím k zhoršení, popřípadě ohrožení jakosti vod. Látky, se kterými se nakládá v místech stavby jsou dle zákona o vodách (příloha č. 1 zákona) nebezpečnými látkami a tedy každý, kdo zachází s těmito látkami, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizace.

Při skladování a manipulaci s látkami v objektech a na stavbě může dojít k úniku těchto látek, které mohou dlouhodobě znečistit podzemní a povrchové vody. Negativní důsledky působení skladovaných látek na kvalitu vod jsou zejména:

- toxicita na vodní organismy,

- narušení biologického čistícího procesu na čistírně odpadních vod,

- zhoršení organoleptických a fyzikálních vlastností vod (chuť, zápach, barva, povrchové napětí,

Havarijní plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod je zpracován pro případy nenadálého úniku závadných látek do povrchových nebo podzemních vod nebo při úniku na propustné plochy (půda, písek, štěrk apod.), i na zpevněné plochy. Havarijní situace mohou nastat zejména při:

- při skladování a manipulaci se závadnými látkami,

- při tankování paliva,

- při poškození techniky (únik provozních kapalin),

- při provádění prací, ke kterým se závadné látky používají.

## 4. Závadné látky

Závadnými látkami jsou takové látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Jsou to zejména:

- látky klasifikované jako nebezpečné (označené symbolem nebezpečnosti),

- paliva, minerální a syntetické oleje a další provozní kapaliny motorových vozidel,

- barvy, laky, ředidla, penetrační nátěry, stavební chemie apod.

- obsahy septiků a jímek s organickými zbytky, apod.

## 5. Zařízení pro skladování a užívání závadných látek

Technické oleje (hydraulické, převodové, kompresorové, vřetenové, maziva apod.) jsou skladovány v originálních obalech v samostatném kovovém kontejneru (buňce) opatřené nepropustnou podlahou. Ve skladu je zajištěno přirozené větrání. V objektu skladu nejsou umístěny žádné kanalizační vpusti.

Motorový benzín a motorová nafta jsou skladovány v plechových nebo plastových kanystrech a uloženy taktéž v samostatném kovovém kontejneru (buňce).

## 6. Seznam a charakteristika závadných látek

Motorový benzín (látka extrémně hořlavá a toxická) a motorová nafta (látka zdraví škodlivá) jsou látky ropného původu — směs kapalných uhlovodíků ropných frakcí.

Skladované oleje nejsou klasifikovány podle chemického zákona jako nebezpečné chemické přípravky.

Stavební materiály: omítkové a betonové směsi obsahující cement a vápno

Množství těchto závadných látek závisí na druhu a počtu používaných strojů a zařízení na stavbě.

### 7. Možnosti havarijního úniku

Vzniku havarijní situace je nutno předcházet pravidelnou vizuální kontrolou všech zařízení, skladu a skladovaných látek, zejména kontrolou těsnosti skladovaných obalů a zajištění dostatečného množství prostředků na sanaci (sorbentů, pilin, hadrů apod.). Dále je třeba dodržovat všechny zásady opatrné manipulace s nebezpečnými látkami a pravidelnou vizuální kontrolou stavu zádržní vany a veškerého předepsaného potřebného vybavení. Nejméně jednou za 3 měsíce je třeba provést odpovědnou osobou kontrolu stavu záchytné vany, technického zařízení a materiálu pro řešení havárie a učinit o kontrole zápis.

Obsluha při jakékoli manipulaci (výdej, příjem) nesmí opustit místo výdeje až do úplného naložení a zajištění materiálu na vozidle nebo uložení a přesvědčení se o řádné těsnosti obalů.

Preventivní opatření

- Na staveništi nebude používána technika a mechanismy, u nichž je riziko úniku pohonných hmot a olejů, tj. nebudou v nevyhovujícím technickém stavu.

- Vozidla a stroje mohou být na staveništi odstaveny mimo pracovní směnu na ploše k tomu určené na zařízení staveniště, nikoli u vodního toku.

- Dopravní technika a mechanismy budou zabezpečeny proti úkapům závadných látek a stroje budou denně kontrolovány z hlediska možného úniku ropných látek.

- Na staveništi je zakázáno mytí automobilů a stavebních strojů, přečerpávání a doplňování pohonných hmot, olejů, hydraulických kapalin a skladování těchto látek.

- Pokud budou doplňovány provozní náplně do stavebních strojů, budou doplňovány vždy na nepropustné manipulační ploše a pod místem stáčení bude umístěna úkapová vana na sorpční rohož.

- Všichni pracovníci budou náležitě poučeni o povinnostech při provádění prací s mechanismy v blízkosti vodního toku a budou seznámeni s opatřeními prováděnými v případě havárie.

- Drobné úniky a úkapy závadných látek se okamžitě zlikvidují pomocí sorbentů.

- Závadné látky v množství pouze pro aktuální potřebu stavby budou skladovány pouze na zabezpečeném místě, tj.na zařízení staveniště ve skladovacím kontejneru.

### 8. Postup při havarijním úniku závadných látek

a) Zásady při odstraňování havárie

Při úniku závadné látky je nezbytné:

Okamžitě učinit opatření k minimalizaci havárie, to znamená zabránit dalšímu vytékání látky, např. zachycováním do nádob, utěsněním trhlin a děr, uzavřením vík. Rozlité materiály lokalizovat ohrázkováním a zamezit jeho vnikání na nezpevněné plochy, do povrchových nebo podzemních vod či kanalizace ucpáním vpustí. Znečistěný terén posypat sorbetem (piliny, hadry, písek, apod.).

Dále je nutné provést opatření k zajištění požární bezpečnosti, tzn. hlavně vyloučení možnosti vzniku požáru nebo výbuchu, vypnutím proudu, spalovacích motorů a rozmístit hasicí přístroje. Rozlité látky zásadně nesplachovat vodou.

Havárii musí původce nebo ten, kdo ji zjistil ohlásit dle plánu vyrozumění, tzn. Hasičskému záchrannému sboru, Policii, správci povodí, vodoprávnímu orgánu, České inspekci životního prostředí, záchranné službě, obecnímu úřadu, krajskému úřadu, orgánu ochrany veřejného zdraví, správci kanalizace a odpovědné osobě stavby.

Při zásahu jsou povinny pomáhat všechny přítomné osoby, které řídí vedoucí nebo v případě nutnosti příslušní pracovníci Hasičského záchranného sboru nebo vodoprávního orgánu.

Hlášení o havarijním úniku musí obsahovat:

- označení místa výskytu havárie,

- jakým způsobem a kdy k havárii došlo,

- původce havárie (je-li znám),

- přibližné množství a druh uniklého materiálu,

- jakým způsobem je nebo byla havárie likvidována,

- komu byla již havárie nahlášena,

- jméno osoby, která toto hlášení podává.

Je třeba ihned po prvotním zdolání havárie provést zadokumentování havárie — popis vzniku, seznam svědků a zúčastněných osob na likvidaci havárie, fotodokumentace apod. viz následující kapitoly.

b) Plán vyrozumění

Hlášení havárie se provádí podle Plánu vyrozumění, jež je přílohou č. 1 tohoto havarijního plánu, s tím, že se v případě havárie nekontaktuje povodňová komise. Plán vyrozumění obsahuje konkrétní telefonní čísla kontaktů pro případ havárie.

Osoba, která zpozoruje havárii ihned informuje ostatní pracovníky na stavbě, aby zabránila jejich případnému ohrožení, a dále vedoucí pracovníky stavby uvedené v kap. V. Vlastní hlášení o havárii podává nejvyšší řídící pracovník na stavbě, v případě jejich nepřítomnosti osoba, která havárii zpozorovala první.

#### c) Následná opatření

V případě úniku do záchytné vany je třeba látku odčerpat a zbylé množství setřít nebo posypat sorbentem a zamést. Veškeré znečistěné materiály je třeba uložit do nepropustného sudu (v případě většího množství v záchytné vaně — předem zajistit dostatečný počet dalších vhodných nádob) a likvidovat jako nebezpečný odpad.

Vyteklý materiál na manipulační ploše ohrázkovat, aby nedošlo ke vtoku na nezpevněné plochy nebo do kanalizace a zaslepit nejbližší vpusti do kanalizace. V případě úniku materiálu na ložné ploše nákladního automobilu zachytit vytékající materiál do nepropustného sudu. Veškerý vyteklý nebo vysypaný materiál na okolní plochy je třeba důkladně odstranit, včetně všech znečistěných sorbentů, zeminy a pracovních prostředků do sudu a likvidovat jako nebezpečný odpad.

Zneškodňování odpadů z havárie musí být prováděno v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Uniklé odpady, jejich zbytky a případná kontaminovaná hmota se naloží do nepropustných obalů, řádně se uzavřou a odvezou ke zneškodnění společně s odpadem. Předání odpadu po havárii do příslušných zařízení ke zhodnocení, předpravě či konečnému zneškodnění musí být prováděno právnickými nebo fyzickými osobami, které mají oprávnění s těmito odpady nakládat a jejichž zařízení jsou řádně schválena pro daný typ nakládání s odpady.

Při likvidaci havárie je nutné dodržovat platné právní předpisy pro hygienu a bezpečnost práce. Pracovníci, kteří likvidují havárii, musí být vybaveni ochrannými pomůckami, prostředky a nástroji. Jedná se zejména o rukavice, pracovní obuv a oděv. Při likvidaci havárie se nesmí jíst, pít a kouřit.

O havarijním úniku je nutno sepsat zápis. Zápis sepíše stavbyvedoucí ve spolupráci s MSŘ a předá vodoprávnímu orgánu bezprostředně po havárii. Dále je nutno zajistit bezpečnou likvidaci všech uniklých látek a všech použitých materiálů. Další opatření např. hydrologický průzkum při zasažení spodních vod, apod., nařizuje vodoprávní orgán dle zjištění rozsahu a druhu ohrožení nebo znečistění vod.  Zápis obsahuje zejména:

- místo a dobu vzniku havárie,

- kdo havárii zjistil,

- komu byla havárie ohlášena,

- původce a příčinu havárie,

- množství uniklých a sebraných látek,

- průběh havárie, provedená opatření a následná opatření,

- jmenný seznam svědků.

### 9. Prostředky k likvidaci havárie

Místa nakládání se závadnými látkami musí být přiměřeně vybavena prostředky na zvládání havárie a to podle povahy a množství látek, se kterými je nakládáno. Jednotlivé dopravní prostředky musí být vybaveny odpovídajícím materiálem dle zákona 1 11/1994 Sb., ADR.

Jedná se zejména o následující materiál:

- sorbent — komerční sorbční materiál nebo hadry, piliny, písek (pro zahrazení případného úniku látek z nezpevněných ploch, následná likvidace po vylití do záchytné vany, případně další užití při případné havárii),

- prázdné nepropustné sudy s uzávěrem (pro uložení vyteklých látek znečistěných sorbetů či nasáklé zeminy, zachycení vytékajících látek z ložného prostoru nákladního automobilu nebo rampy — po každém úniku vždy vyčistit),

- hadry (pro utěsnění případných netěsností v obalech, setření zasažených ploch, utěsnění kanalizačních vpustí, zahrazení odtoku na ploše nebo korbě automobilu),

- lopatka, smetáček, 2 x ochranné rukavice a obličejový štít (nářadí a prostředky ochrany pro obsluhy).

- sorpční hady, sorpční koberce, fólie, havarijní soupravy

### 10. Závěr havarijního plánu

Tento havarijní řád musí být k dispozici v místě nakládání se závadnými látkami, u stavbyvedoucích nebo správců objektů, případně na dispečinku. Osoby, které jsou pověřeny navážením, výdeji a nakládání se závadnými látkami, případně osoby mající na starosti údržbu areálu a vstup do skladu, musí být s tímto havarijním plánem opatření prokazatelně seznámeni.

Havarijní soupravy budou uloženy na staveništi takto:

- 1 havarijní souprava v kontejneru (buňce)

- obslužné nákladní automobily budou vybaveny pohotovostními havarijními soupravami.

Povinnosti vyplývající z havarijního plánu musí plnit i spolupracující dodavatelské firmy.

## 11. 0dpovědné osoby stavby

Následující seznam musí být při změně odpovědných osob ihned aktualizován.

| Stavbyvedoucí | jméno | ………………….. |
| --- | --- | --- |
|  | adresa | …………………. |
|  | telefon | ………………… |
| Zástupce stavbyvedoucího | méno | ………………….. |
|  | adresa | ………………….. |
|  | telefon | ………………….. |
| Stavební dozor-občasný | méno | ………………….. |
|  | adresa | ………………….. |
|  | telefon | ………………….. |
| Dispečink Povodí Vltavy závod Berounka | méno | Vodohospodářský dispečink |
|  | adresa | Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň |
|  | telefon | 724067719 |

Prokazatelné seznámení se s havarijním plánem

Podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s havarijním plánem v rozsahu potřebném pro výkon své práce, havarijnímu plánu i povinnostem z něho vyplývajícím zcela rozumím a budu se jím řídit.

| Jméno | Organizace | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

VZOR

ZPRÁVA PŮVODCE HAVÁRIE

Zpráva obsahuje jednoduše formulované základní údaje o zjištění havárie, místu a příčině havárie, znečištěných a ohrožených místech a o ohlášení a likvidaci havárie včetně jejich následků. Obsahuje především:

- Základní údaje o havárii

- místo havárie, druh uniklé látky, příčina havárie

- znečištění a ohrožená místa, objekty, zařízení, vodní útvary

- množství uniklé látky, která způsobila havárii

- čas zjištění havárie, datum vzniku havárie a pravděpodobný čas vzniku havárie

- Ohlášení havárie

- postup ohlášení, kdy a komu nahlášeno

- kdo havárii hlásil

- Průběh havarijních prací

  - provedená bezprostřední opatření (věcné i časové)

  - provedená následná opatření (věcně i časově)

  - opatření uložená vodoprávním úřadem v rámci řízení havarijních prací a jejich splnění

  - hmoty (odpady) a jejich zneškodnění

  - spolupracující organizace

- Ukončení havárie a dosažení předchozího nebo požadovaného stavu

- Vyhodnocení účinnosti havarijního plánu

Přílohy:

Příloha č. 1 — Plán vyrozumění (doplní vybraný zhotovitel podle svého systému organizace práce)

Příloha č. 2 — Bezpečnostní listy (doplní vybraný zhotovitel podle svého systému řízení jakosti práce)

Příloha č. 3 — Koordinační situace stavby