NEDRAŽICE – CHODNÍKY A ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBCE

ROZSAH 1. ETAPY STAVBY

Předmětem zadávané 1. Etapy stavby je zřízení nových chodníků v celém intravilánu obce Nedražice – tj. v celé délce průtahu silnice III/19335 (směr od Krtína na Honezovice) a v průtahu silnice III/19336 (od Kostelce), přičemž jsou zde řešeny i sjezdy ke všem sousedícím nemovitostem, dále pak přemístění autobusové zastávky do dopravně vhodnější polohy uvnitř intravilánu obce. Součástí je rovněž provedení kompletní rekonstrukce jedné stávající místní komunikace, která vzájemně propojuje silnice III/19335 a III/19336.

Návrhem chodníků a úprav komunikací bude zajištěno uvedení všech komunikací do stavu odpovídajícímu normovým požadavkům a zásadně zvýšena bezpečnost pohybu pěších v celém intravilánu obce.

Součástí celkového řešení jsou i úpravy stávající dešťové kanalizace, zahrnující rekonstrukce a výstavbu nových úseků dešťových stok. Jejich účelem je umožnit odvodnění silnic a všech místních komunikací. Pro tento účel jsou na dešťovou kanalizaci nově navrhovány uliční vpusti s přípojkami, dále pak dešťové okapní svody.

S výstavbou nových chodníků pak souvisí i navržené úpravy stávajícího veřejného osvětlení, které spočívají ve zřízení zcela nového kabelového rozvodu VO a osazení nových osvětlovacích bodů v trasách komunikací jako náhrada za stávající vzdušný rozvod.

Součástí zadávané 1. Etapy stavby nejsou práce spojené s úpravami šířkového profilu, konstrukčních vrstev a krytu obou silnic III/19335, III/19336 – tyto práce jsou zahrnuty do samostatné, souběžně zadávané stavby v rámci investice SÚSPK.

- Etapa zadávané stavby zahrnuje tyto objekty:

SO-101 Chodníky a sjezdy u silnice III/19336

Zřízení nových chodníků podél silnice v celkové délce trasy 935,5 m a ploše 1510,6 m2, zřízení sjezdů ke všem sousedícím nemovitostem v ploše 242,4 m2.

SO-102 Chodníky a sjezdy u silnice III/19335

Zřízení nových chodníků podél silnice v celkové délce trasy 213,5 m a ploše 336,8 m2, zřízení sjezdů ke všem sousedícím nemovitostem v ploše 35,7 m2.

SO-103  Rekonstrukce místní komunikace „A“

Rekonstrukce stávající MK funkční kategorie „C“ v délce trasy 56,4 m a ploše 281,6 m2, zřízení sjezdů ke všem sousedícím nemovitostem v ploše 9,7 m2, zřízení chodníků v délce trasy 129,7 m a ploše 236,6 m2.

SO-201  Úpravy dešťové kanalizace

Rekonstrukce kanalizačních šachet stávajících dešťových stok „B“, „BA“ a „CA.“

Prodloužení dešťové stoky „BA“ z potrubí PP 300 v délce trasy 40 m, včetně vtokového objektu.

Výměna úseku trasy dešťové stoky „C“ z potrubí PP 500 v délce trasy 48 m.

Prodloužení dešťové stoky „CA“ z potrubí PP 250 v délce trasy 47 m.

Zřízení nové dešťové stoky „CC“ z potrubí PP 250 v délce trasy 109 m.

Zřízení nové dešťové stoky „DB“ z potrubí PP 300 v délce trasy 107 m, včetně vtokového objektu.

SO-202  Přípojky uličních vpustí

Zřízení nových přípojek od 9 ks uličních vpustí z potrubí PVC-KG 150 v celkové délce trasy 21 m (uliční vpusti označené V8, V10, V11, V22, V71, V72, V73, V111 a V115). Samotné uliční vpusti jsou součástí objektů SO-101, SO-102 a SO-103.

Zřízení nových přípojek od 6 ks okapních svodů z potrubí PVC-KG 100 v celkové délce trasy 7,4 m.

SO-301  Kabelový rozvod VO

Zřízení nového kabelového rozvodu veřejného osvětlení pro osvětlení nových chodníků, silnic a místních komunikací náhradou za stávající vzdušný rozvod. Celkem jde v rámci 1. Etapy stavby o 45 ks nových LED svítidel, osazených na 43 ks ocelových stožárů, vzájemně propojených zemním kabelovým rozvodem CYKY-J 4x10 v celkové délce trasy 1281 m (rozpojovací a jisticí skříně NEP, NP1, NP2, NP3, NP5, NP6, NP7 a osvětlovací body NS1.1.1 – NS1.1.7, NS2.1.1 – NS2.1.6, NS3.1.1, NS1.2.1 – NS1.2.2, NS1.3.1, NS1.3.4, NS1.4.1 – NS1.4.2, NS5.1.1 – NS5.1.4, NS6.1.1 – NS6.1.4, NS6.2.1 – NS6.2.3, NS5.2.1 – NS5.2.5, NS7.1.1 – NS7.1.7).

Všechny výše popsané objekty nebo jejich ucelené části jsou zobrazeny ve výkrese č. C3b. „Koordinační situace – 1. Etapa stavby“