Technické podmínky – VZ: Nákladní automobily N2 pro SÚSPK (2025)

2 ks –nákladních automobilů kategorie N2 pro přepravu materiálů

Záruka: min. 24 měsíců

Požadovaná specifikace:

Vozidlo č. 1: nákladní automobil kategorie N2G, pohon 4x4, krátká kabina 3 místa, nástavba nosič kontejnerů

- vozidlo musí být nové, nepoužité

- kategorie vozidla N2G – vozidlo zvláštního určení

- vozidlo v provedení denní krátká kabina – nosič kontejnerů, 3 místa pro posádku

- pohon 4x4

- rozvor min. 3.600 mm

- barva kabiny a korby oranžová (RAL 2011)

- nejvyšší povolená hmotnost vozidla min. 11.500 kg

- užitečná hmotnost vozidla min. 5.500 kg

- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 750 kg (nebrzděný přívěs) a min. 9.500 kg (brzděný přívěs)

MOTOR:

- motor vznětový, přeplňovaný, šestiválcový, o objemu min. 6.500 cm3, výkon motoru min. 180 kW, točivý moment min. 800 Nm

- motorová odlehčovací brzda

PŘEVODOVKA

- převodovka manuální, plně synchronizovaná, min. 12+2 rychlostních stupňů (min. 12 rychlostních stupňů vpřed vč. plazivých rychlostí pro jízdu v terénu + min. 1 zpátečka a 1 plazivá zpátečka)

- mezinápravová uzávěrka

- vývod pro PTO (pro čerpadlo pohonu hákového nosiče)

PODVOZEK A NÁPRAVY

- rám vozidla žebřinový

- přední náprava hnaná, listová pera, stabilizátor nápravy, tlumiče pérování, řízení s hydraulickým posilovačem, uzávěrka diferenciálu

- zadní náprava hnaná, listová pera, stabilizátor nápravy, tlumiče pérování, uzávěrka diferenciálu, dvojmontáž pneu

- celoroční pneumatiky o rozměru pneumatik 10R22,5 (nebo obdobného adekvátního rozměru)

se záběrovým „M+S“ vzorkem na přední i zadní nápravě se symbolem

- brzdy pneumatické, ABS

- hydraulický systém ovládání hákového nosiče pro manipulaci s kontejnery, ovládání z kabiny - z místa řidiče

- závěsné (spojovací) zařízení ISO A50X (koule) a čep 40 mm (oba typy), pneumatické a el. vývody pro přívěs (včetně zásuvek 12V a 24V) zapsané v osvědčení o registraci vozidla

- palivová nádrž min. 120 litrů s uzamykatelným závěrem

- odpojovač baterií

KABINA

- kabina třímístná, hydraulicky sklopná

- s protikorozní úpravou, ochranný voskový nástřik

- zadní stěna s průhledem (oknem)

- sedadla posádky vybavena bezpečnostními pasy

DALŠÍ VÝBAVA

- klimatizace

- tempomat

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním

- el. ovládání oken

- el. ovládání zpětných vnějších zrcátek, zrcátka vyhřívaná

- autorádio vč. reproduktorů

- handsfree (připojení přes bluetooth)

- měnič 24/12 V, min. 10 A

- 2 ks oranžových schválených zábleskových majáků, umístěných na střeše vozidla a zapsaných v dokladech pro registraci vozidla

- LED světla pro denní svícení

- akustická výstraha při zařazeném zpětném chodu vozidla

- zadní svítilny osazené ocelovou ochrannou mřížkou

- namontovaná přední upínací deska dle DIN 76 060 pro montáž sněhové radlice, případně jiných zařízení, tato skutečnost musí být zaznamenána v TP vozidla

- vozidlo bude vybaveno 2 páry schváleného přídavného osvětlení s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze, které vyloučí jejich současný provoz

NÁSTAVBA vozidla – jednoramenný nosič kontejnerů teleskopický

- délka kontejnerů délky 3,2 – 4,6 m

- hydraulicky ovládaná stavitelná výška háku 1000 -1250 mm

- zajištění kontejneru v přední části

- hydraulické vývody se stálým průtokem a elektrické připojení napájení dálkového ovládání vzadu na vozidle, pro připojení pohonu již provozovaných kontejnerů s hydraulicky ovládanou rukou FASSI F50A.0.23 v.č.: 0503-2622 a 053-2214

SOUČÁSTÍ VOZIDLA - nosiče kontejnerů požadujeme:

- 1 ks kontejner, sklopné bočnice, sklopné zadní čelo, vnější rozměr 4200 x 2500 x 400 mm

- kontejner musí být nový, nepoužitý

- ocelové provedení

- podlaha plech ocel, min. 3 mm

- kontejner musí být v plném rozsahu použitelný a bez vad fungovat na dodaném podvozku a i na již provozovaném podvozku IVECO EUROCARGO 4x4 VIN: ZCFB81DJX02697538 s hákovým nosičem CTS 06-37-S-F, PRO

- výška oka pro hákový nosič 1 000 mm

- celková délka kontejneru v rozmezí 4,3 až 4,5 m

- výška sklopných bočnic min. 600 mm max. 650 mm

- ochranná síť proti odletu převáženého materiálu (větve, štěpka, komunální odpad)

- vázací oka pro ochrannou síť

- zadní otevíratelná vrata dělená 1/1

- aretace otevřených zadních vrat na bočnicích

- ocelové pojezdové rolny pro odložení kontejneru na zem

- kontejner v předu osazen elektrohydraulicky ovládanou jeřábovou rukou s hydraulicky otočným drapákem na větve, klest a stromy

- pohon jeřábové ruky od hydraulického systému podvozku

- rychlospojky a hadice hydraulického systému pohonu jeřábové ruky osazené v zadní části kontejneru

- dosah jeřábové ruky min. 7,5 m

- nosnost v max. bočním vyložení min. 480 kg

- min. nosnost 2150 kg do min. 2 m bočního vyložení

- teleskopický výložník sklopný za kabinu podvozku

- min. otoč výložníku kolem svislé osy 370°

- proporcionální ovládání jeřábového výložníku na kontejneru a dálkové radiové ovládání

- naklopitelné stabilizační podpěry jeřábové ruky výsuvné do stran a otočné vzhůru o 180°

- barva kontejneru oranžová RAL 2011

- ks sněhová radlice

- kvalifikované zaškolení obsluhy

- montáž sněhová radlice musí být nová nepoužitá, musí v plném rozsahu použitelnosti a bez vad

- fungovat na podvozku dle uvedené technické specifikace

- štít radlice ocelový nebo plastový uchycen na rámové konstrukci

- základní břit pryžový s protinárazovým jištěním při najetí na překážku a jeho zpětné vrácení do původní polohy (ochrana radlice proti poškození)

- pracovní šířka záběru v plném natočení min. 2.450 mm, celková šíře v kolmé poloze min. 3.000 mm

- úhel natočení radlice min. 30° (stupňů)

- systém příčného naklápění radlice v rozsahu min. 10° (stupňů) pro kopírování vozovky

- výška štítu radlice od 1.000 mm do 1.200 mm

- radlice vybavena systémem hydraulického ovládání – zvedání a spouštění a přetáčení vlevo a vpravo, plovoucí poloha

- hmotnost kompletu sněhové radlice včetně upínacího a zdvihacího mechanizmu a systému přetáčení a sklápění od 350 kg do 500 kg celkové hmotnosti

- ovládání všech funkcí radlice z místa řidiče

- pohon vlastním ele. agregátem

- odstavné mechanické nohy pro odstavení radlice z podvozku, demontáž a montáž musí být proveditelná bez použití mechanizace

- výstražné poziční LED osvětlení

- jištění radlice proti samovolnému poklesu v transportní poloze

- upnutí radlice na vozidlo – upínací deska DIN 76060

- barevné provedení ocelové konstrukce radlice - barva oranžová odstín RAL 2011

- výstražné praporky a osvětlení, výstražné šrafování, bezpečnostní piktogramy dle platných norem

- technické osvědčení samostatného technického celku

- návod k obsluze v českém jazyce, katalog náhradních dílů, prohlášení o shodě

- zavedení do provozu a kvalifikované zaškolení obsluhy

Součástí celé dodávky bude:

- návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení o technickém celku, kvalifikované zaškolení obsluhy

- montáž na vozidlo, uvedení do provozu

Vozidlo č. 2: nákladní automobil kategorie N2, dlouhá kabina 7 míst, nástavba valník

- vozidlo musí být nové, nepoužité

- kategorie vozidla N2

- vozidlo v provedení denní dlouhá kabina 7 míst, nástavba provedení valník s plachtou

- rozvor min. 3.400 mm

- barva kabiny oranžová (RAL 2011)

- nejvyšší povolená hmotnost vozidla max. 5.500 kg

- užitečná hmotnost vozidla min. 2.000 kg

- tažné zařízení pro přívěs o hmotnosti min. 750 kg (nebrzděný přívěs) a min. 3.500 kg (brzděný přívěs), zapsané v osvědčení o registraci vozidla

MOTOR:

- motor vznětový, přeplňovaný, výkon motoru min. 115 kW, točivý moment min. 400 Nm

- emise dle platné legislativy

PŘEVODOVKA

- převodovka manuální, plně synchronizovaná, min. 6+1 (6 rychlostních stupňů vpřed + zpátečka)

PODVOZEK A NÁPRAVY

- odpružená zesílená přední náprava, stabilizátor nápravy, řízení s hydraulickým posilovačem

- zadní náprava hnaná, listová zesílená pera, stabilizátor nápravy, uzávěrka diferenciálu, dvojmontáž pneu

celoroční pneumatiky o rozměru 195/75 x R16 (nebo obdobného adekvátního rozměru) na přední i zadní nápravě se symbolem

- provozní brzdy kapalinové s ABS

- systém ASR a ESP

- závěsné (spojovací) zařízení ISO A50X (koule)

- el. vývody pro přívěs (včetně zásuvky12V)

- palivová nádrž min. 70 litrů s uzamykatelným závěrem

KABINA

- provedení dlouhá denní, 2 řady sedadel, 7 míst pro posádku

- odpružené vyhřívané sedadlo řidiče

- airbag řidiče a splolujezdce

- ele. vyhřívané čelní okno s časovým ovládáním

- protikorozní úprava, ochranný voskový nástřik

- zadní stěna s průhledem (oknem)

- sedadla posádky s tmavým potahem a bezpečnostními pasy

- ochranný rám zadní stěny kabiny s mříží

DALŠÍ VÝBAVA

- klimatizace

- tempomat

- centrální zamykání s dálkovým ovládáním, imobilizér

- parkovací senzory vzadu

- gumová podlážka a  čalouněný strop kabiny

- el. ovládání předních oken

- el. ovládání zpětných vnějších zrcátek, zrcátka vyhřívaná

- autorádio vč. reproduktorů

- handsfree (připojení přes bluetooth)

- rezervní kolo plnohodnotné

- výstražné signalizační zařízení oranžové schválené a zapsané v osvědčení vozidla umístěné na střeše vozidla barvy (výstražná světelná LED rampa viditelná ze předu i zadu)

- světla pro denní svícení

- přední mlhová světla

- akustická výstraha při zařazeném zpětném chodu vozidla

- zadní svítilny osazené ocelovou ochrannou mřížkou

NÁSTAVBA vozidla – valníková korba

- min. délka korby min. 2.800 mm, přední čelo pevné

- hliníkové provedení min. 400 mm vysokých bočnic a zadního sklopného čela

- úchytná oka v podlaze

- příprava pro plachtovou konstrukci s plachtou o výšce rovně s kabinou

Součástí dodávky pro všechna vozidla bude:

- osvědčení o registraci vozidla se zápisem požadovaných tažných zařízení a výstražného osvětlení

- návod k obsluze v českém jazyce

- prohlášení o shodě

- zavedení do provozu a kvalifikované zaškolení obsluhy