A	Užitkový automobil s 6-místnou kabinou a sklápěnou třístrannou korbou

| Požadované množství: | 3 ks |  |
| --- | --- | --- |
| Místo plnění: | OS Klatovy | Horažďovice |
|  | OS Plzeň - sever | Kralovice |
|  |  | Úněšov |

Výrobce:

Typ, označení:

Komentář: u číselných údajů uvést konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje

| celková hmotnost vozidla do 3500 kg, rozvor náprav min. 3 950 mm |  |
| --- | --- |
| třístranná hydraulicky sklápěná korba s ložnou délkou min. 2 800 mm |  |
| motor vznětový přeplňovaný o výkonu min 85 kW při 3100 ot/min |  |
| vybavení vozidla systémem ABS |  |
| převodovka: min. 5 + 1 převodových stupňů, plně synchronizovaných |  |
| nápravy: vpředu - nezávislé zavěšení, vzadu – tuhá , možnost pohonu přední nebo zadní nápravy |  |
| rám: z přímých ocelových podélníků pod celou délkou vozidla, nebo v přední části (kabina) samonosná karoserie a v zadní části (pod korbou) rám z přímých ocelových podélníků případně z profilovaných plechů |  |
| brzdy: kapalinové, vpředu kotoučové, vzadu bubnové nebo kotoučové |  |
| kabina: dlouhá 6 místná – barva oranžová (RAL 2011), bezpečnostní pasy na všech sedadlech, svítilna – bodové světlo, elektricky seřiditelná – vyhřívaná zrcátka, imobilizér, prosklená zadní stěna, otáčkoměr, airbag řidiče, vnitřní oběh vzduchu, cyklovač, dálkově ovládané centrální zamykání, rádio, gumová podlaha v celé délce kabiny, čalounění stropu v celé délce kabiny, elektricky ovládaná přední okna, denní svícení. |  |
| zařízení pro start za studena min. do – 20°C |  |
| rozhraní pro zapojení GPS |  |
| homologované tažné zařízení pevné ( A50-X ) vč. montáže a zapsané do TP |  |
| posilovač řízení |  |
| ráfky kol ocelové, rozměr pneu 185/75 x R16C´´ zimní vzorek. Uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr. |  |
| rezervní plnohodnotné kolo |  |
| sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička |  |
| vozidla osazena 1 ks výstražného signalizačního zařízení oranžové barvy - zařízení musí být homologované a zapsané v TP vozidla!!! (signalizační zařízení - zábleskový maják - rampa, barva oranžová, 2 x záblesk oranžový), umístění na střeše vozidla tak, aby byla zajištěna co nejlepší viditelnost výstražných světel zpředu i zezadu |  |
| vozidla NEbudou vybavena tachografem |  |

.........................................................

Jméno a podpis oprávněné osoby

B	Užitkový automobil skříňový

| Požadované množství: | 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| Místo plnění: | OS Domažlice | Domažlice |

Výrobce:

Typ, označení:

Komentář: u číselných údajů uvést konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje

| kabina – skříňové provedení, tři místa pro posádku |  |
| --- | --- |
| rozvor náprav min. 3300 mm, výška nákladového prostoru min. 1600 – 1750 mm, objem nákladového prostoru min. 8 - 9 m3, délka ložného prostoru min. 2500 mm zadní dveře závěsné (dvoukřídlé) otevíraní 180°, boční posuvné dveře na pravé straně, nákladový prostor oddělen od prostoru posádky přepážkou s prosklením, úchytná oka v nákladovém prostoru, osvětlení v nákladovém prostoru, obložení stěn nákl. prostoru – ochrana proti poškození |  |
| hnací agregát - dieselový motor přeplňovaný o síle min. 85 kW |  |
| 5-stupňová plně synchronizovaná převodovka + 1 zpětný |  |
| bezpečnostní pasy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce |  |
| rozhraní pro zapojení GPS |  |
| zařízení pro start min.do -20°C |  |
| elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka |  |
| elektricky ovládaná přední okna |  |
| barva oranžová (RAL 2011) otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, gumová protiskluzová podlaha v celé délce vozu, čalounění stropu v prostoru posádky, vytápění prostoru pro posádku s vnitřním oběhem vzduchu, rádio s RDS, CD přehrávačem a min. 2 ks reproduktorů, zástěrky kol vpředu i vzadu |  |
| centrální zamykaní - dálkově ovládané |  |
| posilovač řízení |  |
| celková/přípustná hmotnost do 3500 kg, nosnost cca. 1000 kg |  |
| poháněná náprava vozidla - přední |  |
| ABS |  |
| elektronický stabilizační systém podvozku - (prokluzováni kol hnací nápravy při akceleraci, kontrola vychýlení vozu z jízdní dráhy - prevence smyku) |  |
| ráfky kol ocelové, rozměr pneu 195/70 x R15C´´ zimní vzorek. Uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr. |  |
| rezervní plnohodnotné kolo |  |
| sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička |  |
| homologované tažné zařízení pevné ( A50-X ) vč. montáže a zapsané do TP |  |
| vozidla osazena 1 ks výstražného signalizačního zařízení oranžové barvy - zařízení musí být homologované a zapsané v TP vozidla!!! (signalizační zařízení - zábleskový maják - rampa, barva oranžová, 2 x záblesk oranžový), umístění na střeše vozidla tak, aby byla zajištěna co nejlepší viditelnost výstražných světel zpředu i zezadu |  |
| vozidlo Nebude vybaveno tachografem |  |

.........................................................

Jméno a podpis oprávněné osoby