Technická dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Rozšíření krajské datové sítě CamelNET úsek Sušice – Kašperské Hory

- Předmětem veřejné zakázky je

- Dodávka komunikační infrastruktury, dle parametrů stanovených zadavatelem v tomto dokumentu, na optické trase, která propojí

  - výchozí bod - internát SOŠ a SOU Sušice, Volšovská 1139, 342 01 Sušice (jedná se o začátek optické trasy)

  - koncový bod - Městský úřad Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory (jedná se o konec optické trasy)

  - koncový bod - Obecní úřad Dlouhá Ves, Dlouhá Ves 155, 341 92 Kašperské Hory

V trase bude dodána HDPE trubka s optickým kabelem.

Jako HDPE trubku chápe zadavatel tato řešení:

- HDPE trubka průměr 32/27 nebo 40/33 nebo 50/42 a obdobné

- HDPE trubička tenkostěnná, 10/8 nebo 12/10, v adekvátní ochraně, minimálně v trubce typu uvedeném ve variantě a)

- HDPE trubička silnostěnná, 12/8 nebo 14/10, ve svazku nebo jiné adekvátní ochraně typu kopoflex a/nebo pískové lože

- Poskytování servisní podpory

- Dodavatel zajistí základní servis závad na optických trasách (např. přerušení kabelu) po dobu 20 let.

- Dodavatel se zavazuje řešit vzniklé servisní incidenty v dohodnutých časových odezvách (garantovaná SLA) po dobu 20 let.

Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

ad a) Dodávka komunikační infrastruktury:

Mapový podklad:

Specifikace propojovaných bodů:

- Stávající síť Camelnet - výchozí bod:  objekt SOŠ a VOŠ Sušice, Volšovská 1139, 342 01 Sušice, souřadnice cca 49.2240906N, 13.5107928E

internát SOŠ A SOU, Volšovská 1139, 342 01 Sušice

      - Připojovaný subjekt - koncový bod: objekt Městského úřadu Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory, souřadnice cca 49.1440806N, 13.5541917E

Městský úřad Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory

      - Připojovaný subjekt – koncový bod: objekt obecního úřadu obce Dlouhá Ves, Dlouhá Ves 155, 342 01 Dlouhá Ves, souřadnice cca 49.1963197N, 13.5063878E

Obecní úřad Dlouhá Ves, Dlouhá Ves 155, 342 01 Dlouhá Ves

- Požadavky zadavatele na dodávku komunikační infrastruktury:

  - Komunikační infrastruktura bude dodána s parametry:

    - Dodávaný optický kabel bude obsahovat alespoň 48 vláken

      - kategorie G-657.A1 nebo

      - kategorie G.657.A2 nebo

      - kategorie G.652.D

    - Dílčí úseky optické trasy budou zakončeny na patě budovy.

    - Optická vlákna budou zakončena konektory E2000/APC, případně SC/APC, v rámci lokality budou ale konektory jednoho typu.

    - Dodavatel v nabídce předloží topologii nabídnuté optické trasy. Vybranému dodavateli před zahájením propojení optikou napojovaných objektů zadavatel oznámí vyvařovací schéma, stanovené s ohledem na topologii dané trasy.

    - Optický kabel bude uložen v HDPE trubkách.

    - HDPE trubka bude v komorách a přístupných místech označená tak, aby bylo zřetelné, že se jedná o infrastrukturu CamelNET. A to potiskem trubky nebo štítkem s dlouhou životností s textem „CamelNET“.

    - Součástí dodávky jsou i nezbytné instalace v rámci výchozího a koncových bodů.

  - Součástí dodávky bude příslušná dokumentace celé pasivní části infrastruktury, která bude obsahovat:

    - topologickou mapu vláken včetně

      - číslování vláken včetně označení kabelu

      - číslování konektorů v ODF

      - svařovacího a propojovacího schématu

      - zakreslení a označení komor, ve kterých dochází k větvení nebo napojení kabelu

    - měřící protokol všech úseků konektor-konektor obsahující minimálně

      - jednoznačnou identifikaci konektorů obou stran

      - délku úseku

      - útlum úseku na vlnové délce 1310nm a 1550nm

      - strojově zpracovatelný sumář výše uvedených dat (xls, csv)

    - geografické zaměření komunikační infrastruktury ve formátu GIS (dxf, dwg,  dxn, shp apod.) se zakreslením

      - pozice komor a spojek

      - sdílená infrastruktura bude označená

      - každý kabelový úsek bude zakreslen jako jeden liniový objekt

      - v metadatech jednotlivých objektů bude jejich označení korespondující s označením v topologické mapě

  - Sdílená infrastruktura je přijatelná ve výjimečných případech, kdy povaha terénu neumožňuje striktní separaci.

    - Jedná se zejména o mostní konstrukce, zemní komory ve stísněných prostorech a podobně.

    - Přístup k takové infrastruktuře budou mít smluvní strany neomezený.

    - Zúčastněné strany budou jednat tak, aby neomezili provoz, přístup nebo další rozvoj.