Technické podmínky – VZ: Nákladní automobily N2 pro SÚSPK (2026)

2 ks nákladních automobilů kategorie N2 pro přepravu osob a materiálů

Záruka: min. 24 měsíců

Požadovaná specifikace:

Vozidlo č. 1: nákladní automobil kategorie N2 – skříňové provedení

- vozidlo nové, nepoužité

- kategorie vozidla N2 – vozidlo zvláštního určení

- kabina – skříňové provedení, min. 3 místa pro posádku

- rozvor min. 3.500 mm

- barva oranžová (RAL 2011)

- motor vznětový, výkon motoru min. 125 kW, točivý moment min. 420 Nm

- emise dle platné legislativy EURO 6

- alternátor min. 200 A

- převodovka min. 6+1 (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+ 1 zpátečka)

- uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

- celková hmotnost vozidla max. 7.000 kg, užitečná hmotnost min. 2.100 kg

- objem nákladového prostoru min. 12 m³

- rozměr nákladového prostoru: délka min. 3500 mm, výška min. 1900 mm

- šířka mezi podběhy zadních kol min. 1.000 mm

- zadní dveře závěsné (dvoukřídlé) neprosklené, otevíraní o min. 250°

- pravé boční dveře nákladového prostoru posuvné, neprosklené

- nákladový prostor oddělen od prostoru posádky přepážkou s průhledem

- obložení nákladového prostoru min. boční stěny do výšky stropu

- úchytná oka v nákladovém prostoru

- osvětlení v nákladovém prostoru

- podlaha v celé ploše náladového prostoru z protiskluzné překližky o síle min. 9 mm

- bezpečnostní pasy na všech sedadlech

- airbag řidiče a spolujezdce

- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka

- elektricky vyhřívané čelní okno

- sedadlo řidiče odpružené, vyhřívané

- elektricky ovládaná přední okna

- zadní parkovací senzory

- autorádio (vč. min 2 ks repro)

- handsfree (připojení přes bluetooth)

- klimatizace

- tempomat

- nezávislé topení

- dálkově ovládané centrální zamykání vozidla vč. imobilizéru

- min. jeden náhradní klíč vč. imobilizéru

- denní svícení

- přední mlhová světla

- akustická výstraha při zařazeném zpětném chodu vozidla

- pryžový koberec na podlaze v kabině posádky a v nákladovém prostoru

- čalounění stropu v kabině řidiče

- potahy všech sedadel – tmavá barva

- řízení vozidla s posilovačem

- systém ABS, ASR a ESP

- lapače nečistot kol na přední a zadní nápravě

- ráfky kol ocelové, celoroční pneumatiky o rozměru 225/65 x R16 (nebo obdobného adekvátního rozměru) na přední i zadní nápravě se symbolem

- rezervní plnohodnotné kolo umístěné pod podlahou vozidla

- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), výstražný trojúhelník, autolékárnička

- na vozidle namontované homologované tažné zařízení A50-X s elektroinstalací, pro připojení přívěsu o min. hmotnosti 750 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 3.500 kg (pro brzděný přívěs), vč. montážního listu pro zápis do technického osvědčení vozidla

- na vozidle namontované homologované 2 výstražné LED zařízení oranžové barvy (majáková rampa min. 115 cm) – 1 vpředu a 1 vzadu

- Světelná šipka SŠ15 LED motoricky sklopná SD SS-2:

Motoricky sklopný držák slouží ke zvedání nebo sklápění světelné šipky pomocí lineárního motoru dálkovým ovládáním z kabiny vozidla:

- 15 LED světel ø200mm ČSN EN 12352 L8H

- elektronika chránící akumulátor před hlubokým vybitím,

- Dálkové ovládání s kabelem 15m pro ovládání, optickou kontrolu

režimů a zobrazování polohy světelné šipky.

- Režimy šipky jsou světelná šipka vlevo (S8c), světelná šipka vpravo

(S8d) a světelný kříž (S8e).

- Všechny provozní informace jsou přehledně signalizovány na

dálkovém ovládání.

- Napájecí kabel 10m k montáži na vozidlo.

- Světelná šipka je zvedána / sklápěna robustním lineárním motorem

- Motor obsahuje i šroub pro nouzové ruční sklopení nebo zvednutí

v případě poruchy.

- Elektronika obsahuje ochranu proti přetížení motoru a konstrukce

pomocí proudové ochrany.

- Napájecí napětí 12/24V=, střední odběr proudu motoru 12V= 8,5A.

- Frekvence blikání 60/min.

- vozidlo bude vybaveno reflexním polepem - červeno-žlutý „šraf „ o šíři 14 - 16 cm dle přiloženého nákresu

Vozidlo č. 2: nákladní automobil kategorie N2 – skříňové provedení

- vozidlo nové, nepoužité

- kategorie vozidla N2 – vozidlo zvláštního určení

- kabina – skříňové provedení, min. 6 míst pro posádku

- rozvor min. 4.000 mm

- barva oranžová (RAL 2011)

- motor vznětový, výkon motoru min. 125 kW, točivý moment min. 420 Nm

- emise dle platné legislativy EURO 6

- alternátor min. 200 A

- převodovka min. 6+1 (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+ 1 zpátečka)

- uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

- celková hmotnost vozidla max. 7.000 kg, užitečná hmotnost min. 2.000 kg

- objem nákladového prostoru min. 12 m³

- rozměr nákladového prostoru: délka min. 3500 mm, výška min. 1900 mm

- šířka mezi podběhy zadních kol min. 1.000 mm

- zadní dveře závěsné (dvoukřídlé) neprosklené, otevíraní o min. 250°

- pravé boční dveře nákladového prostoru posuvné, neprosklené

- nákladový prostor oddělen od prostoru posádky přepážkou s průhledem

- obložení nákladového prostoru min. boční stěny do výšky stropu

- úchytná oka v nákladovém prostoru

- osvětlení v nákladovém prostoru

- podlaha v celé ploše náladového prostoru z protiskluzné překližky o síle min. 9 mm

- bezpečnostní pasy na všech sedadlech

- airbag řidiče a spolujezdce

- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka

- elektricky vyhřívané čelní okno

- sedadlo řidiče odpružené, vyhřívané

- elektricky ovládaná přední okna

- zadní parkovací senzory

- autorádio (vč. min 2 ks repro)

- handsfree (připojení přes bluetooth)

- klimatizace

- tempomat

- nezávislé topení

- dálkově ovládané centrální zamykání vozidla vč. imobilizéru

- min. jeden náhradní klíč vč. imobilizéru

- denní svícení

- přední mlhová světla

- akustická výstraha při zařazeném zpětném chodu vozidla

- pryžový koberec na podlaze v kabině posádky a v nákladovém prostoru

- čalounění stropu v kabině řidiče

- potahy všech sedadel – tmavá barva

- řízení vozidla s posilovačem

- systém ABS, ASR a ESP

- lapače nečistot kol na přední a zadní nápravě

- ráfky kol ocelové, celoroční pneumatiky o rozměru 225/65 x R16 (nebo obdobného adekvátního rozměru) na přední i zadní nápravě se symbolem

- rezervní plnohodnotné kolo umístěné pod podlahou vozidla

- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), výstražný trojúhelník, autolékárnička

- na vozidle namontované homologované tažné zařízení A50-X s elektroinstalací, pro připojení přívěsu o min. hmotnosti 750 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 3.500 kg (pro brzděný přívěs), vč. montážního listu pro zápis do technického osvědčení vozidla

- na vozidle namontované homologované 2 výstražné LED zařízení oranžové barvy (majáková rampa min. 115 cm) – 1 vpředu a 1 vzadu

- Světelná šipka SŠ15 LED motoricky sklopná SD SS-2:

Motoricky sklopný držák slouží ke zvedání nebo sklápění světelné šipky pomocí lineárního motoru dálkovým ovládáním z kabiny vozidla:

- 15 LED světel ø200mm ČSN EN 12352 L8H

- elektronika chránící akumulátor před hlubokým vybitím,

- Dálkové ovládání s kabelem 15m pro ovládání, optickou kontrolu

režimů a zobrazování polohy světelné šipky.

- Režimy šipky jsou světelná šipka vlevo (S8c), světelná šipka vpravo

(S8d) a světelný kříž (S8e).

- Všechny provozní informace jsou přehledně signalizovány na

dálkovém ovládání.

- Napájecí kabel 10m k montáži na vozidlo.

- Světelná šipka je zvedána / sklápěna robustním lineárním motorem

- Motor obsahuje i šroub pro nouzové ruční sklopení nebo zvednutí

v případě poruchy.

- Elektronika obsahuje ochranu proti přetížení motoru a konstrukce

pomocí proudové ochrany.

- Napájecí napětí 12/24V=, střední odběr proudu motoru 12V= 8,5A.

- Frekvence blikání 60/min.

- vozidlo bude vybaveno reflexním polepem - červeno-žlutý „šraf „ o šíři 14 - 16 cm dle přiloženého nákresu

Součástí dodávky pro všechna vozidla bude:

- osvědčení motorového vozidla, nebo doklady nutné k zápisu na registru vozidel

- doklady nutné k zápisu tažných zařízení a výstražného osvětlení

- návod k obsluze v českém jazyce

- prohlášení o shodě

- zavedení do provozu a kvalifikované zaškolení obsluhy

Ilustrační obrázek umístění reflexního polepu na vozidlech: