Citace z důvodové zprávy k vyhlášce 131/2024 Sb. O dokumentaci staveb zveřejněné MMR ČR dne 19.1.2024

K § 2

Ustanovení v návaznosti na zákonné zmocnění stanoví obecné povinnosti při zpracování dokumentace. Konkrétně odstavec 1 stanoví, podle jakých kritérií musí být dokumentace zpracována. Vzhledem k tomu, že odpovědnost za kvalitu zpracované dokumentace má projektant, je povinen při zpracování dokumentace podle uvedených kritérií postupovat. Současně je explicitně stanoveno, že při zpracování dokumentace projektant nevyplňuje jednotlivé části, které stavba neobsahuje. Konkrétně se tak může jednat například o dopravní řešení (část. B.5) u změny dokončené stavby – stavební úpravy, která vyžaduje posouzení stavebním úřadem, a která nemá vliv na počet parkovacích míst podle vyhlášky o požadavcích na výstavbu V takovém případě pak není nutné dopravní řešení zpracovávat a nebude součástí dokumentace pro povolení záměru. Z uvedeného vyplývá, že vyhláška stanoví maximální rozsah dokumentací, projektant však dle druhu stavby je odpovědný za rozhodnutí, které položky se ho netýkají, a v takovém případě je nevyplní.

- popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni dokumentace

- Údaje z evidence katastru nemovitostí

- Územní plán města Rokycany

- Archivní dokumentace budovy

- Stavební program předaný investorem a konzultace v průběhu vypracování dokumentace.

- Energetické posouzení dle zákona č. 406/2000 Sb.- SEAP s.r.o.

- Studie Energeticky úsporných opatřeních z roku 2022

- Projektová dokumentace pro stavební povolení SEAP s.r.o. - 2024

- Příslušná legislativa, statní technické normy.

Pavilon „E“

Zateplení podhledu na tělocvičnou, se s ohledem na zjištěnou nevyhovující stabilitu konstrukce, přesunulo na konstrukci střechy ve formě nadkrokevního zateplení. Toto řešení je v souladu s Energetickým posouzením.

- seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis použitých právních předpisů a norem (normových hodnot) včetně data vydání

Základním podkladem pro návrh je Energetický posudek dle §9a, odst.1, písm. d) zákona 406/2000 Sb. v platném znění zpracovaný SEAP s.r.o. , ing. Vlastimil Brada CSc..

Referenční materiály:

- Střešní okna Velux

- Tepelné izolace Saint Goben

- Omítky Cemix, Sto

- LOP Aliplast

- Střešní folie DEK

- Technotron – tahokov

- IL Tegro – podkonstruce předložené fasády

SOUVISEJÍCÍ NORMY

ČSN EN 1542 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 13501-1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

ČSN EN ISO 13788 Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody

ČSN 72 7221-2 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 2: Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS)

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot - Šíření plamene po povrchu stavebních hmot

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Zákon č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Vyhláška č. 146/2024 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

ETAG 004 - Řídicí pokyn pro evropská technická schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou (ETICS).

TP CZB 01-2013 - Technická pravidla - Výskyt řas na ETICS.

TP CZB 01-2014 - Technická pravidla - Zdvojení ETICS (Podmínky a způsoby řešení).

- členění objektů podle zatřídění, jejich základní skladba, propojení a značení

Stavba je jedním stavebním objektem

- požadavky na stavbu nebo funkci zařízení – účel, funkční náplň, popis a základní parametry

Nemění se

- požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení

Je rozpracováním architektonické studie MP architects – ing. Arch.. M. Peroutková – 03/2023.

Část fasád z boletických panelů bude vyměněna z skleněné fasádní panely. Jedná se o kombinaci průhledných a neprůhledných panelů s otvíravými částmi. Stěny z betonových fasádních panelů budou zatepleny kontaktním systémem ETICS a opatřeny omítkou. Jsou navrženy 2 typy omítek – strukturovaná 2 mm (bílá, šedá) a lineární struktury v bílé barvě. Pro vstupní objekt (pavilon A) je navržena fasádní stěrka v šedé barvě.

Stávající konstrukce komínů zděných z lícových cihel bude opravena.

Pro objekt tělocvičny (pavilon E) je navrženo opláštění (předsazená fasáda) z tahokovu, aby hmota stavby měla jednodušší a modernější tvar.

Klempířské prvky fasády z PZ plechu s povrchovou úpravou v antracitovém odstínu.

Okenní výplně v antracitovém odstínu a z profilů AL.

Dispoziční řešení nedoznává změn.

Konstrukční řešení nedoznává změn.

- požadavky na výkon a výstup stavby, objektu nebo zařízení, parametry: kapacitní údaje, základní technické a výkonové parametry (obestavěný prostor, zastavěná plocha, počet osob, počet měrných jednotek výroby za čas nebo cyklus, objemy zadržených vod, délky úprav, kapacity úprav, délky potrubí, průměry apod.)

Neřeší se. Stavba i po provedení stavebních úprav bude školským zařízením. Kapacita školy se nemění. Prostorové parametry budov se nemění.

- klimatické podmínky pro staveniště a stavbu – zejména výpočtové parametry venkovního vzduchu (zima, léto)

Neřeší se. Nemá vliv na řešené stavební úpravy.

- bilance stavby nebo zařízení (počet osob, měrných jednotek, vstupy a výstupy, tepelné ztráty či zisky apod.)

Uvedené parametry se nemění. Provedením stavebních úprav se sníží spotřeba energie o 40%.

- požadavky na stavební fyziku

Jsou dány požadavky Energetický posudek dle §9a, odst.1, písm. d) zákona 406/2000 Sb. v platném znění zpracovaný SEAP s.r.o. , ing. Vlastimil Brada CSc..

- požadavky na efektivní hospodaření s energiemi

Jsou dány požadavky Energetický posudek dle §9a, odst.1, písm. d) zákona 406/2000 Sb. v platném znění zpracovaný SEAP s.r.o. , ing. Vlastimil Brada CSc..

- provozní režim stavby nebo zařízení – trvalý, občasný, nepřerušovaný

Trvalý shodně se stávajícím stavem

- návrhová životnost stavby, rozhodujících konstrukcí a technologií, požadavky na kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Navrženými stavebními úpravami se životnost stavby prodlužuje.

Požadavky na kontrolu uvádí níže tabulka:

Tab. 2 Provozně-technické povinnosti

| Činnosti |  | Administrativa | Interval provádění | Právní předpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| revize a prohlídky technických zařízení* | elektřina, plyn, zdvihací zařízení | revizní zprávy, deníky, protokoly, manuály, k zařízením | podle druhu zařízení (viz revize technického zařízení) | podle druhu zařízení |
| údržba budovy | čištění žlabů, v zimním období: zajistit padající sníh, rampouchy, běžná údržba | dokumentace k provedeným činnostem | podle situace a stavu stavby | vyhláška č. 146/2024 Sb., o technických požadavcích na stavby |
| vývoz odpadu | nebezpečný odpad, smíšený | evidence | podle druhu | zákon č. 541/2020 sB.., o odpadech a o změně některých dalších zákonů |
| vedení DSPS | informace o stavbě | pasport stavby, výkresy | od převzetí stavby po celou dobu užívání | zákon č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu |
| mytí oken | - | faktury za provedení | podle druhu stavby | NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci |
| malování | - | faktury za provedení | podle druhu stavby a místnosti | NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci |
| úklid | úklid prachu, osvětlení, podlahových ploch | faktury za provedení | podle druhu stavby | NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci |
| požární ochrana | značení únikových cest | evakuační plán, požární řád, požární kniha atd. | 1x za rok | zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně |
| udržování komunikací | - | - | podle stavu | zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích |
| sledování energetické náročnosti budovy | - | průkaz energetické náročnosti budovy | platnost 10 let | zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií |

* viz tab. 3

Nejvýznamnější činností hodnou zřetele je oblast revizí VTZ a zařízení podléhající revizím. Přehled revizí a prohlídek zařízení je uveden v tab. 3.

Tab. 3 Revizní zprávy a protokoly o zkouškách technických zařízení

| Kategorie | Zařízení | Předmět | Kontrolní subjekt | Interval | Právní předpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| elektrická zařízení | elektroinstalace | pravidelná revize | revizní technik | 1x za 3 roky - školy 1x za 2 roky tělocvična pavilon „E“ | ČSN 33 1500;Z4 Tabulka 1 |
|  | hromosvod | vizuální kontrola | revizní technik | 1x za 2 roky | ČSN 62305-3 |
|  |  | pravidelná revize | revizní technik | 1x za 3 roky | ČSN 62305-3 |
| požární bezpečnost | hasicí přístroje | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 1x za rok | vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru |
|  |  | periodická zkouška | způsobilá osoba | 1x za 5 let |  |
|  | hydranty | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 1x za rok | ČSN 73 0873 |
|  | elektrická požární signalizace | zkoušky činnosti ústředny | oprávněná osoba | 1x za měsíc | vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru |
|  |  | zkoušky činnosti | oprávněná osoba | 1x za 6 měsíců |  |
|  |  | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 1x za rok |  |
|  | stabilní hasicí zařízení | kontrola provozuschopnosti | způsobilá osoba | 1x za rok |  |
| zdvihací zařízení | výtahy | provozní prohlídka | dozorce výtahu | 1x za 14 dní | ČSN 27 4002 |
|  |  | odborná prohlídka | způsobilá osoba | 1x za 3 měsíce | ČSN 27 4002 |
|  |  | odborná zkouška | inspekční technik | 1x za 3 roky | ČSN 27 4007 |
|  |  | inspekční prohlídka | inspekční orgán | 1x za 6 let | ČSN 27 4002 |
| plynová zařízení | domovní rozvod plynu, spotřebiče (např. kotel) | kontrola | oprávněná osoba | 1x za rok | vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení |
|  |  | provozní revize | revizní technik | 1x za 3 roky |  |
|  | plynová kotelna | kontrola | oprávněná osoba | 1x za rok | ČSN 07 0703 |
|  |  | provozní revize | revizní technik | 1x za 3 roky | ČSN 07 0703 |
| nízkotlaké kotelny | odborná prohlídka | revizní technik | 1x za rok | vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách |  |
| spalinové cesty (komíny) |  | kontrola | způsobilá osoba |  | zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty |
|  |  | čistění | způsobilá osoba |  |  |
| tlaková zařízení | tlakové nádoby stabilní (např. expanzní nádoby, ohřívače TV apod.) | provozní revize | revizní technik | 1x za rok | ČSN 69 0012 |
|  |  | vnitřní revize | revizní technik | 1x za 5 let | ČSN 69 0012 |
|  |  | zkouška těsnosti | revizní technik | po vnitřní revizi | ČSN 69 0012 |

- požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí

Nestanovují se.

- požadavky ochrany životního prostředí

Životní prostředí je chráněné samotným návrhem úspor energie pro provoz budovy školy.

- požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů, limity stanovené pro místo a provoz

Bez připomínek a požadavků

- požadavky na řešení přístupnosti objektu, se specifikací částí objektu, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí

Neřeší se. Zůstává zachován stávající vyhovující stav.

- stanovení hodnot geometrických a kvalitativních vlastností stavebních prvků a konstrukcí a stavebních výrobků (tepelněizolační, zvukoizolační, světelně technické, pevnostní apod.)

Okenní výplně ve fasádě LOP budou mít  hodnotou součinitele prostupu tepla UN,20 = 0,85 W/(m2*K). Neprůhledné části s hodnotou součinitele prostupu tepla UN,20 = 0,21 W/(m2*K).

Všechny okenní výplně budou vyměněny. Hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 = 0,85 W/(m2*K). Okenní výplně budou provedeny z AL profilů v odstínu antracit.

Dveře vchodové budou splňovat požadavek na součinitel prostupu tepla „UN,20“ =  1,00 W/(m2*K).

Rastrové stěny v pavilonu A,B budou vyměněny za nové s hodnotou součinitele prostupu tepla UN,20 = 0,85 W/(m2*K). Neprůhledné části s hodnotou součinitele prostupu tepla UN,20 = 0,21 W/(m2*K)

Na zateplení obálky bude užito:

- fasádních desek MW v tl.  180 mm ; λ=0,035 W/(m2/K)

- Pro kotvení desek tepelné izolace stěn se navrhují se hmoždinky s návrhovou únosností NRK = 1,5 kN, Ø hmoždinky 8 mm, Ø talíře 60 mm, ocelový trn šroubovaný. Mohou se použít jen hmoždinky s charakteristickou únosností stanovenou dle ETAG 014 – tuto hodnotu uvádí výrobce v dokumentaci ETICS.

V souladu se zpracovaným Energetickým posudkem bude provedeno zateplení:

- střechy pavilonu A,B,C,D deskami EPS v tl. 280 mm. Desky budou mít součinitel tepelné vodivosti λ = 0,035 W/(m*K)..

- střecha pavilonu E a pavilonu D -gymnastický sál - deskami MW v tl. 300 mm. Desky budou mít součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 W/(m*K)..

- Fasáda – desky z MW v tl.  180 mm ; λ=0,035 W/(m2/K)

- Sokl budovy v části pod upraveným terénem – desky XPS tl. 180 mm.

- změny a úpravy stavby, bourání, dekonstrukce, demontáž: dopady na okolí, preventivní a ochranná opatření při nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými odpady a látkami, odhad využitelných materiálů apod.

Budova obsahuje azbestové výrobky (AZS)

Konstrukce fasádních boletických panelů obsahuje desky z osinkocementu, proto její demontáž bude provedena dle požadavků příslušných předpisů.

Zaměstnavatelé jsou povinni ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. příslušné Krajské hygienické stanici, práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je zaměstnavatel povinen učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis, kterým je v současné době vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Jedním z bodů hlášení je rovněž stanovení opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu.

Pracovníci manipulující s materiály s obsahem azbestu musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky: certifikovanou kombinézou, polomaskou či maskou opatřenou filtrem s odpovídající účinností, návleky na obuv a rukavicemi.

AZC desky se následně umísťují do speciálních neprodyšných obalů, které musí být označeny tak, aby bylo jasné, že je v nich uložený materiál s azbestem. Obaly s AZS deskami  s následně odvezou na skládku určenou k uložení nebezpečného odpadu. Na skládce se musí materiál okamžitě zakrýt, provozovatel pak musí zajistit, aby se azbestová vlákna nemohla uvolňovat do ovzduší.

Před demontáží se azbest stabilizuje speciálním nástřikem, který se aplikuje vysokotlakým bezvzduchovým zařízením, aby se zabránilo uvolňování vláken během demontáže.

Před odstraňováním stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, musí být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance 
- technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší, 
- azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců azbestu by byla při tomto odstraňování vyšší, 
- odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest,
- prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být vymezen kontrolovaným pásmem, 
- zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Pracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít. Pokud praní nebo čištění pracovního oděvu neprovádí za těchto podmínek zaměstnavatel sám, přepravuje se k praní nebo čištění v uzavřeném kontejneru, 
- pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem na povahu

Původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna.
Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel  skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší.

- vnější prostředí a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podmínky a omezení – zejména ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod.)

Neřeší se

- požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení

Neřeší se.

- požadavky požárně bezpečnostního řešení

Viz samostatná požární zpráva

- požadavky na výrobky

Výrobky musí plnit výše uvedené tepelně technické požadavky. Ostatní výrobky musí plnit požadavky příslušných legislativních předpisů:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Zákon č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Vyhláška č. 146/2024 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

ETAG 004 - Řídicí pokyn pro evropská technická schválení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s omítkou (ETICS).