#### Výpočet zatížení větrem pro stanovení počtu hmoždinek pro konstrukci ETICS

Gymnázium Rokycany,  Mládežníků 1115

##### Zatížení ploch fasády větrem

Výpočet proveden dle ČSN EN 1991-1-4      –      z = 15,60 m

- Základní rychlost větru vb

  - Součinitele

    - c dir = 1		(národní příloha ČSN EN 1991-1-4, NA2.6.)

    - c season = 1 	(národní příloha ČSN EN 1991-1-4, NA2.7.)

  - vb,o = 25 m/s		(II. větrná oblast – mapa větr.oblastí ČSN EN 1991-1-4,

NA2.4.)

vb = c dir * c season * v b,o = 1 * 1 * 25 = 25 m/s

- Střední rychlost větru vm(z)		(4.3. ČSN 1991-1-4)

  - součinitelé

    - cr(z) = kr * ln (z/zo)	pro z min <z<z max (4.3.2. ČSN EN 1991-1-4)

      - zo = 1,0 	(tabulka 4.1. ČSN EN 1991-1-4)

      - z min = 10 m	(tabulka 4.1. ČSN EN 1991-1-4)

      - z max = 200 m	(4.3.2. ČSN EN 1991-1-4)

      - z = 15,60 m	(PD)

        - kr = 0,19 * ( zo/zo,II)0,07 = 0,19*(1,0/0,05)0,07= 0,234

cr(z) = kr * ln (z/zo) = 0,234 * ln (15,60/1,0) = 0,642

    - co(z) = 1 		(národní příloha ČSN EN 1991-1-4, 4.3.1.)

vm(z) = cr(z) * co(z) * vb =  0,642 * 1 * 25 = 16,05 m/s

- Turbulence větru Iv(z)

    - co(z) = 1		(národní příloha ČSN EN 1991-1-4)

    - kl = 1 			(národní příloha ČSN EN 1991-1-4)

    - z = 15,60 m		(PD)

    - z min = 10 m		(tabulka 4.1. ČSN EN 1991-1-4)

    - z max = 200 m		(4.3.2. ČSN EN 1991-1-4)

Iv(z) = kl /[ co(z) * ln (z/z0)] =  1 / [ 1 * ln (15,60/1,0)] = 0,364

- Maximální dynamický tlak větru  qp(z)

Qp(z) = [ 1+ 7 * Iv(z) ] * ½ ρ vm2

Iv(z) = 0,364

ρ = 1,25 kg/m3				(národní příloha ČSN 1991-1-4)

vm2 =  16,05 m/s

Qp(z) = [ 1+ 7 * 0,364 ] * ½ 1,25 * 16,052 = 0,571 kN/m2

- Zatížení větrem – tlak větru na povrchy – počítáno na delší stranu půdorysu

  - ze =15,60 m	ze = h		(7.2.2. CSN 1991-1-4)

  - h/d = 15,60/18,90 = 0,826

  - pro A ≤ 1,0 m2 platí cpe = cpe,1

  - pro výpočet tlaku na obvodový plášť platí lokální součinitel A ≤ 1,0 m2

  - cpe =  	oblast A = - 1,4		(tabulka 7.1.  CSN 1991-1-4)

oblast B = - 1,1

oblast C = - 0,5

oblast D = + 1,0

oblast E = - 0,5

Zatížení na povrchy v jednotlivých oblastech:

we = 	qp(z) * cpe

- oblast A = 0,571* (-1,4) = -0,799 kN/m2

- oblast B = 0,571* (-1,1) = - 0,628 kN/m2

- oblast C = 0,571* (-0,5) =  - 0,286 kN/m2

- oblast D = 0,571* (+1,0) =  + 0,571 kN/m2

- oblast E = 0,571* (-0,5) =  - 0,286 kN/m2

e =	55,40 m2x15,60=31,20 m   →  e = 31,20 m  >  d = 18,80 m

Oblast A = e/5 = 31,20/5 = 6,24 m - oblast plného užití hmoždinek

Oblast B = 4*6,24 = 24,96 m - stanovený počet hmoždinek možno snížit o 25 %

- Zatížení větrem – tlak větru na povrchy – počítáno na kratší stranu půdorysu

  - ze =15,60 m	ze = h		(7.2.2. CSN 1991-1-4)

  - h/d = 15,60/55,40 = 0,281

  - pro A ≤ 1,0 m2 platí cpe = cpe,1

  - pro výpočet tlaku na obvodový plášť platí lokální součinitel A ≤ 1,0 m2

  - cpe =  	oblast A = - 1,4		(tabulka 7.1.  CSN 1991-1-4)

oblast B = - 1,1

oblast C = - 0,5

oblast D = + 1,0

oblast E = - 0,3

Zatížení na povrchy v jednotlivých oblastech:

we = 	qp(z) * cpe

- oblast A = 0,571* (-1,4) = -0,799 kN/m2

- oblast B = 0,571* (-1,1) = - 0,628 kN/m2

- oblast C = 0,571* (-0,5) =  - 0,286 kN/m2

- oblast D = 0,571* (+1,0) =  + 0,571 kN/m2

- oblast E = 0,571* (-0,3) =  - 0,171 kN/m2

e =	18,90 m2x15,60=31,20 m   →  e = 18,90 m  <  d = 55,40 m

Oblast A = e/5 = 18,90/5 = 3,78 m - oblast plného užití hmoždinek

Oblast B = 4/5*18,90 = 15,12 m - stanovený počet hmoždinek možno snížit o 25 %

Oblast C = d-e = 55,40-18,90 = 36,50 m

# Výpočet zatížení na ploché střeše pavilonu „B“

Referenční výška pro ploché střechy s atikou h+hp = 14,90+0,70 = 15,60 m

b = dlouhá strana budovy B

- Zatížení větrem na povrchy ploché střechy tabulka 7.2

  - cpe =  	oblast F = - 2,0

oblast G = - 1,6

oblast H = - 1,2

oblast I = + 0,2 / -0,2

Zatížení na povrchy v jednotlivých oblastech:

we = 	qp(z) * cpe

- oblast F = 0,571* (-2,0) = -1,142 kN/m2

- oblast G = 0,571* (-1,6) = - 0,914 kN/m2

- oblast H = 0,571* (-1,2) =  - 0,685 kN/m2

- oblast I = 0,571* (+0,2) =  + 0,114 kN/m2

- oblast I = 0,571* (-0,2) =  - 0,114 kN/m2

e =	55,40 m2x15,60=31,20 m   →  e = 31,20 m

Oblast F = e/4 = 31,20/4 = 7,80 m

Oblast F = e/10 = 31,20/10 = 3,12 m

Oblast H = e/2 = 31,20/2 = 15,60 m

b = kratší (štítová) strana budovy B

- Zatížení větrem na povrchy ploché střechy tabulka 7.2

  - cpe =  	oblast F = - 2,0

oblast G = - 1,6

oblast H = - 1,2

oblast I = + 0,2 / -0,2

Zatížení na povrchy v jednotlivých oblastech:

we = 	qp(z) * cpe

- oblast F = 0,571* (-2,0) = -1,142 kN/m2

- oblast G = 0,571* (-1,6) = - 0,914 kN/m2

- oblast H = 0,571* (-1,2) =  - 0,685 kN/m2

- oblast I = 0,571* (+0,2) =  + 0,114 kN/m2

- oblast I = 0,571* (-0,2) =  - 0,114 kN/m2

e =	18,90 m2x15,60=31,20 m   →  e = 18,90 m

Oblast F = e/4 = 18,90/4 = 4,73 m

Oblast F = e/10 = 18,90/10 = 1,89 m

Oblast H = e/2 = 18,90/2 = 9,45 m

##### Návrh a posouzení mechanického upevnění ETICS

Provedeno dle ČSN 73 2902

Navrhovaný ETICS (izolant MW v tl. 180 mm) má plošnou hmotnost 7,20 kg/m2 < 20 kg/m2

Rd ≥ Sd					(5.2. ČSN 732902)

Sd = -0,799 kN/m2			(předchozí výpočet)

Rd = ( Rpanel * npanel + Rjoint * njoint) * kk / γMb		(5.4.1. ČSN 732902)

Rpanel  = 0,25 kN				(tabulka 5, ČSN 732902)

npanel  = počet hmoždinek na 1m2 v ploše desky

Rjoint = 0,18 kN					(tabulka 5, ČSN 732902)

njoint = počet hmoždinek na m2 ve spárách

γMb = 1,5					(pro MW tabulka 2 – 5.4.2.1. ČSN 732902)

kk = 0,8						(5.4.2. ČSN 732902)

volíme počet hmoždinek 8 z toho 4 ve spárách

Rd = ( Rpanel * npanel + Rjoint * njoint) * kk / γMb	 = (0,25*4+0,18*4)*0,81,5   = 0,917kN/m2 > 0,799 kN/m2

Rd = NRk * (npanel + njoint) / γMc

NRk  = 0,9		(protokol o zkouškách in situ)

γMc  = 2,1		(tabulka 3, 5.4.1.2. ČSN 732902)

pro výpočet voleno 8 hmoždinek z toho 4 ve spárách

Rd = NRk * (npanel + njoint) / γMc = 0,9 * ( 4+4) / 2,1 = 3,429 kN/m2 > 0,799 kN/m2

Návrh mechanického upevnění hmoždinkami se tedy stanoví dle 5.4.1. jako menší z obou hodnot v našem případě  - počet hmoždinek 8 z toho 4 ve spárách

Počet hmoždinek 8 ks/m2 platí pro oblast fasády A

Pro oblast fasády B je možno počet hmoždinek snížit o 25 % tj na 6 ks/m2   (5.4.3.2.)