| AKCE: | REKONSTRUKCE OBJEKTU KÚPK JAGELLONSKÁ 13, PLZEŇ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE |
| --- | --- |

Viii.	venkovní úpravy

1. TECHNICKá ZPRáVA
venkovní úpravy

V Plzni, květen 2013                                               vypracoval: F. KUFNER

Všeobecně

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce objektu v ulici Jagellonská 668/13, umístěného na pozemku č.k. st. 5980, v Plzni, v městské části Jižní Předměstí, jeho propojení se sousedním objektem budovy Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni (dále KÚPK), Škroupova 1760/18.

Zpevněné plochy

Nově doplněné zpevněné plochy

Z důvodu odstranění části opěrné zdi, která je na hranici mezi zájmovým objektem a objektem KÚPK, bude nutné doplnit zámkovou dlažbu i vč. skladeb souvrství.

Výškové poměry

Ve vzdálenosti 3,1 m od líce zájmového objektu směrem do dvora bude odstraněn stávající terén, jedná se cca o 67,06 m3 zeminy. Tato plocha bude díky této operaci srovnána na stejnou úroveň jako dvůr KÚPK. V zadním traktu však bude vytvořeno vysvahování pod úhlem 35°, pro srovnání na původní úroveň původního terénu, a cca uprostřed svahování bude instalováno terénní schodiště.

Zásobování objektu bude prováděno z chodníku před objektem a z místní komunikace.

Bourací práce

Na hranici mezi zájmovým objektem a objektem KÚPK se nachází opěrná zeď. Tato zeď bude v části jejího rozsahu odstraněna.

Dále bude ubouráno stávající cihelné oplocení na hranici mezi pozemkem parcel. č. 5979 a parcel. č. 5978.

Náhrada bude provedena novým drátěným průmyslovým oplocením.

Nové konstrukce:

Realizují se nové doplňkové zpevněné pochozí plochy ze zámkové dlažby a  dopojí se na stávající zpevněné plochy.

Okapní chodník je navržen v šíři 0,5 m a ukončen záhonovým obrubníkem šíře 0,05 m.

Plochy pro pěší:

betonová zámková dlažba barva přírodní 	60 mm

štěrkodrť ŠD 4/8	30 mm

štěrkodrť ŠD 8/16	50 mm

štěrkodrť ŠD 0/63	100 mm

Celkem	240 mm

Okapový chodníček:

Kačírek – vymyvané říční kamenivo 	100 mm

štěrkodrť ŠD 8/32	150 mm

Celkem	250 mm

Dále bude zbudováno nové terénní schodiště. Boční stěny budou tvořeny z bet. palisád, podstupnice z bet. obrubníků a stupnice ze zámkové dlažby.

Prvky schodiště budou stabilizovány v bet. loži z betonu C16/20. Budou dodrženy všechny technologické předpisy, kční zásady udělené výrobcem a všechny ČSN.

Staveništní doprava:

Pro stavební činnost se bude využívat komunikace k. č. 6537, která je napojena na ostatní komunikační tahy.

sadové úpravy

Kácení a výsadby

S kácením se nepočítá.  V návrhu se počítá pouze s ozdravným řezem stávajících stromů. Po úpravě zahrady dojde v místech úprav k jejímu opětovnému zatravnění.

## Technologické zásady

Při realizaci navržených výsadeb je nutno dodržet všechny technologické zásady uvedené v ČSN z oboru „Sadovnictví a krajinářství“.

### Specifikace materiálu

| Druh | Množství |
| --- | --- |
| Travní semeno | 5 kg |
| Celková nově zatravněná plocha | cca 265 m2 |

OPLOCENÍ

Nová plotová pole jsou tvořena z pletiva s povrchovou úpravou a stojky jsou tvořeny jäklovou kcí. obdelníkového tvaru s povrchovou úpravou žárový pozink. Na styku s terénem jsou instalovány podhrabové desky, v místech, kde je jedna podhrabová deska nedostačující, budou instalovány dvě nad sebe.

Stojky oplocení z jäklů rozměrů 60 x 40/3 budou čtveré druhovosti, přičemž profil jäklové kce. nedoznává změny, ale mění se pouze délka. Tato druhovost je z důvodu dostatečného uložení do základové patky ( min. 0,4 m, přičemž musí být dodrženo krytí min. 50 mm) v kombinaci s výškou oplocení 1,8 m a úrovní upraveného terénu. Všechny stojky budou opatřeny  typizovanými zaslepovacími víčky na vrchu stojky, za účelem zabránit zatékání dešťových vod do stojky a eliminovat korozi prvku.

Základové patky oplocení budou realizovány takto, po provedení výkopu bude dno výkopu vysypáno vrstvou štěrku frakce 16/32 tl. 100 mm a zhutněno. Takto připravený podklad bude vybetonován betonem C16/20 a bude instalována stojka. Stojka bude včas vyrovnána  a zapažena. Po vytvrdnutí betonu bude pažení odejmuto. Základové patky budou rozměru 400 x 400 mm a hloubka základové patky bude min 800 mm.

Pole oplocení je typizované drátěné s povrchovou úpravou. Základní rozměry drátěného pole jsou 2500 x 1550, kde odsazení od podhrabových desek bude 50 mm.

Podhrabové desky jsou také typizované se rozměry 2450 x 200 x 50. V místech, kde je jedna podhrabová deska nedostačující, budou instalovány dvě nad sebe. Součástí oplocení jsou i vrátka o rozměru 900 x 1800 mm.  Celková délka nového oplocení je 7,2 m.

Zbytek oplocení bude ponecháno stávající. Pouze dojde k jeho vyspravení tak, aby plnilo svou funkci. Oplocení bude v celé délce 18,35 m nově natřeno.