| AKCE: | ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA KLATOVY, PŘÍSTAVBA A REKOLAUDACE OBJEKTU, POD NEMOCNICÍ 790, 339 01 KLATOVY, Č.K. st. 4293 – 1. ETAPA |
| --- | --- |

I. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ

ŘEŠENÍ

I.1. TECHNICKá ZPRáVA

V Plzni, SRPEN 2013	vypracoval: FILIP KUFNER

- ÚČEL OBJEKTU

Jedná se o stávající čtyřpodlažní budovu s plochou střechou.

Zájmový objekt, ve kterém dojde k přístavbě garáží ke stávajícímu objektu a k částečné rekolaudaci budovy, se nalézá v katastrálním území Klatovy s č.k. st. 4293. Výměra pozemku dle katastru nemovitostí je 468 m2.

Kvůli nedostatkům finančních prostředků byla stavba rozdělena na dvě etapy. Do první etapy je zahrnuta výstavba přístavby, úpravy hlavního vstupu vč. realizace rampy před vstupem a předloženého schodiště, do druhé etapy spadá drobné stavební úpravy ve stávajícím objektu pro realizaci 2 garážových stání uvnitř objektu, zbudování rampy z přístavby do stávajícího objektu a stavební úpravy sociálního zařízení ve 2.NP stávajícího objektu.

Budova byla postavena kolem roku 1985. Původně byla využívána jako Dětské zdravotní středisko OÚNZ Klatovy. Po roce 2004 byla provedena částečná změna účelu užívání budovy na Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje. Dětské zdravotní středisko se postupně přesunulo do budovy Klatovské nemocnice, a.s. V dnešní době je objekt využíván pro účely Zdravotní záchranné služby a ordinace lékařské služby první pomoci.

Účelem přístavby ke stávajícímu objektu je vylepšení stávajícího zázemí výjezdového střediska záchranné služby první pomoci. Zvláště parkování sanitních vozů, které v současné době parkují „na chodníku“ což je zvláště v zimním období velká komplikace. Z tohoto důvodu je hlavním úkolem a cílem přístavby vybudování garážových stání a zázemí pro sanitní vozy.

Stavba se dotkne i stávajících prostor v 1.NP, kde bude provedena rekonstrukce a úprava sociálního zázemí pro toto podlaží. Sociální zázemí bude upraveno i ve 2.NP.

Vzhledem k umístění přístavby bude nutné zbudovat nový bezbariérový vstup do objektu.

ROZMĚROVÉ URČENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU:

- konstrukční výška 1.NP: 3 620 mm

- konstrukční výška ostatních pater:  3 600 mm

- světlá výška 1.NP: 3 000 mm

- světlá výška všech pater: 2 980 mm

- max. délka stávajícího objektu: 29,64 m

- max. šířka stávajícího objektu: 12,24 m

- max. výška stávajícího objektu od 1.NP po atiku : 18,10 m

ROZMĚROVÉ URČENÍ PŘÍSTAVBY:

- světlá výška přístavby: 3 580 mm

- světlá výška v místě příhradových nosníků: 2 730 mm

- max. délka přístavby: 19,46 m

- max. šířka přístavby: 16,96 m

- max. výška přístavby od podlaží 1.NP: 3,59 m

b)	ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ

OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Kolem stávajícího objektu bude realizována přístavba půdorysně tvaru písmene „L“ přes roh stávající budovy.

Tato přístavba bude max. délky 19,46 m, max. šířky 16,96 m a max. výšky od podlaží 1.NP 3,59m, pří čemž úroveň podlahy přístavby je –0,800 m pod podlahou 1.NP stávajícího objektu.

Přístavba bude zastřešena plochou střechou s jednostranným spádem 3%, na vrchu opatřena fólií. Kolem střechy bude instalován okap a 3 svody pro odvod dešťové vody.

Na jižní straně bude stávající vstup odstraněn, tak i nenosné a část nosných kcí ve východním křídle stávajícího objektu.

Nový vstup je řešen jako bezbariérový s rampou a předloženým schodištěm.

Rampa bude realizována z pohledových betonů a ocelových prvků (zábradlí). Předložené schodiště a podesta před vstupem budou vydlážděny žulovými deskami, poslední stupeň („jalový“) bude vydlážděn žulovou dlažbou jiného odstínu. Střecha přístavby bude přetažena přes tento vstup, tak bude zajištěn krytý vstup.

Stávající objekt je čtyřpodlažní budova s plochou střechou.

Všechny vjezdy do garáží jsou orientovány na východní stranu. Zde se nacházejí 4 vjezdová sekční vrata. Do objektu z přístavby se dostaneme pomocí vyrovnávacího schodiště v místnosti č. 127.

V ostatních patrech se vždy nachází chodba orientována podél delší strany stávajícího objektu, z chodby pak vstup do místnosti určených pro provoz  Zdravotní záchranné služby a ordinace lékařské služby první pomoci.

Stavba při její realizaci bude rozdělena do dvou etap z finančních důvodů. V první etapě se zrealizuje přístavba ke stávající budově včetně upraveného hlavního vstupu do budovy, jehož součástí bude i rampa pro invalidy. V druhé etapě dojde ke stavebním úpravám uvnitř stávající budovy v 1.NP včetně vnitřní rampy, která bude propojovat přístavbu garáží s vestavěnou garáží do stávající budovy. Dále se zřídí otvor ve stávajícím obvodovém zdivu v místě této vnitřní rampy, ve kterém bude umístěna požární zástěna. V 2.NP se zrealizuje nové sociální zázemí.

c)	KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY,

ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

ROZMĚROVÉ URČENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU:

- konstrukční výška 1.NP: 3 620 mm

- konstrukční výška ostatních pater:  3 600 mm

- světlá výška 1.NP: 3 000 mm

- světlá výška všech pater: 2 980 mm

- max. délka stávajícího objektu: 29,64 m

- max. šířka stávajícího objektu: 12,24 m

- max. výška stávajícího objektu od 1.NP po atiku : 18,10 m

- výměra pozemku dle katastru nemovitostí: 468 m2

- obestavěný prostor stávajícího objektu: 5 874 m3

- užitná plocha všech podlaží objektu: 1 310,15 m2

- přirozené osvětlení je z valné části z jižní a severní strany

- objekt je orientovaný delší stranou z východu na západ

ROZMĚROVÉ URČENÍ PŘÍSTAVBY:

- světlá výška přístavby: 3 580 mm

- světlá výška v místě příhradových nosníků: 2 730 mm

- max. délka přístavby: 19,46 m

- max. šířka přístavby: 16,96 m

- max. výška přístavby od podlaží 1.NP: 3,59 m

- zastavěná plocha přístavby: 219,15 m2

- obestavěný prostor přístavby: 941,16 m3

- obestavěný prostor celkem (přístavba + stávající objekt): 6 815,16 m3

- užitná plocha všech podlaží objektu po rekonstrukci vč. přístavby: 1 479,96 m2

- přirozené osvětlení je z valné části z jižní a severní strany, vjezdy pak z východní

strany

d)	TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ

VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

VÝKOPY:

## Výkopy přístavby

Budou provedeny výkopy pro provedení základových kcí., pro základové pasy do hloubky 2,350 m od +0,000, pro základovou desku do hloubky 1,320 od +0,000.

U mělkých výkopů, do hloubky 1,2 m, možno ponechat výkop krátkodobě se  svislými stěnami při požadavku urychleného zasypání výkopu. Svahy hlubších cca do 2 m, nezapažených dočasných výkopů, doporučujeme upravit v poměru 1:0,5.

Výkopy rampy

Před realizací rozšířeného základového pasu bude proveden výkop do hloubky 1,850 m od +0,000.

U mělkých výkopů, do hloubky 1,2 m, možno ponechat výkop krátkodobě se  svislými stěnami při požadavku urychleného zasypání výkopu. Svahy hlubších cca do 2 m, nezapažených dočasných výkopů, doporučujeme upravit v poměru 1:0,5.

ZÁKLADY:

Základy přístavby

Před započetím betonových prácí nových základových pasů bude proveden podsyp ze štěrkopísku f16/32, který bude zhutněn. Štěrkopískový podsyp bude tl. 150 mm, výška základových pasů bude 1030 mm a šířka 500 mm, pod žb. deskou bude podsyp tl. 150 mm ze štěrkopísku f16/32, který bude zhutněn, a nad ním realizována žb základová deska včetně kari sítě při horním a spodním okraji, tl. žb desky 150 mm, krytí sítě při spod. okr. - 30 mm, 20 mm - při hor. okr., kari síť Ø6, oka 150x150 mm, beton C20/25.

Základové pasy budou staticky provázány se stávajícími základy stávajícího objektu 8xØR12, dl. 400 mm po cca 2800 mm, viz PŮDORYS ZÁKLADŮ, ŽB ZÁKLADOVÉ DESKY - NOVÝ STAV.

Na základové desce v příslušných místech dle výkresu (PŮDORYS ZÁKLADŮ, ŽB ZÁKLADOVÉ DESKY - NOVÝ STAV) budou instalovány plechové desky z plechu P20, rozměru 300x300x20, kotveny do základové desky 4 kotvami M16 (lepené kotvy), hloubka 400 mm (zajišťuje statické propojení mezi ocel. sloupy a základovou kcí.).

Základy rampy a předloženého schodiště

Nejdříve bude proveden štěrkopískový podsyp f16/32 tl. 150 mm, který bude zhutněn. Spodní hrana podsypu bude na úrovni 1,850 m od +0,000. Na takto připravený podsyp bude realizován rozšířený základový pas ve výšce 500 mm z betonu C20/25, vyztužený kari sítí 150/150/R6 s krytím cca 50 mm, převaz 300 mm, po 2 stranách staticky provázaný se stávajícími i novými základovými kcemi. ocel. pruty R12.

Dále budou zhotoveny základové pasy šířky 300 mm, základový pás bude začínat na úrovni 1,200 m od +0,000, horní hrana základu je proměnlivá, kopíruje sklon rampy. Základové pasy budou z betonu C20/25.

Vzniklý prostoro mezi základovými pasy bude vysypán a zhutněn štěrkopískovým podsypem f16/32.

Na takto připravené kce. bude realizována základová deska rampy tl. 150 mm a betonové bočnice do výšky 400 mm od základové desky rampy a tl. 100 mm. Deska rampy a bočnice budou vyztuženy kari sítí 150/150/R6 s převazem 300 mm.Tím se vytvoří jakési „účko“ (koridor) rampy. Všechny betonové kce. rampy budou realizovány jako pohledové betony.

Podesta bude realizována stejnou technologií jako rampa, ale bez spádu a bude staticky provázaná se stávajícími základovými kcemi. stávajícího objektu,s kcemi. rampy a kcí. předloženého schodiště. Provázání bude provedeno ocel. pruty R12.

Schodiště bude betonové, monolitycké, staticky provázané kcí. podesty.

Pro betonové kce. bude užit beton C20/25.

BOURACÍ PRÁCE:

Ve stávajícím objektu dojde k bourání části nosných kcí..

Cílem bouracích prací je zajištění správného provozu přístavby se stávajícím objektem, v návaznosti na tuto skutečnost bude odstraněno venkovní schodiště a hlavní vstup vč. zastřešení.

Do bouracích prací také spadá odstranění některých výplní otvorů.

Při bouracích pracích je nutné dbát zvýšené pozornosti a dodržovat předpisy a normy spojené s bezpečností práce.

SVISLÉ KONSTRUKCE:

Projektová dokumentace vychází z předložených podkladů investorem. Jedná se o projekt „STAVEBNÍ ÚPRAVY, ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ – KLATOVY ČP. 790/II; vypracována Ing. Zbyňkem Červeným 10/2004, společností ING. ČERVENÝ ZBYNĚK, IČO: 122 87 423.

Z této projektové dokumentace byly převzaty veškeré skladby.

Dále byl předložen „DĚTSKÉ ZDRAVOTNICKÉ STŘEDISKO OÚNZ KLATOVY“, vypracovaný 3/84.

Skladby se v obou projektech neshodují, proto je nutné před zahájením provést odborně sondy, které jasně stanoví skladebné souvrství potřebných kcí.

Stávající objekt

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ V 1.NP

|  | - OCELOVÁ KONSTRUKCE KORD, OCELOVÝ SKELET Z PŘÍHRADOVÝMI ZTUŽIDLY |
| --- | --- |
|  | - OBVODOVÉ ZDIVO V 1.NP, ČÁSTEČNĚ SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR - ARMAPORITOVÉ TVÁRNICE TL. 300 MM, ZDIVO VÝTAHOVÉ ŠACHTY A ČÁSTEČNĚ SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU JE VYZDĚNO Z CIHEL CD IVA/MVC-25 |

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ V 2. – 4.NP

|  | - Z TYPOVÝCH PANELŮ DOROR 6, PŘÍČKY ZDĚNÉ TL. 100 MM Z PODÉLNĚ DĚROVANÝCH CIHEL |
| --- | --- |

Přístavba + vyzdívky a dozdívky ve stávajícím objektu

Pro obvodové zdivo přístavby bude užito zdivo z cihelných bloků tl. 400 mm s pevností P15, pro nosné vnitřní zdivo cihelné bloky tl. 300 mm s pevností P15 a tl. 175 mm s pevností P10.

Všechny ocel. sloupky, jak stávající (dotčené stavbou), tak i nové, budou obloženy sdk. deskami vč. roštu s požární odolností dle požární zprávy.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE:

NÁŠLAPNÉ VRSTVY:

| NP1 | SKLADBA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE - PŘÍSTAVBA |
| --- | --- |
|  | - DRÁTKOBETON TL. 120 MM, POVRCH ZATŘENÝ HLAZENÝ |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE - PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN TL. 100 MM |
|  | - HYDROIZOLACE A PROTIRADONOVÁ IZOLACE |
|  | - ŽB ZÁKLADOVÁ DESKA VČETNĚ KARI SÍTĚ PŘI HORNÍM A SPODNÍM OKRAJI, TL. ŽB DESKY 150 MM, KRYTÍ SÍTĚ PŘI SPOD. OKR. - 30 MM, 20 MM - PŘI HOR. OKR., KARI SÍŤ Ø6, OKA 150x150 MM, BETON C 20/25 |
|  | - ŠTĚRKOVÝ PODSYP, FRAKCE 16/32, TL. 150 MM |

| R1 | SKLADBA V MÍSTĚ PODESTY RAMPY |
| --- | --- |
|  | - MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH DESEK + MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO - CELK. TL. 15 MM |
|  | - ŽB. DESKA TL. 150 MM + KARI SÍŤ 150/150/R6 S KRYTÍM CCA 70 MM Z KAŽDÉ STRANY , PŘEVAZ 300 MM, BETON C20/25 |
|  | - ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP f16/32 TL. 1035 mm |
|  | - ROZŠÍŘENÝ ZÁKLADOVÝ PÁS Z BETONU C20/25 TL. 500 MM + KARI SÍŤ 150/150/R6 S KRYTÍM CCA 50 MM, PŘEVAZ 300 MM |
|  | - ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP f16/32 TL. 150 mm |
|  | - ZHUTNĚNÝ TERÉN |

| R2 | SKLADBA V MÍSTĚ RAMPY |
| --- | --- |
|  | - ŽB. DESKA TL. 150 MM + KARI SÍŤ 150/150/R6 S KRYTÍM CCA 70 MM Z KAŽDÉ STRANY (BETON C20/25) |
|  | - ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP MIN. TL. 470 mm, MAX. TL. 1030 MM |
|  | - ROZŠÍŘENÝ ZÁKLADOVÝ PÁS Z BETONU C20/25 TL. 500 MM + KARI SÍŤ 150/150/R6 S KRYTÍM CCA 50 MM, PŘEVAZ 300 MM |
|  | - ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP f16/32 TL. 150 mm |
|  | - ZHUTNĚNÝ TERÉN |

SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY:

V úrovni 2700 mm nad +0,000 je navržen kazetový podhled vč. konstrukce, desky 600x600 mm, v místnostech viz. tab. místností 1.NP.

Veškeré nové ocelové konstrukce budou opatřeny 2x nátěrem kvůli zabránění koroze.

Požární sdk. podhledy budou užity dle požární zprávy.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:

Nad přístavbou bude realizována nová střešní kce. ploché střechy s jednostranným spádem 3%.

Nosná kce. a žb. obvodový věnec přístavby jsou staticky provázány, proto je třeba tyto prvky realizovat koordinovaně v souběhu.

Pro žb. věnec a kci. střechy bude užit beton C25/30.

Hlavní výztuž žb. věnce je ØR12, 4 pruty v průřezu, příložky v rozích budou z ØR12, třmínky ØR6 po ā=330 mm. Spodní úroveň věnce je ve výšce +2,730 od +0,000. Průřez věnce je rozměrů 320x250 mm, při obvodu okolo věnce věncovka tl. 80 mm - VT 8/23,8Z; zateplení tl. 80 mm z minerální vaty. Součástí žb. věnce budou ocel. trny R14/ dl. 310 mm po ā=330 mm.

Stropní vazníky na větší rozpětí (7,7 m), dle půdorysu, budou integrovány z jedné strany do žb. obvodového věnce a z strany druhé uloženy na ocelových sloupech z JÄKLU 120x120x8, délky 3000 mm, které budou propojeny svarem s plechem ukotveným do základové desky a základového pasu, s příhradovým vazníkem, ocel. plech P10, rozměru 120x120 a dřík sloupu budou společně spojeny svarem.

V místě, kde je vazník integrován do žb. věnce, bude jeden prut hlavní výztuže přerušen a svarem propojen s vazníkem.

Vazník bude tvořen z horní pásnice - JÄKL 120x100x8; spodní pásnice - JÄKL 100x100x6; svislic - JÄKL 80x80x6 a diagonál - JÄKL 80x80x6. Prvky svařeny k sobě. Na vazníku budou navařeny trny R14/dl. 100 mm po ā=200 mm.

Rozteč vazníků 4,0 m.

Ocelové průvlaky na kratší rozpětí (4,2 m), dle půdorysu, budou integrovány z jedné strany do žb. obvodového věnce a z strany druhé budou ukotveny do stávající nosné ocelové kce. stávajícího objektu.

Ocelové průvlaky budou tvořeny z ocel. 2xU200/dl. 4540 mm, svařeny k sobě, na průvlaku budou navařeny trny R14/dl. 100 mm po ā=200 mm.

Nosná kce. zastřešení vstupu bude z ocel. průvlaků 2xU200/dl. 4475 mm, svařeny k sobě a z ocel. průvlaků 2xU200/dl. 7425 mm svařeny k sobě. Průvlak délky 7425 mm bude na jedné straně uložen na ocel. sloupu z JÄKLU 120x120x8/dl. 3600 mm, který bude propojen svarem s plechem ukotveným do základové patky sloupu, plech P20, rozměru 300x300x20, kotveny do základové desky 4 kotvami M16 (lepené kotvy), hloubka 400 mm (zajišťuje statické propojení mezi ocel. sloupem a základovou kcí.), sloup bude obetonován pohledovým betonem kruhového průřezu Ø400 mm, užit beton C25/30. Hlavu sloupu bude tvořit opět plech P10, rozměru 120x120. Ocel. průvlaky, hlava sloupu a dřík budou propojeny svarem. Na druhé straně bude ocle. průvlak dl. 7425 mm integrován do žb. věnce. Hlavní vyztuž přerušená tímto vetknutím bude svařena s průvlakem.

Na takto připravený „ocel rošt“ budou uloženy plechy VSŽ 12 202, přesah 200 mm, dle kladecího plánu.

Mezi vlnami vyztužení R12, přirádlováno k ocel. trnům. Nad vlnou kari síť R6, oka 150x150 s přesahem 300 mm, dle kladecího plánu, dodržet krytí 20 mm.

Dále dojde k zalití takto připravené stropní kce. betonem C25/30, do úrovně 3,130 od +0,000 a souvrství střešního pláště lehčený perlit beton do spádu - spád 3%, 0 až 240 mm, separační vrstva – parozábrana, tepelná izolace - minerální vata tl. 200 mm, netkaná separační textilie z polypropylenu s plošnou hmotností 300 gramů/m2 a střešní pvc - p folie tl. 1,5 mm; podrobný popis celé skladby viz níže.

| NS1 | SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - PŘÍSTAVBA |
| --- | --- |
|  | - STŘEŠNÍ PVC - P FOLIE TL. 1,5 MM, MECHANICKY KOTVENÁ, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ODOLNOU PROTI UV ZÁŘENÍ S NOSNOU VLOŽKOU Z PES TKANINY |
|  | - NETKANÁ SEPARAČNÍ TEXTILIE Z POLYPROPYLENU S PLOŠNOU HMOTNOSTÍ 300 GRAMŮ/M2 |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA TL. 200 mm MINERÁLNÍ VATA S NAPĚTÍM V TLAKU PŘI 10 % DEFORMACI VĚTŠÍ NEBO ROVNA 70 KPA, DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI LAMBDA D = 0,039 W/MK, PROTIPOŽÁRNÍ VLASTNOST, REAKCE NA OHEŇ A1 |
|  | - SEPARAČNÍ VRSTVA - PAROZÁBRANA |
|  | - LEHČENÝ PERLIT BETON DO SPÁDU - SPÁD 3%, 0 AŽ 240 MM |
|  | - NOVÁ NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE - TRAPÉZOVÝ PLECH VSŽ 12 202 TL. 100 MM + VÝZTUŽ A PŘEBETONOVÁNÍ NAD VSŽ TL. 50 MM, CELKOVNÁ TL. STROP. KCE - 150 MM, BETON C 25/30 |
|  | - VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 200 MM |
|  | - KAZETOVÝ PODHLED - DESKY 600x600 MM, VČETNĚ KONSTRUKCE TL. 80 MM |

SCHODIŠTĚ:

Předložená a vyrovnávací schodiště budou z betonu c25/30. předložené schodiště bude vydlážděno mrazuvzdornou dlažbou ze žulových desek do mrazuvzdorného lepidla.

Rampy:

V objektu se nalézá rampa pro bezbariérový vstup.

Rampa pro bezbariérový přístup bude realizována jako základová deska tl. 150 mm a betonové bočnice do výšky 400 mm od základové desky rampy a tl. 100 mm.

Deska rampy a bočnice budou vyztuženy kari sítí 150/150/R6 s převazem 300 mm.Tím se vytvoří jakési „účko“ (koridor) rampy. Všechny betonové kce. rampy budou realizovány jako pohledové betony.

| R2 | SKLADBA V MÍSTĚ RAMPY |
| --- | --- |
|  | - ŽB. DESKA TL. 150 MM + KARI SÍŤ 150/150/R6 S KRYTÍM CCA 70 MM Z KAŽDÉ STRANY (BETON C20/25) |
|  | - ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP MIN. TL. 470 mm, MAX. TL. 1030 MM |
|  | - ROZŠÍŘENÝ ZÁKLADOVÝ PÁS Z BETONU C20/25 TL. 500 MM + KARI SÍŤ 150/150/R6 S KRYTÍM CCA 50 MM, PŘEVAZ 300 MM |
|  | - ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP f16/32 TL. 150 mm |
|  | - ZHUTNĚNÝ TERÉN |

ZÁBRADLÍ:

Zábradlí rampy pro bezbariérový přístup

Zábradlí samotné rampy je z částí betonové ve vzdálenosti 400 mm kopírující rampu, dále jsou pak instalována dvě padla z ocelové trubky d40x3, horní hrana 1.madla  je ve výšce 750 mm od rampy, horní hrana druhého madla pak 900 mm od rampy.

Pro zábradlí je určeno kotvení dvojí druhu:

V místech, kde není na v blízkosti stávajícího objektu je uchyceno za pomoci úchytky, která je tvořena ocel. korýtkem z ocel. pásoviny 40/2, dl. 100 mm a ocel. prutem hladkým Ø12, r.d. 150 mm, zahnutého 90° a přivařeného ke stojně z JÄKLU 40/40/3, dl. 750 mm, který je uchycen k betonovým bočnicím rampy z vnější strany šrouby.

V místech blízkosti stěny stávajícího objektu bude uchycení opět přes ocel. korýtko z ocel. pásoviny 40/2, dl. 100 mm a ocel. tyč. Ø12, r.d. 500 mm s vetknutím do zdiva 150 mm.

Zábradlí předloženého schodiště

Jedná se pouze o madlo z ocelové trubky d40x3, horní hrana 1.madla  je ve výšce 750 mm.

Uchycení bude opět přes ocel. korýtko z ocel. pásoviny 40/2, dl. 100 mm a ocel. tyč. Ø12, r.d. 380 mm s vetknutím do zdiva 150 mm.

Kce. zábradlí musí splňovat normu Č. 398/2009 Sb. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ  UŽÍVÁNÍ STAVEB.

Zábradlí vyrovnávacího schodiště

Madlo bude z ocel. trubky d40x3 ve výšce 900 mm od schodiště, kopíruje schodiště.

Madlo bude spojeno se stojnami z JÄKLU 40/40/3, které budou uchyceny do betonového schodiště z boku.

VŠECHNY PRVKY ZÁBRADLÍ BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY!

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE:

Pro veškeré klempířské práce na střeše a na venkovních parapetech u oken bude použit probarvený lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm.

Klempířské prvky: Jedná se o okapový žlab, háky; svislé svody, dále venkovní parapety oken, ukončení střechy okapničkou, lemování koutu mezi stykem střechy a stěny objektu – probarvený lakovaný pozinkovaný plech.

ÚPRAVY POVRCHŮ:

OMÍTKY VNITŘNÍ

U místností, kde dojde ke stavebním úpravám, bude nová vnitřní omítka na nových vyzděných konstrukcích nebo doplněna u porušených částí stavbou. U místností, kde nedojde k žádným změnám, budou omítky stávající.

Vnitřní omítka hladká jednovrstvá nebo dvouvrstvá štuková nanášená strojně.  Veškeré vnitřní konstrukce budou před omítkami zpevněny armovací tkaninou kvůli zamezení mikrotrhlin. Jedná se o omítky nanášené na nové neomítnuté zdivo nebo doplnění omítek v místě porušení stávajících omítek rekonstrukcí.

OMÍTKY VNĚJŠÍ

Venkovní tenkovrstvá omítka včetně armovací tkaniny, komplet systém včetně všech doplňků. Barva upřesněna na stavbě dle vzorníku barev investorem, bude ve světlém odstínu.

VNITŘNÍ OBKLADY

Místnosti s keramickým obkladem a jeho výškou jsou vypsány v tabulce výkresů, viz výkresy PD. Druh a barva obkladů dle výběru investora. Vyspárování a lepení obkladů bude provedeno dle technických a technologických předpisů. Projektant doporučuje velký formát obkladů a pouze jeden druh do všech prostor.

DLAŽBY

V místnostech, viz. tabulky místností ve výkresové části projektové dokumentace, kde jsou navrženy nové keramické dlažby, bude stávající nášlapná vrstva odstraněna, povrch očištěn a opatřen samonivelační stěrkou.

Keramické dlažby včetně soklů do výšky 80 mm. Druhy a barvy dle výběru investora. Doporučujeme velký formát dlaždic.

MALBY

Všechny stěny a stropy veškerých prostor jsou opatřeny bílým finálním nátěrem (2x Primalex plus). Před provedením maleb je nutné stávající malby odstranit a podklad upravit pro nové nátěry.

VENKOVNÍ SOKL

Je navržen z dekorativní mozaikové omítkoviny.

PODLAHY:

Nové nášlapné vrstvy a podlahová souvrství jsou vypsány viz výše a v tabulce místností dotčených pater.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

V objektu budou instalovány nové zařizovací předměty a to: umyvadla, kombinované wc mísy, pisoáry, mycí box a požární zástěna.

ODVĚTRÁNÍ:

Prostory přístavby budou příčně provětrány otvory ve fasádě přístavby a garážových vratech v příslušných místech dle projektu.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

Střecha objektu je plochá se střešní folií.

Okna jsou navržena plastová v barvě bílé. Uokna=0,9 W/m²K. Hlavní vstupní dveře jsou plastové, barvy bílé.

Klempířské prvky jsou z probarveného lakovaného pozinkovaného plechu.

Fasáda bude ve světlém odstínu v barvě, kterou si určí investor dle vzorníku barev přímo na stavbě.

Sokl je navržen z dekorativní mozaikové omítkoviny v tmavším odstínu než fasáda. Přesnou barvu určí také investor dle vzorníku barev.

Veškeré dlažby budou v barvě, kterou zvolí investor.

e)	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A

VÝPLNÍ OTVORŮ

IZOLACE TEPELNÉ (ZVUKOVÉ):

Budou užity výplně otvorů s Umin=0,9 W/m²K a garážová vrata s min U=1,22 W/m²K. Celá přístavba a část stávajícího objektu. Přístavba bude zateplena minerální vatou tl. 80 mm a stávající objekt tl. 140 mm.

Zateplení střechy bude minerální vatou tl. 200 mm, ve souvrství podlahy se nachází podlahový polystyrén tl. 100 mm a místě zádveří u hlavní vstupu je strop zateplen 200 mm minerální vaty.

VÝPLNĚ OTVORŮ:

OKNA

Jsou navržena jako plastová s celoobvodovým kováním a funkcí mikroventilace. Nosný obvodový PVC rám a rám jednotlivých křídel je v provedení a specifikaci dle konkrétního dodavatele. Povrchová úprava plastových rámů je bílá. Zasklení je navrženo tepelně izolačním trojsklem U okna= 0,9 W/m2K. Skla budou čirá.

VSTUPNÍ DVEŘE

Hlavní vstupní dveře ze jižní strany jsou navrženy hliníkové excentricky dvoukřídlé částečně prosklené, barvy šedé, v provedení s prahovou lištou. Prosklení bude čirým tepelně izolačním trojsklem U = 0,9 W/m2K. Bezpečnostní kování.

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA

V dotčených místech budou osazena nová dveřní křídla. Jsou navržena v plném provedení s povrchovou úpravou se zvýšenou odolností - laminát CPL, barevném dekoru dub.

Pro dveřní křídla budou užity nové ocelové zárubně, barva hnědá.

Dle požární zprávy budou v objektu instalovány protipožární dveře s požární odolností dle zprávy.

f)	ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO

PRŮZKUMU

U přístavby budou nové základy viz. výkres půdorysu základu. Do základů stávajícího objektu není zasahováno s vyjímkou v místech výjezdové rampy uvnitř objektu.

g)	VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

HOSPODAŘENÍ  S  ODPADY  PO  SKONČENÍ  STAVBY

- 	komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- 	papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Dopravní řešení je beze změn, pouze dojde k přespádování ploch parkoviště a přilehlého chodníku v návaznosti na výškové uspořádání nové přístavby. Do stávající zrekonstruované komunikace, do jejích obrubníků a reliéfní dlažby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace se nebude zasahovat. Stejně tak novým přespádováním nedojde ke změně odtokových poměrů. I nadále bude využíváno stávající odvodnění těchto ploch. Na stávajícím parkovišti, které bude opatřeno novým asfaltovým povrchem (v místech kde nedojde k přespádování) budou nově vyznačena parkovací stání a to jak vodorovným tak svislým značením. Budou zde vyznačena kolmá parkovací stání a to vodorovným značením V10b a V10f. Dále bude osazeno svislé dopravní značení v podobě značky IP12. Nově provedený povrch bude v této skladbě:

SKLADBA K1

- aco 11 tl. 40 mm

- acp 16 tl. 40 mm

- cementová stabilizace tl. 120 mm

- štěrkodrť šd 0-32 tl. 150 mm

celkem tl. 350 mm

- stávající terén

V chodníku bude provedena část reliéfní dlažby jako náhrada za vybouranou rámci přespádování v této skladbě:

SKLADBA K2

- betonová zámková dlažba tl. 60 mm

- štěrkodrť šd 0-8 tl. 40 mm

- štěrkodrť šd 0-32 250 mm

- stávající terén

i)	OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A PRONIKÁNÍ RADONU:

V přístavbě bude užita hydroizolace s atestem na vysoké radonové riziko.

j)	DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Projektová dokumentace byla vypracována na základě vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.