Příloha č. 5 - Nabídková cena a technické parametry

„Skiagrafické zařízení pro Stodskou nemocnici, a.s.“

# Účel a popis

Příloha č. 5 – nabídková cena a technické parametry je zpracována pro přehledné uvedení důležitých údajů pro hodnocení veřejné zakázky. Uchazeč doplní cenu a technické parametry nabízených dodávek.

K bodu 8.2.1 Zadávací dokumentace – celková výše nabídkové ceny předmětu plnění veřejné zakázky:

| Název položky | Cena bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| bod 5 ZD, písm. a) |  |  |  |
| bod 5 ZD, písm. b) |  |  |  |
| bod 5 ZD, písm. c) |  |  |  |
| bod 5 ZD, písm. d) |  |  |  |
| celkem nabídková cena za všechny položky |  |  |  |

K bodu 8.2.2 Zadávací dokumentace – technické parametry, splnění a míra překročení parametrů:

Skiagrafický přístroj stacionární

| 1. | Technické parametry detektoru (vyšetřovací stůl) | Požadavek | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Matrice detektoru minimálně 2000 x 2000 pixelů (výhodnější je vyšší hodnota); | Uveďte ve tvaru A x B pixelů |  |
|  | - Rozměr pixelu maximálně 200 µm (výhodnější je nižší hodnota); | Uveďte v µm |  |

| 2. | Technické parametry detektoru (vertigraf) | Požadavek | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Matrice detektoru minimálně 2000 x 2000 pixelů (výhodnější je vyšší hodnota); | Uveďte ve tvaru A x B pixelů |  |
|  | - Rozměr pixelu maximálně 200 µm (výhodnější je nižší hodnota); | Uveďte v µm |  |

| 3. | Technické parametry vyšetřovacího stolu | Požadavek | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Výškové nastavení plovoucí desky v rozsahu minimálně 25 cm (výhodnější je vyšší hodnota); | Uveďte v cm |  |
|  | - Nosnost stolu minimálně 210 kg (výhodnější je vyšší hodnota); | Uveďte v kg |  |
|  | - Detektor ve stole musí umožňovat pokrytí pacienta v příčné ose minimálně 50 cm (výhodnější je vyšší hodnota); | Uveďte v cm |  |

| 4. | Technické parametry vysokofrekvenčního multipulsního generátoru s ovladačem a expoziční automatikou | Požadavek | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Expoziční automatika využívající minimálně 3 měřící ionizační komůrky (výhodnější je vyšší hodnota); | Uveďte počet měřících ionizačních komůrek |  |

| 5. | Technické parametry akvizice a zpracování obrazů | Požadavek | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Dynamický rozsah obrazové akvizice (bitová hloubka) minimálně 12 bit/pixel (výhodnější je vyšší hodnota); | Uveďte v bit/pixel |  |

Skiagrafický přístroj mobilní

| 1. | Technické parametry | Požadavek | Hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Hmotnost přístroje v kg (výhodnější je nižší hodnota); | Uveďte v kg |  |

………………………………………………………………………………………………………………………

## Další volitelné vybavení

Další volitelné vybavení není povinné a není součástí veřejné zakázky. Uchazeč uvede cenu mimo nabídkovou cenu a to pouze pro informaci zadavatele. Tato položka není součástí veřejné zakázky, a níže uvedené údaje nebudou součástí hodnocení veřejné zakázky.

- Vyrovnání kontrastu a viditelnosti oblastí obrazu s vysokým a nízkým průnikem záření bez snížení kontrastu ostatních oblastí zájmu (Tissue Equalization).

Předpokládaná cena dovybavení v Kč bez DPH:    …………………………………..

- Dvojitá expozice tvrdého a měkkého snímku s následným softwarovým oddělením snímků měkkých tkání a kostní struktury (Dual Energy Subtraction).

Předpokládaná cena dovybavení v Kč bez DPH:    ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

## Další požadované informace

Další požadované informace nejsou povinné a nejsou součástí veřejné zakázky. Uchazeč uvede cenu níže uvedených komponent mimo nabídkovou cenu a to pouze pro informaci zadavatele. Tato položka není součástí veřejné zakázky, a níže uvedené údaje nebudou součástí hodnocení veřejné zakázky.

- Cena u pozáručního servisu za výměnu rentgenky:

Předpokládaná cena v Kč bez DPH (cenová úroveň roku 2013):.........................

- Cena u pozáručního servisu za výměnu flaetpanelu:

Předpokládaná cena v Kč bez DPH (cenová úroveň roku 2013):.........................

V ……………..  dne ……..			..............................................................................

podpis a razítko oprávněné osoby za uchazeče

(titul, jméno, příjmení, funkce)