Hrotový soustruh CNC - výukový - TECHNICKÉ PARAMETRY:

| Požadovaný parametr | požadavek - kvantifikovaná hodnota | jedn. | požadavek | nabídka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracovní rozsah |  |  |  |  |
| Točný průměr nad ložem | minimálně maximálně | mm | 200 300 |  |
| Točná délka | minimálně maximálně | mm | 400 600 |  |
| Průchozí otvor vřetene | minimálně maximálně | mm | 40 60 |  |
| Vřeteno – upínací systém | ruční upínání |  | UNI sklíčidlo 125 |  |
| Rozsah otáček vřetena (uveďte rozsah) | minimálně maxim. | min-1 | 0 4000 |  |
| Výkon motoru | minimálně maximálně | kW | 1 3 |  |
| Hmotnost stroje | minimálně maximálně | kg | 250 350 |  |
| Napájení |  | V/Hz | 230V / 50Hz |  |
| Celkový příkon stroje | maximálně | kW | 3,5 kW |  |
| Nástrojová elektrická revolverová hlava (ovládaná řídicím systémem) | (min - max) poloh |  | 6 -12 |  |
| Tělo nástroje | minimálně | mm | 12x12 |  |
| Chladící zařízení | požadujeme |  |  |  |
| Stroj musí být nastěhovatelný vraty o rozměrech (šířka x výška) | šířka výška | mm | 1440 1950 |  |
| CNC soustruh musí mít takové rozměry, aby v daném prostoru dílny byly splněny požadavky bezpečnosti práce a požární ochrany (průchody kolem strojů, vzdálenosti, únikové cesty apod.) | Půdorysné rozměry stroje maximálně š*h | mm | 1500 x 900 |  |
| Kompletní zakrytování pracovního prostoru s prosklenými průhledy | požadujeme |  |  |  |
| Podložky pro správné ustavení stroje | požadujeme |  |  |  |
| Vana na třísky | požadujeme |  |  |  |
| Osvětlení pracovního prostoru | požadujeme |  |  |  |
| Univerzální tříčelisťové sklíčidlo pro ruční upínání | požadujeme |  |  |  |
| Otočný hrot | požadujeme |  |  |  |
| Řídicí systém: - Lineární, kruhová a šroubová interpolace v zadané rovině - Souvislé napojování drah pohybu bez zastavování - Tvorba podprogramů a cyklů - Souvislé korekce nástroje - Komfortní manažer programů a editor s grafickou 2D + 3D simulací obrábění Neomezená multilicence simulátoru soustružení, která je plně kompatibilní s řídicím systémem stroje umožňující síťové připojení s možností volného poskytnutí simulační demo verze žákům pro domácí výuku | požadujeme |  | CNC kód dle DIN 66025 |  |
| Řídicí systém a dokumentace v češtině Návod na obsluhu, Příručka programování, Návod na údržbu, Prohlášení o shodě | požadujeme |  |  |  |
| Bezproblémová komunikace s CAD/CAM systémy | požadujeme |  |  |  |
| Sada nástrojů: Soustružnický nůž typu SCLCL hrubovací Soustružnický nůž typu SDNCN kopírovací Upichovací nůž 3mm s výměnným plátkem Nástroje pro vnější obrábění -soustružnické nože s profilem těla min. 12x12 Nástroje pro vnitřní obrábění -soustružnické nože s průměrem dříku do 16 mm Upínka pro nástroje min. 12x12 mm Držák osových nástrojů pr. 10 Držák osových nástrojů pr. 12 Držák osových nástrojů pr. 16 | požadujeme minimálně 1 ks minimálně 1 ks minimálně 1 ks minimálně 1 ks minimálně 1 ks minimálně 1 ks minimálně 1 ks minimálně 1 ks minimálně 1 ks |  |  |  |
| Sada pro kleštinové upínání ER11 Adapter pro osové nástroje průměr min. 12 Dřík držáku min. ER 11/12 Matice min. ER 11 Klíč min. ER 11 Sada kleštin průměr 1 až 7 mm po 1 mm (7ks) Šroubky pro upnutí Klíč | minimálně 1 sada |  |  |  |
| Sada adaptérů pro osové nástroje: Adapter pro osové nástroje průměr 8 Adapter pro osové nástroje průměr 10 Adapter pro osové nástroje průměr 12 Šroubky pro upnutí Klíč | minimálně 1 sada |  |  |  |
| Sada pro vnitřní soustružení: Adapter pro osové nástroje průměr 10 Adapter pro osové nástroje průměr 12 Vnitřní nůž typu SDUCR S10 H pro VBD Vnitřní nůž typu SDUCR S12 K pro VBD 10 ks VBD na ocel 10 ks VBD na slitiny hliníku, mědi a plasty Šroubky pro upnutí Klíč | minimálně 1 sada |  |  |  |
| Sada pro vnější soustružení: Vnější nůž typu SDJCR pro VBD Vnější nůž typu SDJCN pro VBD Vnější nůž typu SDJCL pro VBD 10 ks VBD na ocel 10 ks VBD na slitiny hliníku, mědi a plasty 3 ks upínek Klíč | minimálně 1 sada |  |  |  |
| Služby: |  |  |  |  |
| Dostatečně vyčerpávající proškolení obsluhy vč. programování CNC stroje v místě dodávky | požadujeme |  |  |  |
| Instalace stroje | požadujeme |  |  |  |
| Doprava stroje | požadujeme |  |  |  |
| Záruční a pozáruční servis - reakce servisu do 48 hod | požadujeme |  |  |  |
| Sklad náhradních dílů – dostupnost jednoduchých náhradních dílů do 48 hodin | požadujeme |  |  |  |
| Záruční doba na CNC stroj | minimálně 36 měsíců |  |  |  |