- Příloha č. 1: Technická specifikace

Veřejná zakázka: Dodávka zařízení a vybavení pro strojní dílnu (2. vyhlášení)

Název projektu: Modernizace vybavení a zařízení školy za účelem zkvalitnění teoretické a praktické výuky

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03288

| Požadované vybavení |  | Počet (ks) | Požadované parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Soustruh s příslušenstvím | 2 ks | těžký průmyslový stroj s litinovým ložem - široké (250 mm) indukčně kalené a broušené lože - kryt vodícího šroubu - odnímatelný most - zpracování dlouhých obrobků - profesionální vřeteno podle DIN 55029 - vedení nastavitelná pomocí klínových řemenů - nastavitelný koník pro obrábění kuželů - převodovka s olejovou náplní a kalenými broušenými koly - vrtání vřetene s velkým průměrem min. 50 mm - nožní brzda a automatický brzdný systém vřetene - halogenová lampa a chladicí zařízení - různé stoupání závitů bez nutnosti výměny převodových kol - vzdálenost mezi hroty v rozsahu 1000 -1200 mm - rychlost vřetene 70-1900 ot/min, 45-1800 ot/min - max. točný průměr 410 - max. točný průměr nad suportem 250 mm - max. točný průměr bez můstku 590 mm - kužel vřetene MK6/MT6 - kužel koníka MK4/MT4 - upínání vřetene D1-5, DIN 55029 - posuv podélný 0,05 - 1,7mm/ot - posuv příčný 0,025 -0,8 mm/ot - metrický závit 0,2-14 mm (39 kroků) - palcový závit 72-2 Gg/1 (45 kroků) - trapézový závit (21 kroků) - modul závitu (18 kroků) - zdvih příčných sání (205 mm) - zdvih podélných sání (95 mm) - zdvih pinoly koníku (120 mm) - max upínací rozměr 4-nástrojové hlavy 25 mm - max velikost nástroje (20x 20 mm) - výkon motoru S1 (100%) 3,3 kW/ 4,6 kW - 3-čelisťové sklíčidlo Ø 200 mm - 4-čelisťové sklíčidlo Ø 250 mm s nezávislými čelistmi - čelní deska Ø 250 mm - kryt vrtací hlavy - stojan s brzdou vřetene - kryt odstřiku emulzí - pevná luneta 15-160 mm - pohyblivá luneta 14-70 mm - otočný doraz s jemným nastavením - 4 stranná upínací hlava - 2 pevné hroty MT4 - redukce MT6/MT4 - halogenová lampa - nářadí - výměnná kolečka - 3-osé digitální odměřování - rychloupínací držák 20 mm - upínací pouzdro s kuličkovými ložisky - vrtací hlava s adaptérem MK4/B16 - otočné hroty - měřicí přístroje - sada soustružnických nožů - rychloupínací sklíčidlo - vrtací trn - otočný trn s kuličkovým ložiskem |
| 2) | Konzolová frézka | 1 ks | těžký a vibrace absorbující litinový stroj - tříosé číslicové odměřování - automatický posuv v ose X - frézovací a vrtací práce na obrobcích do 300 kg - jednoduchá a rychlá změna mezi horizontálním a vertikálním vřetenem - kalená a broušená převodová kola v olejové lázni - chladící systém - halogenová lampa - vertikální vřeteno s výkonným dvourychlostním motorem - převodovkou poháněné horizontální a vertikální vřeteno - běh po a proti směru hodinových ručiček a upínání ISO 40 jako standard - vedení stolu ve V drážce, nastavitelné. - masivní a precizní křížový stůl (14 mm T drážky) - polohování motoru pro zdvih v ose Z - Maximální rozměr vrtání Ø 50 x 125 mm - upínací pouzdro ISO 40 - rychlost vřetene vertikální 90-2000 ot/min (8 rychlostí) - rychlost vřetene horizontální 40-1300 ot/min (12 rychlostí) - rychlost posuvu 0,08 (3 rychlosti) , 0,15, 0,25 ot/min - rozměry křížového stolu 1370x320 mm - pracovní rozsah v stolu v ose X 990 mm - pracovní rozsah stolu v ose Y 300 mm - pracovní rozsah stolu v ose Z 400 mm - zdvih vřetene 120 - 150 mm - vřeteník s vřetenem uloženým ve výsuvné pinole - vřeteno- ISO 40 - výkon motoru nejméně 3 kW - výsun pinoly nejméně 120 mm - pneumatické upínání nástrojů - vybavení stroje číslicovou indikací polohy - osvětlení pracovního prostoru - podélný posuv křížového stolu 22-555 mm výbava: - rychloupínací sklíčidlo B18/1-16 MM - sériové číslicové odměřování - posuv v ose X - vrtací hlavička 3-16 mm/B 16 - řezání závitů do M16 - chladicí systém - sada upínacích nástrojů 8 ks (4,5, 6, 8, 10, 12, 14 16 mm) - upínače ISO 40 MK3, ISO 40 MK2, ISO 40 B18 M16 - profesionální svěrák 0-160 mm - lampa - horizontální frézovací trn 22 u. 27 mm - mazací systém - olejová vana - hydraulický strojní svěrák ( robustní konstrukce pro frézování, vrtání a broušení, tělo svěráku z kvalitní litiny, vodicí plochy a vyměnitelné upínací čelisti kalené a broušené, chráněný šroub, velký rozsah upínání - aretační šrouby s různými odstupy otvorů, odnímatelná otočná základna) - otočný stůl (horizontální a vertikální použití, stupnice otáčení od 0 - 360°, středový kužel MK3, T drážky 6 x 12 mm) |