| AKCE: | ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA PK POD NEMOCNICÍ 790, 339 01 KLATOVY, Č.K. st. 4293, K.Ú. KLATOVY REALIZACE ÚSPOR ENERGIE VS ZZSPK KLATOVY |
| --- | --- |

1. TECHNICKá ZPRáVA

|  | 4 |
| --- | --- |

V Plzni, PROSINEC 2014	vypracoval: FILIP KUFNER

- ÚČEL OBJEKTU

Jedná se o stávající čtyřpodlažní budovu s plochou střechou.

Zájmový objekt se nalézá v katastrálním území Klatovy s č.k. st. 4293.

Budova byla postavena kolem roku 1985. Původně byla využívána jako Dětské zdravotní středisko OÚNZ Klatovy. Po roce 2004 byla provedena částečná změna účelu užívání budovy na Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje. Dětské zdravotní středisko se postupně přesunulo do budovy Klatovské nemocnice, a.s. V dnešní době je objekt využíván pro účely Zdravotní záchranné služby a ordinace lékařské služby první pomoci.

Účelem stavby je realizace úspor energie, proto bude stávající montovaná fasáda odstraněna a nahrazena novou s lepšími tepelnými parametry, dále bude fasádně zateplené stávající zdivo a zatepleny budou i ploché střechy (hlavní střecha Záchranné služby, strojovny výtahové šachty a spojovacího krčku).

ROZMĚROVÉ URČENÍ ZÁJMOVÉHO OBJEKTU:

- konstrukční výška 1.NP: 3 620 mm

- konstrukční výška 2.NP a 3.NP:  3 600 mm

- konstrukční výška 4.NP: 3 550 mm

- max. délka zájmového objektu: 29,64 m, (v 1.NP – 29,10 m)

- max. šířka zájmového objektu: 12,24 m, (v 1.NP – 11,70 m)

- max. výška zájmového objektu od 1.NP po atiku : 18,10 m

b)	ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ

OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Objektu bude demontována stávající montovaná fasáda a bude instalována nová zavěšená montovaná fasády obložená systémovými obkladovými deskami. Základní barva obkladových desek bude šedá s prokládáním barevných desek odstínů červené, zelené a oranžové.

Do montované fasády budou instalována hliníková okna odstínu barvy stejné jako již vyměněné hlavní vstupní dveře na jižní straně.

Pále je v PD uvažováno se zateplením zděných kcí. (1.NP a spojovací krček+schodiště), zateplení bude opatřeno probarvenou omítkou stejného odstínu jako již zrealizované přístavby garáží. Sokl kolem objektu bude opatřen dekorativní mozaikovou omítkovinou, který bude stejné struktury a odstínu jako sokl přístavby garáží.

Okna v 1.NP budou plastová odstínu barvy stejné jako již vyměněné hlavní vstupní dveře na jižní straně.

Koncepčně dochází ke snížení počtu oken a rozměrovému zmenšení, okna do sociálních zařízení a do místností v 1.NP budou neprůhledná.

Rozmístění oken vychází z dispozičního řešení objektu s ohledem na požadavky provozovatele objektu, ČSN a možné budoucí využití některých prostoro  objektu provozovatelem.

Tato PD neřeší přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu.

c)	KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY,

ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

ROZMĚROVÉ URČENÍ ZÁJMOVÉHO OBJEKTU:

- konstrukční výška 1.NP: 3 620 mm

- konstrukční výška 2.NP a 3.NP:  3 600 mm

- konstrukční výška 4.NP: 3 550 mm

- max. délka zájmového objektu: 29,64 m, (v 1.NP – 29,10 m)

- max. šířka zájmového objektu: 12,24 m, (v 1.NP – 11,70 m)

- max. výška zájmového objektu od 1.NP po atiku : 18,10 m

- výměra pozemku dle katastru nemovitostí: 468 m2

- obestavěný prostor zájmového objektu: 5 874 m3

- užitná plocha všech podlaží objektu: 1 310,15 m2

- přirozené osvětlení je z valné části z jižní a severní strany

- objekt je orientovaný delší stranou z východu na západ

V objektu nedochází k rapidnímu úbytku přirozeného osvětlení vlivem rušení některých oken, prostory budou i tak dostatečně prosvětleny okny, případně umělým osvětlením.

d)	TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ

VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

Projektová dokumentace vychází z předložených podkladů investorem. Jedná se o projekt „STAVEBNÍ ÚPRAVY, ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ – KLATOVY ČP. 790/II; vypracována Ing. Zbyňkem Červeným 10/2004, společností ING. ČERVENÝ ZBYNĚK, IČO: 122 87 423.

Z této projektové dokumentace byly převzaty veškeré skladby.

Dále byl předložen „DĚTSKÉ ZDRAVOTNICKÉ STŘEDISKO OÚNZ KLATOVY“, vypracovaný 3/84.

Skladby se v obou projektech neshodují, proto je nutné před zahájením provést odborně sondy, které jasně stanoví skladebné souvrství potřebných kcí.

Objekt je vystavěn z ocel. skeletu s příhradovými ztužidly, jedná se o systém KORD.

BOURACÍ PRÁCE:

V objektu před provedením realizace zateplení fasády a instalace montované fasády vč. zateplení střechy hlavní, střechy strojovny výtahu a spojovacího krčku budou provedeny bourací práce.

Stávající výplně otvorů budou odstraněny s vyjímkou výplní otvorů nové přístavby garáží a upravených vnitřních prostor, veškeré opláštění montované fasády vč. stávajícího zateplení montované fasády.

Dále bude odstraněna stávající plechová střešní krytina střechy spojovacího krčku, hlavní střechy a střechy strojovny výtahu, oplechování atik, okapnice, svody a žlaby.

Demontovány budou i 2 stávající ocel. venkovní výlezové žebříky a to u spojovacího krčku a ze spojovacího krčku na hlavní střechu.

Kolem objektu se nachází kabřinec. V místech, kde se nachází stávající soklová římsa s předsazením 200mm bude kabřinec v celé ploše odstraněn, povrch po odstranění bude vyspraven a vyhlazen (příprava podkladu natažení dekorativní mozaikové omítkoviny), v místech, kde se tato římsa nevyskytuje bude kabřinec ponechán, zateplení bude přetaženo přes kabřinec.

Na hlavní střeše objektu se nalézají stávající anténní stožáry. Tyto stožáry budou odstraněny a narazeny novými z ocel. trubky ø50, žárově zinkované kotvené do nosného zdiva závitovými tyčemi Ø12+chemické kotvení. Instalace bude provedena po provedení zateplení.

Stávající zatřešení nad vstupem bude odstraněno bez náhrady.

Fasádní zateplení minerální vatou:

1.NP, schodišťový prostor, spojovací krček a strojovna výtahu budou fasádně zatepleny fasádní minerální vatou tl. 180mm pro dosažení celkového součinitele prsotupu tepla stěny 0,25 W/m²K.

Před provedením zateplení budou odstraněny některé stávající výplně otvorů, dojde k dozdění otvoru na nový rozměr, dozdívka bude provedena z pórobetonu s pevností zdiva P4-500, a k instalaci nových výplní otvorů.

Fasádní zateplení bude kompozitní systém vč. kotevního systému pro uchycení zateplené fasády.

Před provedením zateplení budou dodavatelem stavby provedeny veškeré potřebné průzkumy pro uchycení fasádního zateplení.

Ve spojovacím krčku se nacházejí větrací mřížky, tyto mřížky budou před provedením zateplení odstraněny a po realizaci zateplení instalovány nové hliníkové 100x100 se síťovinou proti vniknutí hmyzu.

Montovaná zavěšená fasáda:

Stávající montovaná fasáda objektu bude demontována (vnitřní opláštění vč. roštu a hlavních vertikálních nosníků budou fasády, které budou repasovány, zůstanou zachovány). Na takto připravenou kci. bude realizována nová systémová kompozitní zavěšená montovaná fasáda s odolností proti mrazu, ÚV záření, kyselému dešti, vysokým teplotám  a s celkovým U=0,3 W/m²K.

Předpokládané složení:	1) STÁVAJÍCÍ SDK. DESKY

2) STÁVAJÍCÍ DTD. DESKY VČ. STÁVAJÍCÍHO

ROŠTU

3) NOVÁ PAROZÁBRANA

4) TEPELNÁ IZOLACE VČ. NOSNÉHO HLINÍKOVÉHO ROŠTU MONTOVANÉ FASÁDY   TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY PRO DOSAŽENÍ CELKOVÉHO U=0,3 W/m²K   (PŘEDPOKLÁDÁ SE TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY MIN. TL. 140MM)

5) DIFUZNÍ FÓLIE

6) SYSTÉMOVÉ FASÁDNÍ OBKLADOVÉ DESKY VČ. KOTVENÍ

V místech instalovaných nových výplní otvorů bude nutné v interiéru doplnit sdk. opláštění. vč. hliníkového roštu a stavebně začistit, týká se ostění, parapetů i nadpraží.

V kci. montované fasády je třeba stavební připravenost pro možné instalování dalších oken v budoucnu, dotčená místa touto úpravou jsou uvedena ve výkresové části PD.

Ve 4.NP dochází oproti stávajícímu stavu ke zrušení oken sociálních prostoro v levém křídle objektu. Aby bylo možné zajistit odvětrání budou instalovány nástěnné ventilátory o výkonu 50m3/h s doběhem a připojením na přívod elektro vč. osazení nového spínače pro každý ventilátor samostatně v kabince WC. Na fasádě objektu budou instalovány hliníkové větrací mřížky 100x100 se síťovinou proti vniknutí hmyzu.

Systémová desková konstrukce musí splňovat požadavek na požární odolností REI 30 minut a být druhu DP1 max. DP2, ve variantě je možné obvodové stěny mimo okenních otvorů z vnitřního prostoru opatřit systémovou předstěnou s požární odolností REI 30 minut

SVISLÉ KONSTRUKCE:

Projektová dokumentace vychází z předložených podkladů investorem. Jedná se o projekt „STAVEBNÍ ÚPRAVY, ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ – KLATOVY ČP. 790/II; vypracována Ing. Zbyňkem Červeným 10/2004, společností ING. ČERVENÝ ZBYNĚK, IČO: 122 87 423.

Z této projektové dokumentace byly převzaty veškeré skladby.

Dále byl předložen „DĚTSKÉ ZDRAVOTNICKÉ STŘEDISKO OÚNZ KLATOVY“, vypracovaný 3/84.

Skladby se v obou projektech neshodují, proto je nutné před zahájením provést odborně sondy, které jasně stanoví skladebné souvrství potřebných kcí.

Obvodové zdivo v 1.NP, částečně schodišťový prostor - armaporitové tvárnice tl. 300 mm, zdivo výtahové šachty a částečně schodišťového prostoru je vyzděno z cihel cd iva/mvc-25.

Pro dozdívky bude užit pórobeton s pevností P4-500. Veškeré vnitřní zděné konstrukce budou před omítkami zpevněny armovací tkaninou kvůli zamezení mikrotrhlin. dotčené zděné kce. stavbou budou v interiéru opatřeny vnitřní vícevrstvou omítkou (jádro+štuk).

Z důvodu velikostní úpravy a rušení některých oken bude nutné doplnit sdk. opláštění. vč. hliníkového roštu a stavebně začistit, týká se ostění, parapetů i nadpraží.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:

- Střechy spojovacího krčku

Stávající plechová krytina bude odstraněna, PD uvažuje stejné složení střešního souvrství jako u střechy hlavní. Na stávající bednění bude instalována parozábrana, dále pak tepelná izolace z polystyrénu pro ploché střechy tl. 240mm pro dosažení celkového součinitele prostupu tepla stěny 0,16 W/m²K a bitumenová hydroizolace pro ploché střechy s odolností proti ÚV zářením ve 2 vrstvách, vrchní bude s posypem.

Spád střechy zůstane beze změn.

Zateplení  střešního plíště bude plynule navazovat na fasádní zateplení spojovacího krčku. 	V nejnižším místě bude instalována dřev. kce. ukotvená do kce. stření pláště pro nové uchycení klempířských prvků.

| S1N | SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ |
| --- | --- |
|  | - BITUMENOVÁ HYDROIZOLACE S ODOLNOSTÍ PROTI ÚV ZÁŘENÍ - 2 VRSTVY, VRCHNÍ VRSTVA S POSYPEM |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU PRO PLOCHÉ STŘECHY TL. 240MM |
|  | - PAROZÁBRANA |
|  | - BEDNĚNÍ - PRKNA TL. 24 MM |
|  | - DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KROVU 100/140 MM |
|  | - VZDUCHOVÁ MEZERA |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE - LIGNOPOR TL. 50 MM |
|  | - STROPNÍ KONSTRUKCE - 550 MM |
|  | - KAZETOVÝ PODHLED TL. 50 MM |

- Střecha hlavní

Před provedením zateplení  bude nutné odstranit stávající plechovou krytinu střechy, dále pak od žlabu odstranit 0,5m bednění pro uložení tepelné izolace z minerální vaty tl. 120mm obalené parozábranou. Bednění bude navrácenou zpět.

Na stávající bednění bude instalována parozábrana, dále pak tepelná izolace z polystyrénu pro ploché střechy tl. 240mm pro dosažení celkového součinitele prostupu tepla stěny 0,16 W/m²K a bitumenová hydroizolace pro ploché střechy s odolností proti ÚV zářením ve 2 vrstvách, vrchní bude s posypem.

Spád střechy zůstane beze změn.

Díky navýšení tl. střešního pláště bude nutné nastavit stávající atiku po obvodě střechy. Nastavený bude provedeno dřev. kcí., navýšení provedeno o 240mm.

Na hlavní střeše objektu se nalézají stávající anténní stožáry. Tyto stožáry budou odstraněny a narazeny novými z ocel. trubky ø50, žárově zinkované kotvené do nosného zdiva závitovými tyčemi Ø12+chemické kotvení. Instalace bude provedena po provedení zateplení.

Stávající VZT a Prostupy střechy jsou dostatečně nad střešním pláštěm, přidaná tl. zateplení na tato potrubí a technická zařízení nemá vliv.

Díky navýšení tl. střešního pláště dojde k nastavení a instalaci nových střešních vpustí.

| S1N | SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ |
| --- | --- |
|  | - BITUMENOVÁ HYDROIZOLACE S ODOLNOSTÍ PROTI ÚV ZÁŘENÍ - 2 VRSTVY, VRCHNÍ VRSTVA S POSYPEM |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU PRO PLOCHÉ STŘECHY TL. 240MM |
|  | - PAROZÁBRANA |
|  | - BEDNĚNÍ - PRKNA TL. 24 MM |
|  | - DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KROVU 100/140 MM |
|  | - VZDUCHOVÁ MEZERA |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE - LIGNOPOR TL. 50 MM |
|  | - STROPNÍ KONSTRUKCE - 550 MM |
|  | - KAZETOVÝ PODHLED TL. 50 MM |

- Střecha strojovny výtahu

Před provedením zateplení  bude nutné odstranit stávající plechovou krytinu střechy.

Na stávající bednění bude instalována parozábrana, dále pak tepelná izolace z polystyrénu pro ploché střechy tl. 240mm pro dosažení celkového součinitele prostupu tepla stěny 0,16 W/m²K a bitumenová hydroizolace pro ploché střechy s odolností proti ÚV zářením ve 2 vrstvách, vrchní bude s posypem.

Spád střechy zůstane beze změn.

Díky navýšení tl. střešního pláště bude nutné nastavit stávající atiku po obvodě střechy. Nastavený bude provedeno dřev. kcí., navýšení provedeno o 240mm.

| S1N | SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ |
| --- | --- |
|  | - BITUMENOVÁ HYDROIZOLACE S ODOLNOSTÍ PROTI ÚV ZÁŘENÍ - 2 VRSTVY, VRCHNÍ VRSTVA S POSYPEM |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU PRO PLOCHÉ STŘECHY TL. 240MM |
|  | - PAROZÁBRANA |
|  | - BEDNĚNÍ - PRKNA TL. 24 MM |
|  | - DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KROVU 100/140 MM |
|  | - VZDUCHOVÁ MEZERA |
|  | - TEPELNÁ IZOLACE - LIGNOPOR TL. 50 MM |
|  | - STROPNÍ KONSTRUKCE - 550 MM |
|  | - KAZETOVÝ PODHLED TL. 50 MM |

ZÁBRADLÍ:

U nových oken ve schodišťovém prostoru bude nutné instalovat nové zábradlí. Zábradlí bude instalováno na zateplenou fasádu.

Zábradlí bude z ocel. pozinkované kce. složené z: na vrchu z trubky  ø50/1,5/dl.1,6m a výplně z ocel. trubky ø25/2,6/dl.1,6m; výplň bude spojená na koncích ocel. pásovinou 80/4/dl.0,8m svarem, pásovina  bude na dvou místech ukotvena závitovou tyčí profilu 12 v nosném zdivu pomocí  chemické kotvy; mezi ocel. pásovinou a zateplenou plochou bude mezera 40mm; všechny prvky budou před provedením instalace žárově zinkovány

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE:

Pro veškeré klempířské práce bude použit probarvený lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm.

Klempířské prvky: Jedná se o okapový žlab, háky; svislé svody, dále venkovní parapety oken, ukončení střechy okapničkou, oplechování atik.

Původní oplechování koutu mezi přístavbou garáže a zájmového objektu před provedením demontáže stávající montované fasády opatrně demontovat a po provedení realizace nové zavěšené montované fasády opětovně navrátit zpět případně upravit.

VÝLEZOVÝ ŽEBŘÍK:

Budou instalovány dva typy žebříků.

Na střechu spojovacího krčku s ochranným košem, na střechu strojovny výtahu bez ochranného koše.

- výlezový žebřík bez ochranného koše

jäklová konstrukce, žárově zinkovaná, kotvena do nosné konstrukce pomocí kotevních  prvků - závitová tyč profilu 12 ukotvena v nosném  zdivu pomocí chemické kotvy, z druhé strany  žebřík - jäkl provrtán a ukotven pomocí matek a  distanční podložky pevná část - dl. 4,25 m, šířka žebříku - min. 0,4 m;  stupadla ã=330mm, 11 stupadel.

- výlezový žebřík s ochranným košem

jäklová konstrukce, žárově zinkovaná, kotvena do nosné konstrukce pomocí kotevních  prvků - závitová tyč profilu 12 ukotvena v nosném  zdivu pomocí chemické kotvy, z druhé strany  žebřík - jäkl provrtán a ukotven pomocí matek a  distanční podložky pevná pevná část - dl. 7,50 m, šířka žebříku - min. 0,4 m; stupadla ã=330mm, 20 stupadel.

ÚPRAVY POVRCHŮ:

OMÍTKY VNITŘNÍ

U místností, kde dojde ke stavebním úpravám, bude nová vnitřní omítka na nových vyzděných konstrukcích nebo doplněna u porušených částí stavbou. U místností, kde nedojde k žádným změnám, budou omítky stávající.

Vnitřní omítka hladká jednovrstvá nebo dvouvrstvá štuková nanášená strojně.  Veškeré vnitřní konstrukce budou před omítkami zpevněny armovací tkaninou kvůli zamezení mikrotrhlin. Jedná se o omítky nanášené na nové neomítnuté zdivo nebo doplnění omítek v místě porušení stávajících omítek rekonstrukcí.

Z důvodu velikostní úpravy a rušení některých oken bude nutné doplnit sdk. opláštění. vč. hliníkového roštu a stavebně začistit, týká se ostění, parapetů i nadpraží ve 2-4.NP.

OMÍTKY VNĚJŠÍ

Venkovní tenkovrstvá silikonová probarvená omítka včetně armovací tkaniny, komplet systém včetně všech doplňků. Barva stejný odstín jako již zrealizovaná přístavba garáží..

VNITŘNÍ OBKLADY

U místnosti s keramickým obkladem bude po provedení doplnění nového vnitřního opláštění provedeno i doplnění keramických obkladů (jedná se o místností sociálního zařízení). Druh a barva obkladů dle výběru investora. Vyspárování a lepení obkladů bude provedeno dle technických a technologických předpisů. Projektant doporučuje velký formát obkladů a pouze jeden druh do všech prostor.

MALBY

Všechny stěny a stropy dotčené stavbou jsou opatřeny bílým finálním nátěrem (2x Primalex plus).

VENKOVNÍ SOKL

Kolem objektu se nachází kabřinec. V místech, kde se nachází stávající soklová římsa s předsazením 200mm bude kabřinec v celé ploše odstraněn, povrch po odstranění bude vyspraven a vyhlazen (příprava podkladu natažení dekorativní mozaikové omítkoviny), v místech, kde se tato římsa nevyskytuje bude kabřinec ponechán, zateplení bude přetaženo přes kabřinec a bude aplikována dekorativní mozaiková omítkovina.

Nový sokl je navržen z dekorativní mozaikové omítkoviny, který bude stejné struktury a odstínu jako sokl přístavby garáží.

Nový sokl bude stejné úrovni jako původní kabřinec.

Díky předsazení soklové římsy bude nutné instalovat oplechování této soklu.

ODVĚTRÁNÍ:

Ve 4.NP dochází oproti stávajícímu stavu ke zrušení oken sociálních prostoro v levém křídle objektu. Aby bylo možné zajistit odvětrání budou instalovány nástěnné ventilátory o výkonu 50m3/h s doběhem a připojením na přívod elektro vč. osazení nového spínače pro každý ventilátor samostatně v kabince WC. Na fasádě objektu budou instalovány hliníkové větrací mřížky 100x100 se síťovinou proti vniknutí hmyzu.

Ve spojovacím krčku se nacházejí větrací mřížky, tyto mřížky budou před provedením zateplení odstraněny a po realizaci zateplení instalovány nové hliníkové 100x100 se síťovinou proti vniknutí hmyzu.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

Nová zavěšená montovaná fasády obložená systémovými obkladovými deskami bude základní barvy z obkladových desek šedá s prokládáním barevných desek odstínů červené, zelené a oranžové.

Do montované fasády budou instalována hliníková okna odstínu barvy stejné jako již vyměněné hlavní vstupní dveře na jižní straně.

Pále je v PD uvažováno se zateplením zděných kcí. (1.NP a spojovací krček+schodiště), zateplení bude opatřeno probarvenou omítkou stejného odstínu jako již zrealizované přístavby garáží.

Sokl kolem objektu bude opatřen dekorativní mozaikovou omítkovinou, který bude stejné struktury a odstínu jako sokl přístavby garáží.

Okna v 1.NP budou plastová odstínu barvy stejné jako již vyměněné hlavní vstupní dveře na jižní straně.

e)	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A

VÝPLNÍ OTVORŮ

Veškeré úpravy jsou vedeny za účelem snížení nároků  na vytápěné stavby a snížení tak jejich energetické náročnosti.

IZOLACE TEPELNÉ (ZVUKOVÉ):

Fasádní zateplení minerální vatou:

1.NP, schodišťový prostor, spojovací krček a strojovna výtahu budou fasádně zatepleny fasádní minerální vatou tl. 180mm pro dosažení celkového součinitele prsotupu tepla stěny 0,25 W/m²K.

Před provedením zateplení budou odstraněny některé stávající výplně otvorů, dojde k dozdění otvoru na nový rozměr, dozdívka bude provedena z pórobetonu s pevností zdiva P4-500, a k instalaci nových výplní otvorů.

Fasádní zateplení bude kompozitní systém vč. kotevního systému pro uchycení zateplené fasády.

Před provedením zateplení budou dodavatelem stavby provedeny veškeré potřebné průzkumy pro uchycení fasádního zateplení.

Montovaná zavěšená fasáda:

Stávající montovaná fasáda objektu bude demontována (vnitřní opláštění vč. roštu a hlavních vertikálních nosníků budou fasády, které budou repasovány, zůstanou zachovány). Na takto připravenou kci. bude realizována nová systémová kompozitní zavěšená montovaná fasáda s odolností proti mrazu, ÚV záření, kyselému dešti, vysokým teplotám  a s celkovým U=0,3 W/m²K.

Předpokládané složení:	1) STÁVAJÍCÍ SDK. DESKY

2) STÁVAJÍCÍ DTD. DESKY VČ. STÁVAJÍCÍHO

ROŠTU

3) NOVÁ PAROZÁBRANA

4) TEPELNÁ IZOLACE VČ. NOSNÉHO HLINÍKOVÉHO ROŠTU MONTOVANÉ FASÁDY   TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY PRO DOSAŽENÍ CELKOVÉHO U=0,3 W/m²K   (PŘEDPOKLÁDÁ SE TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY MIN. TL. 140MM)

5) DIFUZNÍ FÓLIE

6) SYSTÉMOVÉ FASÁDNÍ OBKLADOVÉ DESKY VČ. KOTVENÍ

VÝPLNĚ OTVORŮ:

OKNA

Okna v 1.NP, ve spojovacím krčku a strojovně výtahu jsou navržena jako plastová  s celoobvodovým kováním a funkcí mikroventilace. Nosný obvodový PVC rám a rám jednotlivých křídel je v provedení a specifikaci dle konkrétního dodavatele. Odstín barvy stejné jako již vyměněné hlavní vstupní dveře na jižní straně. Zasklení je navrženo tepelně izolačním trojsklem Uokna= 1,20 W/m2K. Skla budou čirá a do skladů 1.NP neprůhledná. Okna včetně plastového vnitřního bílého parapetu.

Okna v montované fasádě, schodišťovém prostoru jsou navržena jako hliníkových s celoobvodovým kováním a funkcí mikroventilace. Nosný obvodový hliníkový rám a rám jednotlivých křídel je v provedení a specifikaci dle konkrétního dodavatele. Odstín barvy stejné jako již vyměněné hlavní vstupní dveře na jižní straně. Zasklení je navrženo tepelně izolačním trojsklem Uokna= 1,20 W/m2K. Skla budou čirá a do sociálního zázemí neprůhledná. Okna včetně plastového vnitřního bílého parapetu.

VSTUPNÍ DVEŘE

Hlavní vstupní dveře hliníkové, odstín barvy stejné jako již vyměněné hlavní vstupní dveře na jižní straně, jednokřídlé, otevíravé. Prosklení bude čirým tepelně izolačním trojsklem U = 1,20 W/m2K. Nosný obvodový hliníkový rám a rám jednotlivých křídel je v provedení a specifikaci dle konkrétního dodavatele. U vstupních dveří je navrženo bezpečnostní kování a klika/koule. Dveře budou s prahovou lištou.

Dveře do spojovacího krčku plastové odstín barvy stejný jako již vyměněné hlavní vstupní dveře na jižní straně, jednokřídlé, otevíravé. Prosklení bude neprůhledným tepelně izolačním trojsklem U = 1,20 W/m2K. Nosný obvodový PVC  rám a rám jednotlivých křídel je v provedení a specifikaci dle konkrétního dodavatele. U vstupních dveří je navrženo bezpečnostní kování a klika/koule. Dveře budou s prahovou lištou.

Dveře na hlavní střechu objektu plastové odstín barvy stejný jako již vyměněné hlavní vstupní dveře na jižní straně, jednokřídlé, otevíravé. Prosklení bude neprůhledným tepelně izolačním trojsklem U = 1,20 W/m2K. Nosný obvodový PVC  rám a rám jednotlivých křídel je v provedení a specifikaci dle konkrétního dodavatele. U vstupních dveří je navrženo bezpečnostní kování a klika/koule. Dveře budou s prahovou lištou.

f)	ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO

PRŮZKUMU

Objekt je stávající a PD neřeší způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu.

g)	VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

HOSPODAŘENÍ  S  ODPADY  PO  SKONČENÍ  STAVBY

- 	komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- 	papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Dopravní řešení je beze změn.

Odtokové poměry v území se vlivem provedení stavebních a zateplovacích úprav nemění.

i)	OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

Objekt je stávající a PD neřeší způsob ochrany objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí,	protiradonová opatření

j)	DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Projektová dokumentace byla vypracována na základě vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.