AKCE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVY

PAVILONU „c“ –SOUE PLZEŇ

1. TECHNICKá ZPRáVA

I. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

|  | 1 |
| --- | --- |

V Plzni, ZÁŘÍ 2014	vypracovala: dana pluhařová

a)	ÚČEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Účelem této projektové dokumentace je oprava pavilonu „C“, který se nalézá v areálu SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ.

Areál se nachází v ulici Vejprnická, Plzeň, v k.ú. Skvrňany 722 596.

Řešený objekt areálu, pavilon „C“, je umístěn na pozemku: k.č. st. 2204/9 a je na adrese č.p. 678/č.o. 40, v ulici Vejprnická, v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň - Škvrňany.

Pavilon „C“ je v součastné době využíván SOU Elektrotechnickým. Vzhledem k počtu studentů v posledních letech na SOU Eletrotechnickém a prostorám, které využívají, je možné uvolnit všechny patra pavilonu „C“ (1.NP, 2.NP a 3.NP) a 1.NP pavilonu „B“, kam se může nastěhovat Sportovní gymnázium – jeho učebny a kabinety.

V dnešní době je Sportovní gymnázium umístěné v pronajatých prostorách a důvodem přemístění školy je využít kapacity budov náležící Plzeňskému kraji -  Krajský úřad, Škroupova 18, 306 13 Plzeň. Za peníze ušetřené na nájmu za pronajatou budovu pro Sportovní gymnázium se provedou potřebné stavební úpravy v pavilonech určených pro využívání tohoto gymnázia.

Jedná se:

k.č. st. 2204/9- pavilon „C“ – 1.NP, 2.NP a 3.NP – zde umístěny učebny a kabinety

pro Sportovní gymnázium

SOUČÁSTÍ TÉTO PD

dále:

k.č. st. 2204/8 – pavilon „B“  - 1.NP – učebny a kabinety pro Sportovní gymnázium

k.č. st. 2204/7 – část spojovacího krčku včetně jeho přístavby – 1.NP – šatny pro Sportovní

gymnázium

k.č. st. 2204/7 - objekt z 2 bytovými jednotkami – 1.NP – kanceláře pro Sportovní

gymnázium, bytová jednotka se zruší, v horním patře zůstane 1 bytová

jednotka.

Tyto budovy jsou evidovány pod číslem popisným 678 a číslem orientačním 40.

V pavilonu „6“ dojde také ke stavebním úpravám, kde se nově zřídí pomocné dílny pro SOU Elektrotechnické a společná knihovna pro obě školy.

Dále se uvažuje o vybudování nové tělocvičny a judárny v areálu SOU Elektrotechnického, tyto objekty budou využívat obě školy – Sportovní gymnázium a SOU Eletrotechnické.

Stávající budova kuchyně a jídelny bude také využívána oběma školama.

V areálu se nachází dostatečné množství parkovacích ploch.

V těsné blízkosti areálu je umístěn atletický ovál, náležící městu, který můžou obě školy v rámci výuky využívat.

b)	ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ

OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Řešený objekt – pavilon „C“ má tři nadzemní podlaží a je ukončen plochou střechou. Má obdélníkový půdorys a je přístupný z budovy spojovacího krčku, do kterého je vstup z venkovního prostoru. V každém patře pavilonu „C“ se nachází hlavní chodba, na kterou navazuje schodišťový prostor a na jejím konci v 1.NP se nachází pomocný vstup. Z hlavní chodby je přístup do jednotlivých učeben, kabinetů a prostor pro potřeby školy včetně sociálního zázemí. Stavební úpravy se budou týkat pouze vnitřních prostor, do fasády a nosných konstrukcí nebude nijak zasahováno. Z tohoto důvodu tyto stavební úpravy nenosných konstrukcí nepodléhají žádnému stavebnímu řízení.

V pavilonu „C“ je nově navrženo 17 učeben a 12 kabinetů.

Řešení přístupu užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a vegetační úpravy v okolí jsou bez úprav, stávající, nebudou nijak měněny.

Na stavební úpravy pavilonu „C“ budou použity kvalitní stavební materiály, které plně vyhoví požadavkům ČSN.

c)	KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY,

ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

- konstrukční výška jednotlivých podlaží:  3 600 mm

- světlá výška jednotlivých podlaží pod průvlak mezi sloupy: 2 900 mm

- světlá výška jednotlivých podlaží v hlavní chodbě: 3 340 mm

- světlá výška jednotlivých podlaží pod žb trámový strop: 3 170 mm

- světlá výška jednotlivých podlaží pod žb desku žb trámového stropu: 3 450 mm

- max. délka objektu: 45 240 mm

- max. šířka objektu: 16 890 mm

- užitná plocha objektu 1.PP – nový stav: 672,42 m2

- užitná plocha objektu 1.NP – nový stav: 673,10 m2

- užitná plocha objektu 2.NP – nový stav: 674,10 m2

- užitná plocha objektu celkem – nový stav: 2019,62 m2

Objekt – pavilon „C“ má okenní otvory a pomocný vstup do venkovního prostoru beze změn, žádné zásahy do fasády budovy. Osvětlení a proslunění jednotlivých prostor učeben a kabinetů je tedy stávající.

Hlavní chodba, která se nachází uvnitř dispozice, byla původně prosvětlena kromě oken nebo v 1.NP vstupními prosklenými dveřmi na konci chodby, pomocí oken umístěných těsně pod průvlakem v příčkách mezi chodbou a jednotlivými učebnami nebo kabinety. Tyto okna se zruší, zazdí a nově se do prostor učeben a kabinetů zřídí vnitřní dveře s prosklenými nadsvětlíky.

d)	TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ

VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

BOURACÍ PRÁCE:

Nejprve dojde na bourací práce, viz. výkresy bouracích prací.

Ve všech patrech budou odstraněny příčky, které vzhledem k novému rozdělení prostoru učeben a kabinetů jsou nadbytečné. Dále budou vybourány všechny vnitřní dveře včetně zárubní. Do stávajících příček se vybourají nové otvory pro vnitřní dveře včetně překladů. Zruší se šatny v 1.NP z drátěných výplní. Odstraní se veškeré stávající zařizovací předměty v sociálních zařízeních a umyvadla v učebnách a kabinetech. Veškeré obklady na stěnách, které se nebudou bourat, v sociálních zázemích a za umyvadly se odstraní. Dále se vybourají stávající nášlapné vrstvy v hlavních chodbách ve všech patrech. V místě nových sociálních zařízení a v místě rušených příček, kde se předpokládá různé výšky podlah v sousedních místnostech se podlaha tl. cca 100 mm vybourá na nosný podbeton v 1.NP, na nosnou stropní žb trámovou monolitickou konstrukci v 2 a 3.NP. Jedná se o vybourání nášlapné vrstvy, vrchního podbetonu a škvárového násypu. V 1.NP při vybourání podlahy se nesmí poškodit stávající hydroizolace. V případě poškození stavbou se musí doplnit – natavit nová hydroizolace. U bouraných příček, jestliže sousední místnosti budou mít stejnou výškovou úroveň, se v jejich okolí nemusí bourat celá podlaha, ale pouze nášlapná vrstva. Povrch po vybourání nášlapné vrstvy se očistí a vyspraví. V rámci bouracích prací se dozdí i stávající rušené otvory, vyznačené ve výkresové části bouracích prací. Chodbová okna mezi hlavní chodbou a sousedními místnostmi – učebnami a kabinety ve všech patrech se odstraní a zazdí. Ve 3.NP se demontuje poklop v místě sociálního zařízení pro muže a doplní se skladba stropu a střešního pláště v místě rušeného otvoru na střešní plášť.

SVISLÉ KONSTRUKCE:

Nové příčky mezi svislou nosnou střední stávající zdí a obvodovou zdí mezi učebnami a kabinety budou vystavěny z porobetonových tvárnic, P2-500, tl. 150 mm, výpočtová pevnost zdiva 0,6 MPa. Tyto nové příčky tl. 150 mm budou umístěny pod žb monolitickým trámem a budou k němu zavázány.

Nové příčky v sociálních zařízeních a mezi skeletem (mezi sloupy a průvlaky u hlavních chodeb) jsou navrženy z porobetonových tvárnic, P2-500, tl. 100 mm, výpočtová pevnost zdiva 0,6 MPa.

Dozdívky do stávajících příček je navrženo z porobetonových tvárnic, P2-500, výpočtová pevnost zdiva 0,6MPa, tl. dle tloušťky stávající dozdívané příčky.

Dozdívky v nosných zdech budou provedeny z porobetonových tvárnic, P4-500, výpočtová pevnost zdiva 1,0MPa, tl. dle tloušťky stávající dozdívané nosné konstrukce.

Objekt je vystavěn technologií železobetonového monolitického skeletového systému uprostřed objektu v místě hlavních chodeb a nosným obvodovým zdivem. Do nosných konstrukcí se nebude nijak staticky zasahovat.

Ve zdivu je nutno zřídit svislé drážky pro nové instalace. Veškeré přiznané rozvody budou zaplentovány.

Nové porobetonové tvárnice mají skladebnou výšku 250 mm.

PŘEKLADY:

Nad novými otvory jsou navrženy překlady typové dle výrobce zdícího systému dané konstrukce nebo překlady z válcovaných nosníků.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE:

V krajních polích mezi železobetonovým monolitickým skeletovým systémem a obvodovými zdmi v místě učeben, kabinetů a sociálních zařízení se nachází stávající nosná stropní žb trámová monolitická konstrukce. Stávající, bez úprav.

Nad hlavními chodbami mezi skelety se nachází stávající žb monolitická stropní deska, také nedojde k žádnému stavebnímu zásahu do této konstrukce.

NÁŠLAPNÉ VRTSVY A PODLAHY:

V hlavních chodbách ve všech patrech se odstraní nášlapná vrstva, povrch se vyčistí a vyspraví. Nově se doplní nová nášlapná vrstva, keramická dlažba včetně samonivelační stěrky.

V místě nových sociálních zařízení a v místě rušených příček, kde se předpokládá různé výšky podlah v sousedních místnostech se podlaha tl. cca 100 mm vybourá na nosný podbeton včetně stávající hydroizolace v 1.NP, na nosnou stropní žb trámovou monolitickou konstrukci v 2 a 3.NP. Jedná se o vybourání nášlapné vrstvy, vrchního podbetonu a škvárového násypu. V 1.NP při vybourání podlahy se nesmí poškodit stávající hydroizolace. V případě poškození stavbou se musí doplnit – natavit nová hydroizolace. U bouraných příček, jestliže sousední místnosti budou mít stejnou výškovou úroveň, se v jejich okolí nemusí bourat celá podlaha, ale pouze nášlapná vrstva. Povrch po vybourání nášlapné vrstvy se očistí a vyspraví a opatří samonivelační stěrkou.

Skladba podlahy P1 – nová podlaha v 1.NP (stávající podlaha se vybourá na nosnou konstrukci a zřídí se nová skladba podlahy:

- nášlapná vrstva viz. tabulka místností včetně samonivelační stěrky tl. 10 mm

- betonová mazanina C 16/20 včetně kari sítě profilu 4, oka 150x150 mm, tl. 50 mm

- ochranná folie

- vyrovnávací vrstva – podlahový polystyren tl. 40 mm (tl. polystyrénu určí přesně na stavbě

dle požadované skutečnosti)

- stávající hydroizolace – hydroizolace porušená stavbou se doplní a vyspraví dle technických

a technologických postupů daných výrobcem

- stávající podbeton

Skladba podlahy P2 – nová podlaha v 2 a 3.NP (stávající podlaha se vybourá na nosnou konstrukci a zřídí se nová skladba podlahy:

- nášlapná vrstva viz. tabulka místností včetně samonivelační stěrky tl. 10 mm

- betonová mazanina C 16/20 včetně kari sítě profilu 4, oka 150x150 mm, tl. 50 mm

- ochranná folie

- vyrovnávací vrstva – podlahový polystyren tl. 40 mm (tl. polystyrénu určí přesně na stavbě

dle požadované skutečnosti)

- stávající nosná stropní konstrukce – železobetonová monolitická trámová stropní konstrukce

- kazetový podhled zavěšený na stropní konstrukci – pouze v sociálních zařízeních,

místnosti určeny přesně v tabulce místností

Mezi podlahou – betony a svislými konstrukcemi vložit okrajovou dilatační pásku.

Nové nášlapné vrstvy budou buď z keramické dlažby včetně soklíku nebo ze zátěžového PVC včetně fabionů, lepené - dle tabulek místností viz. výkresová část PD.

Pod všemi novými nášlapnými vrstvami bude povrch očištěn a opatřen samonivelační stěrkou.

V místnostech určených v tabulce místností budou nové nášlapné vrstvy realizovány na stávající skladbu podlahy, povrch bude očištěn a opatřen samonivelační stěrkou.

KAZETOVÉ PODHLEDY:

Ve všech sociálních zázemích v každém patře viz. výkresová část tabulka místností a v hlavní chodbě v 1.NP je navržen nový kazetový podhled, který je zavěšen na stropní konstrukci, ve výšce 2,55 m. V místnostech sociálního zázemí, kde se nachází stávající okna v úrovni nadpraží 3 m, bude podhled odskočen 1,4 m od obvodové zdi do úrovně nadpraží oken. V hlavní chodbě v 1.NP u pomocných dveří bude také podhled odskočen na úroveň nadpraží dveří v rámci šíře obvodové stěny. V 1.NP bude v místě chodby nad podhledem schováno veškeré instalační stávající potrubí. Potrubí, které nebude možno schovat pod podhled, se zaplentuje sádrokartonem. V 2.NP a ve 3.NP v hlavní chodbě je také navržen kazetový podhled, viz. tabulka místností. Tento podhled je navržen ve výšce nadpraží okna tj. světlá výška 3,02 m. Na konci chodby, u vstupu do sociálního zázemí bude podhled 1,4 m od obvodové zdi odskočen do výšky 3,17 m z důvodu vyššího nadpraží okna nacházejícího se na konci chodby.

SÁDROKARTONOVÁ KONSTRUKCE:

Sádrokartonová konstrukce se použije v 1.NP pod kazetový podhled na potrubí, které nebude možno schovat nad konstrukci podhledu nebo pro zaplentování instalačního potrubí.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:

Ve 3.NP se demontuje poklop v místě sociálního zařízení pro muže a doplní se skladba stropu a střešního pláště v místě rušeného otvoru na střešní plášť.

SCHODIŠTĚ a zábradlí:

Stávající žulové schodiště se mechanicky vyčistí, repasuje. Stejně tak se repasuje zábradlí schodiště.

žebřík na střechu:

Přístup na střechu pavilonu „C“ bude zajištěn nově ze střechy budovy spojovacího krčku. Nově se osadí žebřík, žárově zinkovaný z jäklové konstrukce, kotvený pomocí kotevních prvků k nosné konstrukci. Žebřík bude opatřen ochranným košem.

kuchyňská linka:

V 1.NP v sekretariátu je navržena kuchyňská linka. Připojení rozvodů k lince se zrealizuje nové – kanalizace, voda, elektro. Kuchyňská linka bude přestěhována z budovy, kde se v součastné době nachází Sportovní gymnázium.

ÚPRAVY POVRCHŮ:

OMÍTKY VNITŘNÍ

U místností, kde dojde ke stavebním úpravám, bude nová vnitřní omítka na nových vyzděných konstrukcích nebo doplněna u porušených částí stavbou. Stávající omítka neporušena stavbou, bude zachována.

Vnitřní omítka hladká jednovrstvá nebo dvouvrstvá štuková nanášená strojně.  Veškeré vnitřní konstrukce budou před omítkami zpevněny armovací tkaninou kvůli zamezení mikrotrhlin. Jedná se o omítky nanášené na nové neomítnuté zdivo nebo doplnění omítek v místě porušení stávajících omítek stavbou.

VNITŘNÍ OBKLADY

Keramické obklady jsou navrženy v sociálních zařízeních, za umyvadly v učebnách a kabinetech a za kuchyňskou linkou. Výška obkladů do výše dvou metrů, u kuchyňské linky dle rozmístění jednotlivých skříněk linky. Druh a barva obkladů dle výběru investora. Vyspárování a lepení obkladů bude provedeno dle technických a technologických předpisů. Projektant doporučuje velký formát obkladů a pouze jeden druh do všech prostor.

DLAŽBY

V místnostech, viz. tabulky místností ve výkresové části projektové dokumentace, kde jsou navrženy nové keramické dlažby, bude stávající nášlapná vrstva odstraněna, povrch očištěn a opatřen samonivelační stěrkou.

Keramické dlažby včetně soklů do výšky 80 mm. Druhy a barvy dle výběru investora. Doporučujeme velký formát dlaždic.

ZÁTĚŽOVÉ PVC

V místnostech, viz. tabulky místností ve výkresové části projektové dokumentace, kde jsou navržena nová zátěžová PVC, bude stávající nášlapná vrstva odstraněna nebo PVC umístněno na stávající nášlapnou vrstvu, povrch očištěn a opatřen samonivelační stěrkou.

PVC bude na takto upravenou plochu lepeno a zakončeno fabiony – obvodovými lištami.

MALBY

Všechny stěny a stropy veškerých prostor jsou opatřeny bílým finálním nátěrem (2x Primalex plus). Před provedením maleb je nutné stávající malby odstranit a podklad upravit pro nové nátěry.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

V sociálním zázemí budovy pavilonu „C“ budou nově umístěny nové závěsné záchodové mísy se zazděnými nádržkami. U WC ženy jsou navrženy 4 záchodové mísy, u WC učitelé – muži/ženy – 2 záchodové mísy, v hygienické kabině 1 záchodová mísa a u WC muži 2 záchodové mísy. Tyto počty jsou pro jedno podlaží. V pavilonu „C“ jsou 3 nadzemní podlaží. Celkem 9 ks x 3 podlaží = 27 ks.

Dále budou v sociálních zázemích, v předsíních před WC a v hygienické kabině instalovány umyvadla. Celkem 11 umyvadel pro každé patro. Celkem 11x3 = 33 ks.

Na WC muži budou instalovány 4 ks pisoárů pro každé patro. Celkem 4x3 = 12 ks.

V hygienické kabině v každém patře se bude nacházet bidet – celkem 3 ks.

V úklidových komorách budou instalovány výlevky – celkem 3 ks.

Zařizovací předměty budou nově připojeny na kanalizaci a přívod studené a teplé vody. Dále bude připojena kuchyňská linka – dřez. Zařizovací předměty budou dodávány včetně příslušných baterií a příslušenství – komplet.

Podrobně jsou zařizovací předměty  a jejich připojení řešeny v oddíle této PD – zdravotní instalace.

ODVĚTRÁNÍ:

V objektu se nachází nová vzduchotechnika, která bude odvětrávat prostory WC učitelé muži/ženy včetně jejich předsíněk a hygienickou kabinu. Tyto prostory budou odvětrány v každém patře nad střešní plášť. Pro každé patro bude samostatné potrubí včetně potrubního ventilátoru. Trasy odvětrávacího potrubí jsou vedeny nad podhledy. Podrobně je vzduchotechnika řešena v samostatném oddíle této PD.

Prostupy od nové VZT – 3 ks, budou olemovány – oplechovány dle systémových detailů výrobce střešního pláště.

Kabiny u WC – muži budou mít snížené příčky – vyzděné jen do výšky 2,20 m.

SANITÁRNÍ PŘÍČKY U WC - ŽENY:

Typizovaná montovaná zástěna výšky 2,20 m ve všech patrech u kabin na WC - ženy. Mezi úrovní podlahy a zástěnou bude mezera 100 mm. Nosný systém tvořen z kovových profilů a samotných desek laminátových tl. 25 mm. Kabinky WC stojí na samostatných nerezových nožičkách a do kabinek bude vstup přes jednokřídlé dveře rozměru 700/1970 se zámkem pro uzamčení zevnitř, kování nerez. Povrch kabin bude hygienický, omyvatelný, který plně nahradí keramický obklad.

e)	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A

VÝPLNÍ OTVORŮ

IZOLACE TEPELNÉ (ZVUKOVÉ):

V nových skladbách podlah bude jako vyrovnávací vrstva použit podlahový polystyrén.

VÝPLNĚ OTVORŮ:

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA

Ve všech patrech budou osazena nová dveřní křídla. Jsou navržena v plném provedení s povrchovou úpravou se zvýšenou odolností - laminát CPL, v barevném dekoru dub. Součástí dveřních křídel jsou obložkové zárubně v povrchové úpravě shodné s dveřními křídly a interiérové rozetové kování. Do hlavních chodeb jsou navrženy dveře včetně nadsvětlíku, z důvodu prosvětlení těchto chodeb.

Schodišťový prostor a hlavní chodba ve všech patrech je oddělena novou příčkou, ve které jsou instalovány dvoukřídlé protipožární dveře. Požární dveře s požární odolností EI 30 DP3 – C (C=samozavírač). Na zajištěném křídle bude osazena paniková klika, která umožní otevření celých dveří při jakékoliv poloze zámku.

Vnitřní dveře jsou navrženy včetně prahových lišt. U dveří, kde není navržena prahová lišta, bude mezi sousedními místnostmi navazovat stejná nášlapná vrstva.

f)	ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO

PRŮZKUMU

Objekt je stávající, neřeší se jeho založení.

g)	VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

HOSPODAŘENÍ  S  ODPADY  PO  SKONČENÍ  STAVBY

- 	komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- 	papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

- místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

h)	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stávající objekt – pavilon „C“ má stávající napojení na dopravní infrastrukturu, bez úprav.

i)	OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A PRONIKÁNÍ RADONU:

Objekt je stávající, včetně stávající hydroizolace. V 1.NP při vybourání podlahy v místech určené projektovou dokumentací se nesmí poškodit stávající hydroizolace. V případě poškození stavbou se musí doplnit – natavit nová hydroizolace.

j)	DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Projektová dokumentace byla vypracována na základě vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. ve zněním uvedeném ve vyhlášce č. 20/2012 Sb a vyhlášky č. 398/2009 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.