Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí, věcí zvláštní hodnoty, písemností a zásob

- Požadavky na způsob zabezpečení pojištěných věcí v prostoru provozovny jsou uvedeny v tab. č. 1.

Tab. č. 1

| limit plnění Kč | Způsob zabezpečení |
| --- | --- |
| do 20 000 (0-20 000) | Dále nespecifikovaný způsob zabezpečení. |
| do 100 000 (20 001-100 000) | Vstupní dveře (a vrata, vjezdy, dále jen „dveře“) musí být plné. Dveře musí být opatřeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním. Pro sklady se určuje, že uzavřený prostor může být uzamčen bezpečnostním visacím zámkem nebo dozickým zámkem. |
| do 500 000 (100 001-500 000) | Vstupní dveře musí být plné a musí být opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem a současně přídavným bezpečnostním zámkem. |
|  | Pozn. Jako alternativní způsob zabezpečení se určuje, že místo bezpečnostního uzamykacího systému a současně přídavného bezpečnostního zámku postačí jeden bezpečnostní uzamykací systém a PZTS v rozsahu plášťové a prostorové ochrany s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič. |
| do 1 000 000 (500 001 -1 000 000) | Vstupní dveře musí být plné a musí být opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem a současně přídavným bezpečnostním zámkem nebo tříbodovým rozvorovým zámkem. |
|  | Prosklené plochy (okna, výlohy, dveře apod.), jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo od nejnižší snadno přístupné konstrukce, jsou opatřeny bezpečnostní roletou nebo mříží v BT3 ČSN P ENV 1627 nebo bezpečnostním zasklením ve třídě P3A podle ČSN EN 356, nebo roleta či mříž je zhotovena z plné oceli o minimální tloušťce profilu 12 mm, velikost ok je max. 250 x 150 mm a je z vnější strany pevně ukotvena do hloubky min. 80 mm ve 4 bodech nebo zde uzamčena, nebo sklo je o tloušťce min. 5 mm a po celé ploše pokryto bezpečnostní fólií. |
| nad 1 000 000 (1 000 001- ) | Vstupní dveře musí být bezpečnostní a musí být opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem a současně přídavným bezpečnostním zámkem nebo tříbodovým rozvorovým zámkem. Prosklené plochy (okna, výlohy, dveře apod.), jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo od nejnižší snadno přístupné konstrukce, jsou opatřeny bezpečnostní roletou nebo mříží v BT3 ČSN P ENV 1627 nebo bezpečnostním zasklením ve třídě P3A podle ČSN EN 356. PZTS musí být minimálně 3. stupně zabezpečení dle ČSN EN 50 131–1, v rozsahu plášťové a prostorové ochrany s vyvedením na PPC Policie ČR nebo bezpečnostní agentury. Pozn. Jako alternativní způsob zabezpečení se určuje, že místo PZTS postačí jednočlenná fyzická ostraha. |

B) Požadavky na způsob zabezpečení pojištěných věcí uložených mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství, které nelze pro jejich specifické vlastnosti (velká hmotnost, objem apod.) nebo z provozních důvodů umístit v uzavřených prostorách,  jsou uvedeny v tab. č. 2.

Tab. č. 2

| limit plnění Kč | Způsob zabezpečení |
| --- | --- |
| do 50 000 (0 - 50 000) | Oplocení musí být do výšky minimálně 1,60 m od základové plochy po celém obvodě prostranství. Způsob uzamčení vrat není specifikován. |
| do 500 000 (50 001 - 500 000) | Oplocení musí být do výšky minimálně 1,80 m od základové plochy po celém obvodě prostranství s maximálními otvory 6 x 6 cm. |
|  | Vrata musí být uzamčena jedním zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo bezpečnostním visacím zámkem. Oplocené prostranství musí být osvětleno a v mimopracovní době střeženo volně pobíhajícím hlídacím psem nebo fyzickou ostrahou. |
| nad 500 000 (500 001 - ) | Oplocení musí být do výšky minimálně 1,80 m od základové plochy po celém obvodě prostranství s maximálními otvory 6 x 6 cm s vrcholovou ochranou (ostnatý drát apod.). Vrata musí být uzamčena jedním bezpečnostním uzamykacím systémem. Oplocené prostranství musí být osvětleno a v mimopracovní době střeženo jednočlennou fyzickou ostrahou. |

Předepsané způsoby zabezpečení cenností

- Požadavky na způsob zabezpečení cenností v prostoru provozovny jsou uvedeny v tab. č. 3.

Tab. č. 3

| limit plnění Kč | Způsob zabezpečení |
| --- | --- |
| Způsob zabezpečení cenností v prostoru provozovny do 50 000 (0-50 000) | Prostor provozovny musí být uzavřený a jeho ohraničující konstrukce musí splňovat podmínky: tloušťka stěn min. 150 mm, musí být zhotoveny z plných cihel nebo z jiného - z hlediska mechanické odolnosti - ekvivalentního materiálu. Stropy a podlahy musí vykazovat minimálně stejnou mechanickou odolnost jako stěny. Vstupní dveře (a vrata, apod., dále jen „dveře“) musí být plné v bezpečnostní třídě (dále jen „BT") 2 ČSN P ENV 1627 a musí být opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem a současně přídavným bezpečnostním zámkem v BT3 ČSN P ENV 1627. |
|  | Prosklené plochy (okna, výlohy, dveře apod.), jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo od nejnižší snadno přístupné konstrukce, jsou opatřeny bezpečnostní roletou nebo mříží v BT3 ČSN P ENV 1627 nebo bezpečnostním zasklením ve třídě P2A podle ČSN EN 356. |
| Způsob zabezpečení cenností v prostoru provozovny do 100 000 (50 001- 100 000) | Prostor provozovny musí být uzavřený a jeho ohraničující konstrukce musí splňovat podmínky: tloušťka stěn min. 150 mm, musí být zhotoveny z plných cihel nebo z jiného - z hlediska mechanické odolnosti - ekvivalentního materiálu. Stropy a podlahy musí vykazovat minimálně stejnou mechanickou odolnost jako stěny. Vstupní dveře musí být bezpečnostní v BT2 ČSN P ENV 1627 a musí být opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem a současně přídavným bezpečnostním zámkem v BT3 ČSN P ENV 1627 nebo rozvorovým zámkem min. do tří bodů ve stejné třídě. Prosklené plochy (okna, výlohy, dveře apod.), jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo od nejnižší snadno přístupné konstrukce, jsou opatřeny bezpečnostní roletou nebo mříží v BT3 ČSN P ENV 1627 nebo bezpečnostním zasklením ve třídě P3A podle ČSN EN 356. PZTS musí být 3. stupně zabezpečení dle ČSN EN 50 131–1, v rozsahu plášťové, prostorové a předmětové ochrany s vyvedením poplachového signálu na zvukovou a světelnou signalizaci umístěnou na obvodovém zdivu budovy nejméně ve výšce 3 m. Pozn. Jako alternativní způsob zabezpečení se ujednává místo PZTS jednočlenná fyzická ostraha. |
| Způsob zabezpečení cenností v prostoru provozovny do 500 000 (100 001-500 000) | Prostor provozovny musí být uzavřený a jeho ohraničující konstrukce musí splňovat podmínky: tloušťka stěn min. 150 mm, musí být zhotoveny z plných cihel nebo z jiného - z hlediska mechanické odolnosti - ekvivalentního materiálu. Stropy a podlahy musí vykazovat minimálně stejnou mechanickou odolnost jako stěny. Vstupní dveře musí být bezpečnostní s vícebodovým ukotvením v BT3 ČSN P ENV 1627 a musí být opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem a současně přídavným bezpečnostním zámkem v BT4 ČSN P ENV 1627 nebo rozvorovým zámkem min. do tří bodů ve stejné třídě. |
|  | Prosklené plochy (okna, výlohy, dveře apod.) jsou opatřeny bezpečnostní roletou nebo mříží v BT4 ČSN P ENV 1627 nebo bezpečnostním zasklením ve třídě P3A podle ČSN EN 356. Okna a výlohy musí být z vnitřní strany vybaveny uzamykatelnou klikou s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo uzamykatelným systémem v BT3 ČSN P ENV 1627. PZTS musí být minimálně 3. stupně zabezpečení dle ČSN EN 50 131–1, v rozsahu plášťové a prostorové ochrany s vyvedením na PPC Policie ČR nebo bezpečnostní agentury se smluvně garantovanou dobou dojezdu do 10 min. Pozn. Jako alternativní způsob zabezpečení se ujednává místo PZTS dvoučlenná ostraha. |
| Způsob zabezpečení cenností v prostoru provozovny do 1 000 000 (500 001-1 000 000) | Prostor provozovny musí být uzavřený a jeho ohraničující konstrukce musí splňovat podmínky: tloušťka stěn min. 150 mm, musí být zhotoveny z plných cihel nebo z jiného - z hlediska mechanické odolnosti - ekvivalentního materiálu. Stropy a podlahy musí vykazovat minimálně stejnou mechanickou odolnost jako stěny. Vstupní dveře musí být bezpečnostní s vícebodovým ukotvením v BT4 ČSN P ENV 1627 a musí být opatřeny bezpečnostním uzamykacím systémem a současně přídavným bezpečnostním zámkem v BT4 ČSN P ENV 1627, z nichž alespoň jeden musí být minimálně s tříbodovým rozvorovým zámkem ve stejné třídě nebo jedním rozvorovým zámkem s výstupem min. do pěti bodů ve stejné třídě. Prosklené plochy (okna, výlohy, dveře apod.) jsou opatřeny bezpečnostní roletou nebo mříží v BT4 ČSN P ENV 1627 a bezpečnostním zasklením ve třídě P4A podle ČSN EN 356. Okna a výlohy musí být z vnitřní strany vybaveny uzamykatelnou klikou s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo uzamykatelným systémem v BT 3 ČSN P ENV 1627. PZTS musí být 3. stupně zabezpečení dle ČSN EN 50 131–1, v rozsahu plášťové a prostorové ochrany s vyvedením na PPC Policie ČR nebo bezpečnostní agentury se smluvně garantovanou dobou dojezdu do 10 min. Pozn. Jako alternativní způsob zabezpečení se ujednává místo PZTS dvoučlenná ostraha. |

B) Požadavky na způsob zabezpečení cenností uložených v trezoru (schránce) umístěném v prostoru provozovny jsou uvedeny v tab. č. 4.

Tab. č. 4

| limit plnění Kč | Způsob zabezpečení cenností |
| --- | --- |
| do 100 000 (0- 100 000) | Cennosti jsou uloženy v trezoru, který splňuje požadavky BT 0 ČSN 1143-1 a je umístěn v uzavřeném prostoru provozovny zabezpečeném podle podmínek pro limit pojistného plnění pro způsob zabezpečení cenností v prostoru provozovny do 50 000 Kč. |
| do 200 000 (100 001- 200 000) | Cennosti jsou uloženy v trezoru, který splňuje požadavky BT I ČSN 1143-1 a je umístěn v uzavřeném prostoru provozovny zabezpečeném podle podmínek pro limit pojistného plnění pro způsob zabezpečení cenností v prostoru provozovny do 50 000 Kč. |
| do 500 000 (200 001 - 500 000) | Cennosti jsou uloženy v trezoru, který splňuje požadavky minimálně BT II ČSN 1143-1 a je umístěn v uzavřeném prostoru provozovny zabezpečeném podle podmínek pro limit pojistného plnění pro způsob zabezpečení cenností v prostoru provozovny do 50 000 Kč. |
| do 200 000 (0-200 000) | Cennosti jsou uloženy v trezoru, který splňuje požadavky BT 0 ČSN 1143-1 a je umístěn v uzavřeném prostoru provozovny zabezpečeném podle podmínek pro limit pojistného plnění pro způsob zabezpečení cenností v prostoru provozovny do 100 000 Kč. |
| do 500 000 (200 001 - 500 000) | Cennosti jsou uloženy v trezoru, který splňuje požadavky BT I ČSN 1143-1 a je umístěn v uzavřeném prostoru provozovny zabezpečeném podle podmínek pro limit pojistného plnění pro způsob zabezpečení cenností v prostoru provozovny do 100 000 Kč. |
| do 1 000 000 (500 001 - 1 000 000) | Cennosti jsou uloženy v trezoru, který splňuje požadavky BT II ČSN 1143-1 a je umístěn v uzavřeném prostoru provozovny zabezpečeném podle podmínek pro limit pojistného plnění pro způsob zabezpečení cenností v prostoru provozovny do 100 000 Kč. |
| do 1 000 000 (0-1 000 000) | Cennosti jsou uloženy v trezoru, který splňuje požadavky BT I ČSN 1143-1 a je umístěn v uzavřeném prostoru provozovny zabezpečeném podle podmínek pro limit pojistného plnění pro způsob zabezpečení cenností v prostoru provozovny do 500 000 Kč. |

Způsob zabezpečení zásilek peněz a ostatních cenností pro případ odcizení:

Pro účely tohoto pojištění je řidič vozidla přepravujícího zásilku peněz a ostatních cenností považován za pověřenou osobu.

limit plnění do 100 000,- Kč

přeprava musí být prováděna jednou pověřenou osobou; pověřená osoba musí být vybavena obranným prostředkem;

peníze a ostatní cennosti jsou po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku;

limit plnění 500 000,- Kč (100 001,- Kč – 500 000,- Kč)

přeprava musí být prováděna dvěma pověřenými osobami; jedna pověřená osoba musí být vybavena obranným prostředkem;

peníze a ostatní cennosti jsou po dobu přepravy uloženy v uzavřené kabele nebo kufříku;

limit plnění 1 000 000,- Kč (od 500 001,- Kč – 1 000 000,- Kč)

přeprava musí být prováděna dvěma pověřenými osobami; jedna pověřená osoba musí být ozbrojena minimálně krátkou kulovou zbraní;

peníze a ostatní cennosti jsou po dobu přepravy uloženy v bezpečnostním kufříku;

- přeprava musí být prováděna v automobilu s uzavřenou kovovou karosérií; přepravní automobil musí být vybaven funkční radiostanicí nebo jiným funkčním spojovacím prostředkem; řidič přepravního vozidla nesmí během vykládky a nakládky na veřejně přístupném místě opustit vozidlo;

v případě zákonných a vynucených přestávek po nezbytně nutnou dobu musí být ve vozidle přítomna jedna pověřená osoba.

V případě sběrných zásilek peněz a ostatních cenností platí pro nakládku a vykládku stejná ujednání pro způsob provádění přepravy jaká jsou stanovena u jednotlivých limitů plnění.