- Příloha č. 1: Technická specifikace a bližší popis

- (Ve znění dodatečných informací č. 1)

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Nákup monitorů životních funkcí pro Stodskou nemocnici, a.s.“ je dodávka 5 monitorů životních funkcí a centrály, včetně dopravy a odborného zapojení a zprovoznění přístrojů, a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele uvedených níže.

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele. Uchazeč může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky je zboží nové, nesmí byt repasované. Předmětem dodávky je zboží nové, nesmí byt repasované.

Dodávkou se rozumí:

- Doprava veškerého zboží do místa plnění, včetně vykládky na místo určené zadavatelem

- Provedení kompletního odborného zapojení a zprovoznění přístrojů

- Základní zaškolení používání a údržby přístrojů

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Záruka na veškeré zboží:

- Záruka minimálně 24 měsíců s garantovanou opravou následující pracovní den na místě

- Provádění BTK v rámci záruční doby (tj. min. 24 měsíců) zdarma

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží.

- Předání a převzetí případného vadného zboží v sídle zadavatele.

| Požadovaná specifikace - požadavky zadavatele |  |
| --- | --- |
| Předmět dodávky a počet kusů | Požadované parametry |
| Centrála 1 ks | Hardware - Myš – USB 2,0, kabel min 1,8m - Klávesnice – USB 2,0, kabel min 1,8m - Reproduktory, switch - Systém umožňující propojení se všemi dodávanými monitory, součástí sestavy musí být sestava PC - Záložní bateriový zdroj – Min 45 min. provozu centrálního serveru + monitoru - Monitor – min 19“, 16 mil. Barev - Po dobu záruky budou bezplatně prováděny BTK celého systému - Možnost připojení k LAN RJ – 45 - Tiskárna nebo možnost sdílené tiskárny z jiného počítače, možnost tisku pacientských informací, alarmů, trendů, křivek, léků, titračních tabulek, - Kapacita min. 12 sledovacích monitorů/pacientů s možností rozšíření na 16 - Systém umožňuje propojení se všemi dodávanými monitor Software - Alarmový management, možnost nastavení alarmů pro každý monitor zvlášť - Operační systém v češtině - Monitorovací aplikace v češtině - 24 hodin kompletních křivek, - Záznam minimálně 240 hodin trendů o každém monitoru. - Oboustranná komunikace mezi monitory a centrálou - Centralizované statistiky s histogramy měření vitálních funkcí a histogramy alarmů. - Automatické statistiky po celou délku měření a počítání alarmových událostí. - Zálohování/ dohledání předchozích pacientů (data se dají uložit na disk a zpětně dohledat pacienty) |
| Monitor A 3 ks | - Barevná obrazovka s min. úhlopříčkou 26 cm - komunikace v češtině - kabel EKG propojovací 3 svodový krokosvorky, - RESP, NIBP, SpO2, teplota - EKG elektrody – 10 ks - Napájecí kabel - Dobíjitelná baterie ( Lithium-lom) 14.8V,2100 mAh, min 2,5 hod provozu - Váha do 4,5, kg - Uživatelská příručka - Zemnící kabel - Součástí dodávky musí být příslušenství k zahájení provozu (EKG kabel a elektrody, NIBP manžeta s hadičkou min 3 m, snímač SpO2, teplotní čidlo) - Držák pro snadný přenos, možnost zavěšení na rám postele - Podmínkou propojení a komunikace s centrálou pomocí sítě - Uživatelsky konfigurovatelný panel nástrojů - Volitelná intenzita podsvícení obrazovky - Plug & play paměťové karty SD - Voděodolný ovládací panel - Zobrazení min 8 křivek na obrazovce, možnost zobrazení křivky a velkých písmen současně - Všechny kabely – EKG, NIBP, SpO2 budou dělitelné |
| Monitor B 2 ks | - Barevná obrazovka s min. úhlopříčkou 26 cm - komunikace v češtině - kabel EKG propojovací 3 svodový krokosvorky, - RESP, NIBP, SpO2, teplota - EKG elektrody – 10 ks - 2x IBP, CO2 - Napájecí kabel - Dobíjitelná baterie ( Lithium-lom) 14.8V,2100 mAh, min 2,5 hod provozu - Váha do 4,5, kg - Uživatelská příručka - Zemnící kabel - Součástí dodávky musí být příslušenství k zahájení provozu (EKG kabel a elektrody, NIBP manžeta s hadičkou min 3 m, snímač SpO2, teplotní čidlo, EtCO2 a 2xIBP vč. příslušenství, kromě prstového čidla SpO2, bude dodáno rovněž ušní čidlo) - Držák pro snadný přenos, možnost zavěšení na rám postele - Podmínkou propojení a komunikace s centrálou pomocí sítě - Uživatelsky konfigurovatelný panel nástrojů - Volitelná intenzita podsvícení obrazovky - Plug & play paměťové karty SD - Plug & play EtCO2 senzor - Voděodolný ovládací panel - Zobrazení min 8 křivek na obrazovce, možnost zobrazení křivky a velkých písmen současně - Měření IBP v mmHg / kPa / cmH2O - Všechny kabely – EKG, NIBP, SpO2 budou dělitelné |

V ….…….…  dne …….. 2015

........................................................................

podpis oprávněné osoby za uchazeče

titul, jméno, příjmení, funkce