Technická specifikace IT vybavení

Níže uvedené konfigurace IT vybavení jsou minimální, zájemce může nabídnout stejné nebo výhodnější parametry.

V případě požadavku na výkon procesoru stanovený minimální bodovou hodnotou v benchmarku www.cpubenchmark.net zadavatel zájemcům pro lepší orientaci poskytuje v příloze č. 9 tabulku s bodovými hodnotami procesorů platnými ke dni odeslání výzvy k podání nabídek - Příloha č. 9 - Benchmark. Podle těchto tabulek bude zadavatel kontrolovat splnění požadovaných hodnot.

2 ks. fyzický server – rackové provedení

Předmětem plnění je dodávka 2 ks. fyzických serverů, které budou zajišťovat virtuální prostředí pro systémy nemocnice. Požadované MS serverové licence musí být součástí plnění a musí být přenositelné mezi servery. Připojení do páteřních switchů bude provedeno redundantním 10Gb spojem. Předmětem zakázky je také napojení na stávající infrastrukturu a zajištění záruky a podpory na min. 5 let provozu.

Požadované parametry obou serverů pro virtualizaci:

velikost 2 RU
64 bitová architektura
procesor s výkonem v PassMark - CPU Mark 12700 bodů dle www.cpubenchmark.net
možnost připojení minimálně 24 HDD 2.5“  HotPlug

možnost osazení 24 DIMM paměťových slotů k dosažení kapacity max. 768 GB
osadit minimálně 96GB RAM (obsadit maximálně 6 paměťových slotů )

minimální čistá disková kapacita na fyzickém serveru (po odečtení nároků RAID) z aktuálně osazených disků alespoň 12 TB

HDD 10k SAS HotPlug, zapojené v RAID 5

management serveru po IP nezávislý na oper. systému vč. vzdáleného přenosu myši, klávesnice, obrazovky
Radič s podporou RAID5 a vyšší, minimálně 2 GB interní cache

redundantní hot-swap chlazeni a napájení

2x Rackový napájecí kabel 2m (C13/C14 12A)
server musí obsahovat 2x 10Gb port SFP+ a 2x 1Gb port RJ45
plnovýsuvné kuličkové ližiny pro instalaci serveru do RACKu

cable management

USB nebo SD paměťové médium pro instalaci a provozování virtualizačního hypervizoru – minimální kapacity 4 GB

záruka 5 let s garantovanou opravou následující pracovní den OnSite

zadavatel požaduje řešení, které je postaveno na produktech (myšleno celý server - ne jeho jednotlivé komponenty) ze sériové výroby renomovaných výrobců. Vyžadujeme řešení oficiálně deklarované výrobcem HW jako serverové. Podpora výrobce/dodavatele pomocí internetu musí umožňovat po zadání sériového nebo produktového čísla stažení aktuálních ovladačů, biosu a kontrolu stavu záruky.

Parametry serverové virtualizace

Hypervizor instalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci jakéhokoliv x86 stroje

Licence pro tři fyzické Host servery, každý s minimálně 2 procesory, až 2TB RAM na fyzický server a neomezený počet jader na fyzický procesor.

Umístění kompletního prostředí včetně OS a aplikací do VM‘s bez závislosti na provozovaném hardware

Požadováno je řešení funkční i při výpadku kteréhokoliv Host serveru – High Availability – automatický restart VM v případě výpadku jednoho Host serveru na druhém Host serveru

Vestavěný Thin Provisioning – Funkcionalita umožňující přidělovat virtuálním serverům více diskového prostoru než je skutečná disková kapacita.

Symetrický multiprocesing zlepšující výkonnost virtuálního stroje a umožňující, aby jediný virtuální stroj využíval několik fyzických procesorů současně

Centralizované řízení zajišťující automatický provoz, optimalizaci zdrojů a vysokou dostupnost IT prostředí

Podpora overprovisioningu RAM a CPU pro VMs na Host serverech

Vysoce výkonný klastrový file systém zajišťující přístup k datovým diskům virtuálního stroje několika nainstalovaným host serverům současně.

Migrace virtuálních strojů mezi různými fyzickými servery za provozu bez výpadku, zajišťující plynulou správu a údržbu. Schopnost migrovat více VM na jednom hostovi současně z důvodu časové úspory.

Centralizované řízení umožňující nastavení jednoduchého a plně automatického  disaster recovery řešení (konfigurace, testování, výpadek, obnova).

Centralizované řízení zajišťující automatický provoz, optimalizaci zdrojů a vysokou dostupnost IT prostředí. Požadována je kompletní správa z jedné konzole.

Software pro zálohování virtuálního prostředí do disku bez použití agentů a s deduplikací součástí licencí

Software pro replikaci virtuálního prostředí součástí licencí

Funkcionalita umožňující automatický path-management pro host servery

Podpora mapování diskových svazků přímo do VM, kdy scsi příkazy na disky provádí VM samotná

Podpora mapování PCI-E zařízení přímo di VM, kdy I/O operace se zařízením provádí VM samotná

Podpora virtualizace s hardwarovou asistencí, a softwarové emulace hardwaru

Podpora operačních systémů Windows 2003 a novější, podpora Linux, Novell a podpora pro diskovou virtualizaci.

Součástí dodávky bude právo na nové verze minimálně po dobu 1 roku

Parametry storage virtualizace

Licence pro minimálně 100 TB spravované kapacity (50 TB na každém fyzickém serveru) a minimální čistá kapacita (dostupná aplikacím, po odečtení nároků RAID, zrcadlení, virtualizace atd.) z aktuálně osazených disků alespoň 12 TB

virtualizační software umožňující vytvořit redundantní a vysoce dostupné datové úložiště z pevných disků přítomných ve fyzických serverech pro serverovou virtualizaci.

Software rozšiřující serverovou virtualizaci o funkci sdílené storage při použití téhož hardwaru, který dále zefektivňuje využití hardwaru a zachovává všechny požadované virtualizační funkce včetně škálovatelnosti celého systému.

sdílená bloková storage vytvořená z interních disků ve všech serverech systému

distribuovaná clusterová storage – datové úložiště je tvořeno skupinou vzájemně spolupracujících nodů, z nichž každý obsluhuje své interní disky

konektivita 10 Gbit iSCSI

škálování celého řešení pomocí přidávání dalších nodů na minimální celkový počet 32 fyzických nodů

synchronní zrcadlení všech dat v systému – data musí být v každém okamžiku umístěna alespoň na dvou nodech

active-active clusterová funkčnost zajišťující vysokou dostupnost dat – v libovolnou chvíli je libovolný požadavek schopen obsloužit kterýkoliv node v systému

přidáním dalšího nodu se navýší výkon všech stávajících dat a zároveň kapacita celého řešení a to tak, že se data rozprostřou přes všechny nové disky (přestripují se)

nesmí být omezení na počet aktivních disků, na kterých jsou uložena data jednoho svazku, přidání dalšího nodu musí být možné provést online bez odstávky běžících aplikací

podpora network RAID (RAID mezi fyzickými nody) 0, 5, 6, 10, 10+1, and 10+2

žádný storage node nesmí být primární

všechny storage nody musí být z důvodu bezpečnosti sobě rovnocenné

upgrade firmwaru pole musí být možné realizovat bez odstávky běhu aplikací

nastavení zabezpečení a snapshotů bez nutnosti použití skriptů

řešení musí být možné rozdělit do více lokalit za účelem zabezpečení dat

jednoduchá obsluha s jednotným managementem pro všechny celé storage řešení

transparentní automatický failover bez nutnosti zásahu administrátora – v případě výpadku jsou nody schopny se vzájemně zastoupit, aniž by došlo k nedostupnosti dat z pohledu aplikací. Výpadek jednoho nodu nesmí narušit provoz celého řešení, aplikace nesmí přijít ani o jednu transakci.

podporované operační systémy: SUN Solaris, Microsoft Windows 2003 a novější, Citrix XenServer, HP-UX, IBM AIX, Novell NetWare, Oracle Enterprise Linux, Red Hat Linux, SUSE Linux, Centos Linux, VMware

podpora konzistentních snapshotů v ceně řešení

úložiště musí podporovat thin provisioning pro efektivní využití diskového prostoru s možností přepínat za chodu thin-provisioning disky na full-provisioning a naopak

podpora replikace do vzdálené lokality přes WAN linky

podpora Microsoft VSS

možnost skriptovat celé řešení a umožnit tím automatizaci základních procesů

podrobné sledování výkonu na úrovni storage (propustnost v MBps, počet IOPs)

licence pro veškerou kapacitu dostupnou ve virtualizačních serverech

rovnoměrné rozprostření primárních kopií datových bloků přes všechny disky ve všech nodech systému (každý datový svazek využívá výkonu všech disků v systému), nikoliv jen rozprostření přes polovinu disků, kdy druhá polovina disků slouží jako synchronní kopie té první

upgrade jednotlivých nodů za plného provozu bez odstávek provozovaných aplikací

přidávání a odebírání nodů v clusteru bez odstávek provozovaných aplikací

možnost využívat diskový prostor s výše popsanými parametry i pro další servery (virtualizované, či fyzické) připojené pomocí iSCSI.

Právo na nové verze minimálně po dobu 1 roku

Software

Licence operačních systémů plně kompatibilních se současně provozovanými Windows Server.

Licence pro provoz 4 virtuálních serverů s tímto OS na každém z obou nabízených virtualizačních serverů.

Licence k dodanému serverovému OS pro provoz minimálně 170 koncových zařízení.

1 ks diskové pole - NAS

Předmětem plnění je dodávka zálohovacího řešení pro zálohy virtuálního prostředí vč. zálohovacího softwaru. Dále je předmětem instalace, konfigurace, napojení na infrastrukturu a zajištění záruky a podpory na min. 5 let provozu.

Požadované parametry:

Síťové úložiště (NAS):
pozice pro HDD min. 6 ks
HDD 7,2k pro NAS, RAID5

všechny diskové pozice diskového pole typu Hot Swap, Hot plug

zapojení RAID5 nebo vyšší
výsledná čistá kapacita min. 20TB

integrace s active directory

procesor min. 2GHz, dual core, RAM min. 2GB

alespoň 2x USB 3.0 port

2x1Gb LAN s linkovou agregací a failoverem

Možnost rozšíření kapacity expanzním boxem (min. podporovaná kapacita s expanzními boxy 60 TB)

Minimálně 5-ti letá záruka typu NBD na zařízení a 5-ti letá záruka na disky

Specifikace zálohovacího SW:
Softwarové licence musí umožňovat zálohu všech virtuálních serverů běžících na dodávaných 2 serverech včetně maintenance a práva na nové verze na celkem 5 let.

Systém nesmí mít žádné další poplatky za licenci na agenta, virtuální stroj či na aplikaci.

možnost přírůstkových záloh

Možnost okamžitého spuštění virtuálního stroje ze zálohy

Nativní podpora nabízené virtualizace

Disaster recovery na úrovni virtuálních strojů kompatibilní s dodanou serverovou virtualizací.

Možnost ze zálohy jednoduchým způsobem obnovit jednotlivé soubory virtuálního serveru.

Zálohování a replikace dat (včetně celých virtuálních strojů) s technologií, která umožňuje ověřit zálohu virtuálního systému a informovat o případné nekonzistenci

Zálohování včetně replikace, deduplikace a komprese

Replikace běžícího virtuálního stroje na jiný nod

Granulární záloha/obnova libovolné virtualizované aplikace, Active Directory a souborového systému

Bezvýpadkové zálohování virtuálních strojů

Obnova PACS systému

PACSové řešení obsahuje centrální PACSový systém, napojení do nemocničního informačního systému, klinický prohlížeč s neomezenou multilicencí pro interní i externí lékaře SW včetně licencí pro 4 diagnostické stanice.

Profesní kvalifikační doklady:

Dodavatel předloží doklad o registraci ve smyslu § 31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících předpisů, v platném znění, a to pro výrobu, dovoz nebo distribuci nabízených výrobků a zároveň pro jejich servis. Dokladem o registraci se rozumí Sdělení ministerstva zdravotnictví o splnění oznamovací povinnosti, kde je uvedeno přidělené evidenční číslo, či jiný doklad, který jednoznačně prokáže, že oznamovací povinnost byla ze strany uchazeče splněna. V případě registrace po 1. 4. 2015 doklad o registraci dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění.

## Požadavky na centrální PACS:

- universální PACS systém postavený na standardu DICOM 3.x (min. podpora Send, Store, Query/Retrieve), umožňující napojení stávajících i v budoucnu pořízených DICOM modalit a pracovních stanic s podporou DICOM 3.x různých výrobců,

- v rámci instalace budou napojeny všechny stávající a pracovní stanice prostřednictvím protokolu DICOM,

- neomezená licence kapacity dat, neomezená licence připojených DICOM zařízení,

- instalace do stávajícího virtuálního prostředí nemocnice (VMware).

- SW centrálního obrazového archivu a SW diagnostických prohlížečů musí mít certifikaci „SW pro lékařskou diagnostiku ve třídě zdravotnického prostředku IIb“ (nebo vyšší), uchazeč doloží v nabídce certifikát s uvedením všech nabízených modulů,

- Veškerý dodávaný SW musí být nativní 64-bit aplikací. Zadavatel nepřipouští dodávku 32-bit. aplikací, pokud dále není uvedeno jinak.

- podporu rychlé (komprimované) ne-DICOM komunikace,

- připojení (akvizice) těchto modalit protokolem DICOM:

Počítačový tomograf GE Optima CT 660j včetně systému ASIR

Skiaskopicko – skiagrafický přístroj - Axiom Iconos MD s digitalizací obrazu

Ultrazvukový systém - Toshiba Aplio 300

2 digitalizační čtecí zařízení FOMEI pro digitalizaci snímků ze skiagrafického přístroje – Argostat Plus a mobilního RTG ramena

Sonograf gynekologický

- propojení nabízeného PACS s NIS STAPRO „Medea“ provozovaným v Rokycanské nemocnici pře tzv. „NIS a PACS konektory“, a to minimálně v rozsahu:

- automatické sestavení DICOM MWL na základě žádanky z NIS/RIS Stapro zaslané ve formátu HL7,

- textový popis vyšetření bude vytvářen a ukládán v NIS/RIS do databáze NIS/RIS Stapro „Medea“ s možností automatického načítání i do prostředí nabízených klinických prohlížečů,

- automatické přebírání přístupových práv k obrazovým datům PACS z nemocničního LDAP/AD systému,

- funkce automatického spuštění klinického prohlížeče z prostředí aplikace NIS,

- napojení na ePacs, posílání i přijímání

- systém umožní automatické přeposílání dat na jiné destinace dle nastavených parametrů,

- migrace a převod všech stávajících DICOM dat z datových úložišť i CD/DVD a dalších médií do prostředí 64 bit. v plném rozsahu (vč. všech archivovaných údajů).

## Požadavky na klinický prohlížeč:

- neomezená multilicence klinického prohlížeče, který bude možné instalovat i na počítačích externích a spolupracujících lékařů a zdrav. zařízení (jiné IČO), musí být zajištěno, že externí lékaři (konzultanti) budou mít přístup pouze k obrazovým datům (vč. textového popisu) pacientů, o jejichž vyšetření požádali. Prohlížeč musí umožnit zobrazení takto zpřístupněných vyšetření ve formátu DICOM bez ztrátové komprimace v diagnostické kvalitě (nejsou přípustné formáty se ztrátovou kompresí JPEG apod.). Řízení přístupových práv bude pouze za podmínky, že snímky vzniknou prostřednictvím worklistu, ve kterém budou zapsány informace o žádajícím lékaři.

- podrobná specifikace klinického prohlížeče:

- české prostředí SW,

- součástí dodávky 64-bit. i 32-bit. aplikace,

- podpora práce přímo s DICOM,

- podpora služeb DICOM: Query / Retrive

- možnost výběru a třídění obrazů podle modality, data vyšetření, odesílajícího oddělení,

- možnost rotace obrazů, měření délky, denzity, plochy, úhlu, možnost zvětšení obrazu či jeho výřezu, změna jasu, kontrastu,

- podpora efektivnější ne-DICOM komprimované komunikace s centrálním PACS,

- pod snímkem (snímky) možnost zobrazení okna s existujícím textovým popisem vyšetření

- podpora pro přehrávání videosmyček - např. z ultrazvuku, angiografie, laparoskopie apod.

- centrální správa a možnost centrální instalace,

- certifikace „diagnostický SW ve třídě zdravotnického prostředku IIb“ (nebo vyšší) – možnost diagnostiky.

## Požadavky na diagnostický prohlížeč:

- 4x licence diagnostického prohlížeče

- podrobná specifikace diagnostického prohlížeče:

- české prostředí SW,

- nativní 64-bit. aplikace,

- certifikace „SW pro lékařskou diagnostiku ve třídě zdrav. prostředků ve třídě IIb nebo vyšší“,

- kompatibilita s DICOM 3.x,

- DICOM výstup pro export dat a podpora služeb DICOM: Query / Retrive, Send, Print,

- podpora technologií pre-fetch a pre-push v návaznosti na centrální PACS systém,

- podpora více diagnostických monitorů (min.2)

- podpora efektivnější ne-DICOM komprimované komunikace s centrálním PACS,

- možnost výběru a třídění obrazů podle modality, data vyšetření, odesílajícího oddělení,

- možnost rotace obrazů, měření délky, denzity, plochy, úhlu, možnost zvětšení obrazu či jeho výřezu, změna jasu, kontrastu,

- možnost vepsání anotace na snímek a jeho následné uložení,

- možnost vypalování obrazů na CD/DVD v DICOM struktuře a včetně prohlížeče (s certifikací „ZP ve třídě IIb nebo vyšší" a v českém jazyce), který se spustí po vložení do PC s OS MS Windows,

- možnost třídění pacientů dle požadujícího pracoviště,

- možnost třídění snímků pro odesílání na konkrétní místa,

- možnost vytvoření speciální série při popisu vyšetření s vybranými snímky,

- možnost uložení snímků ve změněném stavu - okno, zoom, jas, kontrast, atd.,

- kompletní podpora digitální subtrakce,

- podpora MPR, MIP,

- podpora pro přehrávání smyček např. z ultrazvuku, angiografie, laparoskopie apod.,

- podpora plné správy lokálního DICOM archivu,

- podpora administrace a oprav DICOM dat (lokálně i v centrálním archivu), pokud byla tato chybně zadána (vč. možnosti sloučení a rozdělení vyšetření),

- import Non-DICOM formátů, převod na DICOM data a přidání ke stávajícímu vyšetření, např. přijaté snímky v BMP, JPEG apod.

- export obrazových dat min. do formátů BMP, JPEG.

## Další požadavky:

- předmětem zakázky jsou i veškeré služby související s dodávkou - doprava, instalace, implementace do stávající infrastruktury, konfigurace a zprovoznění komunikace, nastavení datových toků vč. konfigurace funkcí pre-fetch a pre-push, migrace stávajících dat do PACS, zaškolení obsluhy a správy systému, testování, bezplatné preventivní prohlídky v záruční době,

- záruční doba PACS systému : 24 měsíců.

- Nabídková cena bude zahrnovat servisní zajištění po dobu záruky, a to min. v rozsahu:

- trvalý vzdálený dohled 24x7

- garantovaná doba odezvy max. 4 hodiny od diagnostiky problému či od nahlášení (HW i SW),

- průběžná vzdálená profylaxe systému vč. ukládaných dat,

- servisní zásah v místě v případě havárie (nefunkční jádro PACS) do 24 hodin,

- update veškerého SW – změna legislativy, opravy chyb,

- upgrade veškerého SW centrálního PACS i pracovních stanic – nové verze vč. nových funkcí, bude provedeno min. 1x ročně,

- 1x ročně profylaxe SW a datových úložišť,

- konzultace v rozsahu 1 hodiny měsíčně s možností kumulace a využití pro účely školení apod.

- uveďte cenu ročního servisního zajištění min. ve výše specifikovaném rozsahu pro další (pozáruční) období.

Závěr:

Předání díla bude stvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem. Při předání musí být dílo v takovém stavu, aby umožňovalo chod klíčových IS zadavatele. V případě, že budou na díle shledány nedodělky nebo závady budou vyznačeny v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění.