Příloha č. 2b Výzvy

PROVEDENÍ NÁBYTKU

Stolový nábytek:

- provedení stolů je v laminu 18mm pouze stolová deska lamino 25mm

- všechny hrany  opatřeny ABS hranou o síle 2mm v dekoru nábytku

- součástí stolu je 2xzásuvka

Lamino police:

- police jsou vyrobeny z lamina o síle 18mm

- hrany opatřeny ABS hranou o síle 2mm v dekoru nábytku

- lamino police jsou umístěny na stěnách pokoje

Skříňový nábytek:

- bude kompletně  vyroben z lamina o síle 18 mm, horní půda z lamina o síle 25 mm a všechny hrany opatřeny ABS hranou o síle 2 mm

- bude osazen celokovovými závěsy dveří – otevření 90 stupňů

- podstava sokl 50 mm

- záda skříňového nábytku budou v provedení lamino o síle 18 mm opatřeny ABS hranou o síle 2 mm(sololitová záda nejsou přípustná)

- veškerý skříňový nábytek bude dodán ve smontovaném stavu (lepené kolíkové spoje)

- všechny  skříně jsou opatřeny zámky, noční stolky jsou na kolečkách se zámkem

Úchytky, věšáky a panty:

- všechny použité úchytky, věšáky  a panty jsou celokovové

Hrany nábytku :

- všechny hrany nábytku  ABS 2mm – slabší hrany nejsou přípustné

Kuchyňská linka:

- lamino 18mm včetně ABS hran 2mm v dekoru nábytku, záda skříní sololit

- pracovní deska 38mm

- úchytky a panty celokovové s dovíráním

- některé skříňky se zámkem (dle položkového rozpočtu)

- dodávka je včetně spotřebičů, které jsou v položkovém rozpočtu

- zásuvky u skříněk  – výsuvy s tlumením

- dvířka linky s dovíráním

- kvalitní ověřené spotřebiče