T E C H N I C K Á  Z P R Á V A

Název stavby : 	OBNOVA PROPUSTKU NA SIL. II/171 V OBCI KOZÍ

# Objednatel :        	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE,

# PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚS PK)

# ŠKROUPOVA 18

# 306 13 PLZEŇ

Projektant : 	Macán projeKce ds s.r.o.

K LETIŠTI 441/II

339 01 KLATOVY

ič 28057198

Kraj: 			PLZEŇSKÝ

# Kat. území: 		KOZÍ

Místo: 		SILNICE II/171 V OBCI KOZÍ

# Stupeň PD: 		PDPS - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Rozsah úpravy : 	oprava propustku

Realizace : 		2016

##### OBSAH

TITULNÍ LIST

1.1. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1.2. obvod staveniště

1.3 zařízení staveniště

1.4. POSTUP A PROVÁDĚNÍ STAVBY

1.5. PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

1.6. skládky

1.7. věcné a časové vazby

1.8. bezpečnost a ochrana zdraví

1.1. CHRAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ

Předmětem stavby je oprava stávajícího propustku pod silnicí II/171 před obcí Kozí ve směru od Běšin. Stávající propustek je v havarijním stavu, byl poničen přívalovými dešti spolu s částí silničního tělesa a vozovky. Jedná se o dva rámy vedle sebe o rozměrech cca 0,60 x 0,60 m. Tento propustek bude zbourán a nahrazen novým trubním tlamovým propustkem o rozměrech 1,95 x 1,32 m.

Staveniště se nachází v prostoru silničního tělesa silnice II/171. Přehled o staveništi lze získat v příloze situace stavby.

Přístup na staveniště je po silnici II/171 Běšiny - Strážov.

1.2. obvod staveniště

Obvod staveniště je vymezen hranicemi stavebních úprav a silničního tělesa.

1.3 zařízení staveniště

Plochy a organizace zařízení staveniště budou v těsné blízkosti stavby po dohodě mezi investorem a zhotovitelem stavby. V prostoru zařízení staveniště budou umístěny buňky a kusový materiál. Ostatní materiál bude navážen přímo na stavbu.

1.4. POSTUP A PROVÁDĚNÍ STAVBY

Harmonogram stavby zpracuje zhotovitel celé akce. Předpoklad 40 dní.

Předpokládá se:

- vybourání stávajícího propustku a výkop pro novou troubu

- osazení a zabetonování tlamové trouby do předepsaného sklonu

- dosypání štěrkových vrstev do úrovně 0,27 m nad troubu

- provádění ŽB desky (nutno si předem připravit výztuž dle výkresu)

- dláždění koryta vodoteče a čel propustku

- frézování + nové asfaltové vrstvy

Body 1-4 by měly být hotové co nejrychleji, aby ŽB deska dosáhla dostatečné pevnosti před uvedením do provozu.

1.5. PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

Nepředpokládá se, stavba bude předána jako celek.

1.6. skládky, zemníky

Veškerý odpadový materiál bude ponechán k dispozici zhotoviteli stavby, který s ním naloží v souladu se zákonem 185/2001 Sb., kromě materiálů které si vyžádá investor uložit dle svých požadavků.

1.7. věcné a časové vazby

Stavba není věcně ani časově vázána na jiné stavby.

1.8. bezpečnost a ochrana zdraví

Při stavebních pracích nutno dodržovat platné předpisy, jedná se zejména:

- vyhláška č. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky.

- ČSN ISO 3864 (018010) bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Dále nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen a při pracích s elektrickými nástroji a zařízeními event. při práci pod vysokým napětím.

Na jednotlivé práce je možno nasazovat pouze pracovníky, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech.

Před zahájením prací je nutno zhotovitelem stavby ověřit stav inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení nebo zásahu do těchto sítí. Polohu sítí nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inž. sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací. Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem, za jehož dozoru budou práce realizovány.

Červenec 2016								ing. TOMÁŠ MACÁN