Technická specifikace IT vybavení

Níže uvedené konfigurace IT vybavení jsou minimální, zájemce může nabídnout stejné nebo výhodnější parametry.

V případě požadavku na výkon procesoru stanovený minimální bodovou hodnotou v benchmarku www.cpubenchmark.net zadavatel zájemcům pro lepší orientaci poskytuje v příloze č. 9 tabulku s bodovými hodnotami procesorů platnými ke dni odeslání výzvy k podání nabídek - Příloha č. 9 - Benchmark. Podle těchto tabulek bude zadavatel kontrolovat splnění požadovaných hodnot.

3 ks Fyzický server – rackové provedení

Předmětem plnění je dodávka 3 ks centrálních serverů, které budou zajišťovat virtuální prostředí pro systémy nemocnice. Připojení do páteřní sítě bude provedeno 10Gb spojem a k datovému úložišti redundantním SAS kabelem. Předmětem zakázky bude také napojení na stávající infrastrukturu a zajištění záruky a podpory na min. 5 let provozu.

Požadované parametry:

Velikost 1U
64 bitová architektura
procesor s výkonem v PassMark - CPU Mark 15100 bodů dle www.cpubenchmark.net
možnost připojení minimálně 8 HDD 2.5“  HotPlug
128GB RAM (minimální velikost modulu 16GB) s možností rozšíření na minimálně 384GB pouhým přidáním modulů 	      
SD karta o velikosti min. 8GB pro boot Hypervisora
management serveru nezávislý na oper. systému vč. vzdáleného přenosu myši, klávesnice, obrazovky
SAS 12Gb řadič pro připojení diskového pole – 2x SAS konektor 
redundantní napájecí zdroj min. 700W, HotPlug
2x Rackový napájecí kabel 2m (C13/C14 12A)
2x Síťový kabel Direct Attach Twinax SFP+ to SFP+, 10GbE, 3m 
server musí obsahovat 2x 10Gb port SFP+ a 4x 1Gb port RJ45
montážní ližiny pro instalaci serveru do RACKu
záruka 5 let s odezvou následující pracovní den v místě instalace

zadavatel požaduje řešení, které je postaveno na produktech (myšleno celý server - ne jeho jednotlivé komponenty) ze sériové výroby renomovaných výrobců. Vyžadujeme řešení oficiálně deklarované výrobcem HW jako serverové. Podpora výrobce/dodavatele pomocí internetu musí umožňovat po zadání sériového nebo produktového čísla stažení aktuálních ovladačů, biosu a kontrolu stavu záruky.

1 ks Externí diskové pole – rackové provedení

Předmětem plnění je dodávka 1 ks centrálního datového úložiště pro zřizované virtuální prostředí. Předmětem zakázky bude rovněž zajištění záruky a podpory na min. 5 let provozu.

Požadované parametry:

Velikost 2U
RAID 10, SAS, 10k otáček, 13TB výsledná kapacita
navíc 1x HDD GlobalSpare 
2x řadič 12Gb SAS s minimálně 6GB cache a min. 4 SAS konektory pro propojení se servery
2x Rackový napájecí kabel 2m (C13/C14 12A)
Redundantní napájecí zdroj
6x kabel 12Gb SAS, 2m, na propojení se servery
montážní ližiny pro instalaci do RACKu
záruka 5 let s odezvou následující pracovní den v místě instalace

zadavatel požaduje řešení, které je postaveno na produktech (myšleno celé pole - ne jeho jednotlivé komponenty) ze sériové výroby renomovaných výrobců. Vyžadujeme řešení od stejného výrobce jako dodávané servery. Podpora výrobce/dodavatele pomocí internetu musí umožňovat po zadání sériového nebo produktového čísla stažení aktuálních ovladačů, kontrolu stavu záruky, atd.

2 ks Switch - Síťové prvky

Předmětem plnění je dodávka 2 ks centrálních síťových prvků (Switch), které budou zajišťovat páteřní komunikační spoj nově pořízené infrastruktury ke stávající. Dále je předmětem napojení na stávající infrastrukturu a zajištění záruky a podpory na min. 5 let provozu.

Požadované parametry:

1 ks 48x port 10/100/1000Mbit PoE+, 4x SFP+ port 10GbE, full management, vč. 1ks optického modulu SFP+ 10GBASE-LR (single mode), konektory LC pro optické propojení
rackmount kit pro instalaci do RACKu
záruka 5 let s odezvou následující pracovní den v místě instalace

1 ks 48x port 10/100/1000Mbit PoE+, 2x SFP+ port 10GbE, full management, vč. 1ks optického modulu SFP+ 10GBASE-LR (single mode), konektory LC pro optické propojení switchů
rackmount kit pro instalaci do RACKu
záruka 5 let s odezvou následující pracovní den v místě instalace

Veškeré optické moduly jsou originální od výrobce daných switchů.

Podpora výrobce/dodavatele pomocí internetu musí umožňovat po zadání sériového nebo produktového čísla kontrolu stavu záruky.

Software

Operační systém:
12 ks licencí kompatibilní s Microsoft Windows 2012 R2 Standard Server. Licence musí být součástí plnění a musí být přenositelné mezi HW servery. Požadujeme multilicenční typ dodané licence.

Přístupové licence:
Licenční rozšíření stávající infrastruktury o 30 současných vzdálených připojení k terminálovému klientu Windows Server 2012R2, licence je vázaná na uživatele. Požadujeme multilicenční typ dodané licence.

Licenční rozšíření stávající infrastruktury o 30 současných připojení k Windows Server 2012R2 (server CAL), licence je vázaná na zařízení. Požadujeme multilicenční typ dodané licence.

Virtualizační systém

Hypervizor instalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci jakéhokoliv x86 stroje
Licence pro tři fyzické Host servery, každý s minimálně 2 procesory, až 2TB RAM na fyzický server a neomezený počet jader na fyzický procesor.
Umístění kompletního prostředí včetně OS a aplikací do VM‘s bez závislosti na provozovaném hardware.
Požadováno je řešení funkční i při výpadku kteréhokoliv Host serveru – High Availability – automatický restart VM v případě výpadku jednoho Host serveru na druhém Host serveru
Vestavěný Thin Provisioning – Funkcionalita umožňující přidělovat virtuálním serverům více diskového prostoru než je skutečná disková kapacita.
Symetrický multiprocesing zlepšující výkonnost virtuálního stroje a umožňující, aby jediný virtuální stroj využíval několik fyzických procesorů současně
Centralizované řízení zajišťující automatický provoz, optimalizaci zdrojů a vysokou dostupnost IT prostředí.
Podpora overprovisioningu RAM a CPU pro VMs na Host serverech
Vysoce výkonný klastrový file systém zajišťující přístup k datovým diskům virtuálního stroje několika nainstalovaným host serverům současně.
Migrace virtuálních strojů mezi různými fyzickými servery za provozu bez výpadku, zajišťující plynulou správu a údržbu. Schopnost migrovat více VM na jednom hostovi současně z důvodu časové úspory.
Centralizované řízení umožňující nastavení jednoduchého a plně automatického  disaster recovery řešení (konfigurace, testování, výpadek, obnova).
Centralizované řízení zajišťující automatický provoz, optimalizaci zdrojů a vysokou dostupnost IT prostředí. Požadována je kompletní správa z jedné konzole.
Software pro zálohování virtuálního prostředí do disku bez použití agentů a s deduplikací součástí licencí
Software pro replikaci virtuálního prostředí součástí licencí
Funkcionalita umožňující automatický path-management pro host servery
Podpora mapování diskových svazků přímo do VM, kdy scsi příkazy na disky provádí VM samotná
Podpora mapování PCI-E zařízení přímo do VM, kdy I/O operace se zařízením provádí VM samotná
Podpora virtualizace s hardwarovou asistencí, a softwarové emulace hardwaru
Podpora operačních systémů Windows 2003 a novější, podpora Linux, Novell a podpora pro diskovou virtualizaci.
Součástí dodávky bude právo na nové verze minimálně po dobu 5 let.

Poštovní server

Předmětem plnění je dodávka kompletního mailového řešení pro nemocnici (250 uživatelů) vč. migrace stávajícího řešení, propojení se stávající infrastrukturou a zajištění podpory na min. 5 let provozu. Zadavatel požaduje 20 licencí Active Sync.

Požadované parametry:

Poštovní server integrující níže uvedené funkce pod jedno řešení

- Podpora OS Windows i Linux (serverová část)

- webové rozhraní zahrnující všechny funkcionality jako součást licence pro všechny uživatele

- Podpora MS Outlook

- Možnost neomezeného počtu domén

- Podpora SMTP/ESMTP

- Podpora IMAPv4 – PUSH via IDLE

- Podpora IMAP ACL

- Automatická archivace zpráv

- Podpora CalDAV, CardDAV, GroupDAV, WebDAV

- Nastavení přístupů (ACL)

- Plánování událostí a zdrojů (iMIP)

- Integrovaný FTP server

- Integrovaný Antivirus a antispam

- Real-time detekce spamu

- Antivirová filtrace komprimovaných souborů

- Možnost privátního chatu, integrovaného SIP serveru, SMS serveru a videohovorů

- Podpora synchronizace s mobilními zařízeními (iOS, Windows phone, Android, BlackBerry, Tizen,) se vzdálenou správou

Zabezpečení a rozšíření síťového provozu

Předmětem plnění je dodávka centrálního bezpečnostního zařízení (dále jen ,,UTM zařízení"), která bude sloužit k řízení a zabezpečení síťového provozu. Plnění musí být vč. záruky a plné podpory na min. 5 let provozu (1+4). Předmětem plnění je dále také rozšíření síťového provozu pokrytím nemocnice WiFi signálem včetně nastavení a konfigurace. Dále je předmětem napojení na stávající infrastrukturu a zajištění záruky a podpory na min. 5 let provozu.

Požadavek na pořízení je určen pro pokrytí zvýšených potřeb bezpečnosti perimetru počítačové sítě, zejména zvýšení propustnosti a zapojení dalších služeb.

Požadavky na parametry UTM zařízení:

Rackové provedení vč. ližin

Požadované funkce: firewall, antivir/antispyware, antispam, IDS/IPS, VPN koncentrátor (IPsec i SSL), web filter a Web content filter, applicaction control, DLP, dynamické routování IPv4 a IPv6, SSL enkrypce.

- box musí umožňovat dodatečné připojení totožného HW boxu v režimu HA clusteringu active/pasive i active/active.

## Rozhraní

- minimálně 20x GE RJ45 portů

- minimálně 2x GE SFP portů

- možnost virtualizace firewallu alespoň na 10 virtuálních instancí

## Výkon

- firewallová latence (při velikosti UDP packetů 64 byte): méně než 40 mikrosekund

- firewallová propustnost (při velikosti UDP packetů 1518 byte): minimálně 2500 Mbps

- antivirová propustnost: minimálně 300 Mbps

- IPS propustnost: minimálně 950 Mbps

- počet současně otevřených TCP spojení: minimálně 3 000 000

- počet nově otevřených TCP spojení za vteřinu: minimálně 22 000

- IPSec VPN propustnost - minimálně 450 Mbps

## Základní síťové funkce

- NAT (IPv4 a 6) - možnost přechodu mezi IPv4 a IPv6 sítěmi, NAT64, NAT46, NAT66

- Portforwarding

- možnost využití explicitní proxy, jak na IPv4 tak na IPv6

- statické i dynamické směrování (IPv4 a 6)

- podpora VLAN

## Firewall

- plná podpora IPv4 a IPv6 i na UTM kontrolách

- stavová inspekce

## Web, aplikace, antivir, antimalware, antispam, SSL, DLP, IPS

- Aplikační kontrola - minimálně 3000 rozpoznávaných aplikací

- IPS/IDS kontrola - minimálně 5000 signatur

- Webfilter - minimálně web 70 kategorií, a minimálně 45 miliónů kategorizovaných web stránek

- kontrola/blokolávní URL, klíčové slovo, content type

- antivir/antimalware kontrola provozu HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP

- antispam kontrola

- možnost inspekce SSL provozu

## Ověřování uživatelů

- z interní databáze uživatelů

- z LDAP, Radius

## VPN

- podpora VPN: IPSec, SSL VPN, PPTP, L2TP

- SSL VPN:

  - Tunnel mode – přístup prostřednictvím VPN klienta

  - Web mode – přístup prostřednictvím webového portálu

    - Možnost přizpůsobení webového portálu (barvy, rozložení, vlastní logo, seznamy záložek)

    - Protokoly HTTP/HTTPS, FTP, SMB/CIFS, VNC, RDP

    - Možnost vymazání Cache při ukončení spojení

- Autentizace klientských VPN z Active Directory (na základně členství ve skupinách)

- Možnost monitorování a spravování aktivních VPN spojení

- Site to Site VPN pro účely připojení odloučených pracovišť

# Centrální management WIFI

Možnost centrální správy WiFi sítí a WiFi přístupových bodů „AP“ na bázi "tenkých AP". Možnost správy až 30 AP.

- Přístup pro hosty (Guest Access)

- Přístup na základně autentizace

- Podpora firewallových funkcí na bázi ACL Access Controll List (IP adresa, IP subnet, internet)

- Podpora tunelování provozu z WiFi AP do WiFi Controlleru

- Možnost generování jednorázového přístupu

Možnosti ověřování

- WPA2+PSK, WPA2+Enterprise
možnost použít WPA2-enterprise bez externího Radius serveru

- Captive portal
Monitorování připojených klientů na úrovni uživatelského jména.

# Rozšíření stávající síťové metalické infrastruktury o nemetalické řešení - Wi-Fi pro rozšíření infrastruktury pomocí mobilních zařízení

Požadované parametry:

Min. 15 ks WiFi AP, která splňují následující požadavky

- min. 2x SSID

- 1x SSID interní (klienti,tiskárny,mobilní zařízení) napojená na stávající infrastrukturu

- 1x SSID Externí (free wi-fi) napojení na poskytovatele

- Možnost omezování rychlosti

- Norma 802.11n

- Optimalizace výběru vysílaných kanálů

- ověřování pomocí WPA2 PSK, WPA2 Enterprise bez externího RADIUS serveru, Captive portál s napojením na AD

- Centrální ovládání / konfigurace AP z interní sítě. Všechny AP vystupují pod stejným SSID (možnost přecházet mezi nimi)

- Integrace na bezpečností politiku FW tzn. homogenní zabezpečení pro interní WI-FI jako ve zbytku metalické sítě.

Míra pokrytí (minimální síla signálu -80dBm, plánky jsou součástí dokumentace):

- 2 podzemní podlaží - žádné pokrytí

- 1 podzemní podlaží - pokrytí podlahové plochy kromě kuchyně nevztahuje se na administrativní část kuchyně

- 1 nadzemní podlaží - pokrytí podlahové plochy kromě toalet u hlavního vchodu, prostor RTG a OKBH (spojovací chodba)

- 2 nadzemní podlaží - pokrytí podlahové plochy kromě operačních sálů  nevztahuje se na prostory před sálem

- 3 nadzemní podlaží - pokrytí podlahové plochy kromě operačních sálů  nevztahuje se na prostory před sálem

- 4 nadzemní podlaží

2 ks Záložní zdroj

Předmětem plnění je dodávka 2ks centrálního záložního zdroje pro zajištění nepřerušované dodávky elektřiny pro novou infrastrukturu. Předmětem je také instalace, napojení na infrastrukturu, nastavení a konfigurace. Dále také zajištění záruky a podpory.

Požadované parametry:

Rackové provedení vč. ližin
Výstupní kapacita 4500W
Účinnost při 50% zátěži 94%
Komunikace LAN, Seriál, USB
Možnost EPO = Emergency Power Off = Nouzové vypnutí UPS pomocí kontaktu – možnost napojení na Centrál Stop
Možnost připojení přídavných baterií
Konektory: 6x IEC320/13C 
záruka 3 roky, 2 roky na baterii

Pro konektory IEC320/C19 lze koupit napájecí kabel s klasickou zástrčkou (kabel C20-C13)
Zařízení musí splňovat připojení všech dodávaných zařízení např. i pomocí PDU lišty, která může být součástí dodávky.

1 ks NAS - Zálohování

Předmětem plnění je dodávka zálohovacího řešení pro zálohy nového virtuálního prostředí (3CPU) vč. zálohovacího softwaru. Dále je předmětem instalace, konfigurace, napojení na infrastrukturu a zajištění záruky a podpory na min. 5 let provozu.

Požadované parametry:

Síťové úložiště (NAS):
rackové provedení vč. ližin
pozice pro HDD až 12 ks
HDD pro NAS
zapojení RAID5 + 1x HDD HotSpare
výsledná čistá kapacita min. 28TB
záruka 5 let

Specifikace SW:
možnost přírůstkových záloh, možnost okamžitého spuštění virtuálního stroje ze zálohy
musí umožňovat zálohu všech virtuálních serverů