Popis implementace

Uvedené je dodavatel povinen provést v rámci VZ, bez dalších nákladů pro zadavatele

Součástí zakázky je také instalace, implementace a napojení všech dodávaných komponent na stávající infrastrukturu zadavatele. Níže je uvedena bližší specifikace.

Veškeré dodávky musí být v české lokalizaci, komunikace a servis bude prováděn výhradně v českém jazyce.

Veškerý hardware bude implementován na místa, která určí zadavatel (v rámci objektu zadavatele) a připojen do stávající infrastruktury. Bude se jednat o připravená místa, místnosti a rackové skříně. Instalace bude prováděna převážně do prostor stávající nebo nové serverovny.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3ks centrálních serverů, 1ks centrálního datového úložiště, ze kterých bude vytvořeno virtuální prostředí pro systémy zadavatele. Dle požadavků zadavatele bude 5 nových instalací provedeno podle níže uvedeného popisu, zbytek instalací budou tvořit vybrané servery z původní infrastruktury nebo zůstanou jen předinstalovány v režimu čisté instalace, které ale nebudou spuštěny.

- Řadič domény

- AD

- Převod současného řadiče domény (WinServer 2008) na nový server

- Konfigurace AD

- navržení a nastavení organizační struktury v součinnosti se správci IT zadavatele

- nastavení cca 120 nových uživatelů a použití dohodnuté organizační struktury

- DHCP

- Konfigurace DHCP

- převod původního adresního rozsahu 192.168.1.0/24 na nový adresní rozsah 10.198.64.0/21

- Vytvoření a převod rozsahů bude proveden s ohledem na již používané IP adresy

- DNS

- Převod původního DNS na nový server

- kontrola a ověření funkčnosti

- GPO

- Převod původních GPO na nový server

- konfigurace a aplikace BG info

- nastavení bezpečnostní politiky hesel (platnost 180 dnů, malé a velké písmeno a číslice, omezení historie hesel na 4)

- nastavení skupiny s neměnným heslem

- Omezení užívaných aplikací a žádný internet pro skupinu uživatelů

- Zákaz instalace jakékoliv aplikace pro skupinu

- Omezení dat na disku pro skupinu uživatelů na 500 MB

- Omezení dat na disku pro skupinu uživatelů na 2GB

- Umístění dokumentů na serveru pro skupinu uživatelů

- Umístění uživatelského profilu na serveru pro skupinu

- Namapování síťových jednotek pro skupinu

- BOOT server

- Server sloužící pro instalace vytvořených image na koncové stanice

- Vytvoření 1 instalačního image a proškolení správce s postupem tvorby

- E-MAILOVÝ server

- Vytvoření e-mailových adres pro uživatele AD ve tvaru „prijmeni.jmeno@nemocnice-stod.cz“ / „prijmeni.jmeno@stonem.cz“

- Konfigurace serveru dle požadavků zadavatele

- Migrace stávajícího řešení

- Souborový server

- Migrace stávajících souborů

- Ze systému Linux (samba)

- Ze stávajícího fyzického serveru (nspnt001)

- Terminálový server

- Přístup k aplikaci odkudkoliv (NIS, PACS, ekonomický systém)

- Přístup k terminálu odkudkoliv

- Virtualizace současného fyzického serveru NSPNT001

Součástí musí být také zapojení zadavatelem vybraných virtuálních serverů z původní do nové infrastruktury.

Implementace firewallu bude zahrnovat:

- Migraci stávajícího nastavení

- Optimalizaci stávajících pravidel a nastavení

Nastavení zálohování:

- Zálohování bude prováděno pomocí image serverů a musí umožnit okamžité spuštění virtuálního serveru přímo ze záložního umístění

- Frekvence zálohování bude nastavena dle požadavků zadavatele

Předmětem dodávky je také rozšíření stávající metalické infrastruktury o nemetalické řešení Wi-Fi, kde bude implementace provedena na připravené přípojné body (ethernetová a elektrická přípojka). Tyto přípojné body zajišťuje zadavatel. Součástí dodávky bude kompletní konfigurace a zprovoznění pokrytí nemocnice bezdrátovým signálem o minimální síle signálu -80dBm. Plánky i se zakreslením serveroven jsou součástí ZD.

V rámci zakázky bude dodavatelem provedeno dodání optického kabelu, propojení obou serveroven pomocí optického kabelu s ochranou proti hlodavcům, 8 vláken, Single Mode, který bude zakončen v každé ze serveroven v racku optickou vanou s konektory SC. Součástí propojení bude také 4x optický patch kabel SM LC-SC, 1m. Původní serverovna – 1. podzemní podlaží, Nová serverovna – 4. nadzemní podlaží, vedení bude umístěno v chráničce, která je připravena ve fasádě nemocnice a na jedné straně končí v bezprostřední blízkosti původní serverovny a na druhé končí v půdním prostoru nemocnice. Délka propoje cca. 80 – 100m. Při realizaci je nutné vybudovat prostup do půdního prostoru ve čtvrtém nadzemním podlaží.

Rozsah dalších individuálních konfiguračních prací nad rámec výše uvedených se stanovuje jednorázově na 16 hodin. Dlouhodobě pak po dobu 5-ti kalendářních let v rozsahu 8 hodin/rok.  Za práce v tomto rozsahu není možné požadovat dodatečnou platbu. Dále musí nabídková cena zahrnovat také zaškolení a podporu provozu dodavatelem alespoň 3 měsíce od data převzetí v režimu „8x5“.